Załącznik nr 6 do siwz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIARY ROBÓT

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA:

REMONT  ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA Z KOSTKI POLBRUK

NA TERENIE    ZESPOŁU SZKÓŁ W  PRZECŁAWIU

- WSTĘP

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej / SST/

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki typu POLBRUK wraz z obrzeżami w ramach REMONT U  ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA Z KOSTKI POLBRUK TERENIE    ZESPOŁU SZKÓŁ W  PRZECŁAWIU

1.1    Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna opracowana została jako dokument przetargowy kontraktowy i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

Wszelkie odstepstwa od wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji mogą być stosowane przy wykonywaniu robót pomocniczych w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej przy ich wykonywaniu.

1.2      Zakres robót objętych SST

ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodnika z kostki brukowej typu POLBRUK na podsypce piaskowo cementowej o gr. 5 cm z wypełnieniem piaskiem oraz ustawienie obrzeża .

| Brukowa kostka betonowa gr. 6 cm | 270m2 |
| --- | --- |
| Obrzeża betonowe o wym. 20x6 | 45m |

1.3Określenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązujacymi odpowiednimi normami

1.4Ogólne wamagania dotyczace robót

Realizacja robót musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno- budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośc wykonanych robót oraz za zgodnosć z umową , SST i poleceniami osób odpowiedzialnych za własciwą realizację robót

1.5Dokumenty wymagane przez zamawiającego

- atesty i świadectwa jakości wyrobów

- instrukcje , zalecenia producenta

- gwarancje i rekojmie

2. Materiały

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę. Do wykonania przedmiotu zamówienia należy użyć materiałów wymienionych w przedmiarze robót. Wszystkie materiały winny być w I gat. . Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

3. Sprzęt

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie . Jesli powierzchnie są duże , a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor można stosować mechaniczne urzadzenia układajace . Urzadzenie sklada się z wozka i chwytaka sterowanego hudraulicznie , służacego do pzrenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osloną z tworzywa sztucznego.

4.Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi srodkami transportu w taki sposób , aby były zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą norm jakości

5.Wykonawstwo robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich własciwe wykonanie , zgodne z wiedza Budowlaną, Polskimi Normami i Umową. Wykonanwca robót ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych do budowy materiałów , ich zgodność z wymogami technicznymi i atestami .

Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymać roboty jeśli wykonawca wykona je z materiałów niezgodnych z wymogami technicznymi normami , SST lub niewlasciwej jakości . Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru należy realizować w wyznaczonym terminie , pod groźbą wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie wykonawca.

5.1 Roboty rozbiórkowe

a) rozebranie istniejacego chodnika

b) wywóz gruzu

5.2 Obrzeża

a) ustawienie obrzeża betonowego 6x20 cm

- Podłoże pod ustawienie obrzeża stosować podsypkę z pisaku o grubosci warstwy od 3- 5 cm. Po zagęszczeniu. Podsypkę 9 ławę ) wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczeniem z polewaniem woda.

- Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo- piaskową w stosunku 1:2. spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć woda. Spoiny musza być wypełnione całkowicie na pełną głebokość.

5.3. Chodnik

a) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki Polbruk gr. 6 cm

Kostkę układa się na podsypce piaskowo cementowej w taki sposob , aby szczeliny między kostkami wynisiły od 2 – 3 mm . Po ułożeniu kostki szczeliny wypełnić piaskiem , a nastepnie zamieść poiwerzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika . Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowym nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupelnić szczeliny materiałem szczeliny materiałem do wypełnienia i zamiesć nawierzchnię .

6. Kontrola jakości

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzednym dokumentem

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów , których własciwosci nie odpowiadają      	wymaganiom technicznym . Nie należy stosować rownież materiałów przeterminowanych, 	po okresie gwarancji .

7. Obmiar robót

Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z załączonymi przedmiarami robót ,stanowiącymi integralną część niniejszej specyfikacji .Załączone  przedmiary podlegają obowiązkowej weryfikacji przez Wykonawcę odnośnie obmiarów. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z przedmiarami robót i dokonać ich weryfikacji ze stanem rzeczywistym oraz przeprowadzić wizję lokalną.

Błędne naliczenie ilości robót w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy z wykonania wszystkich robót

- jednostką obmiarową jest m ( metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego

- jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy )wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej

-

8. Wykonywane roboty podlegają nastepującym odbiorom

- wykonanie robót

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru i wykonawcy.

9. Podstawa płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z zakresem robót w pkt. 1.3 niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót.

9.1.Cena wykonania 1m2 chodnika z kostki polbruk i 1 m obrzeża obejmuje

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,wraz z rozbiorką chodnika

-dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

-wykonanie koryta,

-ew. wykonanie warstwy odsączającej,

-przygotowanie i rozścielenie podsypki   cementowo-piaskowej wraz z 	zagęszczeniem,

-ułożenie chodnika z kostki polbruk z wypełnieniem spoin piaskiem

-ustawienie obrzeża,

-wypełnienie spoin,

-obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,

- przeprowadzenie badań i pomiarów