KSIAŻKA PRZEDMIARÓW                                                                                                                                                                                   ZAŁĄCZNIK NR 7

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenie | Jm | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naprawa chodników przy szkole |  |  |  |  |
| 1 d 1 | KNR 2-310807 01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem 270 | m2 m2 | 270,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 270,000 |
| 2 d 1 | KNR 2-31 0107 04 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka betonowa z zagęszczeniem ręcznym- śr grub. warstwy po zagęszcz. ponad 5 cm 270x0,7 | m3 m3 | 18,9000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,9000 |
| 3 d 1 | KNR 2-310511- 02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 270 | m2 m2 | 270,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 270,000 |
| 4 d 1 | KNR 2-31 0407 02 | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej 45 | m m | 45,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45,000 |