UCHWAŁA   Nr  .................

Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia ..............................

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Będargowo w gminie Kołbaskowo

Na podstawie art. 20, ust. 1 w związku z art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz.41; Dz.U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Dz.U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Dz.U.                    z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; Dz.U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Dz.U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237;  Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1413; Dz.U. z 2010 r. Nr 4, poz. 124) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje:

- DZIAŁ I

## PRZEPISY OGÓLNE

- Rozdział 1.

ZAKRES REGULACJI

§ 1.1. Zgodnie z uchwałą Nr VIII/70/07 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia                           09. lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo w obrębie geodezyjnym Będargowo, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo przyjętym uchwałą                               Nr XXXIII/434/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Będargowo, zwany dalej planem miejscowym.

2. Plan miejscowy obejmuje obszar, o łącznej powierzchni 209.2468 ha, którego granice ustalają: rysunek planu miejscowego w skali 1:1000 o powierzchni 55.9799 ha, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz rysunek planu w skali 1:1000                     o powierzchni 5.2854 ha, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki:

1)	załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000 z wykorzystaniem kopii mapy zasadniczej,,

2)	załącznik nr 2 – rysunek planu w skali 1:1000 z wykorzystaniem kopii mapy katastralnej,

3)	załącznik nr 3 – rysunek planu w skali 1:5000,

4)	załącznik nr 4 – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo,

5)	załącznik nr 5 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Kołbaskowo o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

6)	załącznik nr 6 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Kołbaskowo o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego są warunki zabudowy i zagospo-darowania terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, produkcyjno-usługowe, rolnicze, zieleni parkowej i towarzyszącą infrastrukturę techniczną oraz komunikacyjną.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczonych w planie symbolami:

1)	MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

2)	MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3)	MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w której dopuszcza się usługi wbudowane, np.: gabinet lekarski, kancelaria adwokacka, itp.,

4)	MR – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych              i ogrodniczych,

5)	U – tereny zabudowy usług komercyjnych i publicznych służących zaspokajaniu potrzeb ludności, z wyłączeniem:

a)	rzemiosła produkcyjnego,

b)	stacji paliw,

c)	warsztatów samochodów ciężarowych i autobusów,

dopuszcza się:

d)	parkingi i garaże dla samochodów osobowych,

e)	mieszkania integralnie związane z działalnością gospodarczą.

6)	Upb – tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej, wymagające gruntu we władaniu podmiotu publicznego lub gestora funkcji publicznej, np.: administracji, kultury, nauki,

7)	UK,ZC – teren przeznaczony do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych z nieczynnym cmentarzem przykościelnym.

8)	P,U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej – obejmujące wszelką działalność gospodarczą z zakresu produkcji, składów, baz magazynowych oraz usług                  o uciążliwości zamykającej się w granicach działki z wyłączeniem:

a)	przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w świetle przepisów dotyczących ochrony środowiska,

b)	obiektów stwarzających zagrożenie dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi, choćby w przypadku awarii,

c)	przedsięwzięć wymagających składowania materiałów sypkich pod gołym niebem,

- obiektów emitujących odory,

9) P,U,ZP – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej z towarzyszącą istniejącą zielenią; obowiązują warunki zabudowy określone w § 3 ust. 2 pkt 8,

10)	ZP – tereny zieleni urządzonej,

11)	ZC – teren cmentarza,

12)	W – tereny wód, rowy melioracyjne,

13)	R – tereny rolnicze,

14)	ZL – tereny lasów,

15)	tereny komunikacji:

a)	KD.Z – droga zbiorcza,

b)	KD.L – droga lokalna,

c)	KD.D – droga dojazdowa,

d)	KD.W – droga wewnętrzna,

e)	KPJ – teren ciągu pieszo-jezdnego,

f)	KP – teren ciągu pieszego,

g)	KS – teren parkingu,

16)	tereny infrastruktury technicznej:

a)	E – teren urządzeń energetycznych,

- KPS – teren przepompowni ścieków,

- IT – teren urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)	granice obszaru objętego planem miejscowym,

2)	granice stref ochronnych,

3)	granice i oznaczenia obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych,

4)	linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ich oznaczenia,

5)	linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagospodarowania przestrzennego terenu,

6)	oznaczenia liniowe przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej,

7)	symbole literowo-cyfrowe terenów elementarnych,

8)	przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu.

2. Ustala się następujące definicje terminów użytych w tekście planu:

1)	dach stromy – forma dachu, w którym połacie nachylone są pod kątem co najmniej 350, chyba, że  inne wielkości ustalono w przepisach szczegółowych niniejszego planu,

2)	dostęp ogólnodostępny – dostęp do terenu (obiektu) nie limitowany żadnymi ograniczeniami podmiotowymi (wstęp zapewniony jest każdej osobie),

3)	nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczająca granicę terenu, poza którą realizacja zabudowy jest niedopuszczalna,

4)	obowiązująca linia zabudowy – linia wyznaczająca obowiązujące usytuowanie ściany zewnętrznej budynku,

5)	wysokość zabudowy – wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, do najwyżej położonego punktu dachu lub kalenicy lub zbiegu połaci dachowych,

6)	urządzenia infrastruktury technicznej – inżynieryjne urządzenia sieciowe bezpośrednio współpracujące z sieciami inżynieryjnymi uzbrojenia terenu                              i zapewniające możliwość ich sprawnego działania. Najczęściej występujące inżynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody                        i ścieków, przelewy burzowe, stacje gazowe 2-go stopnia, komory zasuw, wymienniki ciepła, pompownie na sieci ciepłowniczej, anteny telekomunikacyjne                   i inne,

7)	teren elementarny – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi.

- Rozdział 2.

# USTALENIA KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 5. W celu zapobiegania dewastacji krajobrazu ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1)	lokalizacja nowych, przebudowanych i rozbudowanych obiektów budowlanych możliwa jest zgodnie z nieprzekraczalną i obowiązującą linią zabudowy wkreśloną na rysunku planu,

2)	forma architektoniczna nowych budynków powinna być kształtowana                         w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, na warunkach określonych                 w przepisach szczegółowych bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych, jak drewno, tynk, kamień i cegła.

3)	projekty typowe dopuszcza się pod warunkiem zharmonizowania obiektu                                  z zabudową lokalną,

4)	zakazuje się nanoszenia i ustawiania obiektów o charakterze tymczasowym, np. kontenerów i blaszanych garaży, za wyjątkiem obiektów lokalizowanych na czas realizacji (budowy) podstawowej funkcji terenu,

5)	na całym terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację jednego budynku zabudowy mieszkaniowej na jednej działce.

- Rozdział 3.

# USTALENIA OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

§  6. 1.	Powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowę z wyłączeniem terenów pod niezbędną komunikację wewnętrzną powinna być zagospodarowana zielenią urządzoną.

2.	Sieci inżynieryjne należy prowadzić w sposób nie naruszający systemów korzeniowych drzew.

3.	Ustala się zakaz przekształcenia rzeźby terenu dla obszarów wskazanych według przepisów szczegółowych.

4.	Skarpy należy obsadzać zielenią niską oraz przeprowadzać prace mające na celu ich wzmocnienie poprzez wprowadzenie stabilizujących gatunków roślinności (darń).

5.	W celu zachowania właściwego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych i ich drożności zapewniających odprowadzenie wód z obszaru planu oraz terenów przyległych do obszaru planu obowiązuje:

1)	konieczność zachowania istniejących rurociągów drenarskich i rowów melioracyjnych, przebiegających przez tereny oznaczone w planie symbolami 13.MN, 7.P,U, 9.MN, 10.E, 60.KD.Z, 11.MR, 18.MN,

2)	zakaz budowy jakichkolwiek obiektów kubaturowych oraz zakaz sadzenia drzew na trasie przebiegu rurociągu.

6.	Ze względu na strefę ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 
nr 122 – Dolina kopalna Szczecin, należy przestrzegać warunków dla ochrony tego zbiornika, wynikających z dokumentacji geologicznej zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

- Rozdział 4.

# USTALENIA OCHRONY ZABYTKÓW I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

§  7.1.	Dla terenu miejscowości Będargowo, położonego w Zespole Stref Ochrony Konserwatorskiej (ZSOK) – zespołu wsi chłopskich o średniowiecznej metryce, z XIII-wiecznymi granitowymi kościołami, położonych po zachodniej stronie Odry w gminie Kołbaskowo obowiązują następujące warunki ochrony konserwatorskiej:

1)	konieczność utrzymania podstawowych funkcji terenu determinujących fizjonomię krajobrazu miejscowości,

2)	zachowanie historycznych form zagospodarowania układu przestrzennego wsi,                   w tym charakterystycznych typów zabudowy, poszczególnych obiektów o znacznych walorach artystycznych i historycznych,

3)	zachowanie w dobrym stanie technicznym i estetycznym, zabudowy mieszkalnej, gospodarczej, w tym obiektów o randze obiektów publicznych: kościołów, parków, cmentarzy,

4)	utrzymanie i eksponowanie: otwarć krajobrazowych, punktów widokowych, obsadzeń przydomowych i śródpolnych i zasadniczych proporcji krajobrazu otwartego do zwartych skupisk leśnych.

2.	Ustala się strefę A ścisłej ochrony konserwatorskiej, w granicach wkreślonych na rysunku planu, dla terenu działki kościelnej wraz z kościołem, cmentarzem przykościelnym, kamiennym ogrodzeniem, drewnianą dzwonnicą, kostnicą oraz zagrodą nr 27 będąca przedłużeniem nawsia od południa, o warunkach ochrony konserwatorskiej określonych w przepisach szczegółowych.

3.	Ustala się strefę E – ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego – od północy i od południa gwarantującą zachowanie osiowości układu i odpowiednią ekspozycję nawsia z działką kościelną, w granicach jak na rysunku planu:

1)	ochronie podlega obszar stanowiący zabezpieczenie widoku na sylwetę kościoła,

2)	warunki ochrony:

1)	obowiązuje wyłączenie obszaru spod nowej zabudowy kubaturowej, zakłócającej ekspozycję zabytku,

2)	wszelkie inwestycje na terenie w granicach strefy „E” należy poprzedzić studiami panoramicznymi, które szczegółowo określają warunki oraz dopuszczalny zasięg zabudowy,

3)	lokalizacja obiektów kubaturowych i innych wysokich urządzeń wymaga uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu do spraw ochrony zabytków.

4.	Ustala się strefę K – ochrony krajobrazu na obszarze obejmującym historyczny cmentarz (czynny) oraz nasadzenia przed zagrodami (jesiony, lipy)                  w północnej części układu ruralistycznego, w granicach jak na rysunku planu.

1)	dla terenu cmentarza obowiązują warunki ochrony konserwatorskiej określone               w przepisach szczegółowych,

2)	dla terenu nasadzeń przed zagrodami obowiązuje:

a)	ochrona kompozycji zieleni i jej skład gatunkowy,

b)	wycinki wymagają uzgodnienia z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków.

5.	Ustala się strefę W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych dla całego obszaru miejscowości, w granicach objętych planem miejscowym, o następujących warunkach ochrony konserwatorskiej, obowiązuje:

1)	uzgadnianie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi przez odpowiedni organ do spraw ochrony zabytków,

2)	przeprowadzenie badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

6.	Dla obiektów o walorach zabytkowych, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, położonych na działkach o numerach ewidencji geodezyjnej 64, 64/1, 13/6 obowiązują warunki ochrony konserwatorskiej określone w przepisach szczegółowych.

7.	Obowiązuje współdziałanie z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków w zakresie zamierzeń inwestycyjnych dotyczących obiektów i terenów objętych ochroną konserwatorską, o których mowa w § 7.

- Rozdział 5.

# USTALENIA OGÓLNE W ZAKRESIE OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ

§  8.	1.	Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem ustala się z istnieją-cych i projektowanych dróg publicznych i wewnętrznych powiązanych z układem sieci dróg w gminie i w regionie.

2.	Powiązania układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z układem zewnętrznym zapewnią: droga powiatowa nr 0624Z o symbolu w planie 65.KD.Z łącząca Będargowo z Kołbaskowem oraz droga powiatowa nr 0620Z Dołuje-Przecław,                    o symbolu w planie 60.KD.Z, łącząca miejscowość z drogą krajową nr 13.

3.	Przy lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wzdłuż drogi zbiorczej                o symbolu w planie 60.KD.Z obowiązuje nakaz rozwiązań architektonicznych                        i konstrukcyjnych łagodzących lub eliminujących negatywne skutki sąsiedztwa trasy komunikacyjnej.

4.	Dopuszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie terenów dróg jak wiaty, kioski z prasą, budki telefoniczne, lampy i inne obiekty małej architektury pod warunkiem braku kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi, nie powodowaniem ograniczeń dla komunikacji, w tym rozmieszczenia znaków i sygnałów drogowych oraz pod warunkiem dostosowania do istniejącej zabudowy.

5.	Realizacja każdego nowego obiektu, rozbudowa bądź zmiana sposobu użytkowania obiektu uwarunkowana jest umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

6.	Ustala się następujące minimalne wskaźniki do obliczenia zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:

1)	budynki mieszkalne jednorodzinne – 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

2)	budynki mieszkalne jednorodzinne szeregowe, budynki wielorodzinne –                         1 miejsce postojowe/1 mieszkanie,

3)	tereny zabudowy zagrodowej  – 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

4)	usługi towarzyszące zabudowie jednorodzinnej – 1 miejsce postojowe/50 m2 powierzchni użytkowej,

5)	usługi komercyjne – 1 miejsce postojowe./10 zatrudnionych i 1 miejsce postojowe/ /100 m2 powierzchni użytkowej,

6)	tereny produkcyjno-usługowe – 2 miejsca postojowe/10 zatrudnionych,

7)	tereny usług użyteczności publicznej – 2 miejsca postojowe/10 zatrudnionych.

- Rozdział 6.

# USTALENIA W ZAKRESIE MODERNIZACJI, ROZBUDOWY

# I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§  9.1.	Linie rozgraniczające dróg wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być prowadzone sieci uzbrojenia terenu.

2.	Dopuszcza się prowadzenie sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg na warunkach określonych w przepisach szczegółowych.

3.	Nowe i modernizowane sieci inżynieryjne prowadzi się jako podziemne. Ustalenie to nie dotyczy napowietrznych sieci elektroenergetycznych wymienionych           w przepisach szczegółowych.

4.	Zaopatrzenie w wodę:

1)	zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu grupowego Warzymice-Będargowo. Wodociąg zasilany jest z ujęcia wody w Warzymicach,

2)	system wodociągowy winien zapewnić funkcjonowanie publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej,

3)	system wodociągowy winien spełniać wymagania zapotrzebowania na wodę 
dla celów przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciw-pożarowymi.

5.	Odprowadzanie ścieków i wód opadowych:

1)	odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez istniejącą i projektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną do istniejącego grupowego rurociągu tłocznego ścieków o średnicy 110 mm w drodze 60.KD.Z i dalej do istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w Przecławiu,

2)	odprowadzanie wód opadowych z dachów budynków na teren w granicach działki do gruntu, studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych, natomiast z dróg                            i parkingów do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej z niezbędnymi na odpływie do rowu melioracyjnego urządzeniami oczyszczającymi,

3)	na całym obszarze objętym planem ustanawia się zakaz likwidacji rowów, kanałów odwadniających i układów drenarskich. W wypadku uszkodzenia istniejących urządzeń melioracji wodnych dokonuje się ich naprawy w sposób umożliwiający zachowanie dotychczasowych kierunków spływu.

6.	Zaopatrzenie w gaz i ciepło:

1)	zaopatrzenie w gaz poprzez istniejącą i projektowaną sieć gazową średniego ciśnienia zasilaną z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 125 mm       w Warzymicach,

2)	rozprowadzenie gazu na obszarze objętym planem poprzez sieć średniego ciśnienia z redukcją ciśnienia w indywidualnych punktach redukcyjnych,

3)	zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych kotłowni zasilanych gazem lub olejem opałowym,

4)	dopuszcza się zastosowanie innych źródeł ciepła spełniających warunki ochrony środowiska jak niskoemisyjne instalacje ogrzewcze na paliwo stałe, płynne                     i gazowe, energię elektryczną, kolektory słoneczne, pompy cieplne itp.

7.	Elektroenergetyka:

    - zasilanie w energię elektryczną z istniejących napowietrznych i projektowanych kablowych elektroenergetycznych linii 15 kV zlokalizowanych w obszarze i poza obszarem planu, doprowadzonych do trzech istniejących i dwóch projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV,

    - obsługa istniejących i projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z istniejących dróg 60.KD.Z i 56.KD.D,

    - elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV biegnąca poprzez tereny elementarne 13.MN, 24.MN, 46.MN i 54.P,U przeznaczona jest do przebudowy w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

    - w obszarze objętym planem zasilanie linią kablową 0,4 kV.

8.	Telekomunikacja: obsługa telekomunikacyjna z istniejących rozdzielczych linii kablowych poprzez centralę telefoniczną m. Szczecina.

9.	Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów:

1)	przewiduje się wstępne segregowanie odpadów w miejscu ich powstania                        i czasowe gromadzenie w pojemnikach w obrębie poszczególnych działek,                     a następnie wywożenie na gminne składowisko odpadów w gm. Kołbaskowo,

2)	sposób gromadzenia odpadów winien zapewnić możliwość ich selektywnej zbiórki,

3)	w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się ustawianie pojemników służących gromadzeniu odpadów przeznaczonych do odzysku.

10. Ustala się minimalne średnice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa średniego ciśnienia 25 mm, sieć wodociągowa 90 mm, kanalizacja ściekowa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m.

DZIAŁ II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1

PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

dla obszaru objętego planem z wykorzystaniem mapy w skali 1:1000                zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1

§ 10. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 1.W,                         o powierzchni 0.0347 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 7.

2.	Przeznaczenie: teren wód otwartych – rów melioracyjny.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	zakaz jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej,

2)	zakaz sadzenia drzew na trasie przebiegu rowu.

          - Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz podziału.

- Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi zbiorczej. oznaczonej w planie symbolem  60.KD.Z,

2)	wody deszczowe odprowadzane do rowu melioracyjnego należy podczyścić.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren położony jest w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone          w § 7 ust. 5 i 6.

7.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 11. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 2.MN,                          o powierzchni 3.9996 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 12.

2.	Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części terenu istniejącej, dla której dopuszcza się rozbudowę i przebudowę.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 15%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 75% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 10,0 m,

5)	forma zabudowy:

a)	forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

b)	kształt dachu: stromy, symetryczny.

6)	forma architektoniczna nowej zabudowy:

a)	zabudowa wolno stojąca – dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu: do 0,6 m,

b)		zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego – jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu: do 0,3 m,

c)		szerokość elewacji frontowej: do 20,0 m,

d)		kształt bryły budynku: horyzontalny,

e)		rzut nowych budynków powinien być prostokątny, bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym,

f)		otwory okienne i drzwiowe:  prostokątne, okna ustawione pionowo,

g)		dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn               i balkonów. Zakaz stosowania wieżyczek,

h)		elewacje wykończone tradycyjnymi materiałami (drewno, kamień, cegła)                       w kolorze naturalnym lub materiałami nawiązującymi do nich, albo elementami tych materiałów w sposób nadający budynkom charakter lokalny,

i)		nie należy używać jaskrawych kolorów tynku lecz stonowane,

7)	kształt dachu: stromy, z kalenicą usytuowaną równolegle i odpowiednio do dróg oznaczonych w planie symbolami: 55.KD.L i 60.KD.Z.

a)	dach budynku powinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci 
dachowych 22°-40°, bez ich przesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryte daszkiem o takim samym spadku, kalenica daszku poniżej kalenicy głównych połaci dachowych,

b)	dopuszcza się oświetlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami połaciowymi o formie prostokątnej, utrzymując odległość od krawędzi połaci do krawędzi okna co najmniej 1,5 m,

c)	kolorystyka: pokrycie dachu materiałem pokryciowym, składającym się z małych elementów w kolorach: czerwono-brązowym lub brązowym,

d)	niedopuszczalne otwieranie połaci dachowych na przestrzeni większej niż 1/2 długości elewacji kalenicowej.

8)	dopuszcza się wygrodzenie działek ogrodzeniami trwałymi, o wysokości do 1,70 m liczonej od poziomu terenu: wzdłuż drogi typu ozdobnego z materiałów i wystroju nawiązującym do tradycji lokalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych                              z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)	wielkość działki, minimalna: 0,2500 ha,

2)	szerokość frontu działki, minimalna: 30,0 m,

3)	kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 60° do 90°,

4)	dopuszcza się wtórny podział nieruchomości, zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami według rysunku planu.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi zbiorczej 60.KD.Z – ograniczony do już istniejących zjazdów i drogi lokalnej 55.KD.L,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
 z § 8 ust. 6, pkt. 1.: minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 60.KD.Z i 55.KD.L.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone          w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

12.	Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia obiektów.

§ 12. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 3.MN,                          o powierzchni 1.3417 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 12.

2.	Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części terenu istniejącej, dla której dopuszcza się rozbudowę i przebudowę.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 10%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 85% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej bez ograniczeń                       w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

a)	kształt dachu: stromy, symetryczny.

b)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych,

6)	forma architektoniczna nowej zabudowy:

a)	zabudowa wolno stojąca – dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu: do 0,6 m,

b)		zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego – jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu: do 0,3 m,

c)		szerokość elewacji frontowej: do 16,0 m,

d)		kształt bryły budynku: horyzontalny,

e)		rzut nowych budynków powinien być prostokątny, bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym,

f)		otwory okienne i drzwiowe:  prostokątne, okna ustawione pionowo,

g)		dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn               i balkonów. Zakaz stosowania wieżyczek,

h)		elewacje wykończone tradycyjnymi materiałami (drewno, kamień, cegła)                       w kolorze naturalnym lub materiałami nawiązującymi do nich, albo elementami tych materiałów w sposób nadający budynkom charakter lokalny,

i)		nie należy używać jaskrawych kolorów tynku lecz stonowane,

7)	kształt dachu stromy:

a)	dach budynku powinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci 
dachowych 35°-45°, bez ich przesunięcia w pionie lub poziomie, z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższych elewacji oraz połaciami dachowymi nad ścianami szczytowymi do 0,60 m; ganek lub weranda nakryte daszkiem o takim samym spadku, kalenica daszku poniżej kalenicy głównych połaci dachowych,

b)	dopuszcza się oświetlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami połaciowymi o formie prostokątnej, utrzymując odległość od krawędzi połaci do krawędzi okna co najmniej 1,5 m,

c)	kolorystyka: pokrycie dachu materiałem pokryciowym, składającym się z małych elementów w kolorach: czerwono-brązowym lub brązowym,

d)	niedopuszczalne otwieranie połaci dachowych na przestrzeni większej niż 1/2 długości elewacji kalenicowej.

8)	dopuszcza się wygrodzenie działek ogrodzeniami trwałymi, o wysokości do 1,50 m liczonej od poziomu terenu: wzdłuż drogi typu ozdobnego z materiałów i wystroju nawiązującym do tradycji lokalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych                              z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)	obszary wymagające prowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: część terenu działek, o numerach ewidencyjnych 35/1 i 37,

2)	wielkość działki, minimalna: 0.1000 ha,

3)	szerokość frontu działki, minimalna: 30,0 m,

4)	kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 70° do 90°,

5)	dopuszcza się wtórny podział nieruchomości, zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi zbiorczej 60.KD.Z i drogi wewnętrznej 59.KDW,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
 z § 8 ust. 6, pkt. 1.: minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 60.KD.Z i 59.KDW.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone          w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 30% dla części terenów działek niezabudowanych, o numerach ewidencji geodezyjnej 35/1 i 37, dla pozostałych terenów 0%.

12.	Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia obiektów.

§ 13. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 4.MN,                          o powierzchni 1.3582 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren istniejącej szeregowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem rozbudowy i przebudowy.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 10%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 75% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 7,0 m,

5)	forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej bez ograniczeń                w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

6)	kształt dachu: stromy, symetryczny.

7)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi lokalnej 55.KD.L, drogi dojazdowej 56.KD.D,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
 z § 8 ust. 6, pkt. 1.: minimum 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze 56.KD.D.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone          w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 14. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 5.MN,                          o powierzchni 0.9627 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 12.

2.	Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części terenu istniejącej, dla której dopuszcza się rozbudowę i przebudowę.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 10%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 85% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej bez ograniczeń                       w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

a)	kształt dachu: stromy, symetryczny.

b)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych,

6)	forma architektoniczna nowej zabudowy:

a)	zabudowa wolno stojąca – dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu: do 0,6 m,

b)		zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego – jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu: do 0,3 m,

c)		szerokość elewacji frontowej: do 16,0 m,

d)		kształt bryły budynku: horyzontalny,

e)		rzut nowych budynków powinien być prostokątny, bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym,

f)		otwory okienne i drzwiowe:  prostokątne, okna ustawione pionowo,

g)		dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn               i balkonów. Zakaz stosowania wieżyczek,

h)		elewacje wykończone tradycyjnymi materiałami (drewno, kamień, cegła)                       w kolorze naturalnym lub materiałami nawiązującymi do nich, albo elementami tych materiałów w sposób nadający budynkom charakter lokalny,

7)	kształt dachu stromy:

a)	dach budynku powinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci 
dachowych 35°-45°, bez ich przesunięcia w pionie lub poziomie, z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższych elewacji oraz połaciami dachowymi nad ścianami szczytowymi do 0,60 m; ganek lub weranda nakryte daszkiem o takim samym spadku, kalenica daszku poniżej kalenicy głównych połaci dachowych,

b)	dopuszcza się oświetlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami połaciowymi o formie prostokątnej, utrzymując odległość od krawędzi połaci do krawędzi okna co najmniej 1,5 m,

c)	kolorystyka: pokrycie dachu materiałem pokryciowym, składającym się z małych elementów w kolorach: czerwono-brązowym lub brązowym,

d)	niedopuszczalne otwieranie połaci dachowych na przestrzeni większej niż 1/2 długości elewacji kalenicowej.

8)	dopuszcza się wygrodzenie działek ogrodzeniami trwałymi, o wysokości do 1,50 m liczonej od poziomu terenu: wzdłuż drogi typu ozdobnego z materiałów i wystroju nawiązującym do tradycji lokalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych                              z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: obowiązuje zachowanie istniejącego podziału geodezyjnego.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi lokalnej, o symbolu 55.KD.L i drogi dojazdowej 56.KD.D,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
 z § 8 ust. 6, pkt. 1.: minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 60.KD.Z, 55.KD.L i 56.KD.D.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone          w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

12.	Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia obiektów.

§ 15. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 6.ZP,                          o powierzchni 0.0972 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren zieleni urządzonej ogólnodostępnej.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	bezwzględny zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej,

2)	dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury związanej z urządzeniem terenu.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: od drogi lokalnej 55.KD.L i zbiorczej 60.KD.Z,

2)	parkingi: zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów,

3)	dopuszcza się zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz odprowadzanie  wód  opadowych z istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia terenu w drogach 55.KD.L i 60.KD.Z.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

1)	strefa E ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 3,

2)	strefa K ochrony krajobrazu związanego z zespołem zabytkowym, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 4,

3)	teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 16. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 7.P,U,                          o powierzchni 1.2654 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren istniejącej zabudowy produkcyjno-usługowej.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 12,0 m,

5)	forma architektoniczna nowej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych.

a)	kształt dachu: stromy dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci głównych od 15° do 45°,

b)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych,

6)	istniejący budynek graniczący z budynkiem mieszkalnym na terenie oznaczonym           w planie symbolem 9.MN należy przeznaczyć wyłącznie na cele administracyjne.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi wewnętrznej 58.KD.W  i 56.KD.D,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
z § 8 ust. 6, pkt. 5 i 6.: dla terenów produkcyjnych - minimum 2 miejsca postojowe/10 zatrudnionych, dla usług komercyjnych – minimum 1 miejsce postojowe/10 zatrudnionych i minimum 1 miejsce postojowe/ 100 m² powierzchni użytkowej,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 60.KD.Z i 56.KD.D,

4)	istniejące napowietrzne elektroenergetyczne linie 0,4 kV do przebudowy,

5)	istniejący kanał zbiorczy melioracyjny o średnicy 300 mm do zachowania z pasem technicznym o szerokości 2,0 m, dla którego należy ustanowić służebność gruntową związaną z konserwacją i remontem.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

1)	strefa E ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 3,

2)	strefa K ochrony krajobrazu związanego z zespołem zabytkowym, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 4,

3)	teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1)	maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,

2)	obowiązuje wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej wzdłuż granic terenu,

3)	należy wykluczyć możliwość wprowadzenia ścieków do wód podziemnych.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 17. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 8.MW,                          o powierzchni 0.1834 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem przebudowy.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: obowiązuje zachowanie istniejącej wysokości zabudowy,

5)	forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń               w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

6)	kształt dachu: stromy i symetryczny,

7)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: w celu uporządkowania funkcjonalnego obszaru zachodzi konieczność scalenia działek o numerach ewidencji geodezyjnej: 86/1 i części działki o numerze 86/9, według rysunku planu; ustala się zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa:  dojazd od drogi wewnętrznej,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
 z § 8 ust. 6, pkt. 2.: minimum 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 60.KD.Z i 58.KDW.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

1)	strefa E ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 3,

2)	strefa K ochrony krajobrazu związanego z zespołem zabytkowym, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 4,

3)	strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 18. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 9.MN,                          o powierzchni 0.9627 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,                            z dopuszczeniem rozbudowy i przebudowy.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 10%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 60% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 7,0 m,

5)	forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej bez ograniczeń                       w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

6)	kształt dachu: stromy, symetryczny.

7)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych,

8)	zagospodarowanie terenu należy wyposażyć w placyki zabaw dla najmłodszych                  i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych, na terenie co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: w celu uporządkowania funkcjonalnego obszaru zachodzi konieczność scalenia działek o numerach ewidencji geodezyjnej: 86/8, 86/10 i części działki o numerze 86/9, według rysunku planu; ustala się zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi wewnętrznej, o symbolu 58.KDW,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
 z § 8 ust. 6, pkt. 1.: minimum 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze 60.KD.Z,

4)	istniejący kanał zbiorczy melioracyjny o średnicy 300 mm do zachowania z pasem technicznym o szerokości 2,0 m, dla którego należy ustanowić służebność gruntową związaną z konserwacją i remontem.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

1)	strefa E ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 3,

2)	strefa K ochrony krajobrazu związanego z zespołem zabytkowym, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 4,

3)	strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 19. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 10.E,                          o powierzchni 0.0043 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach 2 do 11.

    - Przeznaczenie: teren istniejącej stacji transformatorowej.

    - Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: obowiązuje zachowanie istniejącej zabudowy.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa:  dojazd od drogi dojazdowej 56.KD.D,

2)	zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów,

3)	istniejąca słupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV,

4)	istniejący kanał zbiorczy melioracyjny o średnicy 300 mm do zachowania z pasem technicznym o szerokości 2,0 m, dla którego należy ustanowić służebność gruntową związaną z konserwacją i remontem.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: nakazuje się wprowadzenie zieleni wzdłuż granicy działki.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących,

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 20. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku nr 1 symbolem 11.MR,                          o powierzchni 0.7218 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem rozbudowy i przebudowy.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma zabudowy: forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

6)	kształt dachu: stromy i symetryczny,

7)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dopuszcza się podział zgodnie z przepisami odrębnymi.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi zbiorczej 60.KD.Z i drogi wewnętrznej 59.KDW; dostępność od drogi zbiorczej 60.KD.Z – ograniczona do już istniejących zjazdów,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
z § 8 ust. 6, pkt. 3.: minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze 60.KD.Z,

4)	istniejący kanał zbiorczy melioracyjny o średnicy 300 mm do zachowania z pasem technicznym o szerokości 2,0 m, dla którego należy ustanowić służebność gruntową związaną z remontem i konserwacją.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: część terenu znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone        w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 21. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 12.ZP,                          o powierzchni 0.0271 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określeno w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie:  teren zieleni urządzonej ogólnodostępnej.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	bezwzględny zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej,

2)	dopuszcza się sytuowanie małej architektury związanej z urządzeniem terenu,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 95% powierzchni działki.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi zbiorczej 60.KD.Z,

2)	parkingi: zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów,

3)	dopuszcza się zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych z istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia terenu w drodze 60.KD.Z.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

1)	strefa E ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 3,

2)	strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruk-tury technicznej, wymagających przekształceń lub reaktywacji. Teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 22. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 13.MN,                          o powierzchni 1.8602 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 12.

2.	Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części terenu istniejącej, dla której dopuszcza się rozbudowę i przebudowę.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 10%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 85% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych:

a)	kształt dachu: stromy i symetryczny,

b)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych,

6)	forma architektoniczna nowej zabudowy:

a)	zabudowa wolno stojąca – dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu: do 0,6 m,

b)	zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego – jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu: do 0,3 m,

c)	szerokość elewacji frontowej: do 16,0 m,

d)	kształt bryły budynku: horyzontalny,

e)	rzut nowych budynków powinien być prostokątny, bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym,

f)	otwory okienne i drzwiowe: prostokątne, okna ustawione pionowo,

g)	dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn               i balkonów. Zakaz stosowania wieżyczek,

h)	elewacje wykończone tradycyjnymi materiałami (drewno, kamień, cegła)                       w kolorze naturalnym lub materiałami nawiązującymi do nich, albo elementami tych materiałów w sposób nadający budynkom charakter lokalny,

i)	nie należy używać jaskrawych kolorów tynku lecz stonowane,

7)	kształt dachu: stromy, z kalenicą usytuowaną równolegle do drogi o numerze ewidencji geodezyjnej 56.KD.D:

a)	dach budynku powinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci 
dachowych 35°-45°, bez ich przesunięcia w pionie lub poziomie, z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższych elewacji oraz połaciami dachowymi nad ścianami szczytowymi do 0,60 m; ganek lub weranda nakryte daszkiem o takim samym spadku, kalenica daszku poniżej kalenicy głównych połaci dachowych,

b)	dopuszcza się oświetlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami połaciowymi o formie prostokątnej, utrzymując odległość od krawędzi połaci do krawędzi okna co najmniej 1,5 m,

c)	kolorystyka: pokrycie dachu materiałem pokryciowym, składającym się z małych elementów w kolorach: czerwono-brązowym lub brązowym,

d)	niedopuszczalne otwieranie połaci dachowych na przestrzeni większej niż 1/2 długości elewacji kalenicowej,

8)	dopuszcza się wygrodzenie działek ogrodzeniami trwałymi, o wysokości do 1,50 m liczonej od poziomu terenu: wzdłuż drogi typu ozdobnego z materiałów i wystroju nawiązującym do tradycji lokalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych                             z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych,

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)	wielkość działki, minimalna: 0,2500 ha,

2)	szerokość frontu działki, minimalna: 38,0 m,

3)	kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70° do 90°,

4)	dopuszcza się podział nieruchomości, zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa:  dojazd od drogi dojazdowej 56.KD.D,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
z § 8 ust. 6, pkt. 3.: minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze 56.KD.D,

4)	istniejący kanał zbiorczy melioracyjny o średnicy 300 mm do zachowania z pasem technicznym o szerokości 2,0 m, dla którego należy ustanowić służebność gruntową związaną z konserwacją i remontem,

5)	istniejąca napowietrzna elektroenergetyczna linia 15 kV  do przebudowy,

6)	istniejąca napowietrzna elektroenergetyczna linia 0,4 kV  do zachowania z pasem technicznym o szer. 2,0 m, dla którego należy ustanowić służebność gruntową związaną z konserwacją i remontem.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone        w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1)	dla działek o numerach ewidencyjnych 84/4 i nowo wydzielanych z terenu działki o numerze ewidencyjnym 84/5 w wysokości 30%,

2)	dla terenu działki zabudowanej o numerze 84/5 w wysokości 0%.

12.	Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia obiektów.

§ 23. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 14.E,                          o powierzchni 0.0173 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 10.

2.	Przeznaczenie: teren projektowanej stacji transformatorowej.

3.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz podziału nieruchomości.

4.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa:  dojazd od drogi dojazdowej 56.KD.D,

2)	zakaz lokalizacji miejsc  postojowych dla samochodów,

3)	projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV.

5.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

6.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: nakazuje się wprowadzenie zieleni wzdłuż granicy działki.

7.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących,

8.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

9.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

10.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 24. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 15.MN,U, o powierzchni 2.2164 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 12.

2.	Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopusz-czeniem usług wbudowanych, w części terenu istniejącej, dla której dopuszcza się rozbudowę i przebudowę.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 10%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 85% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9.0 m,

5)	forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń             w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

        - kształt dachu: stromy i symetryczny,

        - zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych,

6)	forma nowej zabudowy:

a)	zabudowa wolno stojąca – dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu: do 0,6 m,

b)	zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego – jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu: do 0,3 m,

c)	szerokość elewacji frontowej: do 16,0 m,

d)	kształt bryły budynku: horyzontalny,

e)	rzut nowych budynków powinien być prostokątny, bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym,

f)	otwory okienne i drzwiowe: prostokątne, okna ustawione pionowo,

g)	dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn               i balkonów. Zakaz stosowania wieżyczek,

h)	elewacje wykończone tradycyjnymi materiałami (drewno, kamień, cegła)                           w kolorze naturalnym lub materiałami nawiązującymi do nich, albo elementami tych materiałów w sposób nadający budynkom charakter lokalny,

i)	nie należy używać jaskrawych kolorów tynku lecz stonowane,

7)	kształt dachu: stromy z kalenicą usytuowaną równolegle i odpowiednio do dróg oznaczonych w planie symbolami: 56.KD.D, 65.KD.Z i 66.KDW,             :

a)	dach budynku powinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci 
dachowych 35°-45°, bez ich przesunięcia w pionie lub poziomie, z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższych elewacji oraz połaciami dachowymi nad ścianami szczytowymi do 0,60 m; ganek lub weranda nakryte daszkiem o takim samym spadku, kalenica daszku poniżej kalenicy głównych połaci dachowych,

b)	dopuszcza się oświetlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami połaciowymi o formie prostokątnej, utrzymując odległość od krawędzi połaci do krawędzi okna co najmniej 1,5 m,

c)	kolorystyka: pokrycie dachu materiałem pokryciowym, składającym się z małych elementów w kolorach: czerwono-brązowym lub brązowym,

d)	niedopuszczalne otwieranie połaci dachowych na przestrzeni większej niż ½ długości elewacji kalenicowej,

8)	dopuszcza się wygrodzenie działek ogrodzeniami trwałymi, o wysokości do 1,50 m liczonej od poziomu terenu: wzdłuż drogi typu ozdobnego z materiałów i wystroju nawiązującym do tradycji lokalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych                            z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)	wielkość nowo wydzielonej działki, minimalna: 0,1500 ha,

2)	szerokość frontu działki, minimalna: 26,0 m,

3)	kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 90°,

4)	dopuszcza się podział nieruchomości, zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami;         w celu uporządkowania funkcjonalnego obszaru zachodzi konieczność scalenia działek o numerach ewidencyjnych 7/9 i 7/10 z częściami działki 7/18, według rysunku planu.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi dojazdowej 56.KD.D; dopuszcza się utrzymanie istniejącego dojazdu od drogi zbiorczej 60.KD.Z poprzez drogę wewnętrzną 66.KDW,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
 z § 8 ust. 6, pkt. 1 i 4.: minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie, a dla handlu                 i usług towarzyszących zabudowie jednorodzinnej minimum 1 miejsce postojowe/ 100 m² powierzchni użytkowej,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze 56KD.D i 60.KD.Z,

4)	istniejąca sieć: wodociągowa o średnicy 80 mm, gazowa o średnicy 90 mm, kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm do zachowania, z pasem technicznym                     o szerokości 2,0 m, dla którego należy ustanowić służebność gruntową związaną              z konserwacją i remontem.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

12.	Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia obiektów.

§ 25. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 16.KPS, o powierzchni 0.0039 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: obowiązuje zachowanie istniejącej formy zabudowy.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi zbiorczej 60.KD.Z,

2)	parkingi: zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów,

3)	zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze 60.KD.Z.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

1)	strefa E ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 3,

2)	strefa K ochrony krajobrazu związanego z zespołem zabytkowym, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 4,

3)	strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: nakazuje się wprowadzenie zieleni zimozielonej wzdłuż granic działki.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących,

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 26. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 17.ZP,                         o powierzchni 0.2254 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren zieleni urządzonej ogólnodostępnej.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	bezwzględny zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej,

2)	dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury związanej z urządzeniem terenu.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa:  dojazd od drogi zbiorczej 60.KD.Z,

2)	parkingi: zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów,

3)	dopuszcza się zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz odprowadzanie  wód  opadowych z istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia terenu w drodze 60.KD.Z.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

1)	strefa E ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 3,

2)	strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących,

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 27. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 18.MN,                         o powierzchni 0.5899 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem rozbudowy i przebudowy.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy nieprzekraczalna jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 10%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 85% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

6)	kształt dachu: stromy i symetryczny,

7)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi zbiorczej 60.KD.Z ograniczony do istniejącego zjazdu,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
 z § 8 ust. 6, pkt. 1.: minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze 60.KD.Z.

4)	istniejący kanał zbiorczy melioracyjny o średnicy 300 mm do zachowania z pasem technicznym o szerokości 2,0 m, dla którego należy ustanowić służebność gruntową związaną z konserwacją i remontem.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone         w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 28. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 19.MR, o powierzchni 0.8184 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodar-stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z dopuszczeniem rozbudowy                        i przebudowy.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń                w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych.

6)	kształt dachu: stromy i symetryczny,

7)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dopuszcza się podział zgodnie z przepisami odrębnymi.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa:  dojazd do terenu od drogi dojazdowej 63.KD.D,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
 z § 8 ust. 6, pkt. 3.: minimum 2 miejsca postojowe /1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 60.KD.Z i 65.KD.Z.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

1)	strefa E ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 3,

2)	strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 29. 1.	Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 20.UK,ZC                         o powierzchni 0.3435 ha ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania.

2.	Przeznaczenie: teren do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych z nieczynnym cmentarzem przykościelnym.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: obowiązuje zachowanie istniejących linii zabudowy,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: obowiązuje zachowanie istniejącej powierzchni zabudowy,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: obowiązuje zachowanie istniejącej powierzchni biologicznie czynnej,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: obowiązuje zachowanie istniejącej formy zabudowy,

5)	forma zabudowy: obowiązuje zachowanie istniejącej formy zabudowy,

6)	kształt dachu: obowiązuje zachowanie istniejącego kształtu dachu.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz przeprowadzenia podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd do terenu od drogi dojazdowej 63.KD.D,

2)	parkingi: zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych; miejsca postojowe dla samochodów osobowych dla potrzeb kościoła realizuje się na terenie 61.KS,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 60.KD.Z i 63.KD.D.

6. 	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

1)	strefa A ścisłej ochrony konserwatorskiej:

a)	teren działki kościelnej z cmentarzem przykościelnym,

b)	kościół kamienny z XIII w. – obiekt wpisany do rejestru zabytków nr rej. 108,

c)	kamienne ogrodzenie działki kościelnej,

d)	drewniana dzwonnica i kostnica,

2)	ochronie podlega:

a)	historyczna granica działki,

b)	istniejąca zabudowa o walorach zabytkowych,

c)	historyczna forma zabudowy,

d)	zieleń komponowana, jej układ i skład gatunkowy,

e)	kamienne ogrodzenie,

3)	zasady ochrony istniejących obiektów:

a)	obowiązuje trwałe zachowanie historycznego układu przestrzennego we wszystkich jego elementach,

b)	wszelka działalność budowlana wymaga zezwolenia odpowiedniego organu do spraw ochrony zabytków,

4)	teren położony jest w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	 Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 30. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 21.MR,                          o powierzchni 0.6405 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodar-stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, z dopuszczeniem przebudowy             i rozbudowy.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń                w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

6)	kształt dachu: stromy i symetryczny,

7)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi zbiorczej 60.KD.Z ograniczony do istniejących zjazdów,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
z § 8 ust. 6, pkt. 3.: min. 2 m. p. / 1 mieszkanie

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze 60.KD.Z.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone      w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 31. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 22.MN,                          o powierzchni 2.4900 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części terenu istniejącej, dla której dopuszcza się rozbudowę                           i przebudowę.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 15%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 75% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

a)	kształt dachu: stromy i symetryczny,

b	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

6)	forma nowej zabudowy:

a)	zabudowa wolno stojąca – dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu: do 0,6 m,

b)	zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego – jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu: do 0,3 m,

c)	szerokość elewacji frontowej: do 18,0 m,

d)	kształt bryły budynku: horyzontalny,

e)	rzut nowych budynków powinien być prostokątny, bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym,

f)	otwory okienne i drzwiowe: prostokątne, okna ustawione pionowo,

g)	dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn               i balkonów. Zakaz stosowania wieżyczek,

h)	elewacje wykończone tradycyjnymi materiałami (drewno, kamień, cegła) w kolorze naturalnym lub materiałami nawiązującymi do nich, albo elementami tych materiałów w sposób nadający budynkom charakter lokalny,

i)	nie należy używać jaskrawych kolorów tynku lecz stonowane,

7)	kształt dachu: stromy z kalenicą usytuowaną równolegle do drogi oznaczonej               w planie symbolem 60.KD.Z.

a)	dach budynku powinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci 
dachowych 35°-45°, bez ich przesunięcia w pionie lub poziomie, z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższych elewacji oraz połaciami dachowymi nad ścianami szczytowymi do 0,60 m; ganek lub weranda nakryte daszkiem o takim samym spadku, kalenica daszku poniżej kalenicy głównych połaci dachowych,

b)	dopuszcza się oświetlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami połaciowymi o formie prostokątnej, utrzymując odległość od krawędzi połaci do krawędzi okna co najmniej 1,5 m,

c)	kolorystyka: pokrycie dachu materiałem pokryciowym, składającym się z małych elementów w kolorach: czerwono-brązowym lub brązowym,

d)	niedopuszczalne otwieranie połaci dachowych na przestrzeni większej niż 1/2 długości elewacji kalenicowej,

8)	dopuszcza się wygrodzenie działek ogrodzeniami trwałymi, o wysokości do 1,50 m liczonej od poziomu terenu: wzdłuż drogi typu ozdobnego z materiałów i wystroju nawiązującym do tradycji lokalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych                              z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)	wielkość nowo wydzielanej działki, minimalna: 0,1000 ha,

2)	szerokość frontu działki, minimalna: 28,0 m,

3)	kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 90°,

4)	dopuszcza się wtórny podział nieruchomości, zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi zbiorczej  60.KD.Z i drogi dojazdowej 64KD.D; dojazd od drogi zbiorczej 60.KD.Z ograniczony do istniejących zjazdów,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
z § 8 ust. 6, pkt. 1.: minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 60.KD.Z i 64.KD.D.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone         w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1)	dla terenu działek zabudowanych o numerach ewidencji geodezyjnej 44/1, 44/3, 44/29  w wysokości 0%

2)	dla pozostałego terenu obowiązuje stawka procentowa w wysokości 30%.

§ 32. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 23.MN,                          o powierzchni 0.1053 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-rodzinnej.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: obowiązuje zachowanie istniejącej linii zabudowy,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: obowiązuje zachowanie istniejącej powierzchni zabudowy,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: obowiązuje zachowanie istniejącej powierzchni biologicznie czynnej,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: obowiązuje zachowanie istniejącej formy zabudowy,

5)	forma nowej zabudowy: obowiązuje zachowanie istniejącej formy zabudowy,

6)	kształt dachu: obowiązuje zachowanie istniejącego kształtu dachu.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd do terenu od drogi dojazdowej 63.KD.D,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
z § 8 ust. 6, pkt. 1.: minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 60.KD.Z i 63.KD.D.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

1)	strefy ochrony dóbr kultury:

a)	strefa A: ścisłej ochrony konserwatorskiej: teren działki zagrody nr 27 będącej przedłużeniem nawsia od południa, działki o numerach ewidencji geodezyjnej 64        i 64/1,

b)	budynek mieszkalny murowany; 2 połowa XIX w.,

c)	budynek inwentarski murowany; połowa XIX w. wraz z częściowo zachowanym ceglanym murem,

2)	ochronie podlega:

a)	historyczna granica działki,

b)	istniejąca zabudowa o walorach zabytkowych,

c)	historyczna forma zabudowy,

d)	ceglany mur,

3)	zasady ochrony istniejących obiektów:

a)	obowiązuje trwałe zachowanie historycznego układu przestrzennego we wszystkich jego elementach,

b)	wszelka działalność budowlana wymaga zezwolenia odpowiedniego organu do spraw ochrony zabytków,

4)	teren położony jest w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 33. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 24.MN,                          o powierzchni 0.6592 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach  od 2 do 12.

2.	Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 15%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 85% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma nowej zabudowy:

a)	zabudowa wolno stojąca – dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu: do 0,6 m,

b)	zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego – jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu: do 0,3 m,

c)	szerokość elewacji frontowej: do 16,0 m,

d)	kształt bryły budynku: horyzontalny,

e)	rzut nowych budynków powinien być prostokątny, bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym,

f)	otwory okienne i drzwiowe: prostokątne, okna ustawione pionowo,

g)	dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn               i balkonów. Zakaz stosowania wieżyczek,

h)	elewacje wykończone tradycyjnymi materiałami (drewno, kamień, cegła) w kolorze naturalnym lub materiałami nawiązującymi do nich, albo elementami tych materiałów w sposób nadający budynkom charakter lokalny,

i)	nie należy używać jaskrawych kolorów tynku lecz stonowane,

6)	kształt dachu: stromy z kalenicą usytuowaną równolegle i odpowiednio do dróg               oznaczonych w planie symbolami 65.KD.Z i 67.KD.D:

  - dach budynku powinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci 
dachowych 35°-45°, bez ich przesunięcia w pionie lub poziomie, z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższych elewacji oraz połaciami dachowymi nad ścianami szczytowymi do 0,60 m; ganek lub weranda nakryte daszkiem o takim samym spadku, kalenica daszku poniżej kalenicy głównych połaci dachowych,

  - dopuszcza się oświetlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami połaciowymi o formie prostokątnej, utrzymując odległość od krawędzi połaci do krawędzi okna co najmniej 1,5 m,

  - kolorystyka: pokrycie dachu materiałem pokryciowym, składającym się z małych elementów w kolorach: czerwono-brązowym lub brązowym,

  - niedopuszczalne otwieranie połaci dachowych na przestrzeni większej niż 1/2 długości elewacji kalenicowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo podniesionych części połaci dachowych.

8)	dopuszcza się wygrodzenie działek ogrodzeniami trwałymi, o wysokości do 1,50 m liczonej od poziomu terenu: wzdłuż drogi typu ozdobnego z materiałów i wystroju nawiązującym do tradycji lokalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych,

9)	odległość między budynkami mieszkalnymi nie powinna być mniejsza niż 12,0 m,        w sytuacji istniejącej zabudowy mieszkalnej na sąsiedniej działce dopuszcza się odległość 6,0 m od sąsiedniej działki.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd do terenu od drogi dojazdowej o symbolu 67.KD.D, dla terenu działki, o numerze ewidencyjnym 9/3, dopuszcza się dojazd z drogi zbiorczej o symbolu 65.KD.Z, zgodnie z pozwoleniem na budowę Nr 1096/2008, znak B.HZ7351-102K/08 z dnia 22 08.2008 r.

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
 z § 8 ust. 6, pkt. 1.: minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze 65.KD.Z i 67.KD.D,

4)	istniejąca napowietrzna elektroenergetyczna linia 15 kV do przebudowy.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w  7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

12.	Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:	przed przystąpieniem do inwestycji należy ustalić możliwość i głębokość posadowienia obiektów na podstawie opinii geotechnicznej.

§ 34. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 25.MN,                          o powierzchni 1.0060 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 12.

2.	Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części terenu istniejącej, dla której dopuszcza się rozbudowę i przebudowę.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 15%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 75% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń                  w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

a)	kształt dachu: stromy i symetryczny,

b)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

6)	forma nowej zabudowy:

a)	zabudowa wolno stojąca – dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu: do 0,6 m,

b)	zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego – jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu: do 0,3 m,

c)	szerokość elewacji frontowej: do 16,0 m,

d)	kształt bryły budynku: horyzontalny,

e)	rzut nowych budynków powinien być prostokątny, bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym,

f)	otwory okienne i drzwiowe: prostokątne, okna ustawione pionowo,

g)	dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn               i balkonów. Zakaz stosowania wieżyczek,

h)	elewacje wykończone tradycyjnymi materiałami (drewno, kamień, cegła) w kolorze naturalnym lub materiałami nawiązującymi do nich, albo elementami tych materiałów w sposób nadający budynkom charakter lokalny,

i)	nie należy używać jaskrawych kolorów tynku lecz stonowane,

7)	kształt dachu: stromy z kalenicą usytuowaną równolegle i odpowiednio do dróg               oznaczonych w planie symbolami 65.KD.Z i 67.KD.D:

a)	dach budynku powinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci 
dachowych 35°-45°, bez ich przesunięcia w pionie lub poziomie, z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższych elewacji oraz połaciami dachowymi nad ścianami szczytowymi co najmniej 0,60 m; ganek lub weranda nakryte daszkiem o takim samym spadku, kalenica daszku poniżej kalenicy głównych połaci dachowych,

b)	dopuszcza się oświetlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami połaciowymi o formie prostokątnej, utrzymując odległość od krawędzi połaci do krawędzi okna co najmniej 1,5 m,

c)	kolorystyka: pokrycie dachu materiałem pokryciowym, składającym się z małych elementów w kolorach: czerwono-brązowym lub brązowym,

d)	niedopuszczalne otwieranie połaci dachowych na przestrzeni większej niż 1/2 długości elewacji kalenicowej.

8)	dopuszcza się wygrodzenie działek ogrodzeniami trwałymi, o wysokości do 1,50 m liczonej od poziomu terenu: wzdłuż drogi typu ozdobnego z materiałów i wystroju nawiązującym do tradycji lokalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych                             z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych,

9)	odległość między budynkami mieszkalnymi nie powinna być mniejsza niż 12,0 m,           w sytuacji istniejącej zabudowy mieszkalnej na sąsiedniej działce dopuszcza się odległość 6,0 m od granicy działki.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)	obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; teren działek, o numerach ewidencji geodezyjnej 11/2, 11/3, 11/4, 13/5 i część terenu działki, o numerze 13/6,

2)	wielkość działki, minimalna: 0.1000 ha,

3)	szerokość frontu działki, minimalna: 30,0 m,

4)	kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 90°,

5)	dopuszcza się wtórny podział zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd do terenu od drogi zbiorczej 65.KD.Z i dróg dojazdowych 67.KD.D i 68.KD.D; dostępność do drogi zbiorczej 65.KD.Z ograniczona do jednego istniejącego zjazdu na teren,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
 z § 8 ust. 6, pkt. 1.: minimum 2 miejsca postojowe /1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 65.KD.Z, 67.KD.D i 68.KD.D.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

1)	strefa E ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego, obowiązują warunki ochrony określone w  7 ust. 3,

2)	strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w  7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczaso-wego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1)	dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 11/2 w wysokości 0%,

2)	dla części terenu działki o numerze 13/6, w wysokości 30% .                   .

12.	Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia obiektów.

§ 35. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 26.ZP,                          o powierzchni 0.1351 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren zieleni urządzonej ogólnodostępnej.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	bezwzględny zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej,

2)	dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury związanej z urządzeniem terenu,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 95%,

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: od dróg zbiorczych 60.KD.Z i 65.KD.Z; w granicach terenu istniejący dojazd do terenu 28.MR do zachowania,

2)	parkingi: zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów.

3)	dopuszcza się zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz odprowadzanie  wód  opadowych z istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia terenu w drodze 60.KD.Z. i 65.KD.Z.

4)	istniejąca sieć gazowa o średnicy 32 do zachowania.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

      - strefa E ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 3,

      - strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

w wysokości 0%.

§ 36. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 27.P,U, o powierzchni 2.9583 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do12.

2.	Przeznaczenie: tereny zabudowy produkcyjno - usługowej.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

            - linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

            - maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działek: 40%,

            - minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działek: 30%,

            - maksymalna wysokość zabudowy: 7,0m,

            - forma architektoniczna zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą 
i detalem do zabudowy lokalnej bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

            - kształt dachu: płaski lub jednospadowy,

            - zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

    - Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

      - wielkość działki, minimalna: 0,3000

      - szerokość frontu działki, minimalna: 40,0m,

      - kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70° do 90°,

      - dopuszcza się wtórny podział zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd do drogi lokalnej 55.KDL,

- parkingi: zgodnie z § 8 ust. 6, pkt 5 i 6: dla terenów produkcyjnych – minimum 2 miejsca postojowe / 10 zatrudnionych, dla usług komercyjnych – minimum 1 miejsce postojowe / 10 zatrudnionych i minimum 1 miejsce postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej;

- zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację 
oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące 
i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze, o symbolu 55.KDL.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: tereny i obiekty objęte ochroną konserwatorską nie występują.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody:

              - obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni,

              - obowiązuje nasadzenie zieleni wzdłuż granic terenu elementarnego – liściastymi gatunkami rodzimych drzew lub krzewów np.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb,

              - powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowę z wyłączeniem terenów 
pod niezbędną komunikację wewnętrzną powinna być zagospodarowana zielenią urządzoną.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1)   zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących,

2) dopuszcza się nośniki reklamowe umieszczone na budynkach, związane 
z prowadzoną działalnością na danej działce.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń

1) planowane działania: wprowadzenie nowej zabudowy o funkcji produkcyjno -
- usługowej,

2) oczekiwane rezultaty: włączenie nowej zabudowy produkcyjno – usługowej 
w zainwestowany obszar miejscowości

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia obiektów.

§ 37. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 28.MR, o powierzchni 0.7459 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.  Przeznaczenie: teren istniejącej zabudowy zagrodowej.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: nakaz zachowania istniejącej wysokości zabudowy,

5)	forma zabudowy: nakaz zachowania istniejącej formy zabudowy,

6)	kształt dachu: nakaz zachowania istniejącego kształtu dachu,

7)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zgodnie z obowiązu-jącymi przepisami odrębnymi.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd do terenu od drogi wewnętrznej 69.KDW,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
z § 8 ust. 6, pkt. 3.: minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze 69.KDW i 60.KD.Z.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

1)	strefa E ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 3,

2)	strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w  7 ust. 5,

3)	na terenie znajdują się oznaczone na rysunku planu obiekty o walorach zabytkowych, wpisane do gminnej ewidencji zabytków:

a)	budynek mieszkalny kamienno-murowany, 2 poł. XIX w.,

b)	budynek inwentarski kamienno-murowany, 2 poł. XIX w.,

4)	zasady ochrony istniejących obiektów:

a)	zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy,

b)	nakaz zachowania tradycyjnej formy architektonicznej.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 38. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 29.MR,                          o powierzchni 1.4923 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren istniejącej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem rozbudowy i przebudowy.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma zabudowy: forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

6)	kształt dachu: stromy i symetryczny,

7)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zgodnie z obowiązu-jącymi przepisami odrębnymi.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi zbiorczej 60.KD.Z i drogi dojazdowej 64.KD.D; dojazd od drogi zbiorczej 60.KD.Z ograniczony do istniejącego zjazdu,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie  
z § 8 ust. 6, pkt. 3.: minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze 60.KD.Z.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduję się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone      w  7 ust. 5,

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 39. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 30.MN,U o powierzchni 0.2338 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wbudowanymi usługami z dopuszczeniem rozbudowy i przebudowy.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 15%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma zabudowy: forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych.

6)	kształt dachu: stromy i symetryczny,

7)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości:

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi zbiorczej 60.KD.Z; dostępność ograniczona do już istniejących zjazdów,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
 z § 8 ust. 6, pkt. 1 i 4.: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie, dla handlu i usług towarzyszących zabudowie jednorodzinnej – minimum 1 miejsce postojowe/50 m² powierzchni użytkowej,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze 60.KD.Z.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone       w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 40. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 31.MN,                          o powierzchni 0.4485 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem rozbudowy i przebudowy.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 25%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma zabudowy: forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych.

6)	kształt dachu: stromy i symetryczny,

7)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości; w celu uporządkowania stanu władania obszaru zachodzi konieczność scalenia terenu działek o numerach ewidencji geodezyjnej 15/2 i 15/3.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi zbiorczej 60.KD.Z ograniczony do istniejącego wjazdu i drogi wewnętrznej 69.KDW,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
 z § 8 ust. 6, pkt. 1.: minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze 69.KDW i 60.KD.Z.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

Strefy ochrony dóbr kultury:

1)	strefa E ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 3,

2)	strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 41. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 32.W,                          o powierzchni 0.0932 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 6.

2.	Przeznaczenie: teren wód – rów melioracyjny.

3.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz podziału nieruchomości.

4.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: od drogi dojazdowej 69.KDW przez teren 28.MR i drogi wewnętrznej 70.KDW przez teren 33.P,U,ZP,

2)	parkingi: nie dotyczy,

3)	istniejący kanał zbiorczy melioracyjny o średnicy 400 mm do zachowania

5.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

6.	Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: zgodnie z ustawą Prawo wodne.

§ 42. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 33.P,U,ZP, o powierzchni 1.6333 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 12.

2.	Przeznaczenie: teren zabudowy produkcyjno – usługowej z towarzyszącą istniejącą zielenią.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

- maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%,

- minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działek: 40%,

- maksymalna wysokość zabudowy: 7,0m,

- forma architektoniczna zabudowy, powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą 
i detalem do zabudowy lokalnej bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

- kształt dachu: płaski lub jednospadowy,

- zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

          - Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

            - wielkość działki, minimalna: 0,3000 ha,

            - szerokość frontu działki, minimalna: 40,0m,

            - kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70° do 90°,

            - dopuszcza się wtórny podział zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem 70.KDW,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie z § 8 ust. 6, pkt 5 i 6: dla terenów produkcyjnych - minimum 2 miejsca postojowe/ 
10 zatrudnionych, dla usług komercyjnych – minimum 1 miejsce postojowe/ 
10 zatrudnionych  i minimum 1 miejsce postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację 
oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące 
i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze, o symbolu 70.KDW.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone 
w § 7 ust.5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni,

  - obowiązuje nasadzenie zieleni wzdłuż granic terenu elementarnego – liściastymi gatunkami rodzimych drzew lub krzewów np.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb,

  - powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowę z wyłączeniem terenów 
pod niezbędną komunikację wewnętrzną powinna być zagospodarowana zielenią urządzoną.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

      - zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących,

      - dopuszcza się nośniki reklamowe na budynkach, związane z prowadzoną działalnością na danej działce.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji:

1) planowane działania: wprowadzenie nowej zabudowy o funkcji produkcyjno –
– usługowej,

2) oczekiwane rezultaty: włączenie nowej zabudowy produkcyjno – usługowej 
w zainwestowany obszar miejscowości.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia obiektów.

§ 43. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 34.MR,                          o powierzchni 0.4045 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren istniejącej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem rozbudowy i przebudowy.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma zabudowy: forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych.

6)	kształt dachu: stromy i symetryczny,

7)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zgodnie z obowiązu-jącymi przepisami odrębnymi.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa:  z drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 60.KD.Z z istnieją-cych wjazdów,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
 z § 8 ust. 6, pkt. 3 – 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadza-nie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze oznaczonej symbolem 60.KD.Z.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

1)	strefa E ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 3,

2)	strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 44. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 35.ZP,                          o powierzchni 0.1213 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren zieleni urządzonej ogólnodostępnej.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	bezwzględny zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej,

2)	dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury związanej z urządzeniem terenu,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 95%,

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości:

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa:  od drogi zbiorczej 60.KD.Z,

2)	parkingi: zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów,

3) 	dopuszcza się zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz odprowadzanie  wód  opadowych z istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia terenu w drodze 60.KD.Z.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

Strefy ochrony dóbr kultury:

1)	strefa E ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 3,

2)	strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 45. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 36.MN,                          o powierzchni 1.0311 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 25%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma architektoniczna przebudowywanej zabudowy powinna być kształtowana                w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych.

6)	kształt dachu: stromy i symetryczny,

7)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)	wielkość działki, minimalna: 0.1000 ha,

2)	szerokość frontu działki, minimalna: 30,0 m,

3)	kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 90°,

4)	dopuszcza się wtórny podział zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd do terenu od drogi wewnętrznej 70.KDW,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
 z § 8 ust. 6, pkt. 3.: minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach  60.KD.Z i 70.KDW.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

1)	strefa E ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 3,

2)	strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 46. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 37.MN,                          o powierzchni 0.6592ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem rozbudowy i przebudowy.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 10%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 85% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma zabudowy: forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych.

6)	kształt dachu: stromy i symetryczny,

7)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości:

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi zbiorczej 60.KD.Z; dostępność ograniczona do już istniejących zjazdów

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
 z § 8 ust. 6, pkt. 3.: minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze 60.KD.Z.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone       w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 47. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 38.P,U,                          o powierzchni 0.6117 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 12,0 m,

5)	forma architektoniczna nowej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

6)	kształt dachu: stromy i symetryczny,

7)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości:

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi wewnętrznej 70.KDW.

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
z § 8 ust. 6, pkt. 5 i 6.: dla terenów produkcyjnych – minimum 2 miejsca postojowe/ 10 zatrudnionych, dla usług komercyjnych – minimum 1 miejsce postojowe/10 zatrudnionych i minimum 1 miejsce postojowe/ 100 m² powierzchni użytkowej,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 60.KD.Z i 70.KDW.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

1)	strefa E ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 3,

2)	strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 48. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 39.MN,                          o powierzchni 0.2672 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 12.

2.	Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma nowej zabudowy:

a)	zabudowa wolno stojąca – dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu: do 0,6 m,

b)	zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego – jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu: do 0,3 m,

c)	szerokość elewacji frontowej: do 16,0 m,

d)	kształt bryły budynku: horyzontalny,

e)	rzut nowych budynków powinien być prostokątny, bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym,

f)	otwory okienne i drzwiowe: prostokątne, okna ustawione pionowo,

g)	dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn               i balkonów. Zakaz stosowania wieżyczek,

h)	elewacje wykończone tradycyjnymi materiałami (drewno, kamień, cegła)                           w kolorze naturalnym lub materiałami nawiązującymi do nich, albo elementami tych materiałów w sposób nadający budynkom charakter lokalny,

i)	nie należy używać jaskrawych kolorów tynku lecz stonowane,

6)	kształt dachu: stromy,             :

a)	dach budynku powinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci 
dachowych 35°-45°, bez ich przesunięcia w pionie lub poziomie, z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższych elewacji oraz połaciami dachowymi nad ścianami szczytowymi do 0,60 m; ganek lub weranda nakryte daszkiem o takim samym spadku, kalenica daszku poniżej kalenicy głównych połaci dachowych,

b)	dopuszcza się oświetlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami połaciowymi o formie prostokątnej, utrzymując odległość od krawędzi połaci do krawędzi okna co najmniej 1,5 m,

c)	kolorystyka: pokrycie dachu materiałem pokryciowym, składającym się z małych elementów w kolorach: czerwono-brązowym lub brązowym,

d)	niedopuszczalne otwieranie połaci dachowych na przestrzeni większej niż ½ długości elewacji kalenicowej,

7)	dopuszcza się wygrodzenie działek ogrodzeniami trwałymi, o wysokości do 1,50 m liczonej od poziomu terenu: wzdłuż drogi typu ozdobnego z materiałów i wystroju nawiązującym do tradycji lokalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych                            z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości:

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi wewnętrznej 71.KDW,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
z § 8 ust. 6, pkt. 3: minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 71.KDW  i 60.KD.Z,

4)	istniejąca linia elektroenergetyczna 15 kV do przebudowy.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone           w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

12.	Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia obiektów.

§ 49. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 40.U,                          o powierzchni 0.5126 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren istniejących usług komercyjnych.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 60%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 25% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 7,0 m,

5)	forma zabudowy: forma architektoniczna nowej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych.

6)	kształt dachu: stromy i symetryczny,

7)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości:

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi dojazdowej wewnętrznej 71.KDW, dopuszcza się dojazd od drogi 60.KD.Z ograniczonej do istniejącego wjazdu,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
z § 8 ust. 6, pkt. 5 – 1 miejsce postojowe/10 zatrudnionych i 1 miejsce postojowe/ 100 m² powierzchni użytkowej,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące              i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 60.KD.Z i 71.KDW.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone       w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1)	maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,

2)	należy wprowadzić zieleń izolacyjną niską i wysoką wzdłuż północnej i zachodniej granicy terenu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1)	zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących,

2)	dopuszcza się nośniki reklamowe na budynkach.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 50. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 41.E,                          o powierzchni 0.0148 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren istniejącej stacji transformatorowej.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: obowiązuje zachowanie istniejącej zabudowy.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi wewnętrznej 56.KD.W.

2)	zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów,

3)	istniejąca słupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone        w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: nakazuje się wprowadzenie zieleni wzdłuż granicy działki.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 51. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 42.Upb,                          o powierzchni 0.1200 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren usług użyteczności publicznej, istniejącej zabudowy ochotniczej straży pożarnej, z dopuszczeniem rozbudowy lub przebudowy.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

6)	kształt dachu: stromy i symetryczny,

7)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości:

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd z drogi zbiorczej 60.KD.Z poprzez teren 43.ZP                 z istniejącego wjazdu,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
z § 8 ust. 6, pkt. 7.: minimum 2 miejsca postojowe/10 zatrudnionych na jednej zmianie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze 60.KD.Z poprzez teren 43.ZP.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 52. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym symbolem 43.ZP,                          o powierzchni 0.2065 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren zieleni urządzonej ogólnodostępnej.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	bezwzględny zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej,

2)	dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury związanej z urządzeniem terenu,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 95%,

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa:  od drogi zbiorczej 60.KD.Z; dopuszcza się pozostawienie istniejących dojazdów do terenów 37.MN, 42.Upb i 44.Upb,

2)	parkingi: zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów,

3)	dopuszcza się zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz odprowadzanie  wód  opadowych z istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia terenu w drodze 60.KD.Z,

4)	istniejąca sieć: wodociągowa o średnicy 100 mm, gazowa średniego ciśnienia                   o średnicy 125 mm, kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm, elektroenergetyczna linia kablowa i napowietrzna 0,4 kV, telekomunikacyjna do zachowania.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

Strefy ochrony dóbr kultury:

1)	strefa E ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 3,

2)	strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 53. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 44.Upb,                          o powierzchni 1.7553 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren usług użyteczności publicznej, istniejącej zabudowy szkoły.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 55% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma zabudowy: forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych.

6)	kształt dachu: płaski,

7)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: w celu powiększenia terenu szkoły należy przeprowadzić scalenie działek o numerach ewidencyjnych: 61/2        i 61/3; zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi zbiorczej 60.KD.Z poprzez teren 43.ZP               z istniejącego wjazdu,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
 z § 8 ust. 6, pkt. 7.: minimum 2 miejsca postojowe/10 zatrudnionych,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze 60.KD.Z.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone                   w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczaso-wego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji. Teren wymagający przekształceń:

1)	planowane działania: powiększenie terenu działki szkolnej, urządzenie boisk sportowych,

2)	oczekiwane rezultaty: polepszenie warunków nauki dzieci.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 54. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 45.E,                          o powierzchni 0.0025 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren istniejącej stacji transformatorowej.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: obowiązuje zachowanie istniejącej formy zabudowy.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa:  dojazd od drogi  60.KD.Z,

2)	istniejąca słupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 55. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 46.MN,                          o powierzchni 0.9755 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 12.

2.	Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w części terenu istniejącej, dla której dopuszcza się rozbudowę i przebudowę.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 10%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 85% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma architektoniczna nowej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy:

a)	zabudowa wolno stojąca – dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu: do 0,6 m,

b)	zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego – jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu: do 0,3 m,

c)	szerokość elewacji frontowej: do 12,0 m,

d)	kształt bryły budynku: horyzontalny,

e)	rzut nowych budynków powinien być prostokątny, bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym,

f)	otwory okienne i drzwiowe:  prostokątne, okna ustawione pionowo,

g)	dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn               i balkonów. Zakaz stosowania wieżyczek,

h)	elewacje wykończone tradycyjnymi materiałami (drewno, kamień, cegła) w kolorze naturalnym lub materiałami nawiązującymi do nich, albo elementami tych materiałów w sposób nadający budynkom charakter lokalny,

i)	nie należy używać jaskrawych kolorów tynku lecz stonowane,

6)	kształt dachu: stromy z kalenicą usytuowaną równolegle do dróg, przy których położone są działki, oznaczonych w planie symbolami 60.KD.Z i 72.KDD:

a)	dach budynku powinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci 
dachowych 35°-45°, bez ich przesunięcia w pionie lub poziomie, z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższych elewacji oraz połaciami dachowymi nad ścianami szczytowymi do 0,60 m; ganek lub weranda nakryte daszkiem o takim samym spadku, kalenica daszku poniżej kalenicy głównych połaci dachowych,

b)	dopuszcza się oświetlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami połaciowymi o formie prostokątnej, utrzymując odległość od krawędzi połaci do krawędzi okna co najmniej 1,5 m,

c)	kolorystyka: pokrycie dachu materiałem pokryciowym, składającym się z małych elementów w kolorach: czerwono-brązowym lub brązowym,

d)	niedopuszczalne otwieranie połaci dachowych na przestrzeni większej niż 1/2 długości elewacji kalenicowej,

7)	dopuszcza się wygrodzenie działek ogrodzeniami trwałymi, o wysokości do 1,50 m liczonej od poziomu terenu: wzdłuż drogi typu ozdobnego z materiałów i wystroju nawiązującym do tradycji lokalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych                            z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)	wielkość działki, minimalna: 0,1700 ha,

2)	szerokość frontu działki, minimalna: 36,0 m,

3)	kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 90°,

4)	dopuszcza się wtórny podział nieruchomości zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi dojazdowej 72KD.D; dopuszcza się - poza już istniejącym - jeden dodatkowy dojazd  od drogi  60.KD.Z,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie z § 8 ust. 6, pkt. 1:  minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie   ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze 60.KD.Z i 72.KD.D.

4)	istniejąca napowietrzna elektroenergetyczna linia 15 kV do przebudowy.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone       w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%.

12.	Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia obiektów.

§ 56. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 47.ZP,                          o powierzchni 0.0973 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren zieleni urządzonej ogólnodostępnej.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	bezwzględny zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej,

2)	dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury związanej z urządzeniem terenu,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działek: 90%.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: od drogi dojazdowej 72.KD.D,

2)	parkingi: zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów,

3)	zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie  wód  opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 72.KD.D.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 3.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie dopuszcza się dotychczasowy sposób jego użytkowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%.

§ 57. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 48.KS,                          o powierzchni 0.1605 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren parkingu dla samochodów osobowych o pojem-ności do 40 miejsc postojowych, ogólnodostępny.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa:  dojazd od drogi zbiorczej 60.KD.Z.

2)	odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu w separatorze do projektowanej kanalizacji deszczowej w drodze 60.KD.Z.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone       w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%.

§ 58. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 49.ZC,                          o powierzchni 2.0235 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 12.

2.	Przeznaczenie: teren istniejącego, czynnego cmentarza, który należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia grzebalna, przewidziana bezpośrednio pod groby, powinna stanowić 40-60% powierzchni ogólnej cmentarza,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 25% powierzchni ogólnej cmentarza,

4)	w powierzchni ogólnej cmentarza należy uwzględnić powierzchnię zieleni, dróg, placów oraz teren poza obszarem objętym ochroną konserwatorską, potrzebny pod dom przedpogrzebowy i część gospodarczą cmentarza. Dopuszcza się zamiast domu przedpogrzebowego lokalizację kostnicy z magazynem na przechowywanie sprzętu,

5)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

6)	forma architektoniczna zarówno domu przedpogrzebowego jak i kostnicy z magazy-nem powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych.

7)	kształt dachu: stromy i symetryczny,

8)	teren cmentarza powinien mieć ogrodzenia trwałe, o wysokości nie mniejszej             niż 1,5 m. Zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: w celu rozszerzenia powierzchni ogólnej cmentarza należy przeprowadzić scalenie działek o numerach ewidencyjnych 24 i 25; zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi zbiorczej 60.KD.Z.

2)	parkingi: zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów; miejsca postojowe dla samochodów osobowych dla potrzeb cmentarza realizuje się na terenie 48.KS,

3)	zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej w drodze 60.KD.Z.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

Strefy ochrony dóbr kultury:

1)	strefa K ochrony krajobrazu związana z lokalizacją cmentarza,

2)	ochronie podlega:

a)	historycznie ukształtowana granica cmentarza,

b)	kompozycja zieleni: rozplanowanie i skład gatunkowy,

c)	układ dróg i alejek w obrębie cmentarza,

d)	mała architektura: ogrodzenia, bramy,

e)	nagrobki, krzyże i inne zachowane elementy urządzenia cmentarzy,

3)	warunki ochrony:

a)	zachowanie historycznych granic,

b)	niedopuszczalna jest parcelacja i zabudowa zabytkowego założenia,

c)	wszelkie prace renowacyjne, porządkowe, wycinki wymagają uzgodnienia                  z odpowiednimi służbami ochrony zabytków,

4)	strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1)	zieleń na cmentarzu: drzewa, krzewy, trawniki podlegają ochronie przed zniszczeniem,

2)	sadzenie lub wycinanie drzew na cmentarzu może nastąpić tylko zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji. Teren wymagający przekształceń:

1)	planowane działania: urządzenie nowych kwater grzebalnych, wybudowanie domu przedpogrzebowego,

2)	oczekiwane rezultaty: poprawa warunków pochówku mieszkańców.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 0%.

12.	Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1)	przed przystąpieniem do inwestycji należy ustalić możliwość i głębokość posadowienia obiektów na podstawie opinii geotechnicznej,

2)	odległość między poziomem wody gruntowej a dnem grobu nie może być mniejsza niż 0,5 m.

§ 59. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 50.MN,                          o powierzchni 0.9549 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 12.

2.	Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 15%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynne w stosunku do powierzchni działki: 80%,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma architektoniczna nowej zabudowy:

a)	zabudowa wolno stojąca – dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu: do 0,6 m,

b)	zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego – jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu: do 0,3 m,

c)	szerokość elewacji frontowej: do 16,0 m,

d)	kształt bryły budynku: horyzontalny,

e)	rzut nowych budynków powinien być prostokątny, bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym,

f)	otwory okienne i drzwiowe: prostokątne, okna ustawione pionowo,

g)	dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn               i balkonów. Zakaz stosowania wieżyczek,

h)	elewacje wykończone tradycyjnymi materiałami (drewno, kamień, cegła)                       w kolorze naturalnym lub materiałami nawiązującymi do nich, albo elementami tych materiałów w sposób nadający budynkom charakter lokalny,

i)	nie należy używać jaskrawych kolorów tynku lecz stonowane,

6)	kształt dachu: stromy,

a)	dach budynku powinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci 
dachowych 35°-45°, bez ich przesunięcia w pionie lub poziomie, z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższych elewacji oraz połaciami dachowymi nad ścianami szczytowymi do 0,60 m; ganek lub weranda nakryte daszkiem o takim samym spadku, kalenica daszku poniżej kalenicy głównych połaci dachowych,

b)	dopuszcza się oświetlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami połaciowymi o formie prostokątnej, utrzymując odległość od krawędzi połaci do krawędzi okna co najmniej 1,5 m,

c)	kolorystyka: pokrycie dachu materiałem pokryciowym, składającym się z małych elementów w kolorach: czerwono-brązowym lub brązowym,

d)	niedopuszczalne otwieranie połaci dachowych na przestrzeni większej niż 1/2 długości elewacji kalenicowej,

7)	dopuszcza się wygrodzenie działek ogrodzeniami trwałymi, o wysokości do 1,50 m liczonej od poziomu terenu: wzdłuż drogi typu ozdobnego z materiałów i wystroju nawiązującym do tradycji lokalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych                             z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych,

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)	wielkość działki, minimalna: 0,1000 ha,

2)	szerokość frontu działki, minimalna: 30,0 m,

3)	kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70° do 90°,

4)	dopuszcza się podział nieruchomości, zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi wewnętrznej, o symbolu 73.KDW,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
 z § 8 ust. 6, pkt. 1.: minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, o symbolach w planie 60.KD.Z                i 73.KDW.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: tereny i obiekty objęte ochroną konserwatorską nie występują.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1)	obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,

2)	obowiązuje nasadzenie zieleni wzdłuż granic terenu elementarnego – liściastymi gatunkami rodzimych drzew lub krzewów np.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb,

3)	powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowę z wyłączeniem terenów pod niezbędną komunikację wewnętrzną powinna być zagospodarowana zielenią urządzoną.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren wymagający przekształceń:

1)	planowane działania: realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2)	oczekiwane rezultaty: włączenie nowej zabudowy w obszar zainwestowania miejscowości.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 30%.

12.	Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia obiektów.

§ 60. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 51.MN,                          o powierzchni 1.3903 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 12.

2.	Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 15%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynne w stosunku do powierzchni działki: 80%,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma architektoniczna nowej zabudowy:

a)	zabudowa wolno stojąca – dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu: do 0,6 m,

b)	zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego – jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu: do 0,3 m,

c)	szerokość elewacji frontowej: do 16,0 m,

d)	kształt bryły budynku: horyzontalny,

e)	rzut nowych budynków powinien być prostokątny, bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym,

f)	otwory okienne i drzwiowe: prostokątne, okna ustawione pionowo,

g)	dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn               i balkonów. Zakaz stosowania wieżyczek,

h)	elewacje wykończone tradycyjnymi materiałami (drewno, kamień, cegła)                       w kolorze naturalnym lub materiałami nawiązującymi do nich, albo elementami tych materiałów w sposób nadający budynkom charakter lokalny,

i)	nie należy używać jaskrawych kolorów tynku lecz stonowane,

6)	kształt dachu: stromy,

a)	dach budynku powinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci 
dachowych 35°-45°, bez ich przesunięcia w pionie lub poziomie, z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższych elewacji oraz połaciami dachowymi nad ścianami szczytowymi do 0,60 m; ganek lub weranda nakryte daszkiem o takim samym spadku, kalenica daszku poniżej kalenicy głównych połaci dachowych,

b)	dopuszcza się oświetlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami połaciowymi o formie prostokątnej, utrzymując odległość od krawędzi połaci do krawędzi okna co najmniej 1,5 m,

c)	kolorystyka: pokrycie dachu materiałem pokryciowym, składającym się z małych elementów w kolorach: czerwono-brązowym lub brązowym,

d)	niedopuszczalne otwieranie połaci dachowych na przestrzeni większej niż 1/2 długości elewacji kalenicowej,

7)	dopuszcza się wygrodzenie działek ogrodzeniami trwałymi, o wysokości do 1,50 m liczonej od poziomu terenu: wzdłuż drogi typu ozdobnego z materiałów i wystroju nawiązującym do tradycji lokalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych                             z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych,

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)	wielkość działki, minimalna: 0,1000 ha,

2)	szerokość frontu działki, minimalna: 30,0 m,

3)	kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70° do 90°,

4)	dopuszcza się podział nieruchomości, zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi wewnętrznej, o symbolu 73.KDW,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
 z § 8 ust. 6, pkt. 1.: minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, o symbolach w planie 60.KD.Z                i 73.KDW.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: tereny i obiekty objęte ochroną konserwatorską nie występują.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1)	obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,

2)	obowiązuje nasadzenie zieleni wzdłuż granic terenu elementarnego – liściastymi gatunkami rodzimych drzew lub krzewów np.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb bądź gatunkami drzew owocowych,

3)	powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowę z wyłączeniem terenów pod niezbędną komunikację wewnętrzną powinna być zagospodarowana zielenią urządzoną.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren wymagający przekształceń:

1)	planowane działania: realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2)	oczekiwane rezultaty: włączenie nowej zabudowy w obszar zainwestowania miejscowości.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 30%.

12.	Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia obiektów.

§ 61. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 52.IT,                          o powierzchni 0.1826 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie:

1)	podstawowe: teren urządzeń infrastruktury technicznej,

2)	dopuszczalne: dopuszcza się wykorzystanie terenu pod obsługę komunikacyjną.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej poza urządzeniami infrastruktury technicznej.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi zbiorczej, oznaczonej w planie symbolem 60.KD.Z,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe: zakaz lokalizacji miejsc postojowych,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze, o symbolu 60.KD.Z.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: tereny i obiekty objęte ochroną konserwatorską nie występują.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 62. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 53.P,U,                          o powierzchni 2.8663 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 12.

2.	Przeznaczenie: teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 7,0 m,

5)	 forma architektoniczna zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą                         i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych.

6)	kształt dachu: płaski lub jednospadowy,

7)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

    - wielkość działki, minimalna: 0,3000 ha,

    - szerokość frontu działki, minimalna: 40,0 m,

3)	kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 90°,

4)	dopuszcza się podział nieruchomości zgodnie z wyżej określonymi warunkami.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi lokalnej 67.KD.D,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
 z § 8 ust. 6, pkt. 5 i 6.: dla terenów produkcyjnych – minimum 2 miejsca postojowe/ 10 zatrudnionych, dla usług komercyjnych – minimum 1 miejsce postojowe/                     10 zatrudnionych i minimum 1 miejsce postojowe/100 m² powierzchni użytkowej,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach o symbolu  67.KD.D i 65.KD.Z.

6. 	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone       w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1)	maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,

2)	obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż granic terenu elementarnego – liściastymi gatunkami rodzimych drzew lub krzewów np.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1)	zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących,

2)	dopuszcza się nośniki reklamowe umieszczone na budynkach, związane z prowadzoną działalnością na danej działce.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren wymagający przekształceń:

1)	planowane działania: uporządkowanie terenu, wprowadzenie nowej zabudowy                         o funkcji produkcyjno usługowej,

2)	oczekiwane rezultaty: włączenie nowej zabudowy produkcyjnej w obszar miejscowości.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 30%.

12.	Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia obiektów.

§ 63. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 54.P,U,ZP, o powierzchni 4.4511 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren zabudowy produkcyjno-usługowej z towarzyszącą istniejącą zielenią.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki 30%.

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 7,0 m,

5)	forma architektoniczna nowej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych.

6)	kształt dachu: płaski lub jednospadowy,

7)	zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)	wielkość działki, minimalna: 0,3000 ha,

2)	szerokość frontu działki, minimalna: 40,0 m,

3)	kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 90°,

4)	dopuszcza się podział nieruchomości, zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: od dróg dojazdowych, o symbolach w planie 67.KD.D                           i 68.KD.D,

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie 
z § 8 ust. 6, pkt. 5 i 6.: dla terenów produkcyjnych - minimum 2 miejsca postojowe/10 zatrudnionych, dla usług komercyjnych – minimum 1 miejsce postojowe/10 zatrudnionych i minimum 1 miejsce postojowe/ 100 m² powierzchni użytkowej,

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach dojazdowych 67.KD.D i 68.KD.D,

4)	istniejąca napowietrzna elektroenergetyczna linia 15 kV do przebudowy.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: część terenu położona jest w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone                   w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1)	obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,

2)	obowiązuje nasadzenie zieleni wzdłuż granic terenu elementarnego – liściastymi gatunkami rodzimych drzew lub krzewów np.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb,

3)	powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowę z wyłączeniem terenów pod niezbędną komunikację wewnętrzną powinna być zagospodarowana zielenią urządzoną.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1)	zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących,

2)	dopuszcza się nośniki reklamowe, umieszczone na budynkach, związane z prowa-dzoną działalnością na danej działce..

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren wymagający przekształceń:

1)	planowane działania: uporządkowanie terenu, wprowadzenie nowej zabudowy                      o funkcji produkcyjno-usługowej,

2)	oczekiwane rezultaty: włączenie nowej zabudowy produkcyjnej w obszar miejscowości.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 30%.

12.	Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia obiektów.

- Rozdział 2

# USTALENIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

# I SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1

§ 64.1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 55.KD.L, o powierzchni 0.3431 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2. 	Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy lokalnej, kategorii powiatowej.

3. 	Parametry i wyposażenie:

1)	szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: od 12,0 do 30,0 m, jak na rysunku planu,

2)	przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,

3)	dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,

4)	wyposażenie: chodniki od strony zabudowy,

5)	ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)	istniejąca sieć wodociągowa o średnicy 90 mm, do zachowania,

b)	istniejąca sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 90 mm, do zachowania,

c)	istniejąca kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm, do zachowania,

d)	istniejąca napowietrzna elektroenergetyczna linia 0,4 kV do przebudowy,

e)	projektowana kanalizacja deszczowa o średnicy 300 mm, do zachowania.

4)	Powiązania z układem zewnętrznym poprzez drogę zbiorczą w ciągu drogi powiatowej 0620Z Dołuje-Przecław oznaczoną w planie symbolem 60.KD.Z.

5. 	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)	zakaz dokonywania podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę, o której mowa w ust. 1.

2)	obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: obszary włączone do terenu 55.KD.L:

a)	część terenu o numerze ewidencyjnym 65,

b)	teren o numerze ewidencyjnym 67,

c)	część terenu o numerze ewidencyjnym 90.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7. 	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni.

8.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren wymagający przekształceń:

1)	planowane działania: modernizacja istniejącej drogi,

2)	oczekiwane rezultaty: poprawa bezpieczeństwa ruchu.

9. 	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem § 8, ust. 4 uchwały.

10.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznej: zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

- 11. 	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 65.1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 56.KD.D, o powierzchni 0.3948 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2. 	Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej, kategorii gminnej.

3. 	Parametry i wyposażenie:

1)	szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: od 10,0 do 12,0 m, jak na rysunku planu,

2)	przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu  dopuszcza się realizację drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego, bez wydzielania jezdni i chodników krawężnikami,

3)	dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,

4)	wyposażenie: chodniki obustronne,

5)	ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)	istniejąca i projektowana sieć wodociągowa o średnicy 90 mm,

b)	istniejąca i projektowana kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm,

c)	projektowana kanalizacja deszczowa o średnicy 300 mm,

d)	projektowana elektroenergetyczna linia 0,4 kV,

e)	projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 90 mm.

4. 	Powiązania z układem zewnętrznym poprzez drogę zbiorczą w ciągu drogi powiatowej 0624Z Będargowo-Kołbaskowo oznaczoną w planie symbolem  65.KD.Z.

5. 	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)	zakaz dokonywania podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę, o której mowa w ust. 1.

2)	obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: obszary włączone do terenu 56.KD.D:

    - część terenu o numerze ewidencyjnym 83/4,

    - część terenu o numerze ewidencyjnym 5/3,

    - część terenu o numerze ewidencyjnym 83/1,

    - część terenu o numerze ewidencyjnym 83/5,

    - część terenu o numerze ewidencyjnym 84/4,

    - część terenu o numerze ewidencyjnym 84/5,

    - część terenu o numerze ewidencyjnym 7/4,

    - część terenu o numerze ewidencyjnym 8,

    - teren o numerze ewidencyjnym 84/1,

    - część terenu o numerze ewidencyjnym 93.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III  ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5

7. 	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni.

8.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren wymagający przekształceń:

1)	planowane działania: modernizacja istniejącej drogi i poszerzenie pasa drogowego,

2)	oczekiwane rezultaty: poprawa bezpieczeństwa i wygody ruchu.

9. 	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem § 8, ust. 4 uchwały.

10.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznej: zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

11. 	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 66.1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 57.KDW, o powierzchni 0.0257 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania.

2. 	Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna, kategorii gminnej.

3. 	Parametry i wyposażenie:

1)	szerokość w liniach rozgraniczających: 6,0 m, jak na rysunku planu,

2)	dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,

3)	wyposażenie: nie ustala się,

4)	ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: istniejąca napowietrzna elektro-energetyczna linia 0,4kV do zachowania.

4. 	Powiązania z układem zewnętrznym poprzez drogę zbiorczą w ciągu drogi powiatowej 0620Z Dołuje-Przecław  oznaczoną w planie symbolem 60.KD.Z.

5. 	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)	zakaz dokonywania podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę, o której mowa w ust. 1.

2)	obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: obszary włączone do terenu 57.KD.W: część terenu o numerze ewidencyjnym 73/1,

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5

7. 	Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1)	wody opadowe należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej,

2)	maksymalne zachowanie istniejącej zieleni.

8.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji. Teren wymagający przekształceń:

1)	planowane działania: budowa nawierzchni drogi w granicach istniejących wydzieleń,

2)	oczekiwane rezultaty: poprawa bezpieczeństwa i wygody ruchu.

9. 	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem § 8, ust. 4 uchwały.

10.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznej: zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

- 11. 	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 67.1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 58.KDW, o powierzchni 0.0620 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania.

2. 	Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna, kategorii gminnej.

3. 	Parametry i wyposażenie:

1)	szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: od 5,0 do 6,0 m, jak na rysunku planu, droga w granicach istniejących wydzieleń geodezyjnych,

2)	przekrój: min. jeden pas ruchu, zaleca się realizację drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego, bez wydzielania jezdni i chodników krawężnikami,

3)	dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,

4)	wyposażenie: chodnik od strony zabudowy,

5)	ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: istniejąca napowietrzna elektro-energetyczna linia 0,4kV.

4.	Powiązania z układem zewnętrznym: poprzez drogę zbiorczą w ciągu drogi powiatowej 0620Z Dołuje-Przecław oznaczoną w planie symbolem 60.KD.Z.

5.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz dokonywania podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę, o której mowa w ust. 1; dotyczy terenu o numerze ewidencyjnym 86/6

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5

7. 	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni.

8.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren wymagający przekształceń:

1)	planowane działania: budowa nawierzchni drogi w granicach istniejących wydzieleń,

2)	oczekiwane rezultaty: poprawa bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie walorów estetycznych otoczenia.

9. 	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczaso-wego zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem § 8, ust. 4 uchwały.

10.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznej: zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

- 11. 	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 68.1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 59.KDW, o powierzchni 0.0741 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2. 	Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna, kategorii gminnej.

3. 	Parametry i wyposażenie:

1)	szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: od 6,0 do 10,0 m, jak na rysunku planu,

2)	przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, dopuszcza się realizację drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego, bez wydzielania jezdni i chodników krawężnikami,

3)	dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,

4)	wyposażenie: chodniki od strony zabudowy,

5)	ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: brak istniejących i projektowanych sieci.

4. 	Powiązania z układem zewnętrznym: poprzez drogę zbiorczą w ciągu drogi powiatowej 0620Z Dołuje-Przecław oznaczoną w planie symbolem 60.KD.Z.

5. 	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

  - zakaz dokonywania podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę, o której mowa w ust. 1,

  - dotyczy części terenu o numerze ewidencyjnym 72/1 leżącego w obszarze planu.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III  ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7. 	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni.

8.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji. Teren wymagający przekształceń:

1)	planowane działania: modernizacja istniejącej drogi w granicach istniejących wydzieleń,

2)	oczekiwane rezultaty: poprawa bezpieczeństwa i wygody ruchu.

9. 	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczaso-wego zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem § 8, ust. 4 uchwały.

10.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznej: zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

- 11. 	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 69.1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 60.KD.Z, o powierzchni 3.4261 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2. 	Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy zbiorczej, kategorii powiatowej.

3. 	Parametry i wyposażenie:

1)	szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: od 12,0 do 30,0 m, jak na rysunku planu,

2)	przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,

3)	dostępność do terenów przyległych: częściowo ograniczona,

4)	wyposażenie: chodniki obustronne, dopuszcza się lokalizację wydzielonej ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego lub pasa dla rowerów w jezdni na warunkach określonych w przepisach odrębnych,

5)	ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)	istniejąca i projektowana sieć wodociągowa o średnicy 90-100 mm,

b)	istniejąca i projektowana kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm,

c)	istniejąca i projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy                     90-125 mm,

d)	istniejąca napowietrzna elektroenergetyczna linia 15 kV i 0,4 kV do przebudowy,

e)	istniejące kanały zbiorcze melioracyjne o średnicy 300 i 400 mmm do zachowania,

f)	istniejący rurociąg tłoczny ścieków o średnicy 110 mm do zachowania,

g)	projektowana kanalizacja deszczowa o średnicy 300 mm,

4. 	Powiązania z układem zewnętrznym: droga zbiorcza 60.KD.Z w ciągu drogi powiatowej 0620Z Dołuje-Przecław .

5. 	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)	zakaz dokonywania podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę, o której mowa w ust. 1.

2)	obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: obszary włączone do terenu 60.KD.Z:

a)	część terenu o numerze ewidencyjnym 26,

b)	część terenu o numerze ewidencyjnym 2/3,

c)	część terenu o numerze ewidencyjnym 3/1,

d)	część terenu o numerze ewidencyjnym 3/2,

e)	część terenu o numerze ewidencyjnym 4,

f)	część terenu o numerze ewidencyjnym 65,

g)	część terenu o numerze ewidencyjnym 68,

h)	część terenu o numerze ewidencyjnym 70.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

1)	strefa E ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 3,

2)	ustala się korytarz widokowy o szerokości wrysowanej na rysunku planu, wyznaczony symetrycznie po obu stronach osi widokowej (granica strefy E)

3)	teren znajduje się w strefie W III ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5

7. 	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni.

8.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-struktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren wymagający przekształceń; pas drogowy w obszarze planu:

1)	planowane działania: modernizacja istniejącej drogi,

2)	oczekiwane rezultaty: poprawa bezpieczeństwa i wygody ruchu.

9. 	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem § 8, ust. 4 uchwały.

10.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznej:

1)	zakaz lokalizacji nośników reklamowych z wyjątkiem małych tablic informacyjnych         o powierzchni nie większej niż 2,0 m2,

2)	obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników,

3)	obowiązuje zachowanie i uzupełnienie istniejącej alei drzew.

- 11. 	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 70. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 61.KS,                          o powierzchni 0.0869 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren parkingu.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) 	zakaz wtórnego podziału nieruchomości,

2)	obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: część terenu o numerze ewidencyjnym 65.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa:  dojazd od drogi zbiorczej 60.KD.Z i drogi wewnętrznej 66.KDW.

2)	odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu w separatorze do projektowanej kanalizacji deszczowej w drodze 60.KD.Z.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 71.1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 62.KP, o powierzchni 0.0359 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2. 	Przeznaczenie terenu: ciąg pieszy.

3. 	Parametry i wyposażenie:

1)	szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: od 2,0 do 8,0 m, jak na rysunku planu,

2)	dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,

3)	ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: istniejący rurociąg tłoczny ścieków          o średnicy 110 mm do zachowania.

4. Powiązania z układem zewnętrznym poprzez drogę gminną, oznaczoną               w planie symbolem 63.KD.D.

          - Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)	zakaz dokonywania podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu  pod drogę, o której mowa w ust. 1.

2)	obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: obszary włączone do terenu 62.KP: część terenu o numerze ewidencyjnym 65.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5

7. 	Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1)	wody opadowe należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej,

2)	maksymalne zachowanie istniejącej zieleni.

8.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji. Teren nie wymagający przekształceń:

9. 	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczaso-wego zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem § 8, ust. 4 uchwały.

10.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznej: zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

- 11. 	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 72.1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 63.KDW, o powierzchni 0.1093 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2. 	Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej, kategorii gminnej.

3. 	Parametry i wyposażenie:

1)	szerokość w liniach rozgraniczających : od 8,0 do 28,0 m, jak na rysunku planu,

2)	dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,

3)	ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)	istniejąca sieć gazowa  średniego ciśnienia o średnicy 90 mm, do zachowania,

b)	istniejąca sieć wodociągowa o średnicy 90 mm, do zachowania,

c)	istniejąca kanalizacja sanitarna o średnicy 2000 mm, do zachowania,

d)	istniejąca elektroenergetyczna linia 0,4 kV, do zachowania.

4. 	Powiązania z układem zewnętrznym poprzez drogę zbiorczą w ciągu drogi powiatowej 0624Z Będargowo-Kołbaskowo, oznaczoną w planie symbolem 65.KD.Z.

5. 	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz dokonywania podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę, o której mowa w ust. 1; dotyczy to terenu o numerze ewidencyjnym 15/6 oraz części terenu                 o numerze ewidencyjnym 65 leżącej w obszarze planu.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

1)	strefa A ścisłej ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego:

a)	ochronie podlega rozplanowanie ulic i placów oraz ich zachowane oryginalne nawierzchnie,

b)	obowiązuje trwałe zachowanie historycznego układu przestrzennego we wszystkich elementach,

c)	wszelka działalność budowlana wymaga zezwolenia odpowiednich organów do spraw ochrony zabytków,

2)	teren znajduje się w strefie W III ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7. 	Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1)	wody opadowe należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej,

2)	maksymalne zachowanie istniejącej zieleni.

8.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji. Teren nie wymagający przekształceń.

9. 	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem § 8, ust. 4 uchwały.

10.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznej: zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

- 11. 	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 73.1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 64.KD.D, o powierzchni 0.2638 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2. 	Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej kategorii gminnej.

3. 	Parametry i wyposażenie:

1)	szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: od 10,0 do 13,0 m, jak na rysunku planu,

2)	dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,

3)	wyposażenie: chodniki od strony zabudowy,

4)	ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: istniejący rów melioracyjny do skanalizowania na długości drogi w granicach planu. Na wylocie kanału do istniejącego rowu melioracyjnego zamontować separator poza planem.

4. 	Powiązania z układem zewnętrznym poprzez drogę zbiorczą 60.KD.Z w ciągu drogi powiatowej 0620Z Dołuje-Przecław.

5. 	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz dokonywania podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę, o której mowa w ust. 1.; dotyczy części terenu o numerze ewidencyjnym 69 leżącej  w obszarze planu.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5

7. 	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni.

8.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren wymagający przekształceń; pas drogowy w obszarze planu:

1)	planowane działania: budowa nawierzchni drogi,

2)	oczekiwane rezultaty: poprawa bezpieczeństwa i wygody ruchu.

9. 	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem § 8, ust. 4 uchwały.

10.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznej: zakaz lokalizacji nośników reklamowych z wyjątkiem małych tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 2,0 m2.

- 11. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 74. 1. 	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 65.KD.Z, o powierzchni 0.9605 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2. 	Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy zbiorczej, kategorii powiatowej.

3. 	Parametry i wyposażenie:

1)	szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: od 16,0 m do 20,0 m, jak na rysunku planu,

2)	dostępność do terenów przyległych: częściowo ograniczona,

3)	wyposażenie: chodniki od strony zabudowy, dopuszcza się lokalizację wydzielonej ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego lub pasa dla rowerów w jezdni na warunkach określonych w przepisach odrębnych,

4)	ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)	projektowana sieć wodociągowa o średnicy 90 mm,

b)	projektowana kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm,

c)	projektowana kanalizacja deszczowa o średnicy 300 mm,

d)	projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV,

e)	projektowana sieć gazowa średniego cisnienia o średnicy 90 mm,

f)	istniejąca kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm, do zachowania,

g)	istniejąca napowietrzna elektroenergetyczna linia 15 kV i 0,4 kV do likwidacji.

4. 	Powiązania z układem zewnętrznym: droga zbiorcza 65.KD.Z stanowi odcinek drogi powiatowej 0624Z Będargowo-Kołbaskowo,

5. 		Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)	zakaz dokonywania podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod ciąg pieszo jezdny o którym mowa w ust. 1,

2)	obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: obszary włączone do terenu 65.KD.Z:

a)	część terenu o numerze ewidencyjnym 11/4,

b)	część terenu o numerze ewidencyjnym 11/3,

c)	część terenu o numerze ewidencyjnym 65,

d)	teren o numerze ewidencyjnym 66,

e)	część terenu o numerze ewidencyjnym 92,

f)	część terenu o numerze ewidencyjnym 8.

6. 	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7. 	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni.

- Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy infrastruktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren wymagający przekształceń:

1)	planowane działania: modernizacja istniejącej  drogi, poszerzenie pasa drogowego              i budowa nawierzchni,

2)	oczekiwane rezultaty: poprawa bezpieczeństwa i komfortu obsługi komunikacyjnej        w obrębie wsi oraz usprawnienie powiązań komunikacyjnych z siecią dróg                    w obszarze powiatu.

9. 	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem § 8, ust. 4 uchwały.

10. 	Zasady kształtowania przestrzeni publicznej: zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

11. 	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 75.1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 66.KDW, o powierzchni 0.0671 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2. 	Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna, kategorii gminnej.

3. 	Parametry i wyposażenie:

1)	szerokość w liniach rozgraniczających: od 5,0 m do 6,0 m , jak na rysunku planu,

2)	dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,

3)	wyposażenie: nie ustala się,

4)	ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)	projektowana sieć wodociągowa o średnicy 90 mm,

b)	projektowana kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm,

c)	projektowana kanalizacja deszczowa o średnicy 300 mm,

d)	projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV,

e)	projektowana sieć gazowa średniego cisnienia o średnicy 90 mm.

4. 	Powiązania z układem zewnętrznym: poprzez drogę zbiorczą w ciągu drogi powiatowej nr 0620Z Dołuje-Przecław, oznaczoną w planie symbolem 67.KD.Z.

5. 	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz dokonywania podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę, o której mowa w ust. 1.; dotyczy części terenu o numerze ewidencyjnym 65.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5

7. 	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni.

8.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren wymagający przekształceń; pas drogowy:

1) 	planowane działania: budowa drogi,

2) 	oczekiwane rezultaty: poprawa bezpieczeństwa ruchu, umożliwienie bezpośredniej obsługi terenów zainwestowania, ochrona sąsiednich terenów zieleni parkowej.

9. 	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz dokonywania podziałów terenu niezwiązanych z wydzielaniem działek gruntu pod drogę, o której mowa w ust. 1.

10.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznej: zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

- 11. 	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty,  o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 76.	1. Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 67.KD.D, o powierzchni 0,3925 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2. 	Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej, kategorii gminnej.

3. 	Parametry i wyposażenie:

1)	szerokość w liniach rozgraniczających: 15,0 m jak na  rysunku planu, droga                 w granicach istniejących wydzieleń geodezyjnych,

2)	dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,

3)	wyposażenie: chodnik od strony zabudowy,

4)	ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)	projektowana sieć wodociągowa o średnicy 90 mm,

b)	projektowana kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm,

c)	projektowana kanalizacja deszczowa o średnicy 300 mm,

d)	projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV,

e)	projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 90 mm,

f)	projektowana sieć telekomunikacyjna,

g)	istniejąca słupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV do likwidacji

4.	Powiązania z układem zewnętrznym poprzez drogę lokalną 68.KD.L oraz poprzez drogę zbiorczą oznaczoną w planie symbolem 65.KD.Z w ciągu drogi powiatowej 0624Z Będargowo-Kołbaskowo.

5.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)	zakaz dokonywania podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę, o której mowa w ust. 1,

2)	obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: obszary włączone do terenu 67.KD.D:

a)	część terenu o numerze ewidencyjnym 9/3,

b)	część terenu o numerze ewidencyjnym 9/6,

c)	część terenu o numerze ewidencyjnym 12/15,

d)	część terenu o numerze ewidencyjnym 77/2,

e)	część terenu o numerze ewidencyjnym 9/2,

f)	część terenu o numerze ewidencyjnym 9/10,

g)	część terenu o numerze ewidencyjnym 9/11,

h)	część terenu o numerze ewidencyjnym 97/1,

i)	część terenu o numerze ewidencyjnym 97/2,

j)	część terenu o numerze ewidencyjnym 12/14,

k)	część terenu o numerze ewidencyjnym 75,

l)	część terenu o numerze ewidencyjnym 11/2.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7. 	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni.

8.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren wymagający przekształceń:

1)	planowane działania: poszerzenie istniejącej  drogi i budowa nawierzchni,

2)	oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w układ komunikacyjny powiatu i regionu.

9. 	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem § 8, ust. 4 uchwały.

  - Zasady kształtowania przestrzeni publicznej: zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

  - Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty,  o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 77.	1. Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 68.KD.D, o powierzchni 0.1313 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2. 	Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej, kategorii gminnej.

3. 	Parametry i wyposażenie:

1) 	szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m, jak na rysunku planu,

  - dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń

  - wyposażenie: chodnik od strony zabudowy,

  - ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a) 	projektowana sieć wodociągowa o średnicy 90 mm,

b)	projektowana kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm,

c)	rojektowana kanalizacja deszczowa o średnicy 300 mm,

d)	projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV,

e)	projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 90 mm,

f) 	projektowana sieć telekomunikacyjna

g)	istniejąca napowietrzna elektroenergetyczna linia 15 kV do przebudowy.

4. 	Powiązania z układem zewnętrznym: poprzez drogę zbiorczą oznaczoną                     w planie symbolem 65.KD.Z w ciągu drogi powiatowej 0624Z Będargowo-Kołbaskowo.

5. 	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

1)	zakaz dokonywania podziałów terenu niezwiązanych wydzieleniem działek gruntu pod drogę, o której mowa w ust. 1,

2)	obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: obszary włączone do terenu 68.KD.D:  część terenu o numerze ewidencyjnym 75.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7. 	Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1)	wody opadowe należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej,

2)	maksymalne zachowanie istniejącej zieleni.

8.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren wymagający przekształceń:

1)	planowane działania: budowa nowej drogi,

2)	oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w układ komunikacyjny miejscowości oraz powiązanie go z projektowaną obwodnicą klasy GP, powiązanie nowego zainwestowania go z projektowaną obwodnicą klasy GP.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem § 8, ust. 4 uchwały.

10.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznej: zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 78.1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 69.KD.D, o powierzchni 0.755 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2. 	Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna.

3. 	Parametry i wyposażenie:

1)	szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: od 8,0 do 10,0 m, jak na rysunku planu,

2)	dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,

3)	ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)	istniejąca sieć wodociągowa o średnicy 40 mm do zachowania,

b)	istniejąca sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 32 mm, do zachowania,

c)	istniejąca kanalizacja sanitarna o średnicy 160 mm, do zachowania,

d)	istniejąca kanalizacja deszczowa, do zachowania,

e)	istniejąca elektroenergetyczna linia 0,4 kV, do zachowania.

4.	Powiązania z układem zewnętrznym: poprzez drogę zbiorczą w ciągu drogi powiatowej 0620 Dołuje-Przecław, oznaczoną w planie symbolem  60.KD.

5. 	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz dokonywania podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę, o której mowa w ust. 1; dotyczy to terenu o numerze ewidencyjnym 15/6 oraz części terenu o numerze ewidencyjnym 65.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5.

7. 	Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1)	wody opadowe należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej,

2)	maksymalne zachowanie istniejącej zieleni.

8.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

9. 	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem § 8, ust. 4 uchwały.

10.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznej: zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

- 11. 	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty,  o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 79. 1. Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 70.KDW, o powierzchni 0.2246 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2. 	Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna.

3. 	Parametry i wyposażenie:

1)	szerokość w liniach rozgraniczających: od 7,5 do 8,0 m, jak na rysunku planu,

2)	dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,

3)	ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)	istniejąca sieć wodociągowa o średnicy 100 mm, do zachowania

b)	istniejąca kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm, do zachowania,

c)	istniejąca kanalizacja deszczowa o średnicy 200 mm, do zachowania,

d)	istniejąca elektroenergetyczna linia 0,4 kV, do zachowania,

e)	istniejąca sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 32 mm, do zachowania.

4. 	Powiązania z układem zewnętrznym poprzez drogę zbiorczą w ciągu drogi powiatowej 0620Z Dołuje-Przecław, oznaczoną w planie symbolem 60.KD.Z.

5. 	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz dokonywania podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę, o której mowa w ust. 1.; dotyczy to części terenu o numerze ewidencyjnym 17/27 leżącej                  w obszarze planu.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5

7. 	Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1)	wody opadowe należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej,

2)	maksymalne zachowanie istniejącej zieleni.

8.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren wymagający przekształceń:

1)	planowane działania: budowa nowej drogi,

2)	oczekiwane rezultaty: poprawa bezpieczeństwa i wygody ruchu.

9. 	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznej: zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

- 11. 	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty,  o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 80. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 71.KDW, o powierzchni 0,0714 ha ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna.

3.	Parametry i wyposażenie:

1)	szerokość w liniach rozgraniczających: od 6,0 do 7,0 m, jak na rysunku planu,

2)	dostępność do terenów przyległych: dopuszcza się drogi wspomagające niezbędne do obsługi terenów przyległych według obowiązujących normatywów/standardów,

3)	ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)	istniejąca sieć wodociągowa o średnicy 90 mm, do zachowania,

b)	istniejąca kanalizacja sanitarna o średnicy 160 mm, do zachowania

c)	istniejąca kanalizacja deszczowa o średnicy 200 mm, do zachowania

d)	istniejąca elektroenergetyczna linia 0,4 kV, do zachowania,

e)	istniejąca sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 32 mm, do zachowania.

4.	Powiązania z układem zewnętrznym: poprzez drogę zbiorczą w ciągu drogi powiatowej 0620Z Dołuje-Przecław, oznaczoną w planie symbolem 60.KD.Z.

5.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz dokonywania podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę, o której mowa w ust. 1; dotyczy to części terenu o numerze ewidencyjnym 96 leżącej                                                 w obszarze planu.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5,

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1)	wody opadowe należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej,

2)	maksymalne zachowanie istniejącej zieleni.

8. 	Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej: teren nie wymagający przekształceń.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznej: zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty,  o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 81.1. Na terenie oznaczonym na załączniku nr 1 symbolem 72.KD.D,                   o powierzchni 0.2735 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2. 	Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej, kategorii gminnej.

3. 	Parametry i wyposażenie:

1)	szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: od 16,0 do 35,0 m, jak na rysunku planu,

2)	dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,

3)	wyposażenie: chodnik od strony zabudowy,

4)	ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)	projektowana sieć wodociągowa o średnicy 90 mm,

b)	projektowana kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm,

c)	projektowana kanalizacja deszczowa o średnicy 300 mm,

d)	projektowana elektroenergetyczna linia 0,4 kV,

e)	projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 50 mm.

4. 	Powiązania z układem zewnętrznym poprzez drogę zbiorczą w ciągu drogi powiatowej nr 0620Z Dołuje-Przecław, oznaczoną w planie symbolem 60.KD.Z.

5. 	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz dokonywania podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę, o której mowa w ust. 1; dotyczy to części terenu o numerze ewidencyjnym 65, części terenu                o numerze ewidencyjnym 70 oraz części terenu o numerze ewidencyjnym 68.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone w § 7 ust. 5

7. 	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni.

8.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren wymagający przekształceń:

1)	planowane działania: budowa drogi,

2)	oczekiwane rezultaty: poprawa bezpieczeństwa i wygody ruchu, zwiększenie walorów estetycznych otoczenia.

9. 	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem § 8, ust. 4 uchwały.

10.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznej: zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

- 11. 	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty,  o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%.

§ 82.	1. Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 73.KDW, o powierzchni 0.4704 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 10.

2. 	Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna.

3. 	Parametry i wyposażenie:

1)	szerokość w liniach rozgraniczających: 10,0 m jak na  rysunku planu,

2)	dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,

3)	wyposażenie: chodnik od strony zabudowy,

4)	ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)	projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 90÷110 mm,

b)	projektowana kanalizacja deszczowa o średnicy 0,2÷0,3 m,

c)	projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV,

d)	projektowana sieć wodociągowa o średnicy 80÷110 mm,

e)	projektowana kanalizacja sanitarna o średnicy 0,2÷0,25 mm,

f)	projektowana linia sieci telekomunikacyjnej podziemnej.

4.	Powiązania z układem zewnętrznym: poprzez drogę zbiorczą, w ciągu drogi powiatowej 0620Z Dołuje-Przecław, oznaczoną w planie symbolem 60.KD.Z.

5.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)	zakaz dokonywania podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę, o której mowa w ust. 1,

2)	obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: obszary włączone do terenu 73.KDW:

a)	część terenu o numerze ewidencyjnym 59/2,

b)	część terenu o numerze ewidencyjnym 59/3,

c)	część terenu o numerze ewidencyjnym 59/4.

6. 	Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje jednostronne nasadzenie zieleni wysokiej nie kolidującej z warunkami bezpieczeństwa ruchu określonymi                       w przepisach odrębnych. Nasadzenie należy dokonać przy użyciu gatunków obecnie istniejących lub rodzimych liściastych gatunków drzew np.: lipa, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb.

7.	Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren wymagający przekształceń:

1)	teren wymagający przekształceń: pas drogowy w obszarze planu,

2)	planowane działania: budowa drogi,

2)	oczekiwane rezultaty: poprawa bezpieczeństwa i komfortu obsługi komunikacyjnej w obrębie miejscowości.

8. 	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

9.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznej: zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

10.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty,  o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 30%.

§ 83.	1. Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 74.E, o powierzchni 0.0075 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 10.

2. 	Przeznaczenie terenu: teren stacji transformatorowej.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 60%,

2)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 35%.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)	obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: część terenu o numerze ewidencyjnym 59/4,

2)	po wydzieleniu terenu wzdłuż linii rozgraniczających, jak na rysunku planu, obowiązuje zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi wewnętrznej, oznaczonej w planie symbolem 73.KDW,

2)	projektowana stacja transformatorowa 15 kV, zasilana elektroenergetyczną linią kablową 15 kV.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: tereny i obiekty objęte ochroną konserwatorską nie występują.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: nakazuje się wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy działki.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

DLA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

z wykorzystaniem mapy w skali 1:1000 zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2

- § 84. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 2 symbolem 1.MR,                         o powierzchni 5.2854 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 11.

2.	Przeznaczenie: teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2)	maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%,

3)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki,

4)	maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,

5)	forma architektoniczna zabudowy:

a)	zabudowa wolno stojąca – dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu: do 0,6 m,

b)	zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego – jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu: do 0,3 m,

c)	szerokość elewacji frontowej: do 16,0 m,

d)	kształt bryły budynku: horyzontalny,

e)	rzut nowych budynków powinien być prostokątny, bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym,

f)	otwory okienne i drzwiowe:  prostokątne, okna ustawione pionowo,

g)	dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn               i balkonów. Zakaz stosowania wieżyczek,

h)	elewacje wykończone tradycyjnymi materiałami (drewno, kamień, cegła) w kolorze naturalnym lub materiałami nawiązującymi do nich, albo elementami tych materiałów w sposób nadający budynkom charakter lokalny.

6)	kształt dachu: stromy:

a)	dach budynku powinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci 
dachowych 35°-45°, bez ich przesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryte daszkiem o takim samym spadku, kalenica daszku poniżej kalenicy głównych połaci dachowych,

b)	dopuszcza się oświetlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami połaciowymi o formie prostokątnej, utrzymując odległość od krawędzi połaci do krawędzi okna co najmniej 1,5 m,

c)	kolorystyka: pokrycie dachu materiałem pokryciowym, składającym się z małych elementów w kolorach: czerwono-brązowym lub brązowym.

7)	dopuszcza się wygrodzenie działek ogrodzeniami trwałymi, o wysokości do 1,50 m liczonej od poziomu terenu: wzdłuż drogi typu ozdobnego z materiałów i wystroju nawiązującym do tradycji lokalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych                            z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych,

8)	odległość między budynkami mieszkalnymi nie powinna być mniejsza niż 8,0 m.

4.	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dopuszcza się podział zgodnie z przepisami odrębnymi.

5.	Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa: dojazd od drogi dojazdowej 60.KD.Z – ograniczona do już istniejących zjazdów oraz od drogi przyległej od wschodu do terenu 1.MR, o numerze ewidencji geodezyjnej 28.

2)	parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie z § 8 ust. 6, pkt. 1:  minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie

3)	zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące  
 i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze 60.KD.Z.

6.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują warunki ochrony określone       w § 7 ust. 5.

7.	Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

8.	Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących.

9.	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10.	Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastru-ktury technicznej, wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren nie wymagający przekształceń.

11.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

Rozdział 4

PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

DLA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

z wykorzystaniem mapy w skali 1:5000, zgodnie z załącznikiem nr 3

- § 85. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 3 symbolem 1.ZL,                         o powierzchni 0.2908 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 5.

- 2.	Przeznaczenie terenu: teren lasów.

- 3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1)	zakaz jakiejkolwiek zabudowy,

- 2)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 100%,

- 3)	zachowuje się dotychczasowy sposób użytkowania gruntów leśnych.

- 4.	Dostępność drogowa: dojazd od istniejących dróg powiatowych, o numerach ewidencji geodezyjnej 26 i 90.

- 5.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 0%.

- § 86. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 3 symbolem 2.R,                         o powierzchni 143.7473 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 5.

- 2.	Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze.

- 3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1)	zakaz jakiejkolwiek zabudowy,

- 2)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 100%,

- 3)	zachowuje się dotychczasowy sposób użytkowania gruntów rolnych.

- 4.	Dostępność drogowa: z istniejących dróg powiatowych, o numerach ewidencji geodezyjnej 26 i 90 oraz z istniejących dróg wewnętrznych i gminnych, o numerach ewidencji geodezyjnej 93, 28, 73/1, 73, 72, 72/1, 69 i 62.

- 5.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 0%.

- § 87. 1.	Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 3 symbolem 3.R,                         o powierzchni 11.2503 ha, ustala się  następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 5.

- 2.	Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze.

- 3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1)	zakaz jakiejkolwiek zabudowy,

- 2)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 100%,

- 3)	zachowuje się dotychczasowy sposób użytkowania gruntów rolnych.

- 4.	Dostępność drogowa: z istniejących dróg wewnętrznych i gminnych,                        o numerach ewidencji geodezyjnej 70 i drogi wewnętrznej, oznaczonej w planie na załączniku graficznym nr 1 symbolem 70.KDW.

- 5.	Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 0%.

- DZIAŁ III

# PRZEPISY KOŃCOWE

§ 88. 	Na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo: Nr XXIX/393/05 z dnia 28 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 114, poz. 2469).

§ 89.	Wyraża się zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych,   o łącznej powierzchni 21.1621 ha, w tym pochodzenia mineralnego klas bonitacyjnych  R II, R IIIa, R IIIb, Ps III, za zgodą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzją z dnia 23 lipca 2010 r. Nr GZ.tr.057-602-128/10.

§ 90.	Tereny gruntów rolnych zabudowanych, w obszarze objętym planem                w skali 1:1000, oznaczonych w planie symbolami: 4.MN, 6.MN, 7.P,U, 8.MW, objętych niniejszą uchwałą są wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu art. 50 ustawy                          o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa (Dz. Urz. Nr 57 z 2001 r., poz. 603).

§ 91.	Tereny gruntów rolnych, położone w obszarze objętym miejscowym planem w skali 1:1000, a nie objęte decyzją, o której mowa w § 88 przeznaczone zostały na cele nierolnicze:

1)	decyzją Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nr GZU.og.0602/Z-81593/91     z dnia 19 lipca 1991 r.,

2)	decyzją Wojewody Szczecińskiego nr GNG. n-5, 6014-1-48/91 z dnia 24 lipca 1991r.,

3)	decyzją Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nr GZ. tr. 051/602-248/02 
z dnia 29 maja 2002r.,

4)	decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ. tr. 057-602-535/05 z dnia 21 września 2005 r.,

5)	decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr SR-R-7711-75/2005 r. z dnia 27 września 2005 r.

§ 92.	Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 93.	Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej                            w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

- Przewodniczący Rady

- Edward Sroka