GMINA KOŁBASKOWO

### MIEJSCOWY PLAN

### ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym

#### STOBNO

- PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PLANU

SKALA OPRACOWANIA 1:1000

Autor opracowania:

mgr inż. arch. Rita Frączak

#### Szczecin, 2011

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. 	ZAGADNIENIA WSTĘPNE

1. 	Przedmiot i zakres opracowania

2. 	Podstawa prawna opracowania

3. 	Tereny elementarne

4. 	Załącznik graficzny

5. 	Wykorzystane materiały

II. 	CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OBSZARU PLANU

1. 	Usytuowanie i użytkowanie obszaru opracowania

2. 	Grunty

3. 	Szata roślinna

4. 	Fauna

5. 	Siedliska

III. 	PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKU-MENTU  ORAZ  CZĘSTOTLIWOŚCI  JEJ  PRZEPROWADZANIA

1. 	Procedura ocen oddziaływania na środowisko.

2. 	Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

3. 	Potencjalne zmiany środowiska obszaru planu w przypadku realizacji i braku realizacji projektowanego dokumentu.

IV.	 CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE                      Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPO-SOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU

1. 	Prawne formy ochrony przyrody

2. 	Usytuowanie obszaru opracowania na tle Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Kołbaskowo

3. 	Dyrektywy Międzynarodowe

V. 	PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIAŁY-WANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA ŚRODOWISKO W FAZIE BUDOWY

1. 	Wpływ na środowisko na etapie budowy

2. 	Szata roślinna

3. 	Fauna

4. 	Źródła hałasu emitowanego do środowiska

5. 	Powietrze

6. 	Odpady

7. 	Środowisko gruntowo-wodne

VI.	PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIAŁY-WANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA ŚRODOWISKO W FAZIE EKSPLOATACJI

1. 	Gospodarka ściekowa

2. 	Gospodarka odpadami

3. 	Oddziaływanie w zakresie emisji gazów i pyłów do atmosfery

4. 	Hałas

5. 	Pola elektromagnetyczne

6. 	Oddziaływanie na środowisko terenów przyległych

7. 	Ocena skutków wystąpienia poważnej awarii

8. 	Wpływ na użytkowanie powierzchni ziemi

9. 	Wpływ ustaleń planu na użytki rolne

10. 	Wpływ na ukształtowanie powierzchni ziemi

11. 	Wpływ na powierzchnie biologicznie czynne

12. 	Wpływ na szatę roślinną

13. 	Wpływ na faunę

14. 	Wpływ na powiązania ekologiczne

15. 	Wpływ na stabilność ekosystemów

16. 	Wpływ na siedliska przyrodnicze

17. 	Wpływ na krajobraz

18. 	Wnioski i wskazania dotyczące ochrony środowiska

19. 	Obszar ograniczonego użytkowania

20. 	Wpływ na środowisko kulturowe

21. 	Wpływ na dobra materialne

22. 	Oddziaływanie na zdrowie ludzi

VII. 	PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIAŁY-WANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU

1. 	Usytuowanie obszaru planu w stosunku do obszarów Natura 2000

2. 	Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać antropogenicznie na obszary Natura 2000

3. 	Wpływ ustaleń planu na obszary Natura 20000. 4. Wpływ ustaleń planu na integralność obszarów Natura 2000

VIII. WPŁYW USTALEŃ PLANU NA PROPONOWANE FORMY OCHRONY PRZYRODY

IX. 	PRZEWIDYWANE ODDZIAŁANIA SKUMULOWANE NA ŚRODOWISKO ORAZ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZE NEGATYWNYCH ODDZIAŁY-WAŃ NA ŚRODOWISKO

1. 	Działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodnicze negatywnych oddziaływań na środowisko

2. 	Kompensacja przyrodnicza

3. 	Przewidywane oddziałania skumulowane na środowisko

I. 	ZAGADNIENIA WSTĘPNE

1. 	Przedmiot i zakres opracowania

Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano dla Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren położony w obrębie geodezyjnym Stobno, zgodnie z uchwałą z dnia 28 czerwca 2010 roku Rady Gminy Kołbaskowo                         Nr XXXIII/386/10, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w brzmieniu uchwalonym uchwałą                   Nr XXXIII/434/06 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 12 czerwca 2006 r.

Obszar planu, o łącznej powierzchni 19.046 ha obejmuje teren położony w obrębie geodezyjnym Stobno. Przedmiotem planu jest ustalenie warunków zabudowy i zagospo-darowania terenu przeznaczonego pod lokalizację funkcji produkcyjnych, usługowych, usług sportu i zieleni parkowej ze zbiornikiem wodnym oraz infrastrukturą techniczną oraz komunikacyjną.

Prognozę opracowano na rysunku planu w skali 1:1000.

Część graficzna prognozy ilustruje wybrane elementy środowiska.

Część opisowa omawia aktualny sposób zagospodarowania i stan środowiska obszaru planu, analizuje skutki realizacji ustaleń planu dla środowiska w granicach wyznaczonych terenów elementarnych oraz przedstawia wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy.

Przedstawiona prognoza oddziaływania ustaleń planu na środowisko jest zgodna z:

- 	pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 10 września 2010 r. znak: RDOŚ-32-WOOŚ.OSZP-7041/80/3/10/as, w sprawie uzgodnienia zakresu                    i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzanej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo w obrębie Stobno,

- 	pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 września 2010 r.. znak: RDOŚ-32-WOOŚ.OSZP-7040/80/6/10/ek, w sprawie uzgodnienia zakresu                 i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzanej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo w obrębie Stobno,

- 	pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach z dnia                           9 września 2010 r. znak: PS.NZ-4001-19/10 w sprawie sporządzenia prognozy oddziały-wania na środowisko dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Stobno.

2. 	Podstawa prawna opracowania

Prognozę opracowano w oparciu o:

1) 	Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

2) 	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity – Dz.U.  z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),

3) 	Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity – Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.),

4) 	Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity – Dz.U.                z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 ze zm.),

5) 	Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity – Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.),

6) 	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity – Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.),

7) 	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity – Dz.U. Nr 39 z 2007 r. poz. 351 ze zm.),

8) 	Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.                    z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.),

9) 	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2006 r.                    Nr 156 poz. 1118 ze zm.),

10)	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinny odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 197, poz. 1667),

11)	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397),

12)	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-nych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826),

13)	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,                      a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77 poz. 510),

14) 	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. Nr 168, poz. 1764),

15) 	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. Nr 168, poz. 1765),

16) 	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz.U. Nr 92, poz. 1029),

17) 	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237),

18) 	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. Nr 25, poz. 133),

19) 	Rozporządzenie Nr 9/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005r.                 w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry (Dz.U. Woj. Zach. Nr 45, poz. 1051),

20) 	Uchwała Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu zmieniona uchwałą                     Nr XXXIV/408/09 z dnia 22 grudnia 2009 r.

21)	Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG (dokument nr C(2008) 8039) (2009),

22)	Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa) (Dz.U. L 206 z 22.7.1992 ze zm.),

23)	Dyrektywa 79/409/EWG z dnia 2.04.1979 r. o ochronie dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia) (Dz.U. L 103 z 25.4.1979 ze zm.).

3. 	Tereny elementarne

Zakres ustaleń planistycznych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenów elementarnych

Obszar objęty projektem planu, dla którego sporządzona jest niniejsza prognoza, składa się z tekstu ustaleń oraz rysunku planu, które podlegają uchwaleniu. Obszar projektu planu obejmuje obszar o łącznej powierzchni 19.046 ha, podzielony na 12 terenów elementarnych stanowiących podstawowe jednostki strukturalne, dla których ustalono przeznaczenie oraz różne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ustalenia tekstu planu składają się z następujących części zatytułowanych:

Dział I. 	Przepisy ogólne

Rozdział 1.	Zakres regulacji

Rozdział 2.	Ustalenia kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

Rozdział 3.	Ustalenia ochrony środowiska i przyrody

Rozdział 4.	Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej

Rozdział 5.	Ustalenia w zakresie modernizacji i budowy systemów infrastruktury technicznej

Dział II. 	Przepisy szczegółowe

Rozdział 1.	Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

Rozdział 2.	Ustalenia w zakresie modernizacji i budowy systemów infrastruktury technicznej

Dział III. 	Przepisy Końcowe

Tereny elementarne oznaczono w tekście planu oraz na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sposób następujący:

U – tereny usług komercyjnych służących zaspakajaniu potrzeb ludności  z wyłączeniem:

a) 	obiektów  stwarzających zagrożenie dla środowiska życia lub zdrowia ludzi,  choćby w przypadku awarii,

b) 	przedsięwzięć wymagających składowania materiałów sypkich pod gołym niebem,

c) 	obiektów emitujących odory,

d) 	dopuszcza się mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – lokal mieszkalny stróża lub technologa, na działce wspólnej                            z obiektem gospodarczym,

P – tereny zabudowy produkcyjnej obejmujące wszelką działalność gospodarczą                        z zakresu produkcji, składów, baz i magazynów z wyłączeniem jak w punkcie 1),

P,U – tereny  zabudowy  produkcyjnej  obejmujące wszelką działalność  gospodarczą                  z zakresu produkcji składów, baz i magazynów oraz zabudowy usługowej z wyłączeniem jak w punkcie 1),

US – tereny usług sportu,

ZL – teren zieleni izolacyjnej,

ZP,W – tereny zieleni parkowej ze zbiornikiem wodnym,

KD.Z – droga zbiorcza,

KD.D – droga dojazdowa,

KDW – droga wewnętrzna.

W planie, największym terenem elementarnych jest obszar o funkcji P,U, który od lat jest zainwestowany i użytkowany jako przedsiębiorstwo handlowo-usługowe zajmujące się sprzedażą części samochodowych. Ustalenia planu zachowują obecny sposób użytkowania terenu, o powierzchni 7.6767 ha, przeznaczając go pod zabudowę produkcyjną, obejmującą wszelką działalność gospodarczą z zakresu produkcji, składów, baz, magazynów oraz zabudowę usługową z wyłączeniem obiektów stwarzających zagrożenie dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi choćby w przypadku awarii oraz przedsięwzięć wymagających składowania materiałów sypkich pod gołym niebem, a także obiektów emitujących odory. Drugim co do wielkości jest teren elementarny o funkcji P, dla której również ustala się wyłączenia jak dla obszaru P.U. Obszar ten zajmuje powierzchnię 2.1103 ha.

W planie ustala się również tereny przeznaczone pod usługi sportu, o powierzchni 1.0436 ha   i zieleni parkowej ze zbiornikiem wodnym, o powierzchni 0,3674 ha na terenie oznaczonym ewidencyjnie symbolem N, gdzie aktualnie od kilku lat nie ma wody, ale nie jest wykluczone, że się pojawi.

Wszystkie tereny elementarne przeznaczone pod produkcję i usługi mają ustalony zapisami planu nakaz nasadzenia w pasie o szerokości od 5,0 m do 10,0 m, według rysunku planu, wysokiej zieleni izolacyjnej. W południowej części obszaru planu, na terenie położonym między linią kolejową a droga powiatową zbiorczą ustalono przeznaczenie terenu pod zieleń izolacyjną, o powierzchni 0,3746 ha.

Układ terenów elementarnych przedstawia rysunek planu sporządzony w skali 1:1000.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mających znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) określa listę inwestycji i działalności, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko i dla których należy przeprowadzić procedurę oddziaływania na środowisko. Wśród nich jest kilka, które zaplanowano w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Występowanie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

-	drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, z wyłączeniem przedsięwzięć polegających na budowie zjazdów z dróg publicznych,

-	sieci kanalizacyjne, którymi odprowadza się ścieki, z wyłączeniem przyłączy doprowadzających wodę do budynków.

Charakterystyka miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod względem obecnie istniejącego uzbrojenia terenu w infrastrukturę komunalną oraz istniejącej sieci komunikacyjnej

Pod względem uzbrojenia na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego występuje następująca infrastruktura:

-	sieć dróg publicznych połączonych z układem sieci dróg w gminie i w rejonie poprzez drogę powiatową nr 0620 Z, o symbolu w planie 9.KD.Z,

-	nieczynna linia kolejowa, która jako inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta jest w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego,

-	sieć wodociągowa,

-	sieć elektroenergetyczna,

- sieć telekomunikacyjna,

- kanalizacja deszczowa.

4. 	Załącznik graficzny

Prognozę oddziaływania na środowisko planu wykonano na rysunku planu w skali 1:1000. Do prognozy załączono załącznik graficzny usytuowania obszaru planu w stosunku do obszarów Natura 2000 w gminie Kołbaskowo.

5. 	Wykorzystane materiały

Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano informacje zawarte w następujących opracowaniach:

1) 	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo (2006 r.),

2)	Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Kołbaskowo (Biuro Konserwacji Przyrody                             w Szczecinie, 2006 r.),

3) Opracowanie ekofizjograficzne dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Szczecin, 2011 r.),

4) 	Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-darowania przestrzennego gminy Kołbaskowo (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, 2004 r.),

5) 	Czeraszkiewicz R., Oleksiak A (red.), 2004: Ptaki wodno-błotne na Pomorzu Zachodnim. Wyniki liczeń w sezonie 2003/2004, ekologia i ochrona. Projekt przyrodniczo – łowiecki, ZTO-PZŁ Szczecin,

6) 	Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych – Raport z lat 2005-2006 (P, Chylarecki, D. Jawińska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Warszawa 2007 r.),

7) 	Czesław Koźmiński, Bożena Michalska, Małgorzata Czarnecka: Klimat województwa zachodniopomorskiego (Akademia Rolnicza w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007),

8) 	Uchwała Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu zmieniona uchwałą                   Nr XXXIV/408/09 z dnia 22 grudnia 2009 r.

9) 	Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG (dokument nr C(2008) 8039) (2009),

10) Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa) (Dz.U. L 206 z 22 lipca1992 ze zm.),

11) Dyrektywa 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. o ochronie dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia) (Dz.U. L 103 z 25.4.1979 ze zm.),

12) 	Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2007 (Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska                         w Szczecinie, Szczecin 2008 r.).

II. 	CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OBSZARU PLANU

1. 	Usytuowanie i użytkowanie obszaru opracowania

Obszar opracowania znajduje się w północnej części gminy Kołbaskowo, na skraju zachodnim miejscowości Stobno. Wzdłuż zachodniej granicy planu przebiega droga powiatowa zbiorcza nr 0620Z. od wschodu graniczy z gruntami ornymi, a w południowo-wschodnim rejonie z istniejącą zabudową jednorodzinną. Przez obszar opracowania przebiega część obejścia kolejowego miasta Szczecina ujęta jako inwestycja celu publicznego                            o znaczeniu ponadlokalnym w planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego. W północno-wschodnim rejonie opracowania istnieje od wielu lat przedsiębiorstwo usługowo-handlowe zajmujące się sprzedażą części samochodowych.

Część terenu położona między drogą powiatową a linią kolejową to pozostawione odłogiem grunty, które częściowo podlegają zarastaniu przez drzewa i krzewy.

2. 	Grunty

W zainwestowanej części terenu, położonej w północno-zachodnim rejonie obszaru planu znajdują się działki budowlane ewidencyjnie oznaczone symbolem Ba. Pozostałą część obszaru opracowania zajmują gleby orne dobre i średnio dobro klas bonitacyjnych R IVa,                R IVb oraz R IIIa i R IIIb.

W południowo-wschodniej części opracowania znajduje się niewielka powierzchnia gruntów sklasyfikowanych jako nieużytki. Jest to teren porośnięty pospolitą roślinnością zielną bez podmokłości i zastoisk wody.

3. 	Szata roślinna

Według mapy „Potencjalna roślinność naturalna Polski Matuszkiewicza (IGiPZ PAN Warszawa, 2008 r.), w granicach obszaru opracowania potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym jest Melico-Fagetum.

W granicach obszaru opracowania nie rosną drzewa i krzewy. Przy drodze Szczecin-Stobno rosną topole. Całą powierzchnię tego obszaru porasta pospolita i częsta roślinność synantropijna.

Stwierdzono rozwój następujących gatunków:

Trifolium repens 	–	koniczyna biała, gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass. Lolio-Cynosuretum,

Urtica dioica 	– pokrzywa zwyczajna, gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl. Artemisietea vulgaris, gatunek wyróżniający (D.) dla: All. Salicion albae, Ass. Erysimo-Melilotetum, Ass. Urtico-Calystegietum sepium, Ass. Poo nemoralis-Arabidetum alpinie,

Plantago lanceolata 	– 	babka lancetowata, gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl. Molinio-Arrhenatheretea, All. Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae, gatunek wyróżniający (D.) dla: All. Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae,

Trifolium campestre	– 	koniczyna różno ogonkowa,

Vicia cracca 	– 	wyka ptasia, gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl. Molinio-Arrhenatheretea, gatunek wyróżniający (D.) dla: All. Trifolion medii,

Casella bursa-pastoris – tasznik pospolity, gatunek wyróżniający (D.) dla: Ass. Lolio-Polygonetum arenastri, Sub Cl. Artemisienea vulgaris, O. Polygono-Chenopodietalia,

Cichorium intybus 	– 	cykoria podróżnik, gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O. Ono-pordetalia acanthii, gatunek wyróżniający (D.) dla: Ass. Dauco-Picridetum hieracioidis,

Deschampsia caespitosa – śmiałek darniowy, gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O. Molinietalia caeruleae, gatunek wyróżniający (D.) dla: Ass. Poo-Deschampsietum, Zb. Empetrum nigrum-Vaccinium vitis-idaea, Zb. Deschampsia caespitosa,

Artemisia vulgaris 	– 	bylica pospolita, gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl. Artemisietea vulgaris, Sub Cl. Artemisienea vulgaris, Ass. Artemisio-Tanacetetum vulgaris, Ass. Arctio-Artemisietum vulgaris,

Dactylis glomerata 	– 	kupkówka pospolita, gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O. Arrhenatheretalia elatioris, gatunek wyróżniający (D.) dla: Ass. Cephalanthero rubrae-Fagetum, All. Trifolion medii, Ass. Trifolio-Anthyllidetum maritimae,

Trifolium pratense 	– 	koniczyna łąkowa, gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl. Molinio-Arrhenatheretea All. Koelerion albescentis, Ass. Trifolio-Anthyllidetum maritimae,

Taraxacum officinale 	– 	mniszek lekarski,

Arctium tomentosum 	–	łopian pajęczynowaty, gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Sub Cl. Artemisienea vulgaris, Ass. Arctio-Artemisietum vulgaris, gatunek wyróżniający (D.) dla: Ass. Leonuro-Ballotetum nigrae,

Equisetum arvense 	– 	skrzyp polny, gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl. Agropyretea intermedio-repentis,

Silene alba 	– 	bniec biały, gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Sub Cl. Artemisienea vulgaris,

Lamiom maculatum 	– 	jasnota plamista, gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: All. Aegopodion podagrariae, gatunek wyróżniający (D.) dla: Ass. Lamio albi-Conietum maculati, Ass. Urtico-Aegopodietum podagrariae,

Achillea millefolium 	– 	krwawnik pospolity gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O. Arrhenatheretalia elatioris, gatunek wyróżniający (D.) dla: Ass. Cephalanthero rubrae-Fagetum, All. Trifolion medii; Sub Cl. Artemisienea vulgaris,

Senecio vulgaris 	– 	starzec zwyczajny, gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl. Cakiletea maritimae,

Trifolium arvense 	– 	koniczyna polna,

Centaurea scabiosa 	– 	chaber drakiewnik, gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl. Festuco-Brometea,

Tanacetum vulgare 	– 	wrotycz pospolity, gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass. Artemisio-Tanacetetum vulgaris, Gatunek wyróżniający (D.) dla: Ass. Corynephoro-Silenetum tataricae,

Lolium perenne 	– 	życica trwała, gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O. Plantaginetalia majoris, Ass. Lolio-Polygonetum arenastri, gatunek wyróżniający (D.) dla: Ass. Lolio-Cynosuretum,

Lotus corniculatus 	– 	komonica zwyczajna, gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O. Arrhenatheretalia elatioris, All. Koelerion albescentis,

Erigeron canadensis 	– 	przymiotno kanadyjskie, gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass. Erigeronto-Bryetum, gatunek wyróżniający (D.) dla: O. Sisymbrietalia, Ass. Urtico-Malvetum neglectae,

Galium aparine 	– 	przytulia czepna,

Cirsium arvense 	– 	ostrożeń polny.

Obszar opracowania ze względu na jego częściowe użytkowanie rolnicze i komunikacyjne jest w tych miejscach pokryte typowymi roślinami specyficznymi dla tych ekotypów. W obrębie pól, ze względu na prowadzoną gospodarkę rolną, zlokalizowane są co roku inne uprawy rolnicze, w obrębie dróg i nieczynnej linii kolejowej siedliska ruderalne                     i zbiorowiska chwastów specyficznych dla tego typu siedlisk. Jedynym ekotopem, który mógłby posiadać cechy zbliżone do naturalnego jest niewielkie zagłębienie terenu                           w południowo-wschodnim rejonie planu, w którym od lat nie ma wody i jest porośnięte roślinnością ruderalną. Wzdłuż drogi powiatowej i linii kolejowej znajdują się zadrzewienia                i zakrzaczenia, które należy zaliczyć do zadrzewień i zakrzaczeń przydrożnych budowanych przez takie gatunki jak: bez czarny, głóg dwuszyjkowy, brzoza brodawkowata, klon polny, klon jawor, topola czarna, robinia akacjowa. Są one miejscem bytowania zarówno kręgowców, jak i bezkręgowców. W trakcie sporządzanej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gminy Kołbaskowo (2006) obszar objęty planem nie został określony jako teren cenny z punktu widzenia szaty roślinnej.

Podsumowując należy stwierdzić, że analizowana powierzchnia charakteryzuje się dominacją powierzchni zainwestowanych, zaś w niewielkiej części wykorzystywana jest dla celów rolniczych. W obrębie niej nie występuje cenna szata roślinna. Żadne z siedlisk nie spełnia wymogów (cech) dla cennych siedlisk wymienionych na liście załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Takowe, dla istnienia siedliska o kodzie 3150, mogłoby wystąpić jedynie                   w obrębie śródpolnego oczka wodnego, jeśliby panowały tam warunki wodne sprzyjające ich istnieniu, co miało miejsce przed laty. Dlatego też ochronę tego ekotopu należy wskazać jako działanie na rzecz zachowania bioróżnorodności tej części gminy Kołbaskowo.

4. 	Fauna

Obszar opracowania nie jest ostoją faunistyczną oraz nie graniczy z takimi ostojami. Stwierdza się, że jego wartość faunistyczna jest niewielka, na co ma wpływ brak siedlisk wodno – błotnych oraz drzew i krzewów, stanowiących wartościowe biotopy dla wielu gatunków zwierząt. Brak takich biotopów, w tym też środowiska wodnego powoduje, że omawiany obszar nie jest miejscem atrakcyjnym dla ptaków. Przyczynia się do tego również brak roślinności stanowiącej korzystną bazę pokarmową i tym samym zwabiającej te zwierzęta.

W obszarze opracowania oraz w jego sąsiedztwie grunty są zainwestowane lub pozostawione odłogiem i porośnięte przez mało wartościową biocenotycznie roślinność zielną. Jest ona niska i nie tworzy dogodnych kryjówek dla zwierząt.

W granicach obszaru opracowania nie było płazów i gadów, dla których nie jest to miejsce atrakcyjne. Obszar ten nie przedziela siedlisk wodno – błotnych i nie znajduje się na kierunkach migracji tej fauny. Nie widziano również ssaków.

Brak zróżnicowanych siedlisk, w tym wodno – błotnych oraz drzew i krzewów powoduje, że na obszar opracowania ptaki zalatują sporadycznie. Były to drobne ptaki śpiewające, przemieszczające się pomiędzy przydrożnym zadrzewieniem oraz zadrzewionymi gruntami poza granicami opracowania po stronie północnej oraz wschodniej. Dla ptaków atrakcyjnym biocenotycznie miejscem jest teren z drzewami i krzewami, w tym owocowymi po stronie zachodniej omawianego obszaru.

5. 		Siedliska

Obszar opracowania jest usytuowany po dwu stronach (wschodniej i zachodniej) drogi Szczecin-Stobno. Z pozostałych stron graniczy on z gruntami rolnymi. Siedlisko  omawianego  obszaru jest  częściowo  przekształcone  antropogenicznie  i w obecnej chwili ma niewielką wartość przyrodniczą. W jego granicach nie ma podmokłości i zastoisk wody,                     a istniejące warunki siedliskowe są jednorodne.

Istniejąca w jego granicach roślinność nie stanowi chronionego siedliska przyrodniczego na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77 poz. 510).

Wartość biocenotyczna siedliska obszaru opracowania jest niewielka. Stwierdzono jedynie sporadyczne zalatywanie i żerowanie drobnych ptaków wróblowatych. Obszar ten nie jest siedliskiem bytowania herpetofauny oraz nie żerują tam ssaki. Również na ten obszar nie zalatują ptaki drapieżne oraz wodne.

III. 	PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKU-MENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA

1. 	Procedura ocen oddziaływania na środowisko

W granicach obszaru planu wyznacza się następujące tereny elementarne:

1) 	U – tereny usług komercyjnych służących zaspakajaniu potrzeb ludności  z wyłączeniem:

a) 	obiektów  stwarzających zagrożenie dla środowiska życia lub zdrowia ludzi,  choćby w przypadku awarii,

b) 	przedsięwzięć wymagających składowania materiałów sypkich pod gołym niebem,

c) 	obiektów emitujących odory,

d) 	dopuszcza się mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – lokal mieszkalny stróża lub technologa, na działce wspólnej                            z obiektem gospodarczym,

2) 	P – tereny zabudowy produkcyjnej obejmujące wszelką działalność gospodarczą                        z zakresu produkcji, składów, baz i magazynów z wyłączeniem jak w punkcie 1),

3) 	P, U – tereny  zabudowy  produkcyjnej  obejmujące wszelką działalność  gospodarczą                  z zakresu produkcji składów, baz i magazynów oraz zabudowy usługowej z wyłączeniem jak w punkcie 1),

4) 	US – tereny usług sportu,

5) 	ZL – teren zieleni izolacyjnej,

6) 	ZP,W – tereny zieleni parkowej ze zbiornikiem wodnym,

7) 	KD.Z – droga zbiorcza,

8) 	KD.D – droga dojazdowa,

9) 	KDW – droga wewnętrzna.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) oraz na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) stwierdza się, że                             w granicach obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będą realizowane:

1) 	rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

2) 	rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Konieczność wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określi uprawniony organ administracji państwowej.

2. 	Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

Po zapoznaniu się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza się, że w granicach objętego nim obszaru nie powstaną przedsięwzięcia                              o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko z terytorium Polski na kraje sąsiednie.

W otoczeniu, z którym omawiany plan może być powiązany przestrzennie i funkcjonalnie, nie wyznacza się miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przewidujących realizację przedsięwzięć o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

W związku z tym zgodnie z Art. 58.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w granicach obszaru planu nie zaistnieje konieczność przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

3. 	Potencjalne zmiany środowiska obszaru planu w przypadku realizacji i braku realizacji projektowanego dokumentu

W roku 2011 część powierzchni obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie była użytkowana, a istniejące w jego granicach grunty były pozostawione odłogiem. W przeszłości część tych gruntów została przekształcona antropogenicznie, co spowodowało pogorszenie warunków siedliskowych dla roślinności. Wykształcone siedlisko antropogeniczne jest zasiedlone przez roślinność zielną o niewielkim zróżnicowaniu gatunkowym, do czego przyczyniają się mało korzystne warunki gruntowo – wodne. Ubogie przyrodniczo siedlisko oraz brak atrakcyjnej bazy pokarmowej nie zwabia w szczególny sposób zwierząt, które nie gniazdują i nie rozmnażają się w obszarze opracowania.

W przypadku nieprzystąpienia do opracowania planu nie zostaną zagospodarowane tereny położone wzdłuż linii kolejowej i drogi powiatowej zbiorczej – porastać będą nadal mało wartościową roślinnością ruderalną. Wprowadzenie przepisami planu nowego przeznaczenia części terenu umożliwia lokalizację zakładów produkcyjnych i usługowych, których działalność nie będzie niekorzystna dla środowiska. Jednocześnie dla przekształconego terenu zapisy planu wprowadzą rygorystyczne przepisy ochraniające środowisko przyrodnicze.

W związku z powyższym przystąpienie do omawianego planu będzie skutkowało ustaleniem nowego sposobu zagospodarowania wyznaczonego obszaru.

Zaznacza się, że ustalenia omawianego planu nie będą niekorzystne dla środowiska przyrodniczego gminy Kołbaskowo z następujących powodów:

- 	zajęciu ulegnie obszar, który w przeszłości został w znacznej części przekształcony antropogenicznie,

- 	w obszarze tym nie ma form ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- 	w obszarze planu nie gniazdują i nie rozmnażają się chronione gatunki zwierząt,

- 	istniejąca szata roślinna nie stanowi chronionego siedliska przyrodniczego zgodnie ze stosownym rozporządzeniem,

- 	obszar ten nie znajduje się w granicach obszarów Natura 2000 oraz zmiana jego przeznaczenia nie wpłynie negatywnie na cele ochrony w tych obszarach i na ich integralność,

- 	miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wyznacza terenów elementarnych pod realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, co będzie korzystne dla ochrony środowiska przyrodniczego w gminie Kołbaskowo,

- 	w planie nie wyznacza się przedsięwzięć mogących negatywnie wpływać na stosunki wodne oraz wody podziemne co ma ważne znaczenie, gdyż wyznaczony obszar znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód podziemnych GZWP,

IV. 	CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE                       Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKU-MENTU

1. 	Prawne formy ochrony przyrody

Według ustawy o ochronie przyrody, formami ochrony przyrody są:

1) 	parki narodowe,

2) 	rezerwaty przyrody,

3) 	parki krajobrazowe,

4) 	obszary chronionego krajobrazu,

5) 	obszary Natura 2000,

6) 	pomniki przyrody,

7) 	stanowiska dokumentacyjne,

8) 	użytki ekologiczne,

9) 	zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

10) 	ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

W granicach obszaru opracowania nie ma powyższych form ochrony przyrody. Nie występują tam chronione gatunki roślin i grzybów oraz nie gniazdują i nie rozmnażają się chronione gatunki zwierząt.

W granicach obszaru opracowania nie ma chronionych siedlisk przyrodniczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77, poz. 510).

Obszary Natura 2000

Obszar opracowania nie znajduje się w granicach obszarów Natura 2000, w stosunku do których jest usytuowany następująco:

-	ok. 6.900 m  od granicy obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry" PLB320003,

-	ok. 6.900 m od granicy specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolna Odra" PLH3200 37,

-	11.200 m od granicy obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jezioro Świdwie" PLB320006.

2. 	Usytuowanie obszaru opracowania na tle Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Kołbaskowo

Obszar opracowania nie pełni funkcji ostoi florystycznej i faunistycznej. Nie znajduje się w granicach stref faunistycznych oraz korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w gminie Kołbaskowo na podstawie Waloryzacji Przyrodniczej. Pod względem wartości przyrodniczej obszar ten nie wyróżnia się niczym korzystnym w stosunku do otoczenia, a porastająca go roślinność nie zwabia szczególnie zwierząt.

W Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Kołbaskowo obszar opracowania nie został zwaloryzowany jako miejsce cenne przyrodniczo i nie został objęty ochroną w formie proponowanych form ochrony przyrody.

Znajduje się on w odległości:

- 	ok. 2.100 m od granicy proponowanego użytku ekologicznego UE-3 „Oczko koło Stobna Małego",

-	ok. 2.600 m od granicy proponowanego użytku ekologicznego UE-2 „Gęsi Stawek",

-	ok. 2.800 m od granicy obszaru cennego przyrodniczo OC-1,

-	ok. 2.300 m od granicy obszaru cennego przyrodniczo OC-2.

3. 	Dyrektywy Międzynarodowe

1)	Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków. Celem tej Dyrektywy jest ochrona ptaków uznanych w skali kontynentu za zagrożone                 i potrzebujące ochrony. W granicach obszaru opracowania nie gniazdują i nie rozmnażają się gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz nie ma on znaczenia dla ich istnienia.

2)	Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. W granicach obszaru opracowania nie ma siedlisk z Załącznika I Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Nie ma tam gatunków roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz nie stwierdzono tam bytowania gatunków zwierząt z tego załącznika.

V. 	PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIA-ŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE NA ŚRODOWISKO W FAZIE BUDOWY

1. 	Wpływ na środowisko na etapie budowy

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania objętego nim obszaru.

Wyznacza się tereny elementarne przeznaczone pod zabudowę produkcyjną, usługową, usługi sportu, zieleń izolacyjną, zieleń parkową ze zbiornikiem wodnym oraz infrastrukturę komunikacyjną.

Objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar nie znajduje się w granicach ustanowionych prawnie form ochrony przyrody na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity – Dz.U. z 2009 Nr 151, poz. 1220 ze zm.).

Również obszar ten nie znajduje się w granicach proponowanych form ochrony przyrody, wyznaczonych w gminie Kołbaskowo na podstawie Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Kołbaskowo (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie).

W związku z powyższym w granicach obszaru planu faza budowy poszczególnych przedsięwzięć będzie odbywała się poza prawnymi i proponowanymi formami ochrony przyrody w gminie Kołbaskowo.

W związku z realizacją ustaleń omawianego planu nie zostaną zniszczone chronione siedliska przyrodnicze oraz chronione gatunki roślin, których nie ma w granicach objętego nim obszaru i w sąsiedztwie, na które realizacja tych ustaleń może oddziaływać antropogenicznie.

W granicach terenów elementarnych, gdzie dojdzie do zmiany użytkowania powierzchni ziemi oraz wykonywana fazy budowy – zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie, prace przygotowawcze będą polegały na zniszczeniu określonej powierzchni roślinności zielnej, mikroniwelacji terenu, wytyczeniu dróg dojazdowych i placów budowy, pracach ziemnych.    W trakcie wykonywania fazy budowy praca sprzętu budowlanego może spowodować określone zniszczenie gruntu wyłącznie w granicach wyznaczonych działek budowlanych.

Pozostałe oddziaływania na środowisko w fazie budowy wynikać będą z zapylenia, hałasu                   i drgań od środków transportu i sprzętu budowlanego, emisji zanieczyszczeń z silników tych urządzeń, ewentualnie nieprawidłowo prowadzonej gospodarki odpadami i przemieszczaniem ziemi podczas wykonywania prac ziemnych. Te oddziaływania będą miały charakter okresowy, krótkoterminowy, związany wyłącznie z etapem budowy przedsięwzięć i ustąpią całkowicie wraz z zakończeniem fazy budowy.

W fazie budowy planowanego przedsięwzięcia należy stosować rozwiązania zabezpieczające środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczaniem, co wynika z obowiązujących przepisów.

Prawidłowa realizacja przedsięwzięć związana jest z przestrzeganiem ostrych reżimów technologicznych, stosowaniem wysokiej jakości sprzętu i materiałów budowlanych, co wynika z obowiązujących aktów normatywno-prawnych.

W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym:

a) 	utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) 	materiały pochodzące z budowy gromadzić w wydzielonych do tego miejscach                           i zagospodarować w sposób bezpieczny dla środowiska,

c) 	starannie sprawdzać stan techniczny pracujących maszyn budowlanych i transportowych, by nie było wycieków do podłoża,

d) 	podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm                                  w zakresie ochrony środowiska.

Ziemię z prowadzonych prac ziemnych należy składować po uprzedniej segregacji,                            z wydzieleniem m.in.:

a) 	gleby do wykorzystania przy zagospodarowaniu poszczególnych terenów elementarnych,

b) 	ziemi, która ewentualnie może być zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi, do przekazania w celu oczyszczenia.

W miejscach gdzie będą prowadzone prace budowlane, ingerencja w powierzchnię ziemi będzie związana ze zdejmowaniem warstwy humusu i gleby pod usytuowanie obiektów kubaturowych i towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz wykonaniem wykopów pod obiekty kubaturowe i niezbędną infrastrukturę techniczną. Zakres tych prac wpłynie na istniejące użytkowanie powierzchni ziemi poprzez zajęcie określonej powierzchni gruntów rolnych. Grunt należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Przed przystąpieniem do budowy przedsięwzięcia należy wykonać badania geotechniczne celem określenia warunków posadawiania.

2. 	Szata roślinna

Oddziaływanie realizacji ustaleń planu na szatę roślinną wystąpi przede wszystkim               w trakcie wykonywania fazy budowy danego przedsięwzięcia.

W trakcie wykonywania prac budowlanych zniszczeniu ulegnie pospolita i niepodlegająca ochronie prawnej roślinność synantropijna. Kolizyjne mogą być gatunki nie stanowiące atrakcyjnej bazy pokarmowej dla zwierząt oraz nie mające szczególnie korzystnego wpływu na walory wizualne krajobrazu.

Istniejąca roślinność zielna nie jest bujna i z tego powodu nie jest wykorzystywana przez zwierzęta do zakładania gniazd.

W obszarze planu nie rosną drzewa i krzewy. Drzewa rosną wzdłuż drogi Szczecin – Stobno, które należy chronić przed uszkadzaniem. Wszelkie prace ziemne w zasięgu systemów korzeniowych drzew należy wykonywać ręcznie. Ewentualna redukcja systemów korzeniowych drzew nie może spowodować zachwiania statyki drzew oraz pogorszenia ich stanu zdrowotnego.

3. 	Fauna

W trakcie realizacji ustaleń planu, tj. w fazie budowy planowanych przedsięwzięć nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na faunę. Obszar planu nie jest ostoją faunistyczną oraz nie graniczy z nimi. Istniejące siedlisko przyrodnicze niczym szczególnym nie wyróżnia się w stosunku do otoczenia, natomiast rozwijająca się szata roślinna jest reprezentowana przez pospolite gatunki roślin zielnych, nie stanowiące atrakcyjnej bazy pokarmowej dla zwierząt, w tym dla ptaków.

Niewielka wartość biocenotyczna omawianego obszaru wynika z istnienia jednorodnego siedliska przyrodniczego. Brak terenów wodno – błotnych, użytków zielonych oraz upraw warzywnych powoduje, że istniejące użytkowanie powierzchni ziemi nie zwabia zwierząt                  i z tego powodu faza budowy nie będzie stanowiła dla nich zagrożenia.

Plac budowy stanie się barierą ekologiczną dla przemieszczającej się fauny naziemnej, dlatego w fazie budowy należy sprawdzać wykopy, czy nie wpadły do nich zwierzęta.

4. 	Źródła hałasu emitowanego do środowiska

Obecnie podstawowymi kryteriami oceny hałasu w środowisku są poziomy dopuszczalne na danym terenie, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia                14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z dnia 5 lipca 2007 r.). W fazie budowy źródłem hałasu będą prace budowlane oraz ruch pojazdów ciężarowych przyjeżdżających na teren budowy i prowadzących rozładunek materiałów.

Źródłem hałasu będzie:

- 	praca dźwigu;

- 	praca koparki;

- 	praca maszyn budowlanych.

Główne źródła emisji hałasu oraz poziomu mocy akustycznej:

| Lp. | Źródło hałasu | Ekwiwalentny poziom mocy akustycznej źródeł hałasu dla pory dziennej w dB |
| --- | --- | --- |
| 1. | praca dźwigu | 81 |
| 2. | praca koparki | 90 |
| 3. | praca maszyn budowlanych | 80 |

W fazie budowy przedsięwzięcia w celu ograniczenia czasowego wzrostu emisji hałasu do środowiska, należy:

- 	ograniczać czas pracy silników wysokoprężnych napędzanych olejem napędowym, maszyn budowlanych i samochodów na biegu jałowym, ograniczać prędkość jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy,

- 	głośne prace wykonywać wyłącznie w porze dziennej, równocześnie informować wcześniej mieszkańców o terminie i czasie wykonywania tych prac.

W fazie budowy mogą wystąpić okresowe oddziaływania akustyczne i wibracje powodowane pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportowych. Emisja ta ustanie po zakończeniu fazy budowy.

W związku z tym można przyjąć, że hałas ten nie będzie uciążliwy dla środowiska ze względu na lokalny zasięg, jego okresowe oddziaływanie, realizację głośnych prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej.

O poziomie i uciążliwości emitowanego hałasu, decydować będzie typ i jakość używanego sprzętu oraz czas jego pracy. Zależne to będzie od fazy realizowanych prac budowlanych, a przede wszystkim używanych przez wykonawcę robót narzędzi oraz eksploatowanego parku maszynowego. Należy również zaznaczyć, że największym (choć krótkookresowym) źródłem hałasu będą prace ziemne, związane z przygotowaniem placu budowy. Źródłem hałasu będzie wówczas praca ciężkiego sprzętu: spychaczy, koparek, dźwigów oraz ruch pojazdów. Będą to jednak okresy intensywnej emisji hałasu o charakterze przejściowym, krótkotrwałym. Prace budowlane będą wykonywane w ciągu dnia.

Z uwagi na brzmienie art. 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, który mówi o obowiązku zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na środowisko, w czasie prowadzenia prac budowlanych wykonawca winien przewidzieć następujące działania ochronne:

a) 	stosować najmniej uciążliwą akustycznie technologię prowadzenia prac,

b) 	stosować sprawny technicznie sprzęt odpowiadający współczesnemu stanowi techniki,

c) przygotowywać aktualne informacje dla okolicznych użytkowników terenów o plano-wanych pracach budowlanych i okresowych uciążliwościach związanych z ich prowadzeniem.

5. 	Powietrze

Określone oddziaływanie realizacji ustaleń planu na stan czystości powietrza atmosferycznego wystąpi przede wszystkim na etapie wykonywania fazy budowy przedsięwzięcia.

W fazie budowy przedsięwzięcia intensywność gazów i pyłów do powietrza pochodzić będzie ze środków transportu i maszyn budowlanych oraz w wyniku przemieszczania mas ziemi.

W fazie budowy można liczyć się z występowaniem następujących możliwych ujemnych oddziaływań:

- 	zwiększona emisja zanieczyszczeń gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdów pracujących na budowie oraz dostarczających niezbędne materiały,

- 	zwiększona ilość pyłów, związana z transportem i wykorzystaniem na budowie materiałów sypkich oraz ewentualnym ruchem pojazdów po terenie budowy.

Wymienione emisje są typowe dla okresu budowy i znikną wraz z zakończeniem prac budowlanych. Ograniczenie emisji w czasie prowadzenia budowy powinno nastąpić poprzez dobór właściwego sprzętu i pojazdów oraz prawidłową ich eksploatację, jak również poprzez prawidłową organizację pracy.

Podczas realizacji przedsięwzięcia, w celu ograniczenia czasowego wzrostu zanieczyszczenia powietrza należy:

- 	ograniczać czas pracy silników wysokoprężnych napędzanych olejem napędowym, maszyn budowlanych i samochodów na biegu jałowym,

- 	ograniczać prędkość jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy,

- 	postępować w sposób uważny w przypadku pracy z materiałami sypkimi, w tym, przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie (również ziemię z wykopów).

Przedstawione oddziaływania mają charakter okresowy, krótkoterminowy, związany wyłącznie z etapem realizacji przedsięwzięcia. Uciążliwości te ustąpią wraz z zakończeniem fazy budowy przedsięwzięcia.

Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana jest z przestrzeganiem ostrych reżimów technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu i materiałów budowlanych. Wynika to z obowiązujących aktów normatywno-prawnych.

6. 	Odpady

W związku z realizacją ustaleń omawianego planu będą budowane przedsięwzięcia, gdzie w fazie budowy będą powstawały odpady należące do 17 grupy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:

- 	zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania;

- 	zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów;

- 	zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny                          z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi,                 a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny                     z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Wszystkie odpady z fazy budowy muszą zostać zagospodarowane przez Wykonawcę poprzez:

a) 	zagospodarowanie na placu budowy,

b) 	przekazanie niewykorzystanych odpadów na składowisko odpadów,

c) 	przekazanie do punktu skupu surowców wtórnych,

d) 	przekazanie specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.

W celu bezpiecznego dla środowiska postępowania z odpadami na placu budowy powinno się spełniać następujące warunki:

a) 	selektywnie magazynować odpady w oznakowanych pojemnikach lub przystosowanych do tego tymczasowych punktach magazynowania,

b) 	zapewniać systematyczny wywóz bądź zagospodarowanie wszelkich odpadów,

c) 	uregulować stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadam, na etapie budowy                i eksploatacji przedsięwzięcia,

d) 	prowadzić systematycznie działania zmierzające do minimalizowania ilości powstających odpadów,

e) 	zapewnić selektywne gromadzenie odpadów, mając na uwadze uniknięcie szkodliwych dla środowiska reakcji pomiędzy składnikami tych odpadów,

f) 	zapewnić właściwie urządzone miejsca gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów,

g) 	zapewnić pojemniki i kontenery na gromadzone selektywnie odpady – we właściwej ilości i jakości, opisać je w przypadku gromadzenia w nich odpadów niebezpiecznych,

h) przekazywać odpady w pierwszej kolejności do wykorzystania, następnie do unieszkodliwiania, w ostateczności do składowania,

Wytwarzający odpady jest zobowiązany:

a) 	w przypadku niezagospodarowania mas ziemi z wykopów w fazie budowy na terenie inwestycji wystąpić do odpowiedniego Urzędu Gminy o wskazanie miejsca na ich składowanie,

b) do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych dotyczących ewentualnej gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli takie będą wytwarzane w fazie budowy                     w granicach obszaru planu oraz odpadami innymi niż niebezpieczne z fazy budowy.

Projekt budowlany dla przedsięwzięcia powinien zawierać:

a) 	bilans ilościowy i jakościowy odpadów z fazy budowy,

b) 	sposób magazynowania odpadów, ich utylizacji, bądź usuwania.

Wszystkie oddziaływania etapu budowy będą miały charakter okresowy, krótkoterminowy, związany wyłącznie z etapem budowy.

Uciążliwości te ustąpią wraz z zakończeniem fazy budowy przedsięwzięcia.

7. 	Środowisko gruntowo-wodne

W przypadku realizacji jakichkolwiek przedsięwzięć w trakcie wykonywania prac ziemnych należy zwrócić uwagę na ochronę wykopu przed wrzucaniem do niego odpadów stałych i płynnych, które mogą spowodować zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych.

W granicach obszaru planu nie będą budowane przedsięwzięcia o negatywnym wpływie na środowisko gruntowo – wodne. Wyklucza się działania o niekorzystnym wpływie na stosunki wodne.

Obszar opracowania znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP „Dolina Kopalna Szczecin (Nr 122).

W granicach obszaru tego zbiornika obowiązuje ochrona warunków hydrologicznych zgodnie z decyzją Ministra Środowiska nr GO kdh/BJ /489-6153/98 z dnia 23.12.1998 r.

Dla GZWP nr 122 została opracowana Dokumentacja geologiczna zawierająca ustalenie warunków hydrogeologicznych zbiornika wód podziemnych „Dolina Kopalna Szczecin (GZWP nr 122), opracowana w 1998r. przez HYDROCONSULT Poznań.

W związku z taką lokalizacją obszaru planu, sytuowanie jakichkolwiek przedsięwzięć                    musi zostać poprzedzone określeniem ich wpływu na warunki gruntowo – wodne, zgodnie                               z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony wód.

Faza budowy przedsięwzięcia nie może powodować zanieczyszczania gruntu i wód podziemnych.

VI. 	PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIA-ŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA ŚRODOWISKO W FAZIE EKSPLOATACJI.

1. 	Gospodarka ściekowa

Obszar planowanej inwestycji leży w obszarze zakwalifikowanym jako Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) Dolina Kopalna Odry nr 122.

Rzędne terenu tu występujące wskazują, że teren nie jest zagrożony występowaniem wód powodziowych. Powierzchnia obszaru opracowania nachylona jest w kierunku południowo-zachodnim. Wody podziemne występują tu na poziomie 40-70 metrów p.p.t. Rzędne terenu kształtujące występujące tu spadki terenu wskazują, że wody opadowe będą spływać                                  z północy ku południowemu wschodowi obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Istniejąca rozległa sieć kanalizacji deszczowej na terenach o symbolu 1.P,U i 2.P jak też planowana na pozostałym obszarze planu przyczyni się do tego, że po opadach deszczu nie będą tworzyć się zastoiska wody, gdyż woda będzie odprowadzana.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadza zapisy, które mają minimalizować niekorzystne zjawiska lub wyeliminować wystąpienie niekorzystnych czynników mogących rzutować na stan wód podziemnych i powierzchniowych w sąsiedztwie obszaru planu. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podają m.in., że produkowane na tym terenie ścieki będą odprowadzane do kanalizacji, a za jej pomocą do oczyszczalni ścieków w Przecławiu.

W tej sytuacji realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie niesie bezpośredniego zagrożenia skażenia chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych położonych w sąsiedztwie obszaru objętego planem.

Ścieki sanitarne

W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:

1) 	ustala się poprzez projektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną do istniejącej grupowej kanalizacji w Stobnie i dalej do oczyszczalni ścieków w Przecławiu lub innej według wskazań gminnego systemu kanalizacyjnego,

2) 	parametry projektowanej sieci – o minimalnej średnicy: 0,20 m,

3) 	na terenach o rzędnej terenu uniemożliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań przepompowni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W obszarze planu nie ustala się możliwości realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z tym nie będą wytwarzane ścieki mogące stanowić zagrożenie dla środowiska.

Wody opadowe

W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) 	odprowadzenie wód opadowych istniejącą i nową kanalizacją deszczową do kolektorów  i dalej do rowu melioracyjnego, po podczyszczeniu w piaskownikach i separatorach substancji ropopochodnych,

2) 	do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się zgromadzenie wód deszczowych w zbiornikach bezodpływowych,

3) 	zabrania się dokonywania zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości.

W granicach obszaru planu wody opadowe należy odprowadzać do istniejących w terenie odbiorników, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawnymi. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, to wyloty muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające, zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawnymi (separatory, piaskowniki); zrzut wody zgodnie                   z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Z dróg i parkingów ścieki opadowe należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej                            z niezbędnymi na odpływie urządzeniami oczyszczającymi, o ile zaistnieje taka konieczność.

2. 	Gospodarka odpadami

Gospodarkę odpadami reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami). Ustawa ta określa zasady postępowania                        z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

W granicach obszaru planu nie ustala się możliwości realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym w granicach całego obszaru planu nie będą budowane oraz eksploatowane przedsięwzięcia uciążliwe dla środowiska, których działalność mogłaby powodować powstawanie odpadów niebezpiecznych dla środowiska, zgodnie z obowią-zującymi przepisami prawnymi, m.in. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206 z późniejszymi zmianami).

W granicach całego obszaru planu wszystkie wytworzone odpady muszą być zagospodarowane zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami i wymogami ochrony środowiska. W pierwszej kolejności powinny zostać poddane odzyskowi, a w przypadkach niemożliwych z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych powinny zostać poddane unieszkodliwieniu. Składowane powinny być odpady, których unieszkodliwienie nie jest możliwe.

3. 	Oddziaływanie w zakresie emisji gazów i pyłów do atmosfery

Na całym obszarze planu nie będą budowane oraz eksploatowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397).

Obszar planu przeznacza się pod nieuciążliwe dla środowiska formy zagospodarowania powierzchni ziemi, bez uciążliwych usług i rzemiosła.

W związku tym w granicach tego obszaru nie będą realizowane przedsięwzięcia, których eksploatacja powodowałaby przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń w zakresie emisji gazów i pyłów do atmosfery, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania realizacji ustaleń planu na środowisko w zakresie emisji gazów i pyłów do atmosfery.

4. 	Hałas

W granicach obszaru planu nie będą budowane oraz eksploatowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Najistotniejszymi źródłami hałasu, kształtującymi klimat obszaru objętego planem są lub będą:

-	transport drogowy,

-	obiekty usługowe i produkcyjne,

-	maszyny budowlane.

Dla analizowanego terenu najistotniejszymi źródłami hałasu komunikacyjnego kształtującymi klimat akustyczny są:

a)	komunikacja drogowa z drogi powiatowej łączącej Szczecin-Stobno, wyznaczająca fragment granicy zachodniej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz droga gminna wyznaczająca północną granicę planu,

b)	komunikacja kolejowa od linii kolejowej (obwodnicy Szczecina planowana w planie Zagospodarowania przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego).

Ustalenia planu wprowadzają zapisy regulujące tę kwestię poprzez ustalenie strefy uciążliwości akustycznej od linii kolejowej – w granicach wskazanych na rysunku planu.                W strefie obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy. Plan nie ustala stref uciążliwości akustycznej dla istniejących dróg, ponieważ nie przebiegają one przez tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

Na obszarze planu dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych dla środowiska i człowieka.

W granicach terenów elementarnych nie powstaną przedsięwzięcia mogące wytwarzać                      i emitować hałas uciążliwy dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi.

Obecnie podstawowymi kryteriami oceny hałasu w środowisku są poziomy dopuszczalne na danym terenie, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826).

Poziomy dopuszczalne są poziomami hałasu przenikającego na teren wymagający ochrony od poszczególnych źródeł hałasu, takich jak drogi lub linie kolejowe oraz pozostałe obiekty                         i grupy źródeł.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu (z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych) przedstawiają się następująco:

| Lp. | Przeznaczenie terenu |  | Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | drogi lub linie kolejowe |  | pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu |  |
|  |  |  | pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | pora dnia - przedział czasu odnie-sienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następu-jącym | pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | a) b) | obszary A ochrony uzdrowiskowej tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2. | a) b) c) d) | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy związany ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, tereny domów opieki, tereny szpitali w miastach, | 55 | 50 | 50 | 50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | a) b) c) d) | tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi, tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem, tereny zabudowy zagrodowej, | 60 | 50 | 55 | 45 |
| 4. | a) | tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkań-ców, ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych | 65 | 55 | 55 | 45 |

W granicach obszaru planu nie będą budowane przedsięwzięcia zaliczane do wymienionych kategorii przeznaczenia terenu.

5. 	Pola elektromagnetyczne

W granicach planu nie ma obiektów emitujących pola elektromagnetyczne. W jego granicach wyznacza się wyłącznie tereny elementarne z zainwestowaniem, które nie będzie powodowało powstawania i emisji pól elektromagnetycznych w stopniu szkodliwym dla zdrowia ludzi. W obszarze planu nie powstaną przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z Art. 121 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska przez:

1) 	utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach,

2) 	zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Zgodnie z Art. 76: Nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacji nie mogą być oddane do użytku, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska.

W granicach obszaru planu nie powstaną przedsięwzięcia mogące powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

6. 	Oddziaływanie na środowisko terenów przyległych

W obszarze planu nie powstaną przedsięwzięcia mogące negatywnie oddziaływać na środowisko terenów przyległych. Nie ustala się możliwości budowy i eksploatacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i tym samym na zdrowie ludzi terenów otoczenia. Planowane użytkowanie omawianego obszaru nie będzie negatywnie oddziaływało na siedliska przyrodnicze, florę i faunę w otoczeniu.

7. 	Ocena skutków wystąpienia poważnej awarii

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przez poważną awarię przemysłową rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałą w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Substancja niebezpieczna jest to jedna lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenia zdrowia lub życia ludzi lub środowiska. Substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii.

Po zapoznaniu się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza się, że w granicach wyznaczonych terenów elementarnych nie będą budowane                     i eksploatowane przedsięwzięcia, które można zakwalifikować do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii, w trybie art. 248 Prawa ochrony środowiska.

8. 	Wpływ na użytkowanie powierzchni ziemi

Wpływ realizacji ustaleń planu na użytkowanie powierzchni ziemi będzie następujący:

- 	zostanie zajęty teren pozostawionych odłogiem gruntów, gdzie nie ma siedlisk wodno-błotnych,

- 	zostanie zajęty teren pozostawionych odłogiem gruntów ornych, porośniętych przez pospolitą i częstą roślinność synantropijną, nie podlegającą ochronie prawnej,

- 	w wyniku realizacji ustaleń planu przekształceniu ulegnie istniejące siedlisko, które                       w znacznej części uległo już antropogenicznemu przekształceniu w przeszłości,

- 	realizacja ustaleń planu spowoduje utratę wartości biocenotycznej wyznaczonego obszaru, który nie jest miejscem gniazdowania i rozrodu chronionych gatunków zwierząt,

Obecne użytkowanie powierzchni ziemi obszaru planu nie ma znaczenia dla zachowania różnorodności biologicznej flory i fauny w gminie Kołbaskowo oraz nie ma korzystnego wpływu na walory wizualne krajobrazu w tej części gminy.

Nie stanowi ono części żadnego korytarza ekologicznego w tej gminie.

9. 	Wpływ na użytki rolne

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego charakteryzuje się występowaniem gleb dobrych i średnio dobrych. Pozostawione są one odłogiem. Reprezentują grunty III oraz IV klasy bonitacyjnej. Na gruntach tych przewiduje się realizację budownictwa produkcyjnego i usługowego. W związku z realizacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmianie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze będzie podlegać 2.4242 ha gruntów III klasy bonitacyjnej.

Sposób postępowania z gruntami określa Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 Nr 121, poz. 1266 ze zm.).

Ustawa ta m.in. nakazuje rekultywację terenów zdegradowanych antropogenicznie oraz rekultywację terenów po zakończeniu budowy przedsięwzięcia.

10. 	Wpływ na ukształtowanie powierzchni ziemi

W granicach obszaru planu powierzchnia ziemi jest prawie płaska, z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim i południowym. Nie ma tam miejsc mocno urzeźbionych,                w tym pagórków i dolinek.

W związku z tym planowane jego zainwestowanie nie będzie wymagało przeprowadzania niwelacji terenu, w celu realizacji planowanego zainwestowania. Istniejąca rzeźba powierzchni ziemi nie ulegnie zauważalnej zmianie i w związku z tym nie dojdzie do znaczącej jej deformacji. Rzeźba ta nie jest cenna geologicznie i przyrodniczo oraz nie jest objęta formami ochrony przyrody.

W obszarze planu część powierzchni ziemi nie będzie podlegała zainwestowaniu, co będzie korzystne dla zachowania naturalnej jej rzeźby.

W granicach terenów elementarnych 1.P,U, 2.P, 6.U ustala się dla każdej działki budowlanej wielkość powierzchni:

a) 	zabudowy – maksymalnie 40 % powierzchni działki,

b) 	biologicznie czynnej – minimalnie 25 % powierzchni działki budowlanej.

11. 	Wpływ na powierzchnie biologicznie czynne

Wpływ realizacji ustaleń planu na powierzchnie biologicznie czynne będzie następujący:

- 	w granicach wyznaczonych działek budowlanych, w związku z wykonywaniem fazy budowy zostaną zniszczone powierzchnie biologicznie czynne w wielkości ustalonej                 w planie,

- 	w związku z tym obszar planu w znacznym stopniu utraci swoją dotychczasową wartość biocenotyczną,

- 	w obecnej chwili istniejące powierzchnie biologicznie czynne nie mają istotnej wartości przyrodniczej i nie mają znaczenia dla ochrony bioróżnorodności flory i fauny,

- 	określonemu zniszczeniu ulegną powierzchnie biologicznie czynne nie stanowiące części żadnego ważnego korytarza ekologicznego,

- 	określonej likwidacji ulegną powierzchnie biologicznie czynne nie mające szczególnie korzystnego wpływu na fizjonomię krajobrazu, z powodu znacznego udziału mało atrakcyjnych wizualnie gatunków roślin.

W wyniku realizacji ustaleń planu wyznaczony obszar ulegnie zainwestowaniu. W celu zachowania i odtworzenia powierzchni biologicznie czynnych, ustala się wielkość powierzchni biologicznie czynnej – min.25 % powierzchni działki budowlanej.

Realizacja ustaleń planu nie wpłynie negatywnie na powierzchnie biologicznie czynne terenów sąsiednich, gdyż nie powstaną przedsięwzięcia o takim negatywnym oddziaływaniu.

12. 	Wpływ na szatę roślinną

Realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowoduje zainwestowanie objętego nią obszaru.

Obszar ten w przeszłości uległ w znacznej części antropogenicznemu przekształceniu i z tego powodu w obecnej chwili porasta go mało wartościowa przyrodniczo szata roślinna. Tworzą ją gatunki roślin zielnych należące do zbiorowisk synantropijnych, nie zagrożone wyginięciem. W granicach wyznaczonych terenów elementarnych nie ma gatunków podlegających ochronie prawnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. Nr 168, poz. 1764).

W granicach tych terenów nie ma drzew i krzewów poza rosnącymi wzdłuż dróg i linii kolejowej. Niewielka różnorodność gatunkowa roślin jest przyczyną niewielkiej wartości biocenotycznej obszaru planu dla fauny.

W zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje się zachowanie większości zieleni wysokiej rosnącej wzdłuż drogi powiatowej i linii kolejowej, a także powiększenie jej areału o zieleń izolacyjną.

Ze strony realizacji ustaleń omawianego planu nie wystąpi negatywny wpływ na bioróżnorodność flory w gminie Kołbaskowo, gdyż likwidacji ulegną gatunki nie zaliczane do rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Są to gatunki częste i pospolite i w związku z tym                     o niewielkim wpływie na bioróżnorodność.

W obszarze planu nie wyznacza się terenów elementarnych pod realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Natomiast ustala się realizację przedsięwzięć nieuciążliwych dla środowiska przyrodniczego, których użytkowanie nie będzie wpływało negatywnie na stan zdrowotny szaty roślinnej i warunki jej wegetacji.

W obszarze planu nie ma gatunków roślin wyszczególnionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

13. 	Wpływ na faunę

W granicach obszaru planu nie ma:

- 	gniazdowania i rozrodu gatunków ptaków z Załącznika I Rady 79/409/EWG,

- 	gniazdowania i rozrodu gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

W obszarze planu nie gniazdują i nie rozmnażają się gatunki zwierząt podlegające ochronie na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237).

Obszar planu ma niewielką wartość biocenotyczną ze względu na brak siedlisk wodno-błotnych oraz zdecydowany udział gatunków roślin zielnych o niewielkim zróżnicowaniu gatunkowym.

Brak upraw rolnych, drzew i krzewów oraz roślin z atrakcyjnymi nasionami powoduje, że obszar planu nie jest wartościowym żerowiskiem dla zwierząt. Na obszar ten ptaki zalatują sporadycznie, natomiast nie pojawiają się tam ssaki. W obszarze tym nie ma siedlisk bytowania płazów i gadów oraz nie znajduje się on na kierunkach ich migracji.

W związku z powyższym realizacja ustaleń planu nie wpłynie negatywnie na faunę i jej bioróżnorodność w gminie Kołbaskowo.

Wpływ realizacji ustaleń planu na faunę będzie wynikał z następującej sytuacji:

- 	wyznaczony obszar ulegnie zainwestowaniu i w związku z tym antropogenicznemu przekształceniu ulegnie siedlisko w jego granicach,

- 	w związku z powyższym przestanie on pełnić swoje dotychczasowe funkcje biocenotyczne,

- 	zainwestowanie wyznaczonego obszaru spowoduje powstanie barier ekologicznych dla fauny naziemnej, jednakże nie będzie to miało negatywnego wpływu na jej migracje, gdyż wyznaczony obszar nie znajduje się w granicach ważnych korytarzy ekologicznych,

Nie przewiduje się negatywnego wpływu realizacji ustaleń planu na faunę, gdyż wyznaczony obszar nie jest ostoją faunistyczną i nie ma znaczenia dla istnienia żadnego gatunku zwierząt.

W obszarze tym wyznacza się tereny elementarne, w których nie powstaną przedsięwzięcia uciążliwe dla środowiska przyrodniczego otoczenia. Nie powstaną również bariery wysokościowe, mogące utrudniać przemieszczanie się ptaków.

W obszarze planu wyznacza się tereny elementarne pod produkcję i usługi z funkcjami towarzyszącymi. Będzie to zainwestowanie, którego użytkowanie nie powinno pogarszać warunków bytowania fauny w sąsiedztwie. Bezpośrednie sąsiedztwo obszaru planu jest zamieszkiwane przede wszystkim przez gatunki ptaków o dużej tolerancji siedliskowej, nie przywiązanych do określonego miejsca.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanego zagospodarowania powierzchni ziemi na ich zachowanie i rozmieszczenie w otoczeniu. W sąsiedztwie obszaru planu, na które realizacja jego ustaleń może oddziaływać antropogenicznie, nie ma siedlisk cennych faunistycznie oraz nie są tam wyznaczone ważne dla ich migracji korytarze ekologiczne.

14. 	Wpływ na powiązania ekologiczne

Obszar planu nie jest usytuowany w granicach korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w gminie Kołbaskowo na podstawie Waloryzacji Przyrodniczej.

Brak drzew i krzewów, cieków i zbiorników wodnych oraz podmokłych użytków zielonych                             z rowami melioracyjnymi powoduje, że nie znajduje się on na ważnych kierunkach migracji fauny naziemnej. Również w obszarze tym nie ma liniowych elementów krajobrazu, wykorzystywanych przez nietoperze do przemieszczania się.

W związku z tym realizacja ustaleń planu nie wpłynie negatywnie na powiązania ekologiczne w tej części gminy Kołbaskowo.

Obszar planu ulegnie zainwestowaniu, które stanie się barierą ekologiczną utrudniającą przemieszczanie się zwierząt bytujących na powierzchni ziemi. Jednakże bariery te powstaną poza granicami ważnych powiązań ekologicznych w gminie Kołbaskowo.

15. 	Wpływ na stabilność ekosystemów

W obszarze planu nie wyznacza się terenów elementarnych pod możliwość realizacji przedsięwzięć o negatywnym oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze. W terenach tych ustala się możliwość realizacji przedsięwzięć, których użytkowanie nie będzie negatywnie oddziaływało na warunki siedliskowe otoczenia. Szczególnie nie będą one negatywnie oddziaływały na grunty, stosunki wodne, wody powierzchniowe i podziemne. Planowane rodzaje przedsięwzięć nie będą powodowały rozprzestrzeniania się uciążliwości antropogenicznych o negatywnym oddziaływaniu na warunki wegetacji szaty roślinnej. Nie wystąpią niekorzystne zmiany w siedliskach przyrodniczych otoczenia i w związku z tym nie przewiduje się niekorzystnych zmian w zachowaniu i rozmieszczeniu fauny w otoczeniu.

W obszarze planu będą obowiązywały ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, których celem będzie ochrona przed degradacją środowiska przyrodniczego w jego granicach i w otoczeniu.

W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu realizacji ustaleń planu na ekosystemy i ich stabilność w otoczeniu.

W związku z realizacją ustaleń planu nie dojdzie do niszczenia, zaniku lub obniżenia różnorodności siedlisk przyrodniczych w otoczeniu, gdyż nie wyznacza się możliwości realizacji przedsięwzięć mogących powodować takie skutki.

16. 	Wpływ na siedliska przyrodnicze

W obszarze planu nie wyznacza się terenów elementarnych pod możliwość realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanych przedsięwzięć na warunki siedliskowe otoczenia, zróżnicowanie siedlisk przyrodniczych w otoczeniu oraz ich wartość biocenotyczną.

Nie powstaną przedsięwzięcia, których budowa i eksploatacja mogłaby spowodować zanik lub zmniejszanie się siedlisk przyrodniczych w otoczeniu, w wyniku np. niekorzystnych zmian stosunków wodnych lub rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

W obszarze planu wyznacza się tereny elementarne, w których planowane przedsięwzięcia będą budowane i użytkowane w granicach wyznaczonych działek oraz nie będą one uciążliwe dla środowiska.

W obszarze planu oraz w jego sąsiedztwie, na które realizacja jego ustaleń może oddziaływać antropogenicznie, nie ma chronionych siedlisk przyrodniczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77 poz. 510).

Wpływ realizacji ustaleń planu na siedliska będzie następujący:

- 	zajęciu ulegną nieużytkowane grunty orne, których część uległa antropogenicznemu przekształceniu w przeszłości,

- 	likwidacji ulegnie porastająca je szata roślinna oraz zdjęta zostanie urodzajna warstwa gleby,

- 	teren ulegnie antropogenicznemu przekształceniu oraz w określony sposób zainwestowaniu,

- 	w konsekwencji siedliska obszaru planu utracą swoją dotychczasową wartość biocenotyczną i staną się siedliskami antropogenicznymi.

Korzystna sytuacja polega na tym, że w siedliskach obszaru planu nie ma chronionych gatunków roślin oraz nie gniazdują i nie rozmnażają się chronione gatunki zwierząt.

W omawianym obszarze siedliska są ubogie przyrodniczo oraz nie mają znaczenia dla zachowania różnorodności biologicznej flory i fauny w gminie Kołbaskowo.

Pod względem wartości przyrodniczej nie wyróżniają się korzystnie w stosunku do siedlisk otoczenia oraz nie należą do rodzajów siedlisk o niewielkim udziale powierzchniowym w gminie Kołbaskowo. Są to siedliska powszechne, nie zagrożone zanikiem.

Z powodu niewielkiej wartości biocenotycznej, w Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Kołbaskowo nie zostały one objęte żadnymi proponowanymi formami ochrony przyrody, w tym nie zostały zakwalifikowane do obszarów cennych przyrodniczo – OC.

17. 	Wpływ na krajobraz

Omawiany obszar jest usytuowany w krajobrazie o niskich walorach wizualnych, na co wpływ ma:

- 	brak w jego granicach zróżnicowanych przyrodniczo siedlisk, szczególnie siedlisk wodno – błotnych oraz użytków zielonych,

- 	częściowe antropogeniczne przekształcenie siedlisk w obszarze planu oraz brak w ich granicach skupisk drzew i krzewów,

- 	dominacja w obszarze planu i w jego sąsiedztwie gatunków roślin o niskiej wartości wizualnej,

- 	istnienie rzeźby powierzchni ziemi o niewielkiej wartości wizualnej oraz brak naturalnych elementów zwiększających atrakcyjność wizualną krajobrazu.

W przypadku obszaru planu korzystna sytuacja polega na tym, że nie jest on usytuowany w granicach form ochrony przyrody, wyznaczanych w gminie Kołbaskowo w celu ochrony krajobrazu o dużych wartościach przyrodniczych i wizualnych.

Wpływ realizacji ustaleń omawianego planu na krajobraz będzie wynikał z następującej sytuacji:

- 	w obszarze antropogenicznemu przekształceniu ulegnie siedlisko w wyniku likwidacji szaty roślinnej oraz wykonywania fazy budowy pod planowane przedsięwzięcia,

- 	obszar ulegnie zainwestowaniu w sposób określony w ustaleniach planu,

- 	powstałe zainwestowanie zmieni walory wizualne krajobrazu w skali lokalnej,

- 	z powodu niewielkiej powierzchni obszaru planu, nie ulegną zmianie walory wizualne krajobrazu w skali dalekiego widoku i panoramicznej, gdyż w jego granicach nie powstaną dominanty wysokościowe i przestrzenne.

Ze strony realizacji ustaleń planu nie wystąpi negatywny wpływ na użytkowanie powierzchni ziemi w otoczeniu i w związku z tym nie ulegną pogorszeniu elementy środowiska przyrodniczego, decydujące o fizjonomii krajobrazu.

W granicach terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wprowadzono zapisy służące ochronie walorów krajobrazu naturalnego i zapobiegania jego dewastacji w zakresie kształtowania zabudowy.

18. 	Wnioski i wskazania dotyczące ochrony środowiska

W planie zostały zawarte ustalenia z zakresu ochrony środowiska, które będą obowiązywały w granicach wszystkich wyznaczonych terenów elementarnych.

Ustalenia te będą miały na celu wyeliminowane ewentualnego ujemnego oddziaływania planowanego zainwestowania powierzchni ziemi na środowisko, w tym szczególnie na wody powierzchniowe i podziemne, stosunki wodne, grunty, rzeźbę terenu, krajobraz oraz powietrze atmosferyczne. Zostały wprowadzone ustalenia zapobiegające zanieczyszczaniu gruntu odpadami oraz ściekami i wodami opadowymi.

W zakresie ochrony środowiska ustala się:

1) 	realizację założeń systemu gospodarki wodno-ściekowej, działającej w ramach rozwiązań systemowych gminy,

2) 	gospodarkę odpadami w oparciu o funkcjonujący w gminie system z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami.

Przy realizacji ustaleń planu przestrzegać następujących zasad:

1) 	w granicach wszystkich objętych planem terenów, gdzie będą wprowadzone jakiekolwiek formy zagospodarowania, należy zinwentaryzować zasoby zdejmowanej warstwy próchniczej gleby zagospodarować je na cele rekultywacyjne,

2) 	rekultywacja powinna polegać na odtworzeniach takich warunków biologicznych, w których wymiana między glebą, a szatą roślinną zapewnia pomyślny przebieg sukcesji roślinnej i intensywny rozwój procesów glebotwórczych.

Teren objęty planem znajduje się w granicach głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP-122 „Dolina Kopalna Szczecin” - Decyzja Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. Nr DG kdhBJ/489-6153/98) – obowiązuje przestrzeganie ustalonych warunków hydrogeologicznych dla ochrony tego zbiornika wynikających z zatwierdzonej dokumentacji geologicznej.

Obowiązują, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych następujące wymogi:

1) 	realizacja ustaleń zmiany planu nie może zmieniać kierunków odpływu gruntowych i powierzchniowych wód, występujących na ternach sąsiednich

2) 	wykluczenie możliwości zanieczyszczenia podłoża gruntowego w trakcie realizacji inwestycji,

3) 	na obszarze wszystkich terenów elementarnych obowiązuje nasadzenie zieleni wzdłuż granic terenu elementarnego – liściastymi gatunkami rodzimych drzew lub krzewów,

4) 	nawierzchnie utwardzone wyposażyć w wewnętrzny system kanalizacyjny, by uniemożliwić bezpośrednio przenikanie zanieczyszczeń do gruntu,

5) 	wody opadowe i roztopowe powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi w taki sposób, aby w odpływie zawartość zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych nie przekraczała wartości dopuszczalnych przepisami odrębnymi,

6) 	wody deszczowe z terenu projektowanej przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej należy podczyścić w separatorach i osadnikach piasku i szlamu,

7) 	w celu zachowania funkcjonowania urządzeń melioracyjnych i ich drożności zapewniających odprowadzenie wód z terenów przyległych do obszaru planu obowiązuje:

a)	konieczność zachowania istniejących rurociągów drenarskich i rowów melioracyjnych, przebiegających przez tereny oznaczone w planie symbolem 1.P,U i 2.P oraz 9.KD.Z,

b)	zakaz budowy jakichkolwiek obiektów kubaturowych oraz zakaz sadzenia drzew na trasie ich przebiegów.

W planie zostało wprowadzone ustalenie z zakresu ochrony środowiska nakazujące przestrzeganie ustalonych warunków hydrogeologicznych dla ochrony tego zbiornika wynikających z zatwierdzonej dokumentacji geologicznej.

19. 	Obszar ograniczonego użytkowania

Artykuł 135 Ustawy Prawo ochrony środowiska nie uwzględnia wyznaczonych                     miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego form zagospodarowania powierzchni ziemi w grupie przedsięwzięć, dla których trzeba tworzyć obszary ograniczonego użytkowania.

20. 	Wpływ na środowisko kulturowe

Ochrona środowiska kulturowego została zawarta w ustaleniach dotyczących kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu i będzie obowiązywała w granicach terenów elementarnych, gdzie znajduje się stanowisko ochrony archeologicznej.

Ustala się zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Ustala się strefę WIII ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego w granicach wkreślonych na rysunku planu, o następujących warunkach ochrony konserwatorskiej; obowiązuje:

-	uzgadnianie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi przez odpowiedni organ do sprawy ochrony zabytków,

-	przeprowadzenie badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych.

21. 	Wpływ na dobra materialne.

Ze strony realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wystąpi jakikolwiek negatywny wpływ na dobra materialne ludności w gminie Kołbaskowo. Pod realizację ustaleń planu zostaną zajęte pozostawione odłogiem grunty, które w obecnym stanie nie mają istotnej wartości dla gospodarki rolnej.

W obszarze planu nie powstaną przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, o negatywnym oddziaływaniu na wody, grunty, powietrze atmosferyczne                        i klimat.

22. 	Oddziaływanie na zdrowie ludzi

W granicach obszaru planu nie powstaną przedsięwzięcia mogące negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi. Jest on przeznaczony wyłącznie pod realizację przedsięwzięć nieuciążliwych dla środowiska.

Wyznacza się tereny elementarne przeznaczone pod zabudowę produkcyjną, usługową, usługi sportu, zieleń izolacyjną, zieleń parkową ze zbiornikiem wodnym oraz infrastrukturę komunikacyjną.

Planowane w granicach tych terenów przedsięwzięcia będą służyły stworzeniu nowych miejsc pracy dla ludności w gminie Kołbaskowo.

W sąsiedztwie obszaru planu nie podejmuje się realizacji innych planów, z którymi ustalenia omawianego planu mogłyby w sposób skumulowany i niekorzystny oddziaływać na zdrowie ludzi.

VII. 	PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIA-ŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA ŚRODOWISKO W FAZIE EKSPLOATACJI.

1. 	Usytuowanie obszaru planu w stosunku do obszarów Natura 2000

Objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar nie znajduje sięw granicach obszarów Natura 2000, wyznaczonych w granicach gminy Kołbaskowo.

W stosunku do tych obszarów Natura 2000 jest usytuowany następująco:

- ok. 6.900 m od granicy obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry” PLB320003,

- ok. 6.900 m od granicy specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolna Odra” PLH320037,

- ok. 11.200 m od granicy obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jezioro Świdwie” PLB320006.

2. 	Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać antropogenicznie na obszary Natura 2000

W obszarze omawianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wyznacza się terenów elementarnych mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Nie powstaną żadne przedsięwzięcia mogące w jakikolwiek sposób antropogenicznie oddziaływać na środowisko obszarów Natura 2000 w jej gminie i w gminach sąsiednich.

3. 	Wpływ ustaleń planu na obszary Natura 2000

W obszarze planu wyznacza się tereny elementarne przeznaczone pod zabudowę produkcyjną, usługową, usługi sportu, zieleń izolacyjną, zieleń parkową ze zbiornikiem wodnym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W planie wyznacza się tereny elementarne pod możliwość realizacji wyłącznie przedsięwzięć o nieuciążliwym oddziaływaniu na środowisko. Faza budowy planowanych przedsięwzięć będzie odbywała sięw granicach wyznaczonych działek budowlanych i nie będzie uciążliwa dla środowiska terenów przyległych. W tym celu zostały wprowadzone ustalenia z zakresu ochrony środowiska.

Oddziaływanie fazy eksploatacji planowanych przedsięwzięć zamknie się w granicach wyznaczonych działek lub może nieznacznie wykroczyć poza ich granice.

Realizacja takiego przedmiotu planu nie spowoduje powstania i rozprzestrzenienia się oddziaływań antropogenicznych, uciążliwych dla środowiska przyrodniczego otoczenia. 
Nie będą powstawały oddziaływania antropogeniczne mogące niekorzystnie zmienić warunki i siedliskowe otoczenia obszaru planu oraz warunki rozwoju szaty roślinnej i bytowania fauny w otoczeniu.

Biorąc pod uwagę przedmiot planu oraz przestrzenne usytuowanie wyznaczonego obszaru 
w stosunku do obszarów Natura 2000 stwierdza się, że realizacja jego ustaleń nie będzie negatywnie oddziaływała na cele ochrony w obszarach Natura 2000 oraz na ich integralność w granicach gminy Kołbaskowo i w gminach sąsiednich.

W granicach obszaru planu nie ma gatunków roślin oraz nie bytują i nie rozmnażają się gatunki zwierząt, będące celem ochrony w obszarach Natura 2000. Również w obszarze tym nie ma siedlisk przyrodniczych będących celem ochrony w tych obszarach.

Obszar planu nie znajduje się w granicach korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w gminie Kołbaskowo na podstawie Waloryzacji Przyrodniczej. Nie jest on usytuowany w korytarzach ekologicznych łączących ze sobą obszary Natura 2000 oraz jego powierzchnia nie ma znaczenia dla wymiany gatunków pomiędzy nimi.

Najbliższy korytarz ekologiczny w sieci Natura 2000 został wyznaczony w odległości ok. 10 000 m, po stronie północnej jeziora Głębokie.

4. 	Wpływ ustaleń planu na integralność obszarów Natura 2000.

Wg definicji integralność obszaru N2000, podanej przez Ministerstwo Środowiska Wielkiej Brytani w 1994r. („Zarządzanie obszarami Natura 2000. Postanowienia artykułu 6 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG, 2000), jest to „spójność struktury i funkcji ekologicznych obszaru na całej jego powierzchni lub też siedlisk, zespołów siedlisk i/lub populacji gatunków, dla których obszar N2000 jest lub będzie wyznaczony’.

W takim ujęciu pojęcie integralności dotyczy celów ochrony N2000 i polega na zachowaniu obszaru w stanie kompletnym lub pełnowartościowym, czyli we właściwym stanie ochrony.

W związku z powyższym wszelkie zmiany struktury i funkcji obszaru Natura 2000 nie mogą być niekorzystne z punktu widzenia ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Na podstawie orzecznictwa dotyczącego stosowania art. 6.3 dyrektywy siedliskowej, interpretuje się pojecie integralności i obszaru N2000 jako kompletność cech, czynników 
i procesów związanych z tym obszarem, które mogą mieć wpływ na cele jego ochrony.

Wśród tych elementów w szczególności można wymienić:

- powierzchnię obszaru,

- obecność istotnych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz stan ich zachowania 
i ochrony,

- obecność i dostępność istotnych elementów siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, np.: żerowisk, schronień, tras wędrówek,

- warunki ekologiczne, w tym parametry fizyczne i chemiczne (np. stosunki wodne),

- wszelkie funkcjonalne połączenia i związki istniejące na danym obszarze i ich dynamika,

- wszelkie procesy zachodzące lub przewidywane na tym obszarze,

- stopień jednolitości (braku fragmentacji) siedlisk,

- obecność i natężenie szkodliwych czynników i oddziaływań (np.: powodujących niepokojenie zwierząt), z uwzględnieniem podatności celów ochrony na te zagrożenia.

W takim zakresie realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie negatywnie oddziaływała na cele ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000, wyznaczonych w gminie Kołbaskowie i w gminach sąsiednich.

Wynika to z faktu, że w stosunku do obszarów Natura 2000 obszar planu jest usytuowany 
w odległościach wykluczających wpływ fazy budowy i eksploatacji planowanych przedsięwzięć na powierzchnie tych obszarów. W obszarze planu nie wyznacza się terenów elementarnych, pod możliwość realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym również otoczenia.

Będą to przedsięwzięcia nieuciążliwe dla środowiska, których eksploatacja nie będzie powodowała powstawania i rozprzestrzeniania się oddziaływań antropogenicznych, mogących mieć negatywny wpływ na zachowanie kompletności cech, czynników i procesów w obszarach Natura 2000.

Brak negatywnego wpływu ustaleń planu na integralność obszaru Natura 2000 będzie wynikał z następującej sytuacji:

- obszar planu nie stanowi siedliska bytowania, gniazdowania i rozrodu gatunków będących celem ochrony w obszarze Natura 2000,

- nie jest siedliskiem o kluczowym znaczeniu dla istnienia takich gatunków z powodu braku korzystnych biotopów dla bytowania i żerowania,

- obszar planu nie przedziela siedlisk ważnych dla istnienia gatunków będących celem ochrony w obszarach Natura 2000 oraz planowane jego użytkowanie nie będzie negatywnie oddziaływało na takie siedliska,

- obszar ten nie znajduje się w miejscu o kluczowym znaczeniu dla powiązań ekologicznych w obszarach Natura 2000 oraz planowanie jego zagospodarowanie nie stanie się barierą ekologiczną, mogącą utrudnić swobodne przemieszczanie się gatunków pomiędzy obszarami Natura 2000.

VIII. WPŁYW USTALEŃ PLANU NA PROPONOWANE FORMY OCHRONY PRZYRODY

Dla gminy Kołbaskowo została wykonana Waloryzacja Przyrodnicza (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2006 r.).

Objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar nie został wyszczególniony jako miejsce wartościowe przyrodniczo. Jego siedlisko nie stanowi miejsca rozwoju chronionych gatunków roślin oraz rozrodu chronionych gatunków zwierząt.                           Z powodu niewielkiej wartości przyrodniczej obszar planu nie został objęty ochroną w formie proponowanych form ochrony przyrody, których wykaz znajduje się w Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Kołbaskowo.

W stosunku do proponowanych form ochrony przyrody na podstawie Waloryzacji Przyrodniczej, obszar planu jest usytuowany następująco:

- 	ok. 2100 m od granicy proponowanego użytku ekologicznego UE-3 „Oczko koło Stobna Małego”,

- 	ok. 2600 m od granicy proponowanego użytku ekologicznego UE-2 „Gęsi Stawek”,

Usytuowanie obszaru planu w stosunku do tych form ochrony przyrody zostało pokazane na załączniku graficznym do ekofizjografii.

Planowane przedsięwzięcia będą budowane i eksploatowane w granicach wyznaczonych działek budowlanych, w których zamknie się ich oddziaływanie antropogeniczne na środowisko przyrodnicze, lub może nie znacznie wykroczyć poza granice wyznaczonych działek.

Biorąc pod uwagę to, że w obszarze tym nie powstaną przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza się, że ze strony realizacji ustaleń planu nie wystąpi negatywne oddziaływanie na cele ochrony w granicach proponowanych form ochrony przyrody w gminie Kołbaskowo, również z powodu zbyt dużego przestrzennego oddalenia.

W Waloryzacji Przyrodniczej wyznacza się obszary cenne przyrodniczo - OC, w stosunku do których obszar planu jest usytuowany następująco:

- 	ok. 2800 m od granicy obszaru cennego przyrodniczo OC-1,

- 	ok. 2300 m od granicy obszaru cennego przyrodniczo OC-2,

W związku z takim usytuowaniem stwierdza się, że ustalenia omawianego planu nie będą antropogenicznie oddziaływały na cenne gatunki i siedliska w tych obszarach.

Ochrona obszarów cennych przyrodniczo przed antropogeniczną degradacją ma ważne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej gatunków roślin i zwierząt oraz zróżnicowania siedlisk przyrodniczych, warunkujących tą różnorodność.

IX. 	PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANE NA ŚRODO-WISKO ORAZ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANI-CZANIE LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

1. 	Działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko

W miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego zostały zawarte ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Ustalenia te będą dotyczyły wszystkich wyznaczonych terenów elementarnych i będą miały na celu ochronę środowiska przyrodniczego przed jakimikolwiek ujemnymi oddziaływaniami planowanego zagospodarowania powierzchni ziemi na poszczególne jego elementy.

W obszarze planu będą obowiązywały następujące wymogi dotyczące ochrony środowiska:

1) 	ustala się, oznaczoną na rysunku planu, strefę uciążliwości akustycznej zachodniego obejścia kolejowego miasta Szczecina, inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętej w Planie Zagospodarowania przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego. W strefie obowiązuje zakaz zabudowy,

2) 	w granicach wszystkich objętych planem terenów, gdzie będą wprowadzone jakiekolwiek formy zagospodarowania, należy zainwestować zasoby zdejmowanej warstwy próchniczej gleby oraz zagospodarować je na cele rekultywacyjne,

3) 	rekultywacja powinna polegać na odtworzeniu takich warunków biologicznych,                        w których wymiana między glebą a szatą roślinną zapewnia pomyślny przebieg sukcesji roślinnej i intensywny rozwój procesów glebotwórczych,

4) 	sposób zagospodarowania terenu nie może zmieniać kierunku odpływu wód gruntowych i powierzchniowych na terenach sąsiednich,

5) 	w celu zachowania funkcjonowania urządzeń melioracyjnych i ich drożności zapewniających odprowadzanie wód z terenów przyległych do obszaru planu obowiązuje:

a)	konieczność zachowania istniejących rurociągów drenarskich i melioracyjnych, przebiegających przez tereny oznaczone symbolem 1.P,U, 2.P oraz 9.KD.Z,

b)	zakaz budowy jakichkolwiek obiektów kubaturowych oraz zakaz sadzenia drzew na trasie ich przebiegu.

Ponadto w przepisach szczegółowych ustalonych dla poszczególnych terenów elementarnych ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1)	obowiązuje zachowanie istniejącej zieleni,

2)	obowiązuje nasadzenie zieleni wzdłuż granic terenu elementarnego liściastymi gatunkami rodzimych drzew lub krzewów np. klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb,

3)	powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowę z wyłączeniem terenów pod niezbędną komunikację wewnętrzną powinna być zagospodarowana zielenią urządzoną,

4)	obowiązuje nasadzenie w pasie o szerokości od 5,0 m do 10,0 m według rysunku planu, wysokiej zieleni izolacyjnej.

2. 	Kompensacja przyrodnicza

Kompensacja przyrodnicza (łac. compensatio – równoważenie) – procedura zdefinio-wana w ustawie Prawo Ochrony Środowiska jako „zespół działań (...) prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowania walorów krajobrazowych". Powinna być stosowana zawsze, jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia powstają negatywne oddziaływania na środowisko.

W granicach obszaru planu nie ma form ochrony przyrody na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz nie znajduje się on w granicach prawnych form ochrony przyrody. W jego granicach nie ma chronionych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin. istniejące siedlisko nie stanowi miejsca gniazdowania i rozrodu chronionych gatunków zwierząt.

W związku z tym stwierdza się, że realizacja ustaleń omawianego planu nie będzie kolizyjna z chronionymi elementami środowiska przyrodniczego na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Ustalenia planu będą realizowane w granicach obszaru obejmującego nieużytkowane grunty orne, w większej części obszaru w przeszłości przekształcone antropogenicznie, o niewielkiej wartości biocenotycznej. W obecnym stanie nie mają one znaczenia dla gospodarki rolnej, co również dotyczy sąsiedztwa obszaru planu.

Realizacja ustaleń planu spowoduje ich zajęcie oraz zainwestowanie. Zniszczeniu ulegnie pospolita i nie podlegająca ochronie prawnej roślinność zielna. W obszarze tym nie rosną drzewa i krzewy poza przydrożnymi.

W celu przeciwdziałania ewentualnym szkodom w środowisku, w granicach przeznaczonego pod zainwestowanie obszaru będą obowiązywały ustalenia z zakresu ochrony środowiska, mające na celu przeciwdziałanie degradacji gruntów, rzeźby terenu, stosunków gruntowo – wodnych oraz mające na celu ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczaniem.

Ustalenia planu będą realizowane w granicach wyznaczonych działek budowlanych                        i w związku z tym nie przewiduje się szkód w środowisku terenów przyległych, co również narzuca ustawa o ochronie środowiska i inne akty prawne.

Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się poza granicami obszarów Natura 2000 oraz w odległościach wykluczających negatywny wpływ realizacji jego ustaleń na cele ochrony w ich granicach i na ich integralność. Faza budowy i eksploatacji planowanych przedsięwzięć nie będzie antropogenicznie oddziaływała na obszary Natura 2000, w tym na warunki siedliskowe, stosunki wodne, grunty i powiązania ekologiczne w ich granicach i pomiędzy nimi.

Realizacja ustaleń planu nie spowoduje powstania żadnych strat w obszarach Natura 2000 
i w związku z tym nie zajdzie konieczność przeprowadzania działań kompensacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

Realizacja ustaleń planu nie wpłynie negatywnie na spójność i właściwe funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000.

Realizacja ustaleń omawianego planu nie będzie wymagała przeprowadzenia działań kompensacyjnych,

3. 	Przewidywane oddziaływania skumulowane na środowisko

W związku z realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wystąpi skumulowane oddziaływanie na środowisko,  w tym na formy ochrony przyrody na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Również nie wystąpi takie oddziaływanie na proponowane formy ochrony przyrody, wyznaczone w gminie Kołbaskowo na podstawie Waloryzacji Przyrodniczej.

W obszarze planu nie powstaną przedsięwzięcia zaliczane do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W sąsiedztwie obszaru planu nie ma i nie przewiduje się podejmowania działań planistycznych, z którymi omawiany plan mógłby w sposób skumulowany i negatywny oddziaływać na środowisko oraz formy ochrony przyrody.

X. 	STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń planu opracowano dla Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego tereny w obrębie geodezyjnym Stobno, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr XXXIII/386/10 z dnia 28 czerwca 2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo, przyjętym uchwałą Nr XXXIII/434/06 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 12 czerwca 2006 r.

Obszar planu, o łącznej powierzchni 19.046 ha, obejmuje działki położone w obrębie geodezyjnym Stobno.

Przedmiotem planu jest ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania dla większości powierzchni planu, który od lat jest zainwestowany i użytkowany, oznaczony w planie symbolem 1.P,U z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjną i uslugową. Od lat również przez teren objęty planem przebiega droga powiatowa zbiorcza, o symbolu w planie 9.KD.Z, dla której plan ustala nowe parametry techniczne poszerzając pas drogowy. Zachowano w planie także przebieg obejścia kolejowego miasta Szczecina ustalając strefę uciążliwości akustycznej z zakazem zabudowy. Ze względu na uciążliwości komunikacyjne wprowadzono tereny zieleni izolacyjnej. Teren nieużytku w południowo-wschodnim rejonie planu, gdzie przed laty była woda, przeznaczono pod zieleń parkową ze zbiornikiem wodnym, zaś na obrzeżach tego terenu wprowadzono przeznaczenie obszaru pod usługi sportu. Na terenach nieużytkowanych gruntów rolnych ograniczonych przebiegiem komunikacji samochodowej i kolejowej ustalono przeznaczenie pod zabudowę usługową i produkcyjną, o symbolach 2.P 
i 6.U.

Prognozę opracowano na rysunku planu w skali 1:1000. Do prognozy załączono rysunek pokazujący usytuowanie omawianego obszaru w stosunku do obszarów Natura 2000                        w gminie Kołbaskowo.

Usytuowanie obszaru opracowania na tle Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Kołbaskowo zostało pokazane na załączniku graficznym do Ekofizjografii.

Zakres prognozy jest zgodny z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                      w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach.

Przy sporządzaniu prognozy uwzględniono również informacje zawarte w następujących opracowaniach:

1) 	Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Kołbaskowo (Biuro Konserwacji Przyrody 
w Szczecinie, 2006 r.),

2) 	Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, 2004r.).

Uwzględniono również informacje zawarte na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, dotyczące Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 na rok 2011.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) oraz na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) stwierdza się, że w granicach obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będą realizowane:

1) 	rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) 	rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

W wyznaczonych terenach elementarnych nie będą budowane przedsięwzięcia o trans granicznym oddziaływaniu na środowisko. W granicach obszaru planu nie powstaną przedsięwzięcia mogące negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi.

Planowane w granicach tych terenów przedsięwzięcia będą służyły organizacji nowych miejsc pracy w gminie Kołbaskowo.

W sąsiedztwie obszaru planu nie podejmuje się realizacji innych planów, z którymi ustalenia omawianego planu mogłyby w sposób skumulowany i niekorzystny oddziaływać na zdrowie ludzi.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały zawarte ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

Ustalenia te będą dotyczyły wszystkich wyznaczonych terenów elementarnych i będą miały na celu ochronę środowiska przyrodniczego przed jakimikolwiek ujemnymi oddziaływaniami planowanego zagospodarowania powierzchni ziemi na poszczególne jego elementy.

Cała powierzchnia omawianego obszaru znajduje się w granicach GZWP–122 „Dolina Kopalna Szczecin”. W związku z powyższym jego zagospodarowanie będzie musiało uwzględniać przestrzeganie ustalonych warunków hydrogeologicznych dla ochrony tego zbiornika wynikające z zatwierdzonej dokumentacji geologicznej.

W związku z planowanym zagospodarowaniem obszaru planu, warunki ochrony GZWP-122 zostaną określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Urząd Gminy Kołbaskowo.

W celu przeciwdziałania ewentualnym szkodom w środowisku, w granicach przeznaczonego pod zainwestowanie obszaru będą obowiązywały ustalenia z zakresu ochrony środowiska, mające na celu przeciwdziałanie degradacji gruntów, rzeźby terenu, stosunków gruntowo – wodnych oraz mające na celu ochronę wód powierzchniowych i podziemnych 
przed zanieczyszczaniem.

Ustalenia planu będą realizowane w granicach wyznaczonych działek budowlanych                         i w związku z tym nie przewiduje się szkód w środowisku terenów przyległych, co również narzuca ustawa o ochronie środowiska i inne akty prawne.

Realizacja ustaleń omawianego planu nie spowoduje powstania żadnych strat w obszarach Natura 2000 i w związku z tym nie zajdzie konieczność przeprowadzania działań kompensacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

Realizacja ustaleń planu nie wpłynie negatywnie na spójność i właściwe funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000.

W związku z realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wystąpi skumulowane oddziaływanie na środowisko, w tym na formy ochrony przyrody na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Również nie wystąpi takie oddziaływanie na proponowane formy ochrony przyrody, wyznaczone w gminie Kołbaskowo na podstawie Waloryzacji Przyrodniczej.

Ze strony realizacji ustaleń omawianego planu nie wystąpi negatywny wpływ na prawne formy ochrony przyrody w gminie Kołbaskowo. Wyznaczony obszar nie znajduje się                          w granicach form ochrony przyrody na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Nie występują tam chronione gatunki roślin i grzybów oraz nie gniazdują i nie rozmnażają się chronione gatunki zwierząt.

W granicach obszaru opracowania nie ma chronionych siedlisk przyrodniczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. nr 77 poz. 510).

W obszarze planu nie gniazdują i nie rozmnażają się gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz nie ma on znaczenia dla ich istnienia, żerowania i przemieszczania się.

Stwierdzono, że szata roślinna obszaru opracowania nie stanowi siedliska z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz w jego granicach nie ma gatunków roślin i zwierząt                              z Załącznika II tej Dyrektywy.

Objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar nie znajduje się                           w granicach obszarów Natura 2000, wyznaczonych w granicach gminy Kołbaskowo.

Biorąc pod uwagę przedmiot planu oraz przestrzenne usytuowanie wyznaczonego obszaru                   w stosunku do obszarów Natura 2000 stwierdza się, że realizacja jego ustaleń nie będzie negatywnie oddziaływała na cele ochrony w obszarach Natura 2000 oraz na ich integralność w granicach gminy Kołbaskowo i w gminach sąsiednich.

Przy wykonywaniu prognozy zapoznano się z Waloryzacją Przyrodnicza Gminy Kołbaskowo(Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2006r.).

Objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar nie został wyszczególniony jako miejsce wartościowe przyrodniczo oraz nie został objęty proponowanymi formami ochrony przyrody, wyznaczonymi w gminie Kołbaskowo na podstawie Waloryzacji Przyrodniczej.

Biorąc pod uwagę to, że w obszarze tym nie powstaną przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza się, że ze strony realizacji ustaleń planu nie wystąpi negatywne oddziaływanie na cele ochrony w granicach proponowanych form ochrony przyrody w gminie Kołbaskowo, również z powodu zbyt dużego przestrzennego oddalenia.

Analiza zapisów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazuje,                   że jego zapisy wychodzą naprzeciw obowiązkowi ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt wskazanych przez Unię Europejską. Ochrona ta odnosi się do utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, zdefiniowanego w art. 5 ustawy o ochronie przyrody.