Wytyczne do projektowania i wykonawstwa

- Słupy  i oprawy oświetleniowe

- Słupy stalowe ocynkowane o grubości ścianki  min. 4mm  ,stożkowe  z trwałym oznaczeniem typu i roku produkcji (średnica wierzchołka 60mm, dla słupów parkowych  48mm) - posiadające certyfikat bezpieczeństwa CE

- Wnęka kablowa na wysokości 60cm nad ziemią, ustawiona w sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie prac

- Część podziemna słupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozją farbą bitumiczną, w przypadku słupów  typu parkowego jako ochronę okolic przyziemia słupów  należy zastosować rękawy z tworzyw termokurczliwych (pomiędzy otworem wpustowym kabli a wnęką słupową)

- Słupy  winny posiadać dwa otwory umożliwiające wprowadzenie kabli ( górna krawędź otworu wpustowego na kabel -  50cm od poziomu gruntu)

- Do słupa należy wsypać piasek (żwir) do wysokości  20cm powyżej wejścia kabla do słupa.

- Słupy powinny być wkopywane w ziemi na głębokości min. 120 cm , lecz nie mniej niż na głębokości posadowienia słupów jak dla gruntu słabego – w zależności od wysokości słupa

- Słupy z wysięgnikiem winny być złożone z dwóch oddzielnych elementów – słupa oraz wysięgnika. Maksymalna długość wysięgnika 1,5m

- W każdym  słupie przewód PEN połączony ze słupem.

- Słupy skrajne, odgałęźne i co 500 m w obwodzie winny być uziemione. Zacisk uziemiający na wysokości 30cm  na zewnątrz słupa. Słup winien posiadać fabrycznie przygotowany zacisk uziemiający na zewnątrz słupa

- Numerowanie słupów: nrslupanrobwodunrszafki

- Słupy, wysięgniki i oprawy winny nawiązywać do już istniejących.

- Połączenia śrubowe należy zakonserwować

- Między szafką oświetleniową a pierwszym słupem obwodu należy ułożyć i połączyć ze sobą elementy sieciowe taśmą stalową ocynkowaną Fe-Zn  min. (4*25mm).

- Oprawy oświetleniowe ze źródłem wysokoprężnym sodowym.

- Kable i przewody

- Przekrój kabla wg obliczeń lecz nie mniej niż - 4x 16mm2 dla ciągów spacerowych i dróg osiedlowych, 4x25mm2 dla pozostałych oraz kabli kaskadowych

- Głębokość układania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach

- Folia niebieska 30cm nad  kablem

- W przypadku gęstego uzbrojenia, gruntu z dużą ilością gruzu kable układać na całej trasie w rurach osłonowych AROT fi 50/75 (na całej trasie)

- Wprowadzany kabel do słupa winien być osłonięty giętką rurą grubościenną  fi 50mm na odcinku min. 40cm typu AROT lub równoważną oraz zabezpieczyć folią otwory by uniemożliwić dostawanie się piasku do słupa

- Wnętrze  słupa należy wypełnić piaskiem 20cm powyżej otworu wprowadzenia kabla

- Należy zostawić zapasy kabli (w pionie) przy słupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm2 i ok. 3m  dla wyższych przekroi.

- W przypadku wystąpienia kolizji z kablami oświetleniowymi Eneos nie wyraża zgody na mufowanie kabli podczas przebudowy. Należy wymienić całe odcinki między słupami

- Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z  rezerwą 50%

- Głowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub równoważne

- Oznaczniki co 10m i przy słupach, przepustach, szafkach o treści: typ kabla, użytkownik, rok ułożenia ( YAKY 4x….mm2, oświetlenie, rok.) dla kabla zasilającego (kaskadowego) dodatkowo – zasilanie (kaskada)

- Przewody w słupie od zabezpieczenia do oprawy YDYżo 3x2,5mm2

- W słupach stosować złącza IZK  lub równoważne.

- Maksymalna ilość kabli wprowadzonych do słupa  3.

- Ciągi rowerowe bez względu na rodzaj ich nawierzchni należy traktować jako nawierzchnię nierozbieralną, w związku z powyższym przecinające się ze ścieżką kable należy układać w przepustach z rur osłonowych oraz kable układać poza ciągami rowerowymi.

- Uzgodnienia

- Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP należy uzgodnić szczegóły powiązań z siecią istniejącą

- Do uzgadnianej w Eneos Sp. z o.o. dokumentacji należy dołączyć i przekazać jej wersję elektroniczną

- Przy przebudowie należy opracować i uzgodnić harmonogram  prac.