SPIS TREŚCI

1. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA	4

2. POŁOŻENIE OBSZARU OPRACOWANIA	4

3. ROZPOZNANIE I CHARAKTERYSTYKA STANU ORAZ FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA	6

3.1. Poszczególne elementy przyrodnicze i ich wzajemne powiązania oraz procesy zachodzące w środowisku	6

3.1.1. Powierzchnia ziemi i użytkowanie terenu	6

3.1.2. Geomorfologia i rzeźba terenu	7

3.1.3. Zasoby naturalne	8

3.1.4. Wody powierzchniowe	8

3.1.5. Wody podziemne i stosunki wodno-gruntowe	8

3.1.6. Klimat	8

3.1.7. Zabytki i dobra kultury materialnej	9

3.1.8. Lokalne korytarze ekologiczne	9

3.2. Dotychczasowe zmiany w środowisku	9

3.3. Struktury przyrodnicze obszaru, w tym różnorodność biologiczna	9

3.4. Powiązanie przyrodnicze obszaru z jego szerszym otoczeniem	10

3.5. Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna	10

3.5.1. Flora	10

3.5.2. Fauna	14

3.6. Formy ochrony przyrody	15

3.7. Obszary wartościowe przyrodniczo według „Waloryzacji przyrodniczej gminy Kołbaskowo” i „Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego”	16

3.8. Walory krajobrazowe i ich ochrona prawna	17

3.9. Jakość środowiska oraz jego zagrożenia wraz z identyfikacją źródeł tych zagrożeń	17

3.9.1. Powietrze	17

3.9.2. Wody podziemne	17

3.9.3. Klimat akustyczny i promieniowanie elektromagnetyczne	17

4. DIAGNOZA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA	18

4.1. Ocena odporności środowiska na degradację oraz zdolność do regeneracji	18

4.2. Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych, w tym różnorodności biologicznej	18

4.3. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych oraz możliwości ich kształtowania	19

4.4. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi	19

4.5. Ocena charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku	19

4.6. Ocena stanu środowiska oraz jego zagrożeń i możliwości ich ograniczenia	20

5. WSTĘPNA PROGNOZA DALSZYCH ZMIAN ZACHODZĄCYCH W ŚRODOWISKU, POLEGAJĄCA NA OKREŚLENIU KIERUNKÓW I MOŻLIWEJ INTENSYWNOŚCI PRZEKSZTAŁCEŃ I DEGRADACJI ŚRODOWISKA, KTÓRE MOŻE POWODOWAĆ DOTYCHCZASOWE UŻYTKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE	20

6. OKREŚLENIE PRZYRODNICZYCH PREDYSPOZYCJI DO KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY FUNKCJONALNO–PRZESTRZENNEJ, POLEGAJĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI NA WSKAZANIU OBSZARÓW, KTÓRE POWINNY PEŁNIĆ PRZEDE WSZYSTKIM FUNKCJE PRZYRODNICZE	21

7. OCENA PRZYDATNOŚCI ŚRODOWISKA, POLEGAJĄCA NA OKREŚLENIU MOŻLIWOŚCI ROZWOJU I OGRANICZEŃ DLA RÓŻNYCH RODZAJÓW UŻYTKOWANIA I FORM ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU	21

8. OKREŚLENIE UWARUNKOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH, FORMUŁOWANYCH W POSTACI WNIOSKÓW I ANALIZ, PROGNOZ I OCEN, STOSOWNIE DO PRZEDMIOTU I SKALI SPORZĄDZONEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	22

8.1. Określenie przydatności poszczególnych terenów dla rozwoju funkcji użytkowych, a w szczególności: mieszkaniowej, przemysłowej, wypoczynkowo-rekreacyjnej, rolniczej, leśnej, uzdrowiskowej, komunikacyjnej, z uwzględnieniem infrastruktury niezbędnej do prawidłowego spełniania tych funkcji	22

8.2. Wskazanie terenów, których użytkowanie i zagospodarowaniem z uwagi na cechy zasobów środowiska i ich rolę w strukturze przyrodniczej obszaru, powinno być podporządkowane potrzebom zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska i zachowania różnorodności biologicznej	23

8.3. Określenie ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska lub występowania uciążliwości i zagrożeń środowiska oraz wskazanie obszarów, na których te ograniczenia występują	23

9. WYKORZYSTANE MATERIAŁY	24

9.1. Dokumenty i materiały źródłowe.	24

9.2. Regulacje prawne	25

Spis załączników:

- Uchwała Nr XXXII/400/3013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Obszar opracowania na tle zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kołbaskowo, przyjętej uchwałą nr XXXVI/446/2014 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 18 kwietnia 2014 r.

- Uwarunkowania przyrodnicze.

- Synteza najważniejszych ograniczeń i wskazań w zagospodarowaniu obszaru opracowania.

Spis rycin:

- Orientacja obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Aktualne użytkowanie obszaru opracowania (mapa satelitarna).

- Obszar opracowania na tle mapy „Waloryzacji przyrodniczej gminy Kołbaskowo”.

Spis tabel:

- Stwierdzone gatunki fauny z uwzględnieniem ich statusu ochronnego.

# 1. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W celu zapewnienia warunków równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska, zgodnie z art. 72 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) do dokumentów planistycznych sporządza się opracowanie ekofizjograficzne, będące dokumentacją charakteryzującą poszczególne elementy środowiska przyrodniczego na danym obszarze, a także ich wzajemne powiązania. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1298) określa niezbędny zakres opracowania ekofizjograficznego, którego przedmiotem jest sporządzenie charakterystyki istniejącego zagospodarowania na omawianym terenie, a następnie w oparciu o analizę środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazowego dokonanie analizy możliwości przekształceń funkcjonalnych terenu, uwzględniającej zależności ekologiczne, kulturowe i krajobrazowe. Celem opracowania jest rozpoznanie i ocena warunków fizjograficznych dla określenia przyrodniczych uwarunkowań dla poszczególnych funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania, eliminowania lub ograniczenia zagrożeń oraz zapewnienia trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego

Formalnoprawną podstawą do podjęcia prac nad niniejszym opracowaniem jest Uchwała Nr XXXII/400/3013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (załącznik nr 1), inicjująca gminną procedurę planistyczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Jak wynika z ww. uchwały zadaniem miejscowego planu będzie ustalenie przeznaczenia terenu i określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, w zakresie zgodnym z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

# 2. POŁOŻENIE OBSZARU OPRACOWANIA

Granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określono w załączniku graficznym do Uchwały Nr XXXII/400/3013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (załącznik nr 1).

Gmina Kołbaskowo jest położona w powiecie polickim, w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Obszar gminy Kołbaskowo objęty zakresem omawianego dokumentu planistycznego jest zlokalizowany w zachodniej części gminy, na zachód od miejscowości Rosówek. Rosówek to niewielka wieś leżąca na południowy zachód od Kołbaskowa, przy granicy polsko-niemieckiej, z przejściem granicznym.

Omawiany teren od strony wschodniej obejmuje część pasa drogowego drogi krajowej nr 13, prowadzącej ze Szczecina do granicy z Niemcami w Rosówku. Od zachodu jego zasięg biegnie po granicy polsko-niemieckiej i wzdłuż drogi gruntowej. Od północy zamyka go również droga gruntowa, a od północnego zachodu teren zamknięty linii kolejowej relacji Berlin-Szczecin (por. Ryc. Nr 1). Obszar opracowania obejmuje powierzchnię ok. 38,5 ha.

Ryc. Nr 1. Orientacja obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo, przyjętym Uchwałą nr XXXVI/446/2014 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo, obszar niniejszego opracowania obejmuje strefę przeznaczoną na cele sportu z zielenią towarzyszącą oraz strefę usług z funkcjami uzupełniającymi, co przedstawia załącznik nr 2.

W celu czytelnego ukształtowania przestrzeni gminy w studium wyodrębnione zostały obszary jednostek funkcjonalno-przestrzennych, odzwierciedlających charakterystyczny utrwalony układ przestrzenny, dla którego nie przewiduje się radykalnych zmian, a jedynie wzmacnianie istniejących struktur. Zgodnie z tak przyjętym podziałem obszar opracowania jest położony w jednostce B – obszar aktywności gospodarczej. Jednostka ta obejmuje teren położony wzdłuż autostrady A6 i drogi krajowej nr 13 od granicy ze Szczecinem do Rosówka oraz wzdłuż granicy z miastem. Kluczowymi elementami tej strefy są miejscowości: Rajkowo, Przecław, Kołbaskowo i Rosówek. Lokalizacja istniejącej i nowej zabudowy na tym terenie, zarówno mieszkaniowej jak i usługowej oraz produkcyjnej spowodowana jest sąsiedztwem z miastem oraz wykorzystaniem funkcji transportowej gminy Kołbaskowo. Zabudowa zrealizowana i proponowana w tej strefie ma zdecydowanie charakter zabudowy miejskiej.

# 3. ROZPOZNANIE I CHARAKTERYSTYKA STANU ORAZ FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA

## 3.1. Poszczególne elementy przyrodnicze i ich wzajemne powiązania oraz procesy zachodzące w środowisku

### 3.1.1. Powierzchnia ziemi i użytkowanie terenu

Na terenie wyznaczonym do opracowania miejscowego planu sklasyfikowano użytki gruntowe, które w powiatowej ewidencji gruntów i budynków są oznaczone jak niżej, z uwzględnieniem klasy gleboznawczej gruntu wg rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.):

- grunty rolne:

- użytki rolne:

- RIIIb – grunty orne średnio dobre,

- RIVa – grunty orne średniej jakości, lepsze,

- RIVb – grunty orne średniej jakości, gorsze,

- RV – grunty orne słabe,

- RVI – grunty orne najsłabsze,

- PsIV i PsVI – pastwiska trwałe,

- LZ-PsVI – wg aktualnie obowiązującej klasyfikacji rozumiane jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych;

- N – nieużytki;

- grunty leśne – grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem LzIV;

- grunty zabudowane i zurbanizowane – drogi oznaczone symbolem dr (droga krajowa nr 13 o nawierzchni bitumicznej oraz drogi gruntowe);

- tereny różne – Tr.

Użytki rolne w większości są obecnie użytkowane jako grunty orne (uprawy zbożowe zajmujące południową część obszaru mpzp i fragmentarycznie w części północnej), brak użytkowania pastwiskowego. Niewielka powierzchni nieużytku w północnej części obszaru jest wykorzystywana kośnie. Tereny zadrzewione porastają zwartym liściastym zadrzewieniem, które zajmuje także całość przyległego użytku PsVI (północna część obszaru). Na użytku PsIV przy północno-zachodnim skraju obszaru oraz na części gruntów ornych, wskutek braku rolniczego wykorzystania, rozwijają się samosiewne zakrzewienia i zadrzewienia. W północnej strefie obszaru mpzp znajduje się tor motocrossowy im. Zbigniewa Rutkowskiego, rozciągający się z południowego zachodu na północny wschód. Na działce ewidencyjnej nr 114/10 w sąsiedztwie pasa drogowego drogi nr 13, naprzeciwko stacji paliw Lotos, rozpoczęto proces inwestycyjny (zaawansowane prace budowlane).

Ryc. 2. Aktualne użytkowanie obszaru opracowania (mapa satelitarna).

### 3.1.2. Geomorfologia i rzeźba terenu

Według podziału fizyczno-geograficznego Jerzego Kondrackiego (2002 r.) obszar opracowania jest usytuowany w:

- prowincji: Niż Środkowoeuropejski (kod 31),

- podprowincji: Pobrzeże Południowobałtyckie (313),

- makroregionie: Pobrzeże Szczecińskie (313.2-3),

- mezoregionie: Wzniesienia Szczecińskie (313.26).

Mezoregion Wzniesienia Szczecińskie rozpościera się pomiędzy strefą krawędziową 
doliny Odry a Pradoliną Rędowy, znajdującą się na obszarze Niemiec. Na obszarze gminy Kołbaskowo mezoregion obejmuje wysoczyznę morenową falistą i pagórkową, w obrębie której zaznacza się wyraźna wałowa kulminacja. Ciągnie się ona łukiem dookoła zachodnich granic Szczecina, od dzielnicy Bezrzecze na północy, poprzez Stobno, Bobolin, Warniki, Barnisław, Smolęcin, aż po Siadło Dolne na południu. Ten wał wzgórz morenowych jest często określany nazwą Wał Bezleśny lub też Wał Stobniański. Pozostały obszar wysoczyzny to równiny denno-morenowe. W krajobrazie mezoregionu dominują rozległe tereny gruntów ornych na glebach wysokiej jakości. Bezleśny krajobraz urozmaicony jest licznymi oczkami wodnymi i kępami zadrzewień śródpolnych w obniżeniach terenu.

Jak wynika z wykonanych odwiertów poszukiwawczych, stratygraficznie w warstwach geologicznych tego rejonu do głębokości ok. 81 m zalegają piaszczyste utwory czwartorzędowe, a do ok. 90 m – utwory trzeciorzędowe (na podstawie Centralnej Bazy Danych Geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego). Według mapy geologicznej obszar opracowania leży w strefie budowanej przez gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe.

Za wyjątkiem terenu zajętego pod tor motocrossowy pozostały obszar mpzp jest płaski, równinny, bez wyraźnego zróżnicowania wysokościowego. Natomiast tor motocrossowy urządzono wykorzystując walory wysokościowe pagóra ozowego, wznoszącego się do rzędnej 42 m n.p.m. Teren toru ma bardzo urozmaiconą rzeźbę, znajdują się tu liczne wzniesienia i obniżenia, różnice wysokości względnych wynoszą ok. 9 m.

### 3.1.3. Zasoby naturalne

Zgodnie z serwisem Centralnej Bazy Danych Geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego w granicach obszaru opracowania nie rozpoznano i nie opisano złóż zasobów naturalnych, znajduje się on też poza ustalonymi terenami i obszarami górniczymi.

### 3.1.4. Wody powierzchniowe

Obszar opracowania leży w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, w zlewni Odry Zachodniej. Jest położony poza akwenami wodnymi, w jego obrębie nie występują zbiorniki wodne, cieki naturalne, urządzenia melioracji szczegółowych ani obszary podmokłe bądź zastoiska wodne. W odległości ok. 40 m na południowy zachód zlokalizowane jest graniczne Jezioro Rosówek (rozlewisko o nazwie Rosower See), którego przeważająca powierzchnia leży w granicach Niemiec (por. ryc. nr 1 i 2).

Obszar wysoczyznowy gminy, w którym znajduje się omawiany teren, jest bardzo ubogi w wody powierzchniowe i charakteryzuje się znacznym deficytem wodnym przez większą część roku.

### 3.1.5. Wody podziemne i stosunki wodno-gruntowe

Zgodnie z danymi Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego (http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/) potencjalna wydajność studni wierconych dla Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego wynosi tu 30-50 m3/dobę, co należy do średniej zasobności. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy jest międzyglinowy poziom wodonośny, zbudowany głównie z piaszczystych osadów czwartorzędu. Obszar opracowania jest położony poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP).

Na omawianym terenie występują stabilne stosunki wodno-gruntowe, wody gruntowe zalegają głęboko, nie występują bezodpływowe obniżenia terenowe. Podłoże jest dobrze przepuszczalne, piaszczyste, nie występują podtopienia ani zastoiska wodne.

### 3.1.6. Klimat

Zgodnie z publikacją pt. „Klimat Województwa Zachodniopomorskiego” (Cz. Koźmiński, B. Michalska, M. Czarnecka, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007 r.) obszar mpzp przynależy do Krainy VI – Pyrzycko-Goleniowskiej, charakteryzującej się następującymi parametrami:

- średnia roczna temperatura powietrza: 7,5 – 8,00 C; w okresie wegetacyjnym: 13,6 – 14,00 C, w okresie V-VII: 15,0 – 15,60 C,

- średnia roczna suma opadów wynosi 500-600 mm, w okresie wegetacyjnym 350-400 mm,

- średnia liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 36-50,

- długość okresu wegetacyjnego wynosi średnio 217-224 dni,

- początek okresu wegetacyjnego przypada średnio na dni 31.III – 5.IV, a koniec na 3-5.IX,

- pierwsze przymrozki średnio występują ok. 25.X, ostatnie ok. 25.IV,

- długość okresu bezprzymrozkowego wynosi ok. 180-185 dni, co w zestawieniu z długością okresu wegetacyjnego stwarza pewne niebezpieczeństwo wymarzania niektórych roślin, szczególnie wczesnych warzyw,

- średnia data początku zimy przypada na 5.I, a końca na 23.II, zima trwa średnio 50 dni.

### 3.1.7. Zabytki i dobra kultury materialnej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmie obszary użytkowane rolniczo oraz teren toru motocrossowego, położone w okolicach miejscowości Rosówek. Jest on zlokalizowany poza obiektami i obszarami o znaczeniu kulturowym, takimi jak:

- historyczne układy przestrzenne,

- strefy ochrony konserwatorskiej,

- obiekty wpisane do rejestru zabytków,

- obiekty proponowane do wpisania do rejestru zabytków,

- obiekty w ewidencji konserwatorskiej.

W południowej części opisywanego obszaru znajdują się 2 stanowiska archeologiczne, objęte strefami ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, oznaczone jako nr 400 i 401 na mapie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo (por. załącznik nr 2). Stanowiska te są ujęte w ewidencji stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie w obszarze AZP nr 32-04, odpowiednio pod numerami 131 i 132.

### 3.1.8. Lokalne korytarze ekologiczne

Korytarze ekologiczne są łącznikami pomiędzy terenami zasiedlanymi przez różne populacje zwierząt i umożliwiają im migrację oraz ekspansję na nowe obszary. Naturalne drogi wędrówek wiążą się przede wszystkim z lasami oraz obszarami bagiennymi i dolinami rzecznymi.

Na obszarze opracowania nie występują cieki, doliny rzeczne ani obszary bagienne. Funkcję lokalnych korytarzy ekologicznych, łączących się z podobnymi strukturami poza obszarem opracowania, pełnią tereny zadrzewień i zakrzewień. Prócz roli szlaków komunikacyjnych stanowią one również enklawy stałego bytowania zwierzyny i miejsca jej schronienia.

## 3.2. Dotychczasowe zmiany w środowisku

Na podstawie dostępnych materiałów oraz obserwacji terenowych stwierdza się zmiany w środowisku omawianego rejonu, wynikające z oddziaływania człowieka. Działalność człowieka to przede wszystkim rolne użytkowanie omawianego terenu oraz przekształcenia rzeźby terenu i krajobrazu związane z budową infrastruktury technicznej (pas drogowy drogi krajowej nr 13) oraz urządzeniem toru motocrossowego. Obszar nie nosi cech środowiska naturalnego, jest całkowicie przekształcony wskutek antropogenicznego zagospodarowania. Za naturalizujący się element środowiska należy uznać zwarte zadrzewienie w północno-zachodniej części obszaru opracowania, które nie jest intensywnie penetrowane przez ludność.

## 3.3. Struktury przyrodnicze obszaru, w tym różnorodność biologiczna

Omawiany obszar obejmuje głównie grunty rolne, teren toru motocrossowego i odcinek pasa drogowego drogi publicznej. Uprawom polowym towarzyszą chwasty, a na przydrożach i miedzach pojawiają się pospolite gatunki segetalne, w tym głównie trawy i byliny. Strefę toru w efekcie ustawicznego rozjeżdżania porasta roślinność pionierska, ciepłolubna, typowa dla siedlisk piaszczystych, ubogich. W zadrzewieniach i zakrzewieniach dominują gatunki liściaste. Szatę roślinną obszaru mpzp tworzą gatunki pospolicie występujące, wszędobylskie, o niskich wymaganiach siedliskowych, ruderalne, kosmopolityczne, nie tworzące cennych biocenotycznie zbiorowisk ani chronionych siedlisk przyrodniczych. Zadrzewienia są miejscem stałego przebywania i schronienia fauny. Pasowi drogowemu drogi krajowej nr 13 towarzyszą regularne przydrożne nasadzenia w formie pojedynczych obustronnych szpalerów.

## 3.4. Powiązanie przyrodnicze obszaru z jego szerszym otoczeniem

Na obszarze opracowania nie występują cieki, doliny rzeczne ani obszary bagienne, które mogłyby pełnić funkcje regionalnych połączeń ekologicznych. Zadrzewione obszary odgrywają jednakże rolę lokalnych korytarzy ekologicznych, łącząc się z podobnymi strukturami poza obszarem objętym zasięgiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w tym z zadrzewieniem okalającym graniczne jezioro Rosówek i ze śródpolnymi zakrzewieniami.

Obszar opracowania jest zlokalizowany poza obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.).

## 3.5. Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna

### 3.5.1. Flora

Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną wg Szafera (1977 r.) rejon gminy Kołbaskowo, w którym jest usytuowany obszar opracowania, ma następującą klasyfikację geobotaniczną:

- Państwo: Holoarktyka

- Obszar: Euro-Syberyjski

- Prowincja: Niżowo-Wyżynna Środkowoeuropejska

- Dział: Bałtycki

- Poddział: Pas Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich

- Kraina: Pojezierze Pomorskie

- Okręg: Myśliborski.

Potencjalna szata roślinna występująca w tej strefie jest wypadkową warunków klimatycznych, ukształtowania terenu, warunków hydrologicznych, występujących gleb, małej lesistości, struktury użytków rolnych oraz stopnia przekształcenia antropogenicznego. Elementy te powodują, że występują tu zarówno zbiorowiska charakterystyczne dla dolin rzecznych tj.: podmokłych łąk, torfowisk i żyznych lasów oraz roślinność kserotermiczna charakterystyczna dla ciepłego stepu.

Rzeczywista szata roślinna tylko w niewielkim stopniu odpowiada przedstawionej powyżej charakterystyce roślinności potencjalnej, czyli takiej, jaka ukształtowałaby się na terenie gminy bez ingerencji człowieka.

Opis rzeczywistej szaty roślinnej omawianego terenu w obrębie Kamieniec i Kołbaskowo sporządzono na podstawie rozpoznania botanicznego. Wykaz dominujących gatunków występujących w obszarze opracowania przedstawia się następująco:

- Roślinność zielna:

- Babka lancetowata Plantago lanceolata,

- Babka średnia Plantago media,

- Babka zwyczajna Plantago major,

- Barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium,

- Biedrzeniec mniejszy Pimpinella saxifraga,

- Bylica pospolita Artemisia vulgaris,

- Chaber bławatek Centaurea cyanus,

- Chrzan pospolity Armoracia rusticana,

- Dąbrówka rozłogowa Ajuga reptans,

- Dziewanna pospolita Verbascum nigrum,

- Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum,

- Fiołek polny Viola arvensis,

- Fiołek trójbarwny Viola tricolor,

- Glistnik jaskółcze ziele Chelidonium majus,

- Goździk kartuzek Dianthus carthusianorum,

- Gwiazdnica pospolita Stellaria media,

- Iglica pospolita Erodium cicutarium,

- Jasnota plamista Lamium maculatum,

- Jasnota purpurowa Lamium purpureum,

- Kłosówka wełnista Holcus lanatus,

- Komonica zwyczajna Lotus corniculatus,

- Komosa biała Chenopodium album,

- Koniczyna biała Trifolium repens,

- Koniczyna łąkowa Trifolium pratense,

- Koniczyna polna Trifolium arvense,

- Kostrzewa czerwona Festuca rubra,

- Krwawnik pospolity Achillea millefolium,

- Kupkówka pospolita Dactylis glomerata,

- Lepnica biała Silene alba,

- Lepnica rozdęta Silene vulgaris,

- Lucerna nerkowata Medicago lupulina,

- Mak polny Papaver rhoeas,

- Marchew zwyczajna Daucus carota,

- Mniszek pospolity Taraxacum officinale,

- Mydlnica lekarska Saponaria officinalis,

- Nawłoć kanadyjska Solidago canadensis,

- Nawłoć pospolita Solidago virgaurea,

- Niezapominajka polna Myosotis arvensis,

- Ostrożeń polny Cirsium arvense,

- Owsica omszona Helictotrichon pubescens,

- Perz właściwy Elymus repens,

- Pięciornik piaskowy Potentilla arenaria,

- Pokrzywa zwyczajna Urtica dioica,

- Popłoch pospolity Onopordum acanthium,

- Powój polny Convolvulus arvensis,

- Poziomka pospolita Fragaria vesca,

- Poziomka twardawa Fragaria viridis,

- Przelot pospolity Anthyllis vulneraria,

- Przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys,

- Przetacznik perski Veronica perlica,

- Przetacznik polny Veronica arvensis,

- Przytulia biała Galium album,

- Przytulia czepna Galium aparine,

- Przytulia właściwa Galium verum,

- Pszonak drobnokwiatowy Erysimum cheiranthoides,

- Pyleniec pospolity Berteroa incana,

- Rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius,

- Rdest ptasi Polygonum aviculare,

- Rozchodnik ostry Sedum acre,

- Rumianek bezpromieniowy Matricaria disco idea,

- Rumianek pospolity  Chamomilla recutita,

- Rzepik pospolity Agrimonia eupatoria,

- Rzodkiew świrzepa Raphanus raphanistrum,

- Skrzyp polny Equisetum arvense,

- Starzec zwyczajny Senecio vulgaris,

- Stokłosa bezostna Bromus inermis,

- Stokłosa płonna Bromus sterilis,

- Stulisz lekarski Sisymbrium officinale,

- Szczaw polny Rumex acetosella,

- Szczaw rozpierzchły Rumex thyrsiflorus,

- Świerzbnica polna Knautia arvensis,

- Tasznik pospolity Cepsella bursa-pastoris,

- Trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea,

- Trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos,

- Tymotka łąkowa Phleum pratense,

- Wiechlina roczna Poa annua,

- Wiosnówka pospolita Erophila verna,

- Wrotycz pospolity Tanacetum vulgare,

- Wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis,

- Wyka brudnożółta Vicia grandiflora,

- Wyka drobnokwiatowa Vicia hirsuta,

- Wyka płotowa Vicia sepium,

- Wyka ptasia Vicia cracca,

- Żmijowiec zwyczajny Echium vulgare,

- Żółtlica drobnokwiatowa Galinsoga parviflora,

- Życica trwała Lolium perenne.

- Drzewa i krzewy:

- Bez czarny Sambucus nigra,

- Brzoza brodawkowata Betula pendula,

- Dąb czerwony Quercus rubra,

- Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna,

- Jarząb pospolity Sorbus aucuparia,

- Jeżyna fałdowana Rubus plicatus,

- Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum,

- Klon zwyczajny Acer platanoides,

- Lipa drobnolistna Tilia cordata,

- Sosna zwyczajna Pinus sylvestris,

- Śliwa domowa mirabelka Prunus domestica subsp. syriaca,

- Topola osika Populus tremula,

- Wierzba biała Salix alba,

- Wierzba iwa Salix caprea,

- Wierzba szara Salix cinerea,

- Wierzba uszata Salix aurita,

- Żarnowiec miotlasty Cytisus scoparius.

- Paprotniki:

- Nerecznica samcza Dryopteris filix-mas.

- Mszaki:

- Rokiet cyprysowaty Hypnum cupressiforme.

Inwentaryzacja botaniczna przeprowadzona na badanym obszarze nie wykazała występowania gatunków ani siedlisk przyrodniczych wymienionych w:

- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r., poz. 81),

- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r. nr 168, poz. 1765),

- załącznikach do Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa),

- załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510 z późn. zm.),

- „Czerwonej Liście Roślin i Grzybów Polski”.

Część obszaru opracowania obejmuje użytkowane grunty orne zajęte przez uprawy zbożowe, którym towarzyszą chwasty i gatunki ruderalne na miedzach i przydrożach (agrocenozy). Na terenie toru motocrossowego wskutek ciągłego rozjeżdżania nie funkcjonują zwarte zbiorowiska roślinne. Szatę roślinną tworzą tu gatunki ciepło- i sucholubne, pionierskie, mało wymagające, właściwe dla siedlisk suchych i ubogich. Pojawiają się luźne zakrzewienia głogów i wierzb oraz pojedyncze drzewa, głównie brzozy, a także sosny, osiki, dąb czerwony. W zadrzewieniu w północno-zachodniej części obszaru mpzp występują drzewa liściaste (brzoza brodawkowata i topola osika), z bujną warstwą krzewiastą (wierzby, głóg, bez czarny). W pasie drogowym drogi nr 13 znajduje się regularny, obustronny szpaler młodych przydrożnych nasadzeń z lipy drobnolistnej oraz starsze okazy kasztanowca.

Zinwentaryzowane gatunki roślin zielnych to przedstawiciele siedlisk antropogenicznych – ruderalnych i segetalnych. Ze względu na przewagę gruntów ornych i stref przekształconych wskutek innej działalności człowieka (pas drogowy,  tor motocrossowy) nie występują tu naturalne siedliska ani zbiorowiska wartościowe biocenotycznie. Za bardziej wartościowy ekosystem należy uznać zwarte zadrzewienie w północno-zachodniej części omawianego terenu. Walorami biocenotycznymi i krajobrazowymi odznaczają się także sąsiadujące, większe bądź pasowe zadrzewienia i zakrzewienia (por. załącznik nr 3 i 4).

W „Waloryzacji przyrodniczej gminy Kołbaskowo” (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin, 2006 r.) ani w „Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego” (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin, luty 2010 r.) w obszarze projektowanego planu zagospodarowania przestrzennego nie wykazangno stanowisk chronionych roślin i grzybów.

### 3.5.2. Fauna

Zgodnie z regionalizacją zoogeograficzną wg Kostrowickiego (1999 r.) teren gminy Kołbaskowo położony jest na obszarze:

- Państwo: Holarktyka

- Podpaństwo: Palearktyka

- Kraina: Eurosyberyjska

- Prowincja: Nemoralna

- Obszar: Europejski

- Region: Środkowoeuropejski

- Podregion: Środkowy

- Okręg: Centralny.

W celu rozpoznania rzeczywistego sposobu i stopnia wykorzystania obszaru opracowania przez różne grupy fauny oraz dokonania waloryzacji jego warunków siedliskowych dla cennych gatunków zwierząt przeprowadzono inwentaryzację faunistyczną, która wykazała występowanie przedstawicieli następujących gatunków:

Tab. Nr 1. Stwierdzone gatunki fauny z uwzględnieniem ich statusu ochronnego.

| Lp. | Gatunek | Status ochronny |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DP | PCKZ | PL |
| SSAKI |  |  |  |  |
| 1. | Sarna europejska Capreolus capreolus |  |  | Ł |
| PTAKI |  |  |  |  |
|  | Bogatka Parus major |  |  | OS |
|  | Cierniówka Sylvia communis |  |  | OS |
|  | Grzywacz Columba palumbus |  |  | Ł |
|  | Kapturka Sylvia atricapilla |  |  | OS |
|  | Kos Turdus merula |  |  | OS |
|  | Łozówka Acrocephalus palustris |  |  | OS |
|  | Modraszka Cyanistes caeruleus |  |  | OS |
|  | Pierwiosnek Phylloscopus collybita |  |  | OS |
|  | Rudzik Erithacus rubecula |  |  | OS |
|  | Skowronek Alauda arvensis |  |  | OS |
|  | Szpak Sturnus vulgaris |  |  | OS |
|  | Trznadel Emberiza citrinella |  |  | OS |
|  | Zięba Fringilla coelebs |  |  | OS |

Oznaczenia w tabeli:

PCKZ –  „Polska Czerwona Księga Zwierząt, Kręgowce” (red. Z. Głowaciński, Warszawa, 2001 r.),

DP – załącznik nr I do Dyrektywy Ptasiej,

OS – ścisła ochrona gatunkowa,

OC – częściowa ochrona gatunkowa,

Ł – gatunek łowny.

Sarna europejska jest gatunkiem łownym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 459).

Żaden spośród wykazanych gatunków ptaków nie jest wymieniony w załączniku Nr I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia). Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1419) 12 spośród zinwentaryzowanych gatunków ptaków jest objętych ścisłą ochroną gatunkową. Jeden gatunek (gołąb grzywacz) należy do grupy zwierząt łownych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 459).

Żaden ze zinwentaryzowanych gatunków zwierząt nie należy do zagrożonych wyginięciem i nie został wpisany do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt” (red. Z. Głowaciński, Warszawa, 2001 r.).

Wszystkie wykazane gatunki ptaków należy uznać za ornitofaunę lęgową omawianego obszaru. Z agrocenozami są związane skowronek i trznadel, natomiast pozostałe gatunki zasiedlają tereny zadrzewione i większe zakrzewienia. Szczególnie wartościowym miejscem stałego bytowania i schronienia fauny jest zwarte zadrzewienie w północno-zachodniej części obszaru opracowania, stanowiące cenną śródpolną enklawę i ostoję zwierzyny, a także pełniące funkcję lokalnego korytarza ekologicznego.

Obszar opracowania z uwagi na stopień zurbanizowania i sposób zagospodarowania nie jest siedliskiem żerowiskowym ani miejscem koncentracji w okresie przelotów migracyjnych dla gatunków ptaków, będących przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000.

Lęgowe gatunki ptaków stwierdzone w obszarze opracowania, zgodnie z publikacją „Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004” (red. A. Sikora, Z. Rohde, M. Gromadzki, G. Neubauer, P. Chylarecki, Poznań, 2007 r.) oraz raportem „Podsumowanie sezonu lęgowego Monitoringu Ptaków Polski w 2012 r.” (G. Neubauer, T. Chodkiewicz, P. Chylarecki, GIOŚ, Marki, Gdańsk, Olsztyn, listopad 2012 r.), należą do pospolicie występujących, szeroko rozpowszechnionych, nie narażonych na spadki liczebności populacji krajowych i nie zagrożonych wyginięciem.

W trakcie przeprowadzonych badań nie stwierdzono przedstawicieli płazów i gadów. W wyniku przeprowadzonej diagnozy warunków siedliskowych można stwierdzić, że na omawianym obszarze nie występują warunki dogodne dla rozrodu i rozwoju herpetofauny (brak zbiorników wodnych i cieków).

W „Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego” (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin, luty 2010 r.) i w „Waloryzacji przyrodniczej gminy Kołbaskowo” (Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin, 2006 r.) na opisywanym obszarze nie wykazano stanowisk gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową.

## 3.6. Formy ochrony przyrody

Część gminy Kołbaskowo objęta niniejszym opracowaniem umiejscowiona jest poza obszarowymi formami ochrony przyrody, wyznaczonymi na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) – co przedstawiono w załączniku nr 3.

Pas drogowy drogi krajowej nr 13 sąsiaduje z Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry” PLB320003, dla którego obowiązuje plan zadań ochronnych ustalony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 1934). W ww. dokumencie nie zidentyfikowano zagrożeń zewnętrznych dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000, mogących być efektem przyszłego zagospodarowania obszaru mpzp zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo. Plan zadań ochronnych nie zawiera wskazań ochronnych dotyczących obszaru przeznaczonego do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Użytkowanie omawianego terenu nie koliduje z założeniami ww. zarządzenia.

## 3.7. Obszary wartościowe przyrodniczo według „Waloryzacji przyrodniczej gminy Kołbaskowo” i „Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego”

Obszar objęty ustaleniami omawianego dokumentu planistycznego zgodnie z „Waloryzacją przyrodniczą gminy Kołbaskowo” (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin, 2006 r.) i „Waloryzacją przyrodniczą województwa zachodniopomorskiego” (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin, luty 2010 r.) jest położony poza proponowanymi formami ochrony przyrody i poza obszarami cennymi przyrodniczo (por. poniższa rycina). Najbliższym tego typu obszarem jest proponowany użytek ekologiczny, oznaczony jako UE-19 o nazwie „Jezioro Rosówek”, który sąsiaduje z obszarem mpzp od strony południowo zachodniej. Przedmiotem ochrony jest tu nowopowstałe rozlewisko oraz roślinność wodna. Celem ochrony jest zachowanie cennej ornitofauny oraz krajobrazu rolniczego. Jest to miejsce występowania takich gatunków ptaków jak: gęgawa, krzyżówka, łyska, łabędź niemy, czernica, żuraw. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo proponuje się rozszerzenie sieci obszarów chronionych o opisywany obiekt przyrodniczy poprzez powołanie na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.).

Ryc. Nr 3. Obszar opracowania na tle mapy „Waloryzacji przyrodniczej gminy Wolin”.

## 3.8. Walory krajobrazowe i ich ochrona prawna

Według klasycznego podziału opartego na stopniu ingerencji człowieka w naturalną strukturę krajobrazu dominującym krajobrazem na obszarze objętym analizą jest krajobraz wiejski.  Dla obszarów użytkowanych rolniczo charakterystyczny jest monotonny, równinny krajobraz, urozmaicony przez śródpolne zadrzewienia i mniejsze zakrzewienia. Elementem wzbogacającym krajobraz jest ozowy pagór w obszarze mpzp, który jest obecnie użytkowany jako tor motocrossowy im. Zbigniewa Rutkowskiego. Dawniej proponowano go do ochrony jako   stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej pod nazwą „Oz koło Rosówka”. W lokalnym krajobrazie wyróżniają się także pomniejsze okoliczne wzniesienia, w tym wzgórze ze słupami granicznymi.

Obszar opracowania nie jest objęty strefą ochrony krajobrazu kulturowego (por. załącznik nr 2).

W „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego” na podstawie analizy rzeźby terenu, wydzieleń fizyczno-geograficznych i stref jednorodnych obszarów turystycznych wyróżniono tzw. strefy krajobrazowe – zgodnie z tym podziałem omawiany teren jest położony w środkowo-pomorskim obszarze wysoczyznowym, o wiodącej funkcji rolniczo-leśnej.

## 3.9. Jakość środowiska oraz jego zagrożenia wraz z identyfikacją źródeł tych zagrożeń

### 3.9.1. Powietrze

Gmina Kołbaskowo leży w obrębie tzw. strefy zachodniopomorskiej, będącej jedną z trzech jednostek terytorialnych wyznaczonych w województwie zachodniopomorskim na potrzeby oceny jakości powietrza i zaproponowania ewentualnych działań naprawczych w tym zakresie. Z danych zawartych w opracowaniu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2013 rok” (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Szczecin, kwiecień 2014 r.) wynika, że w przedmiotowym rejonie gminy Kołbaskowo nie stwierdzono przekroczeń w zakresie emisji NO2, SO2, CO, pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu i metali ciężkich w pyłach, zarówno dla stężeń jednogodzinowych, jak i dla stężeń rocznych.

### 3.9.2. Wody podziemne

- Jak wynika z „Informacji o stanie środowiska w powiecie polickim w 2012 roku” (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Szczecin, wrzesień 2013 r.) badania wód podziemnych na terenie gminy Kołbaskowo zostały wykonane w ramach monitoringu diagnostycznego w punkcie pomiarowym w miejscowości Kołbaskowo. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano klasyfikacji jakości wód podziemnych i oceny ich stanu chemicznego. W punkcie pomiarowym w Kołbaskowie stwierdzono występowanie wód podziemnych III klasy (wody zadowalającej jakości), reprezentujących dobry stan chemiczny. Nie stwierdzono zanieczyszczenia wód azotanami ani zagrożenia takim zanieczyszczeniem. Stężenie azotanów kształtowało się na niskim poziomie, odpowiadającym wodom I klasy (wody bardzo dobrej jakości).

### 3.9.3. Klimat akustyczny i promieniowanie elektromagnetyczne

Zgodnie z „Informacją o stanie środowiska w powiecie polickim w 2012 roku” (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Szczecin, wrzesień 2013 r.) w 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie nie prowadził pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Kołbaskowo. Z dostępnego rejestru wynika, że na obszarze gminy nie występują tereny, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

# 4. DIAGNOZA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA

## 4.1. Ocena odporności środowiska na degradację oraz zdolność do regeneracji

Środowisko przyrodnicze wskutek działalności człowieka poddawane jest stałemu procesowi presji o różnych stopniach nasilenia. Skutki działań człowieka w środowisku można klasyfikować ze względu na ich zasięg przestrzenny, czas trwania, częstotliwość występowania, skalę i charakter oraz skutki dotyczące zasobów nieodnawialnych. Czynniki nadmiernej antropopresji oddziaływują negatywnie na komponenty abiotyczne i biotyczne oraz strukturę i funkcjonowanie systemu przyrodniczego. Jako odporność środowiska na degradację rozumie się zachowanie progowych wartości parametrów otoczenia systemu przyrodniczego, po których przekroczeniu następują nieodwracalne zmiany w środowisku.

Rozpatrując środowisko przyrodnicze obszaru opracowania można stwierdzić, że jego odporność na destrukcję jest stosunkowo dobra. Zdolność do regeneracji posiadają przede wszystkim komponenty biotyczne. Regeneracja przyrody po zaniechaniu rolniczego użytkowania odbywałaby się dzięki procesowi sukcesji i rozprzestrzeniania się roślinności zielnej, począwszy od masowego wkraczania gatunków segetalnych i ruderalnych, zasiedlających obecnie miedze i przydroża. W dalszej kolejności wkraczałby nalot drzew i krzewów. Na obecnym etapie wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu systemu przyrodniczego na omawianym obszarze możliwe jest przybliżone przedstawienie rozmieszczenia przestrzennego odporności na degradację i zdolności do regeneracji środowiska przyrodniczego. Można przyjąć, że całość omawianego obszaru jest dość odporna na degradację i posiada dużą zdolność do regeneracji, o czym może świadczyć pojawianie się drzewiastych i krzewiastych formacji na fragmentach użytków rolnych wyłączonych z użytkowania oraz na nieużytkach.

Zdolność do regeneracji w obszarze opracowania jest dość duża, gdyż procesy zachodzące w środowisku nie zostały zachwiane.

## 4.2. Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych, w tym różnorodności biologicznej

We wcześniejszych rozdziałach niniejszego opracowania scharakteryzowano uwarunkowania i wymogi ochrony cennych zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na omawianym obszarze. Obszar mpzp nie jest objęty żadną z powierzchniowych bądź punktowych form ochrony przyrody ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). Nie występują tu także obiekty proponowane do objęcia ochroną. Skutecznym, formalnoprawnym narzędziem ochrony zasobów przyrodniczych oraz bioróżnorodności biologicznej są w tym wypadku przepisy ww. ustawy o ochronie przyrody, a także przepisy rozporządzeń szczegółowych, odnoszące się do ochrony gatunkowej, które obligują właścicieli gruntów do podjęcia stosownych kroków administracyjnych i ewentualnych działań kompensacyjnych w przypadku zaistnienia kolizji z chronionymi gatunkami grzybów, roślin oraz zwierząt.

Najbardziej wartościowym elementem biocenotycznym jest zadrzewienie w północno-zachodniej części omawianego terenu, będące jednocześnie ostoją zwierzyny i lokalnym korytarzem ekologicznym. Nie jest ono nadmiernie penetrowane przez ludność i odznacza się dobrą równowagą ekologiczną.

## 4.3. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych oraz możliwości ich kształtowania

Przedmiotowy obszar nie jest objęty strefą ochrony krajobrazu. W jego południowej części znajdują się natomiast 2 stanowiska archeologiczne, objęte strefami ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych. Zgodnie z warunkami i zasadami ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, przytoczonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo, w strefach tych obowiązuje:

- uzgadnianie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi przez odpowiedni organ do spraw ochrony zabytków,

- przeprowadzanie badań ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzających rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

Specyfika ochrony zabytków archeologicznych polega między innymi na ograniczeniu zbędnych działań inwestycyjnych na terenach występowania zabytków archeologicznych. Zabytki kultury materialnej, jakimi są stanowiska archeologiczne stanowią nieodłączny składnik krajobrazu, należy więc dążyć do ich zachowania w środowisku, w którym powstały. W przypadku konieczności prowadzenia prac inwestycyjnych należy przeprowadzić ratownicze badania archeologiczne celem ich udokumentowania w źródłach naukowo-konserwatorskich. Należy podkreślić, że ewidencja stanowisk archeologicznych nie jest zbiorem zamkniętym i w każdym wykopie mogą ujawnić się nowe relikty, których odnalezienie wymaga powiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub organu gminy.

Wyróżniającym się elementem krajobrazowym w granicach obszaru mpzp jest ozowy pagór, który został zagospodarowany i jest aktualnie użytkowany jako tor motocrossowy. Charakter przekształceń nie predestynuje tego terenu do wprowadzenia innych form zagospodarowania i kształtowania nowych form krajobrazowych.

## 4.4. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi

Obecne zagospodarowanie terenów na obszarze opracowania jest wynikiem przemian społeczno-gospodarczych w różnych okresach, z czym związany jest różny stopień intensywności oraz charakter użytkowania, a także przestrzenny rozkład poszczególnych funkcji. Wyodrębniono następujące strefy funkcjonalne:

- użytki rolne – obecne orne użytkowanie terenu jest zgodne z istniejącymi uwarunkowaniami,

- tereny różne Tr – zajęte na tor motocrossowy, którego elementy (odcinki toru, przeszkody, wiraże) wykorzystują naturalne ukształtowanie i różnice wysokościowe pagóra ozowego,

- tereny zadrzewione Lz – porośnięte zwartym, liściastym zadrzewieniem.

- pas drogowy drogi krajowej nr 13 – z przydrożnymi nasadzeniami drzew po obu stronach jezdni.

## 4.5. Ocena charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku

Na podstawie dokonanej oceny przyrodniczej obszaru opracowania należy stwierdzić, iż jest to obszar o małej intensywności i dynamice zmian w środowisku. Wynika to przede wszystkim z lokalizacji obszaru poza aglomeracją miejską i strefami o dużej urbanizacji. Teren jest częściowo wykorzystywany rolniczo i jako obiekt uprawiania sportów motorowych. Użytkowanie to w ujęciu wieloletnim nie spowodowało znaczących zmian w środowisku. Strefą o nieco większych przekształceniach jest pas techniczny drogi krajowej. Obecny sposób użytkowania analizowanego obszaru spowodował, iż w dość długim okresie nie zachodziły w środowisku żadne niekorzystne zmiany w zakresie emisji zanieczyszczeń. Pewnym problemem w kontekście gospodarki odpadowej jest porzucanie zużytych opon przez użytkowników toru motocrossowego w okolicznych zaroślach.

## 4.6. Ocena stanu środowiska oraz jego zagrożeń i możliwości ich ograniczenia

W opisywanym rejonie gminy Kołbaskowo stan środowiska należy uznać za dobry, a nawet w niektórych aspektach za bardzo dobry, co obrazują przytoczone w poprzednich rozdziałach badania monitoringowe stanu powietrza i wód podziemnych, prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Taki stan wynika z niewielkich zmian przekształceniowych tego obszaru w ostatnich latach.

Występujące lub potencjalne zagrożenia dla zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej omówiono we wcześniejszych rozdziałach niniejszego opracowania. Nie wydaje się, aby były celowe specjalne koncepcje działań mających poprawić lub zabezpieczyć stan środowiska w chwili obecnej, tym bardziej, iż ustalenia w istniejących i przyszłych planach zagospodarowania przestrzennego z mocy prawa i wymaganych uzgodnień w zakresie ochrony środowiska i przyrody muszą w swych zapisach zabezpieczać wartościowe elementy środowiska, w szczególności przyrodniczego. Tym niemniej wskazane jest zachowanie najbardziej wartościowych elementów biocenotycznych, w tym przede wszystkim zadrzewienia w północno-zachodniej części obszaru opracowania (brak ingerencji inwestycyjnej) i innej zieleni wysokiej (w możliwie największym stopniu, adekwatnie do projektowanego sposobu zagospodarowania danego terenu) oraz utrzymanie nasadzeń przydrożnych w pasie drogowym (z dostosowaniem się do przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego).

# 5. WSTĘPNA PROGNOZA DALSZYCH ZMIAN ZACHODZĄCYCH W ŚRODOWISKU, POLEGAJĄCA NA OKREŚLENIU KIERUNKÓW I MOŻLIWEJ INTENSYWNOŚCI PRZEKSZTAŁCEŃ I DEGRADACJI ŚRODOWISKA, KTÓRE MOŻE POWODOWAĆ DOTYCHCZASOWE UŻYTKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE

Obecnie prowadzona gospodarka rolna może prowadzić do powolnego ubożenia różnorodności biologicznej i unifikacji szaty roślinnej, o ile zostaną zaniechana dobra praktyka rolna. Charakter zachodzących przemian społeczno-gospodarczych wskazuje na stopniowe porzucanie rolnictwa i coraz powszechniejsze odłogowanie gruntów ornych. Brak określonych zasad i warunków czynnego użytkowania może zainicjować wkraczanie zabudowy w rejony najcenniejsze przyrodniczo, a także przyczynić się do pogarszania jakości środowiska ze względu na brak norm w zakresie korzystania ze środowiska i właściwych regulacji w zakresie gospodarki odpadowej i wodno-ściekowej.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji można wnioskować, że zachowanie obecnego użytkowania terenu nie miałoby negatywnego wpływ na środowisko, o ile gospodarka rolna byłaby w dalszym ciągu prowadzona w racjonalny i zrównoważony sposób. Korzystanie z toru motocrossowego i pasa drogowego przy kontynuacji dotychczasowego użytkowania również nie spowoduje nadmiernej intensyfikacji oddziaływań środowiskowych i nieprzewidzianych przekształceń środowiska, pod warunkiem przestrzegania unormowań wprowadzonych projektowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Presja inwestowania na obszarach dotychczas niezabudowanych, w większości przypadków na terenach dawniej korzystnych do produkcji rolnej, jest charakterystyczna dla terenów przygranicznych i położonych w sąsiedztwie aglomeracji szczecińskiej.

# 6. OKREŚLENIE PRZYRODNICZYCH PREDYSPOZYCJI DO KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY FUNKCJONALNO–PRZESTRZENNEJ, POLEGAJĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI NA WSKAZANIU OBSZARÓW, KTÓRE POWINNY PEŁNIĆ PRZEDE WSZYSTKIM FUNKCJE PRZYRODNICZE

Po zebraniu danych terenowych i analizie wszystkich materiałów źródłowych można stwierdzić, iż przedmiotowy teren posiada predyspozycje do przekształcenia go, bez znaczącego uszczerbku dla walorów przyrodniczych gminy, pod warunkiem zabezpieczenia planowanego zagospodarowania w stosowne zaplecze w zakresie gospodarki odpadowej i wodno-ściekowej oraz wprowadzenia pewnych ustaleń odnoszących się do ochrony lokalnych walorów przyrodniczych.

Z uwagi na ważną funkcję ekologiczną należy zachować w niezmienionym stanie i wyłączyć z ingerencji inwestycyjnej zwarte zadrzewienie w północno-zachodniej części omawianego obszaru. Ponadto wskazane jest ustalenie zasad maksymalnego zachowania zieleni wysokiej w obrębie towarzyszących śródpolnych i pasowych zadrzewień, adekwatnie do planowanego sposobu zagospodarowania terenu. Wymienione zadrzewienia są usytuowane w wyznaczonej strefie sportu z zielenią towarzyszącą, gdzie kształtowanie przestrzeni, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo, wymaga:

- ochrony istniejących zasobów przyrodniczych i krajobrazowych,

- utrzymania i realizacji infrastruktury towarzyszącej takiej jak aleje, place gospodarcze, sanitariaty itp.,

- wyposażenia terenów w infrastrukturę techniczną.

Nasadzenia drzew zlokalizowane w pasie drogowym drogi krajowej nr 13 powinny być utrzymywane i uzupełniane, w zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wszystkie działania inwestycyjne powinny przebiegać z zachowaniem procesów ekologicznych, a zagospodarowanie terenu należy poprowadzić w taki sposób, aby wykorzystać walory inwestycyjne gminy chroniąc jednocześnie najcenniejsze fragmenty środowiska.

Wydaje się, że umiejętne godzenie celów ochrony przyrody i interesów gminy jest możliwe, pod warunkiem dostosowania działań minimalizujących skutki przekształcenia z obecnego stanu użytkowania w funkcję zabudowy usługowej, uzbrojenie nowych funkcji w stosowną infrastrukturę komunalną oraz takie rozwiązania, które do minimum ograniczą oddziaływanie na chronione obszary o dużych walorach przyrodniczych oraz proponowane do ochrony zlokalizowane w sąsiedztwie obszaru opracowania.

# 7. OCENA PRZYDATNOŚCI ŚRODOWISKA, POLEGAJĄCA NA OKREŚLENIU MOŻLIWOŚCI ROZWOJU I OGRANICZEŃ DLA RÓŻNYCH RODZAJÓW UŻYTKOWANIA I FORM ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU

Waloryzację terenów pod względem przydatności do zabudowy usługowej prowadzono dla terenów, na których ta zabudowa jest możliwa i prawdopodobna. Z racji uwarunkowań ekofizjograficznych korzystnym rejonem do lokalizacji tego typu zagospodarowania jest całość obszaru opracowania obejmująca użytki rolne i mająca dostęp do połączeń komunikacyjno-drogowych i infrastruktury technicznej, dzięki lokalizacji w pobliżu istniejącego pasa drogowego oraz stref funkcjonalnych wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wody gruntowe na omawianym terenie zalegają stosunkowo nisko i nie występują tu obszary podmokłe, co stanowi o warunkach korzystnych dla zabudowy.

Wyznaczona strefa sportu z zielenią towarzyszącą obejmuje istniejący tor motocrossowy wraz z terenami zadrzewionymi. Projektowane zagospodarowanie i rozwój tego terenu będą zgodne z jego obecnym wykorzystaniem.

Pewne strefy minimalnej odległości przyszłej zabudowy winny zostać określone względem istniejącego pasa drogowego drogi publicznej (uciążliwość hałasowa ruchu ulicznego), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 260 z późn. zm.). Przydrożne nasadzenia drzew winny być zachowane i uzupełniane, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

# 8. OKREŚLENIE UWARUNKOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH, FORMUŁOWANYCH W POSTACI WNIOSKÓW I ANALIZ, PROGNOZ I OCEN, STOSOWNIE DO PRZEDMIOTU I SKALI SPORZĄDZONEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

## 8.1. Określenie przydatności poszczególnych terenów dla rozwoju funkcji użytkowych, a w szczególności: mieszkaniowej, przemysłowej, wypoczynkowo-rekreacyjnej, rolniczej, leśnej, uzdrowiskowej, komunikacyjnej, z uwzględnieniem infrastruktury niezbędnej do prawidłowego spełniania tych funkcji

Przy przeznaczaniu określonych terenów do pełnienia konkretnych funkcji należy uwzględnić ograniczenia jakie wynikają z prawnej ochrony środowiska, zasobów przyrodniczych oraz warunków życia ludzi. W przygotowywanym dokumencie planistycznym należy zapewnić przewidywaną prawem ochronę wszystkim cennym elementom środowiska opisanym w niniejszym opracowaniu. Najważniejsze z ograniczeń i wskazań przedstawiono graficznie w załączniku nr 4.

Po dokonaniu analizy i waloryzacji warunków ekofizjograficznych stwierdza się, że rejonem przydatnym do funkcji użytkowych w aspekcie charakteru ustaleń projektowanego miejscowego planu (cele zabudowy usługowej i strefa sportu z zielenią towarzyszącą) jest całość obszaru opracowania, zajmująca tereny rolne i tor motocrossowy. Ograniczenia są związane z:

- występującymi zadrzewieniami – stanowiącymi śródpolne enklawy biocenotyczne, ostoje zwierzyny i korytarze ekologiczne, konieczne do zachowania ze względów ekologicznych, ochrony bioróżnorodności i krajobrazowych,

- lokalizacją w sąsiedztwie istniejącej oraz przyszłej infrastruktury drogowej – konieczność zachowania odpowiednich odległości zabudowy od pasów drogowych,

- usytuowaniem części obszaru w strefach ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych – uzgadnianie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi przez odpowiedni organ do spraw ochrony zabytków oraz prowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych w granicach strefy.

## 8.2. Wskazanie terenów, których użytkowanie i zagospodarowaniem z uwagi na cechy zasobów środowiska i ich rolę w strukturze przyrodniczej obszaru, powinno być podporządkowane potrzebom zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska i zachowania różnorodności biologicznej

Jako tereny wartościowe dla zachowania we właściwym stanie zasobów przyrodniczych i utrzymania powiązań ekologicznych, których funkcjonowanie powinno być w pierwszym rzędzie podporządkowane celom środowiskowym i zachowaniu różnorodności przyrodniczej wskazuje się zwarte zadrzewienie w północno-zachodniej części obszaru mpzp (z wykluczeniem ingerencji inwestycyjnej) oraz sąsiadujące z nim śródpolne i pasowe zadrzewienia (z zasadą maksymalnego zachowania zieleni wysokiej, adekwatnie do planowanego zagospodarowania). Pewne wskazania mogą dotyczyć ochrony przydrożnych drzew w pasie drogowym drogi krajowej nr 13, jednakże wszelkie działania w zakresie pielęgnacji i wzbogacania zieleni w pasie drogowym muszą być podporządkowane zasadom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

## 8.3. Określenie ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska lub występowania uciążliwości i zagrożeń środowiska oraz wskazanie obszarów, na których te ograniczenia występują

Na podstawie kompleksowego rozpoznania istniejących uwarunkowań środowiskowych oraz analizy ich wzajemnych powiązań stwierdzono, że istnieją pewne ograniczenia w dopuszczalnym zagospodarowaniu terenu objętego opracowaniem i wynikające z konieczności ochrony zasobów środowiska (w tym przyrodniczego), a mianowicie:

- w obrębie zwartego zadrzewienia w północno-zachodniej części obszaru opracowania należy wykluczyć możliwość ingerencji inwestycyjnej,

- w stosunku do innych terenów zadrzewionych w strefie sportu należy ustalić zasadę maksymalnego zachowania zieleni wysokiej, stosownie do planowanego sposobu zagospodarowania,

- z uwagi na charakter projektowanej funkcji usługowej i terenu sportu należy zapewnić wyposażenie terenów w odpowiednią infrastrukturę wodno-ściekową i w zakresie gospodarki odpadowej w celu zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego oraz wód powierzchniowych i podziemnych przez dopływem zanieczyszczeń,

- winno się utrzymać nasadzenia drzew przydrożnych przy drodze krajowej nr 13, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- w zakresie ochrony krajobrazu należy ustalić warunki kształtowania przyszłej zabudowy w sposób harmonijny, wraz ze wzbogaceniem ekspozycji walorów krajobrazowych omawianego obszaru,

- w przypadku podejmowania prac ziemnych w strefie ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych należy uzgadniać zamierzenia inwestycyjne i innych związane z pracami ziemnymi przez odpowiedni organ do spraw ochrony zabytków oraz prowadzić interwencyjne badania archeologiczne,

- właściciele gruntów w przypadku zaistnienia kolizji projektowanego zainwestowania ze stanowiskami bądź siedliskami chronionych grzybów, roślin lub zwierząt są obowiązani do podjęcia stosownych kroków administracyjnych i ewentualnych działań kompensacyjnych w zakresie ochrony gatunkowej,

- wszelkie zamierzenia inwestycyjne mogące mieć potencjalny znaczący wpływ na sąsiadujący obszar Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry” (kod PLB320003) wymagają przeprowadzenia administracyjnej procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

# 9. WYKORZYSTANE MATERIAŁY

## 9.1. Dokumenty i materiały źródłowe.

- Uchwała Nr XXXII/400/3013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Uchwała Nr XXXVI/446/2014 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo,

- „Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo” (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, listopad 2004 r.),

- „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kołbaskowo” (Doradztwo Ekonomiczne – Dariusz Zarzecki, Kołbaskowo, 2008 r.),

- „Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego” (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin, luty 2010 r.),

- „Waloryzacja przyrodnicza gminy Kołbaskowo” (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin, 2006 r.),

- „Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 w Województwie Zachodniopomorskim” (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin, 2008 r.),

- „Wdrażanie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 na przykładzie województwa zachodniopomorskiego” (praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Ziarnka i Danuty Piątkowskiej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin 2010 r.),

- Standardowy Formularz Danych dla Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry” PLB320003,

- „Klimat województwa zachodniopomorskiego” (Cz. Koźmiński, B. Michalska, M. Czarnecka, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007 r.),

- „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego” (Szczecin, 2010 r.),

- Centralna Baza Danych Geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego http://baza.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm,

- IKAR Geoportal Państwowego Instytutu Geologicznego http://ikar2.pgi.gov.pl/cms/,

- Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/,

- Rejestr zabytków nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie http://www.wkz.szczecin.pl/mainjoo/index.php,

- „Polska czerwona księga zwierząt” (red. Z. Głowaciński, PWRiL, Warszawa, 2001 r.),

- „Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004” (red. A. Sikora, Z. Rohde, M. Gromadzki, G. Neubauer, P. Chylarecki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2007 r.),

- „Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiorczość siedliskowa, trendy” (L. Kuczyński, P. Chylarecki, GIOŚ, Warszawa, 2012 r.),

- „Podsumowanie sezonu lęgowego Monitoringu Ptaków Polski w 2012 r.” (G. Neubauer, T. Chodkiewicz, P. Chylarecki, GIOŚ, Marki, Gdańsk, Olsztyn, listopad 2012 r.),

- „Czerwona Lista Roślin i Grzybów Polski” (red. Z. Marek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg, Kraków, 2006 r.),

- „Atlas rozmieszczenia chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w województwie zachodniopomorskim” (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin, 2010 r.),

- „Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2013 rok” (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Szczecin, kwiecień 2014 r.),

- „Informacja o stanie środowiska w powiecie polickim w 2012 roku” (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Szczecin, wrzesień 2013 r.).

## 9.2. Regulacje prawne

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232),

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1298),

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r. nr 168, poz. 1765),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r., poz. 81),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1419),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 459),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 1772, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j. t . Dz. U z 2013 r., poz. 1205),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 260 z późn. zm.),

- zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 1934).

Opracowanie:

Mgr inż. Dorota Sterna