GMINA KOŁBASKOWO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DLA TERENÓW W OBRĘBIE KOŁBASKOWO W GMINIE KOŁBASKOWO

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/235/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ

PLANU

SKALA OPRACOWANIA – 1:1000

Opracował: 	mgr inż. Wiesław Zakrzewski

mgr inż. arch. Olga Witkowska

Szczecin, styczeń 20174r.

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.	ZAGADNIENIA WSTĘPNE

  - Przedmiot i zakres opracowania

  - Podstawa prawna opracowania

  - Załączniki graficzne

  - Metodyka wykonania prognozy

  - Wykorzystane materiały

2.	CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA OBSZARU OPRACOWANIA I JEGO SĄSIEDZTWA

2.1	Usytuowanie i użytkowanie obszaru opracowania.

2.2.	Grunty

2.3.	Szata roślinna

2.4.	Siedliska przyrodnicze

2.5.	Fauna

2.6.	Kopaliny

3.	POTENCJALNE ZMIANY ŚRODOWISKA OBSZARU OPRACOWANIA W PRZYPADKU REALIZACJI I BRAKU REALIZACJI  PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

4.	PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA

4.1.	Propozycje monitoringu środowiskowego

4.2.	Procedura ocen oddziaływania na środowisko

5.	INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA              ŚRODOWISKO

6.	CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU.

6.1.	Prawne formy ochrony przyrody

6.1.1.	Obszary Natura 2000.

6.2.      Proponowane formy ochrony przyrody

6.3.      Dyrektywy Międzynarodowe

6.4.      Elementy Ekologicznej Sieci Obszarów Chronionych (ESOCh)

6.5.	Strefy ochronne GZWP i ujęć wód podziemnych

7.	PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMI-NOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA ŚRODOWISKO W FAZIE BUDOWY

7.1.	Szata roślinna

7.1.1.	Oddziaływanie na chronione siedliska przyrodnicze.

7.2.	Fauna

7.3.	Krajobraz

7.4.	Źródła hałasu emitowanego do środowiska.

7.5.	Powietrze

7.6.	Odpady

7.7.	Środowisko gruntowo-wodne

8.	PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMI-NOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE  I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA ŚRODOWISKO W FAZIE EKSPLOATACJI

8.1.	Gospodarka ściekowa

8.2.	Gospodarka odpadami

8.3.	Oddziaływanie w zakresie emisji gazów i pyłów do atmosfery

8.4.	Hałas

8.5.	Pola elektromagnetyczne

8.6.	Woda

8.7.	Oddziaływanie na środowisko terenów przyległych

8.8.	Ocena skutków wystąpienia poważnej awarii

8.9.	Wpływ na użytkowanie powierzchni ziemi

8.10.	Wpływ na grunty

8.11.	Wpływ na powierzchnię ziemi

8.12.	Wpływ na powierzchnie biologicznie czynne

8.13.	Wpływ na szatę roślinną

8.14.	Wpływ na faunę

8.15.	Wpływ na różnorodność biologiczną

8.16.	Wpływ na powiązania ekologiczne

8.17.	Wpływ na siedliska przyrodnicze

8.18.	Wpływ na krajobraz

8.19.	Wpływ na klimat

8.20.	Wpływ na zasoby naturalne

8.21.	Wpływ na dobra materialne

8.22.	Oddziaływanie na zdrowie ludzi

9.	PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMI-NOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU

9.1.	Usytuowanie obszaru planu w stosunku do obszarów Natura 2000

9.2.	Wpływ na integralność i spójność obszarów Natura 2000

9.3.	Oddziaływania skumulowane na obszary Natura 2000

10.	WPŁYW NA PROPONOWANE FORMY OCHRONY PRZYRODY W GMINIE                   DOBRA

11.	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

11.1.	Działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko

11.2.	Działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na rośliny i siedliska chronione

11.3. Działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na płazy, gady i ssaki

11.4.	Działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na ptaki

11.5.	Warianty alternatywne

- STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

1.	ZAGADNIENIA WSTĘPNE

  - Przedmiot i zakres opracowania

Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano dla „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo”, zgodnie z uchwałą Nr XXIII/235/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/309/09 z dnia 14 września 2009 r. (Dz. Urz. województwa zachodniopomorskiego Nr 74, poz. 1958) dla terenów w obrębie Kołbaskowo, po stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo przyjętego uchwałą Nr XIII/125/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 listopada 2015 r.

§ 3. 1. Ustalenia planu zawarte w tekście uchwały obejmują teren oznaczony symbolem:

P,U – teren zabudowy produkcyjno – usługowej, dla którego ustala się:

1)	przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowo - produkcyjnej,

2)	przeznaczenia uzupełniające: zieleń urządzona, usługi komunikacji, w tym urządzenia infrastruktury technicznej związane z obsługą i zagospodarowaniem terenu, dojścia i dojazdy do budynków oraz niezbędne do ich obsługi miejsca parkingowe;

Prognoza oddziaływania na środowisko jest zgodna z Art. 51 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).

Zakres prognozy został ustalony pismem:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2016r., znak: WOPN-OS.411.131.2016.MP,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach z dnia 18.11.2016r., znak: PS.ZNS-4001-22/16.

Celem sporządzenia prognozy jest ocena skutków (zarówno negatywnych, jak i pozytywnych), jakie mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenów oraz realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności na różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne oraz zabytki, z uwzględnieniem wzajemnych powiązań między tymi elementami. Prognoza identyfikuje przewidywane zagrożenia dla środowiska, które mogą powstać na terenach znajdujących się w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej planem.

  - Podstawa prawna opracowania

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0, poz. 21 z 2013 r. ze zm.).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).

- Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014, poz. 613 ze zm.).

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2015r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 909).

- Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446).

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774).

- Rozporządzenie z dnia 9.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity z 2014 r., Dz. U. nr 0, poz. 112).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77 z 2010 r., poz. 510 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. nr 168, poz. 1765).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).

- Rozporządzenie Nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Zach. Z dnia 29 marca 2005r. Nr 25, poz. 497)

- Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa) (Dz. U. L 206 z 22.7.1992 r. ze zm.).

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia) (Dz. Urz. UE L 20 z 26.1.2010).

- Uchwała Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (tekst jednolity, Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014r. poz 1637).

  - Załączniki graficzne

Do prognozy załączono:

- rysunek: Prognoza oddziaływania na środowisko, skala 1:1000,

- rysunek: Prognoza oddziaływania na środowisko. Usytuowanie obszaru opracowania na tle Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego, skala 1:50 000.

  - Metodyka wykonania prognozy

W związku z przystąpieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, została wykonana ekofizjografia. Celem wykonania tego opracowania było zinwentaryzowanie środowiska przyrodniczego w granicach wyznaczonego obszaru i w jego sąsiedztwie, na które realizacja ustaleń planu może oddziaływać antropogenicznie. Wizje terenowe wykonano pod kątem możliwości występowania w wyznaczonym obszarze i w jego sąsiedztwie obszarów i obiektów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W opracowaniu ekofizjograficznym zebrano informacje dotyczące użytkowania powierzchni ziemi wyznaczonego obszaru, występującej w jego granicach roślinności oraz bytującej fauny. W trakcie wykonywania wizji terenowych zinwentaryzowano istniejącą roślinność pod kątem możliwości występowania objętych ochroną gatunków. Również przeprowadzono obserwacje dotyczące występowania zwierząt oraz możliwości ich gniazdowania i rozrodu w wyznaczonych obszarach.

Przy obserwowaniu ptaków zwracano uwagę na możliwość występowania gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

W prognozie przeanalizowano oddziaływanie ustaleń planu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym w zakresie oddziaływań skumulowanych na roślinność, zwierzęta oraz prawne i proponowane formy ochrony przyrody w gminie Kołbaskowo.

Przeanalizowano skumulowane oddziaływanie na zwierzęta w zakresie bariery ekologicznej.  Również przeanalizowano oddziaływanie na cele ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000.

W celu wykonania prognozy wykorzystano informacje zawarte w Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego i w Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Police.

  - Wykorzystane materiały

Przy wykonywaniu prognozy wykorzystano informacje zawarte w następujących opracowaniach:

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 (Dz. Urz. Woj. Zach. Z dnia 7 maja 2014r., poz. 1934).

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 (Dz.Urz. Woj. Zach. Z dnia 17 kwietnia 2014r., poz. 1661).

- Waloryzacja Przyrodnicza Województwa Zachodniopomorskiego (Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin, 2010r.).

- Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Kołbaskowo (Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin, 2006r.).

- Kleczkowski A. S., 1990 - Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) wymagających szczególnej ochrony. AGH, Kraków.

- Czesław Koźmiński, Bożena Michalska, Małgorzata Czarnecka: Klimat województwa zachodniopomorskiego (Akademia Rolnicza w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007).

- Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa.

- Kuczyński L., Chylarecki P. 2012. Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy. GIOŚ, Warszawa.

- Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. 2013. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa.

- Chodkiewicz T., Meissner W., Chylarecki P., Neubauer G., Sikora A., Pietrasz K., Cenian Z., Betleja J., Kajtoch Ł., Lenkiewicz W., Ławicki Ł., Rohde Z., Rubacha S., Smyk B., Wieloch M., Wylegała P., Zielińska M., Zieliński P. 2016. Monitoring Ptaków Polski w latach 2015–2016. Biuletyn Monitoringu Przyrody 15: 1–86.

- Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych (Mariusz Kistrowski, Marcin Pchałek, Warszawa 2009 r.).

- Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny – praca zbiorowa pod redakcją prof. J. Herbicha.

- Ogólne zalecenia dla ochrony typów siedlisk oraz gatunków zwierząt (poza ptakami) i roślin wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej, przewidywane na terenach Specjalnych Obszarów Ochrony sieci Natura 2000 w Polsce (Małgorzata Makomaska-Juchiewicz i Joanna Perzanowska).

- Mapa Sozologiczna, Ark. N-33-101-B Gryfino

- Mapa Hydrologiczna, Ark. N-33-101 Gryfino

- http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.

- http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.

- http://mapy.isok.gov.pl/imap/

- CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA OBSZARU OPRACOWANIA I JEGO SĄSIEDZTWA

  - Usytuowanie i użytkowanie obszaru opracowania

Obszar opracowania znajduje się w gminie Kołbaskowo, po stronie południowo – zachodniej miejscowości Kołbaskowo.

Jest on usytuowany po stronie wschodniej drogi nr 13 Szczecin – przejście graniczne Rosówko.

Obszar opracowania graniczy od strony wschodniej i południowej z terenami rolnymi. Od strony północnej graniczy z nieużytkowanym terenem, w dużej części porośniętym przez drzewa i krzewy.

W niewielkiej części od strony południowo – zachodniej graniczy z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z ogrodem przydomowym. Znajduje się tam budynek mieszkalny jednorodzinny, z towarzyszącą zabudową gospodarczą. Ogród przydomowy jest niewielkim przydomowym ogrodem owocowo – warzywnym.

W przeważającej części obszar opracowania obejmuje użytkowane rolniczo grunty orne. W jego granicach nie ma użytków zielonych.

W części północnej i zachodniej, część gruntów jest nieużytkowana i jest porośnięta przez drzewa i krzewy.

W części południowej znajduje się niewielki nieużytek w otoczeniu gruntów ornych. Jest to zagłębienie bezodpływowe, do którego spływają wody powierzchniowe z otoczenia. Nieużytek nie jest zbiornikiem wodnym, woda nie stagnuje tam trwale.

Obszar opracowania jest częściowo uzbrojony. Przy drodze krajowej nr 13 biegnie podziemna kanalizacja sanitarna ks110 oraz podziemna linia energetyczna niskiego napięcia eNN. Zachodnią część obszaru przecina napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

Przy drodze śródpolnej, wyznaczającej wschodnią granicę obszaru opracowania, biegnie wodociąg.

  - Grunty

Obszar opracowania należy do regionu glebowo – rolniczego Kołbaskowo, obejmującego tereny wysoczyzny morenowej falistej.

W części wschodniej i południowej, występują grunty orne średnio dobre, klasy bonitacyjnej RIIIb.

W przeważającej części obszaru opracowania występują grunty orne średniej jakości i średniej jakości gorsze, klas bonitacyjnych RIVa i RIVb.

W części zachodniej występują gleby orne słabe i najsłabsze, klas bonitacyjnych RV i RVI.

W części zachodniej występują grunty sklasyfikowane jako nieużytek N. w części południowej znajduje się niewielki teren sklasyfikowany jako nieużytek oraz teren sklasyfikowany jako W – grunty pod wodami. Teren nie jest zbiornikiem wodnym, która nie stagnuje tam trwale.

  - Szata roślinna

Wg mapy Potencjalna roślinność naturalna Polski J.M. Matuszkiewicza (ICiPZ PAN, Warszawa 2008r.), w obszarze opracowania naturalnym potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym jest żyzna buczyna niżowa Galio-odorati-Fagetum (Cl. Querco-Fagetea). W obszarze opracowania nie występują gatunki roślin charakterystyczne dla zespołu roślinnego Galio odorati-Fagetum Rübel (1930) ex Sougnez et Thill 1959 żyzna buczyna niżowa.

- Drzewa i krzewy

W granicach użytkowanych rolniczo gruntach nie ma drzew i krzewów.

W części północnej i na nieużytkowanych gruntach, rosną topole osiki, wierzby iwy, głogi jednoszyjkowe, śliwy tarniny, bzy czarne, różę dzikie i brzozy brodawkowate.

W części zachodniej i w granicach nieużytkowanych gruntów, rośnie kasztanowiec zwyczajny, kilka wiązów szypułkowych, śliwy tarniny, róże dzikie. Rośnie tam również duża ilość bzów czarnych.

- Pozostała roślinność

Teren rolny

Stwierdzono tam przytulię czepną Galium aparine i bodziszka drobnego Geranium pusillum.

Nieużytkowane grunty w północnej części obszaru opracowania

W części północnej i na nieużytkowanych gruntach, dominował trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, który jest gatunkiem charakterystycznym dla Calamagrostietum epigeji Juraszek 1928 zespół trzcinnika piaskowego (Cl. Epilobietea angustifolii).

Występowały tam również następujące gatunki: pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, ostrożeń polny Cirsium arvense, krwawnik pospolity Achillea millefolium, dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum, mniszek pospolity Taraxacum officinale, babka lancetowata Plantago lanceolata, wrotycz zwyczajny Tanacetum vulgare, brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus.

Nieużytek w południowej części obszaru opracowania

Jest to zagłębienie terenu, w którym nie było stagnującej wody. Teren porastała mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, która jest gatunkiem charakterystycznym dla zespołu Phalaridetum arundinaceae (Cl. Phragmitetea).

W terenie występowała również pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, sit rozpierzchły

Juncus effusus, wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum, pięciornik gęsi

Potentilla anserina, ostrożeń polny Cirsium arvense.

Nieużytkowane grunty w zachodniej części obszaru opracowania

W terenie jedną z najliczniejszych roślin była bylica pospolita Artemisia vulgaris, która jest typowa dla miejsc ruderalnych i jest gatunkiem charakterystycznym dla Artemisio-Tanacetetum vulgaris Br.-Bl. 1931 corr. 1949 zespół bylicy i wrotycza pospolitego (Cl. Artemisietea vulgaris). Z tego zespołu i miejscami licznie występował wrotycz zwyczajny Tanacetum vulgare, który również jest typowy dla miejsc ruderalnych i nieużytkowanych gruntów.

W terenie jedną z najliczniejszych roślin był trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, który jest typowy dla miejsc ruderalnych i nieużytkowanych gruntów, w tym m.in. dla gleb piaszczystych.

W terenie stwierdzono również następujące gatunki roślin: krwawnik pospolity Achillea millefolium, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, marchew zwyczajna Daucus carota, zawciąg pospolity Armeria maritima, dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum, mniszek pospolity Taraxacum officinale, babka lancetowata Plantago lanceolata,  brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus, ostrożeń polny Cirsium arvense, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica.

Grzyby zlichenizowane

W obszarze opracowania i na niektórych drzewach i krzewach, występował nieobjęty ochroną porost złotorost ścienny Xanthoria parietina.

Fot. Porost złotorost ścienny Xanthoria parietina na bzie czarnym w zachodniej części obszaru opracowania

  - Siedliska przyrodnicze

W obszarze opracowania nie stwierdzono roślin objętych ochroną gatunkową, rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Istniejąca roślinność, w tym drzewa i krzewy, nie identyfikuje siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

W omawianym obszarze nie ma ekosystemów wodnych i od wód zależnych.

  - Fauna

W obszarze opracowania nie ma siedlisk mogących wskazywać na możliwość występowania płazów i gadów. W części południowej znajduje się niewielkie zagłębienie terenu, które nie jest zbiornikiem wodnym. W tym terenie woda nie stagnuje trwale i z tego powodu nie jest on siedliskiem płazów w okresie rozrodu.

W obszarze opracowania i w sąsiedztwie, stwierdzono ślady saren, zająców szaraków oraz widziano przemieszczające się lisy. W terenie nie stwierdzono śladów żerowania dzika.

W obszarze opracowania stwierdzono kopczyki kreta Talpa europaea, który jest objęty częściową ochroną gatunkową (osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw

ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych).

- Ptaki

W obszarze opracowania nie ma cieków i zbiorników wodnych i nie stwierdzono tam gatunków ptaków wodno – błotnych.

Nie stwierdzono również ptaków szponiastych oraz gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Obszar opracowania potencjalnie może być żerowiskiem gęgawy Anser anser, która zimuje w Polsce.

Żerujące gęgawy stwierdzono poza granicami i po stronie zachodniej obszaru opracowania za drogą Kołbaskowo – Rosówek.

Fot. Żerujące gęgawy na polu po stronie zachodniej obszaru opracowania

Na drzewach i krzewach rosnących na nieużytkowanych gruntach w obszarze opracowania, stwierdzono następujące gatunki ptaków:

Zięba Fringilla coelebs (ochrona ścisła)

Bogatka Parus major (ochrona ścisła)

Sroka Pica pica (ochrona częsciowa)

Wróbel Passer domesticus (ochrona ścisła)

Trznadel Emberiza citronella (ochrona ścisła)

Gil Pyrrhula pyrrhula (ochrona ścisła)

Nad obszarem opracowania przelatywały:

Kruk Corvus corax (ochrona częściowa)

Grzywacz Columba palumbus

  - Kopaliny

W obszarze opracowania nie ma złóż surowców naturalnych.

- Potencjalne zmiany środowiska obszaru OPRACOWANIA w przypadku REALIZACJI I braku realizacji projektowanego dokumentu

W przypadku braku realizacji ustaleń przedmiotowego planu, nie wystąpią istotne zmiany w dotychczasowym użytkowaniu wyznaczonego obszaru. W następnych latach, jego część nadal może być użytkowana rolniczo.

W części zachodniej i północnej tego obszaru, znajdują się nieużytkowane grunty, gdzie występują typowe gatunki roślinności ruderalnej. Na nieużytkowanych gruntach może postępować rozprzestrzenianie się takich drzew i krzewów, jak głogi jednoszyjkowe, bzy czarne i śliwy tarniny.

W przypadku przystąpienia do realizacji ustaleń planu, nastąpi zmiana użytkowania całej powierzchni wyznaczonego obszaru, który przestanie być użytkowany rolniczo. W związku z niewielką jego powierzchnią, nie wystąpi istotne uszczuplenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie Kołbaskowo.

W związku z realizacją ustaleń planu nie wystąpią istotne straty w środowisku przyrodniczym gminy, gdyż w terenie nie ma roślin objętych ochroną gatunkową, rzadkich i zagrożonych wyginięciem. W terenie nie ma drzew o wysokiej wartości dendrologicznej i krajobrazowej.

Teren nie pełni funkcji ostoi dla zwierząt i nie ma znaczenia dla ochrony żadnego gatunku.

Wyznaczony obszar nie charakteryzuje się ponadprzeciętnymi walorami krajobrazowymi i nie spełnia wymogów krajobrazu priorytetowego. Obszar ten nie znajduje się w granicach lokalnych i ponadlokalnych korytarzy ekologicznych i w jego granicach nie ma elementów środowiska przyrodniczego, tworzących takie korytarze ekologiczne.

- PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA

  - Propozycje monitoringu środowiskowego

Metoda i częstotliwość przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu, będzie przeprowadzana w chwili wystąpienia takiej potrzeby, w sposób dostosowany do charakteru obszaru opracowania i rodzaju dokumentu planistycznego.

Nie jest możliwe do przewidzenia, w jakim okresie czasu nastąpi realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po zrealizowaniu jego ustaleń powinno się przeprowadzać kontrole oddziaływania poszczególnych inwestycji na środowisko w zakresie:

- skuteczności przestrzegania zasady, iż ewentualna uciążliwość funkcji musi zamykać się w granicach własnych inwestycji,

- skuteczność ochrony stosunków wodnych – zmiany w położeniu i jakości wód gruntowych oraz w wodach powierzchniowych,

- zmiany w klimacie akustycznym,

- monitoring udziału powierzchni biologicznie czynnych,

Realizacja ustaleń planu nie może powodować negatywnych zmian stosunków wodnych w granicach wyznaczonego obszaru i w jego otoczeniu. Wykluczone jest prowadzenie prac budowlanych w sposób mogący pogarszać stan zdrowotny roślinności i jej siedlisk w otoczeniu.

Wykluczona jest realizacja inwestycji w sposób obniżający wartość biocenotyczną terenów przyległych, w tym szczególnie pogarszanie warunków bytowania zwierząt poza granicami obszaru planu.

W granicach obszaru planu monitoring środowiskowy powinien polegać na dokonywaniu obserwacji dotyczących oddziaływania fazy budowy planowanych przedsięwzięć na:

- 	stosunki gruntowo – wodne,

- 	gleby,

- 	roślinność i jej stan zdrowotny,

- 	faunę i jej przemieszczanie się,

- 	klimat akustyczny.

  - Procedura ocen oddziaływania na środowisko

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71 ze zm.):

§ 3. 1. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:

52) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6  ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a

– przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia;

54) centra handlowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

b) 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a

– przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego;

60) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody;

79) sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków;

W obszarach planu konieczność wykonania oceny oddziaływania na środowisko i jej zakres, określi uprawniony organ administracji państwowej.

- Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu nA środowisko

W obszarze opracowania nie będą budowane i eksploatowane przedsięwzięcia o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko z terytorium Polski na kraje sąsiednie.

Obszar ten znajduje się w odległości ok. 650 m od granicy polsko – niemieckiej. Rodzaj ustaleń planu wskazuje, że oddziaływanie na środowisko ewentualnie zrealizowanych inwestycji, nie wykroczy poza granice państwa i nie wystąpią oddziaływania na tereny poza tą granicą i po stronie niemieckiej.

W obszarze planu nie ustala się możliwości realizacji farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

- . CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU

  - Prawne formy ochrony przyrody

Obszar opracowania nie znajduje się w granicach prawnych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).

Znajduje się w odległości ok 2,5 km od granicy Parku Krajobrazowego „Dolina Dolnej Odry”.

Ryc. Poglądowa lokalizacja obszaru opracowania w stosunku do najbliższych prawnych form ochrony przyrody (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

    - Obszary Natura 2000

Obszar opracowania i wg rysunku prognozy, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003, dla którego obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 (Dz. Urz. Woj. Zach. Z dnia 7 maja 2014r., poz. 1934).

Ryc. Poglądowa lokalizacja obszaru opracowania (wielokąt koloru żółtego) w stosunku do obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003

Obszar opracowania znajduje się w odległości ok. 1800 m od granicy obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Dolna Odra PLB320037.

Ryc. Poglądowa lokalizacja obszaru opracowania w stosunku do obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Dolna Odra PLH320037

- 6.2. Proponowane formy ochrony przyrody

Obszar opracowania nie znajduje się w granicach proponowanych form ochrony przyrody, o których mowa w Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Kołbaskowo i w Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego.

- 3. Dyrektywy Międzynarodowe

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia) (Dz. Urz. UE L 20 z 26.1.2010).Celem tej Dyrektywy jest ochrona ptaków uznanych w skali kontynentu za zagrożone i potrzebujące ochrony.

W obszarze opracowania nie stwierdzono gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa) (Dz. U. L 206 z 22.7.1992 ze zm.).

W obszarze opracowania istniejąca roślinność, w tym drzewa i krzewy, nie identyfikuje siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

W jego granicach nie stwierdzono gatunków roślin i zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

- 6.4. Elementy Ekologicznej Sieci Obszarów Chronionych (ESOCh)

Obszar opracowania nie znajduje się w granicach korytarzy ekologicznych ESOCh w gminie Kołbaskowo.

  - Strefy ochronne GZWP i ujęć wód podziemnych

W obszarze opracowania nie ma komunalnych ujęć wód podziemnych.

Niewielka północna jego część i wg rysunku ekofizjografii, znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 122 Dolina Kopalna Szczecina.

Całkowita powierzchnia GZWP nr 122, sięgająca poza granice gminy wynosi 151,0 km2. Zbiornik wyznaczono stosując następujące kryteria: wydajność studni powyżej 70 m3/h, wydajność ujęcia powyżej 10000 m3/d, przewodność powyżej 10 m2/h oraz dobra jakość wód, nadających się do picia bez uzdatniania lub wymagające tylko prostego uzdatniania. Zasoby odnawialne tego zbiornika są równe zasobom dyspozycyjnym i wynoszą 37,4 tys. m3/d. Tworzą go dwa poziomy wodonośne, międzyglinowy górny i dolny, zbudowane z piasków czwartorzędu. Strop warstw wodonośnych zalega na głębokości od 30 do 50 m p.p.m., a spąg na głębokości od 45 do 75 m p.p.m.

W granicach obszaru tego zbiornika obowiązuje ochrona warunków hydrologicznych zgodnie z decyzją Ministra Środowiska nr GO kdh/BJ /489-6153/98 z dnia 23.12.1998r.

Dla GZWP nr 122 została opracowana „Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych zbiornika wód podziemnych w utworach czwartorzędowych GZWP nr 122 – Dolina Kopalna Szczecin”, zatwierdzona decyzją MOŚZNiL z dnia 23.12.1998r., znak: DGkdh/BJ/489-6153/98.

W 2011r. sporządzono dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej określający warunki hydrogeologiczne w związku z ustanowieniem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 122 Dolina kopalna Szczecin. Dodatek ten został przyjęty zawiadomieniem Ministra Środowiska z dnia 15.12.2011r., znak: DGiKGhg-4731-40/6897/55559/11/MJ.

Obszar opracowania znajduje się poza wyznaczonym w tym dodatku obszarem ochronnym zbiornika.

Ryc. Poglądowa lokalizacja obszaru opracowania w stosunku do głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 122 Dolina kopalna Szczecin

- PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA ŚRODOWISKO W FAZIE BUDOWY

W planie i w granicach wyznaczonego obszaru, wyznacza się jeden teren elementarny P,U. W związku z tym i w przypadku realizacji ustaleń planu, nastąpi zainwestowanie całej powierzchni wyznaczonego obszaru.

W granicach planu nie ustala się stref występowania i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

W przypadku realizacji ustaleń planu, omawiany obszar przestanie być użytkowany rolniczo. W przypadku realizacji tych ustaleń, nastąpi likwidacja drzew i krzewów porastających nieużytkowane grunty oraz występującej w ich granicach pozostałej roślinności.

Z tego powodu nastąpi uszczuplenie żerowisk, miejsc zalatywania i odpoczywania dla występujących tam ptaków.

W przypadku realizacji ustaleń planu, nastąpi przekształcenie krajobrazu w granicach wyznaczonego obszaru oraz nastąpią zmiany w panoramach i osiach widokowych w zasięgu widoczności.

W obszarze planu nie występują tereny górnicze oraz tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Teren nie jest narażony procesami masowymi (osuwanie się mas ziemi).

W celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko przyrodnicze, krajobraz i grunty, w planie i dla wyznaczonego terenu elementarnego P,U ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oraz ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy i minimalną powierzchnię biologicznie czynną.

W celu wykluczenia negatywnych oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne, dla wyznaczonego terenu elementarnego P,U obowiązują ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej, dotyczące postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi, ściekami i odpadami.

  - Szata roślinna

W obszarze planu nie stwierdzono roślin objętych ochroną gatunkową, rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Stwierdzone gatunki należą do pospolitych i występujących na wielu stanowiskach w otoczeniu i z tego powodu nie wystąpią zagrożenia dla stanu ich populacji.

W obszarze planu i na nieużytkowanych gruntach rosną drzewa i krzewy, które nie są objęte ochroną gatunkową. Nie spełniają one kryteriów kwalifikujących je do objęcia ochroną w formie pomnika przyrody. Nie stwierdzono na nich objętych ochroną gatunkową mchów i grzybów.

Realizacja ustaleń planu może wymagać wycinki drzew i krzewów i w związku z tym inwestor wykona inwentaryzację zieleni wraz z gospodarką drzewostanem.

Zgodnie z Art. 1 ust.2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016r., poz. 2249), nie jest wymagane uzyskanie decyzji administracyjnej na wycinkę:

- krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,

- drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wg rysunku planu, w granicach wyznaczonego obszaru ustala się realizację zieleni izolacyjnej.

Dla terenu P,U ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 20 % powierzchni terenu. W projekcie budowlanym należy wykluczyć stosowanie do nasadzeń inwazyjnych gatunków drzew i krzewów.

    - Oddziaływanie na chronione siedliska przyrodnicze

W obszarze planu istniejąca roślinność, w tym drzewa i krzewy, nie identyfikuje siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. W jego granicach nie ma ekosystemów wodnych i od wód zależnych.

  - Fauna

W przypadku realizacji ustaleń planu, nie prognozuje się istotnych zagrożeń i presji na zwierzęta, ich siedliska i korytarze migracji w gminie Kołbaskowo.

Płazy i gady

W obszarze planu nie występują siedliska szczególnie preferowane przez płazy i gady i nie zakłada się istotnych zagrożeń dla tych zwierząt.  W granicach wyznaczonego obszaru nie ma siedlisk szczególnie preferowanych przez gady, jak np. usypisk kamieni, ruin budynków, muraw kserotermicznych i nasłonecznionych skarp.

W obszarze planu nie ma cieków i zbiorników wodnych, użytków zielonych, bagien i torfowisk i w związku z tym siedlisk o kluczowym znaczeniu dla ochrony płazów. w części południowej znajduje się nieużytek i grunt pod wodami. Teren nie ejst zbiornikiem wodnym i woda nie stagnuje tam trwale. W związku z tym teren nie ma znaczenia dla płazów w okresie rozrodu oraz jako miejsce stałego ich przebywania.

W związku z powyższym i przypadku realizacji ustaleń planu, nie zakłada się zagrożeń dla płazów i gadów.

Omawiany obszar znajduje się w bliskiej odległości od niewielkich zbiorników wodnych po stronie południowej i wschodniej.

W fazie realizacji ustaleń planu nie prognozuje się zagrożeń dla tych zbiorników wodnych i tym samym występującej tam fauny.

Ssaki

W związku z realizacją ustaleń planu nie wystąpią zagrożenia dla ssaków, które będą omijały wyznaczony obszar.

W obszarze opracowania stwierdzono kopczyki kreta Talpa europaea, który jest objęty częściową ochroną gatunkową (osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw

ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych).

W związku z tym ustalenia planu powinny być realizowane w sposób niezagrażający temu ssakowi.

Ptaki

W obszarze planu nie ma siedlisk preferowanych przez ptaki wodno – błotne, nie stwierdzono gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Obszar ten w przeważającej części jest użytkowany rolniczo i potencjalnie może być żerowiskiem dla niektórych ptaków migrujących.

W styczniu 2017r. widziano żerujące gęgawy w terenie rolnym poza granicami obszaru planu i po jego stronie północnej, za drogą Kołbaskowo – Rosówek.

Biorąc pod uwagę, że ich żerowiskiem są również inne tereny rolne w otoczeniu, w związku z realizacją ustaleń planu nie wystąpi istotne uszczuplenie bazy żerowiskowej dla tych ptaków i innych.

W obszarze planu nie ma lasów, starych i dziuplastych drzew, budynków i ich ruin i nie ma tam użytków zielonych.

W związku z powyższym, obszar ten nie jest miejscem szczególnie atrakcyjnym dla ptaków. W jego granicach i na nieużytkowanych gruntach rosną drzewa i krzewy i z tego powodu zalatują tam drobne ptaki wróblowe, w celu żerowania i odpoczywania.  Ewentualna likwidacja drzew i krzewów nie wpłynie negatywnie na liczebność ptaków i nie pozbawi ich dostępu do dogodnych siedlisk w poszczególnych okresach fenologicznych, gdyż w otoczeniu wyznaczonego obszaru znajduje się duża ich ilość.

Zgodnie z Art. 83c. 1. Ustawy o ochronie przyrody, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych.

W celu zminimalizowania oddziaływania na ptaki, w tym szczególnie w okresie lęgowym, wycinkę drzew powinno się wykonać poza okresem lęgowym, trwającym od 1 marca do 15 października lub po stwierdzeniu, że nie gniazdują tam one i nie przystępują do lęgów.

- Oddziaływanie na liczebność ptaków

W publikacji Chodkiewicz T., Meissner W., Chylarecki P., Neubauer G., Sikora A., Pietrasz K., Cenian Z., Betleja J., Kajtoch Ł., Lenkiewicz W., Ławicki Ł., Rohde Z., Rubacha S., Smyk B., Wieloch M., Wylegała P., Zielińska M., Zieliński P. 2016. Monitoring Ptaków Polski w latach 2015–2016. Biuletyn Monitoringu Przyrody 15: 1–86, jest zamieszczona Tabela D.1. Wskaźniki liczebności lub liczebność populacji w 2015 r. (dla gatunków oznaczonych *) oraz trendy liczebności 164 gatunków ptaków monitorowanych w ramach MPP w latach 2000–2015. Poniżej przedstawiono informacje dotyczące trendów liczebności gatunków ptaków występujących w obszarze planu i w sąsiedztwie:

Zięba Fringilla coelebs „-” umiarkowany spadek

Bogatka Parus major „+” umiarkowany wzrost

Sroka Pica pica „+” umiarkowany wzrost

Wróbel Passer domesticus „+” umiarkowany wzrost

Trznadel Emberiza citronella „-” umiarkowany spadek

Gil Pyrrhula pyrrhula „-” umiarkowany spadek

Kruk Corvus corax „+” umiarkowany wzrost

Grzywacz Columba palumbus „+” umiarkowany wzrost

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę, że w otoczeniu obszaru planu znajdują się rozległe tereny rolne oraz skupiska drzew i krzewów, nie prognozuje się zagrożeń dla gatunków ptaków, dla których określono trend liczebności jako umiarkowany spadek.

W fazie realizacji ustaleń planu nie wystąpią oddziaływania mogące wpływać negatywnie na użytkowanie terenów sąsiednich, obniżać wartość gruntów rolnych, oddziaływać negatywnie na stosunki wodne i osuszać teren.

  - Krajobraz

Ustalenia planu będą realizowane poza formami ochrony przyrody wskazanymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), powoływanymi w celu ochrony ponadprzeciętnych walorów krajobrazowych, takich jak np. parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, czy też zespoły przyrodniczo - krajobrazowe.

Obszar planu nie charakteryzuje się ponadprzeciętnymi walorami krajobrazowymi i niczym szczególnym nie wyróżnia się w stosunku do otoczenia.

W tym obszarze i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, krajobraz nie spełnia wymogów krajobrazu priorytetowego - należy przez to rozumieć krajobraz szczególnie cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako taki wymagający zachowania lub określenia zasad i warunków jego kształtowania”.

M.in. wynika to z takiej sytuacji, że w obszarze planu nie ma:

- istniejących i proponowanych formach ochrony przyrody,

- drzew istotnie wyróżniających się pod względem przyrodniczym i krajobrazowym,

- ekosystemów wodnych i od wód zależnych, nie ma cieków i zbiorników wodnych,

- form geologicznych i naturalnych form rzeźby terenu o istotnym wpływie na krajobraz,

- miejsc kultu i pamięci narodowej.

W przeważającej części obszar planu jest użytkowany rolniczo i jest usytuowany w typowym krajobrazie rolniczym. W jego granicach znajdują się nieużytkowane grunty, na których rosną nie wyróżniające się pod względem dendrologicznym i krajobrazowym drzewa i krzewy. W terenie nie ma wyróżniających się krajobrazowo form geologicznych, typu pagóry, dolinki i skarpy.

Obszar planu nie znajduje się na osiach widokowych w kierunku zabytków, lasów, zbiorników wodnych i terenów rekreacyjnych.

W związku z realizacją ustaleń planu, nastąpi zmiana użytkowania wyznaczonego obszaru oraz jego zabudowa wg ustaleń planu. W związku z tym nastąpi przekształcenie krajobrazu w jego granicach oraz wystąpią oddziaływania na panoramy widokowe w bezpośrednim jego sąsiedztwie i w zakresie widoczności.

Obszar planu nie graniczy z terenami o wysokich walorach krajobrazowych, graniczy od strony:

- zachodniej z drogą krajową nr 13, za którą rozciągają się tereny rolne,

- północnej z terenem przekształconym antropogenicznie i porośniętym przez drzewa i krzewy, które nie wyróżniają się pod względem krajobrazowym,

- wschodniej i częściowo południowej z terenami rolnymi,

- południowo – zachodniej z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  - Źródła hałasu emitowanego do środowiska.

Obecnie podstawowymi kryteriami oceny hałasu w środowisku są poziomy dopuszczalne na danym terenie, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

W fazie budowy źródłem hałasu będą prace budowlane oraz ruch pojazdów przyjeżdżających na teren budowy i prowadzących rozładunek materiałów.

W fazie budowy przedsięwzięcia, w celu ograniczenia czasowego wzrostu emisji hałasu do środowiska należy:

–	ograniczać czas pracy silników wysokoprężnych napędzanych olejem napędowym, maszyn budowlanych i samochodów na biegu jałowym, ograniczać prędkość jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy,

–	głośne prace wykonywać wyłącznie w porze dziennej, ewentualnie równocześnie informować wcześniej okolicznych mieszkańców o terminie i czasie wykonywania tych prac.

W fazie budowy mogą wystąpić okresowe oddziaływania akustyczne i wibracje powodowane pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportowych. Emisja ta ustanie po zakończeniu budowy przedsięwzięcia.

W związku z tym można przyjąć, że hałas ten nie będzie uciążliwy dla środowiska ze względu na lokalny zasięg, jego okresowe oddziaływanie, realizację głośnych prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej. O poziomie i uciążliwości emitowanego hałasu, decydować będzie typ i jakość używanego sprzętu oraz czas jego pracy. Zależne to będzie od fazy realizowanych prac budowlanych, a przede wszystkim używanych przez wykonawcę robót narzędzi oraz eksploatowanego parku maszynowego. Należy również zaznaczyć, że największym (choć krótkookresowym) źródłem hałasu będą prace ziemne, związane z przygotowaniem placu budowy. Źródłem hałasu będzie wówczas praca sprzętu: spychaczy, koparek, dźwigów oraz ruch pojazdów. Będą to jednak okresy intensywnej emisji hałasu o charakterze przejściowym, krótkotrwałym.

Z uwagi na brzmienie art. 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, który mówi o obowiązku zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na środowisko, w czasie prowadzenia prac budowlanych wykonawca winien przewidzieć następujące działania ochronne:

- stosować najmniej uciążliwą akustycznie technologię prowadzenia prac,

- stosować sprawny technicznie sprzęt odpowiadający współczesnemu stanowi techniki,

- przygotowywać aktualne informacje dla okolicznych użytkowników terenów o planowanych pracach budowlanych i okresowych uciążliwościach związanych z ich prowadzeniem.

  - Powietrze

W związku z realizacją ustaleń planu nie prognozuje się istotnych oddziaływań na powietrze atmosferyczne.

Można założyć, że ustalenia planu będą realizowane etapowo i rozciągną się w czasie, co zminimalizuje oddziaływanie na powietrze.

Ewentualne emisje powinny być typowe dla okresu budowy i znikną wraz z zakończeniem prac inwestycyjnych. Ograniczenie emisji w czasie prowadzenia budowy może nastąpić poprzez dobór właściwego sprzętu i pojazdów oraz prawidłową ich eksploatację, jak również poprzez prawidłową organizację pracy.

Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana jest z przestrzeganiem ostrych reżimów technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu i materiałów budowlanych, co wynika z obowiązujących aktów normatywno-prawnych.

  - Odpady

W obszarze planu i wg § 5.pkt.1 uchwały w zakresie zasad ochrony środowiska przyrodniczego,  ustala się: gospodarka odpadami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwić.

Wszystkie odpady z fazy budowy muszą zostać zagospodarowane przez Wykonawcę poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy,

- przekazanie niewykorzystanych odpadów na składowisko odpadów,

- przekazanie do punktu skupu surowców wtórnych,

- przekazanie specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.

W celu bezpiecznego dla środowiska postępowania z odpadami na placu budowy powinno się spełniać następujące warunki:

- selektywnie magazynować odpady w oznakowanych pojemnikach lub przystosowanych do tego tymczasowych punktach magazynowania,

- zapewniać systematyczny wywóz bądź zagospodarowanie wszelkich odpadów,

- uregulować stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami, na etapie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia,

- prowadzić systematycznie działania zmierzające do minimalizowania ilości powstających odpadów,

- zapewnić selektywne gromadzenie odpadów, mając na uwadze uniknięcie szkodliwych dla środowiska reakcji pomiędzy składnikami tych odpadów,

- zapewnić właściwie urządzone miejsca gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów,

- zapewnić pojemniki i kontenery na gromadzone selektywnie odpady - we właściwej ilości i jakości, opisać je w przypadku gromadzenia w nich odpadów niebezpiecznych,

- przekazywać odpady w pierwszej kolejności do wykorzystania, następnie do unieszkodliwiania, w ostateczności do składowania,

Wytwarzający odpady jest zobowiązany:

- w przypadku niezagospodarowania mas ziemi z wykopów w fazie budowy na terenie inwestycji wystąpić do odpowiedniego Urzędu Gminy o wskazanie miejsca na ich składowanie,

- do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych dotyczących ewentualnej gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli takie będą wytwarzane oraz odpadami innymi niż niebezpieczne z fazy budowy,

Projekt budowlany dla przedsięwzięcia powinien zawierać:

- bilans ilościowy i jakościowy odpadów z fazy budowy,

- sposób magazynowania odpadów, ich utylizacji, bądź usuwania.

Wszystkie oddziaływania etapu budowy będą miały charakter okresowy, krótkoterminowy, związany wyłącznie z etapem budowy oraz ustąpią po jego zakończeniu.

  - Środowisko gruntowo-wodne

W fazie realizacji ustaleń planu należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym, związanym z planowaną funkcją terenu.

Planowane zagospodarowanie obszaru planu musi uwzględniać jego częściowe usytuowanie w granicach GZWP Nr 122 „Dolina Kopalna Szczecina” oraz ustalenia zawarte w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry. W obszarze planu nie mogą być realizowane przedsięwzięcia o negatywnym oddziaływaniu na wody powierzchniowe i podziemne. Dla wyznaczonego terenu elementarnego P,U obowiązują ustalenia wg § 5.pkt.3 uchwały.

W celu wykluczenia zagrożeń dla wód powierzchniowych i podziemnych, w planie i dla wyznaczonego terenu elementarnego P,U obowiązują ustalenia wg § 5. 1. Uchwały.

- PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE  I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA ŚRODOWISKO W FAZIE EKSPLOATACJI

W fazie realizacji ustaleń planu nie prognozuje się istotnych zagrożeń dla środowiska. W tym obszarze nie będą realizowane przedsięwzięcia zaliczane do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wg przepisów odrębnych. W obszarze tym może zostać zrealizowane zainwestowanie o funkcji magazynowo – składowej, czyli nieuciążliwe dla środowiska i zdrowia ludzi.

W planie uwzględniono zasady ochrony środowiska wynikające z przepisów odrębnych, w zakresie postępowania ze ściekami, wodami opadowymi i roztopowymi oraz postepowanie z odpadami. W związku z tym i w przypadku przestrzegania ustaleń planu, nie prognozuje się zagrożeń dla gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych.

W związku z ustaleniami planu wg § 5. 1. Uchwały, nie prognozuje się zagrożeń dla powietrza atmosferycznego oraz klimatu.

  - Gospodarka ściekowa

Dla wyznaczonego terenu elementarnego P,U obowiązują ustalenia wg § 5. 1. i 2. oraz § 7. Uchwały.

Ścieki sanitarne

Dla wyznaczonego terenu elementarnego P,U obowiązują ustalenia wg § 5. 1. i 2. oraz § 7.  Uchwały.

Wody opadowe

Dla wyznaczonego terenu elementarnego P,U obowiązują ustalenia wg § 5. 2. i § 7. Uchwały.

W granicach obszaru planu, realizacja i eksploatacja przedsięwzięć nie może wpływać negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. Gospodarka wodami opadowymi musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wody opadowe należy odprowadzać do istniejących w terenie odbiorników, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawnymi. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, to wyloty muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (separatory, piaskowniki); zrzut wody zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Z dróg i parkingów ścieki opadowe należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej z niezbędnymi na odpływie urządzeniami oczyszczającymi, o ile zaistnieje taka konieczność.

  - Gospodarka odpadami

W planie i dla wyznaczonego terenu obowiązują ustalenia wg § 5. 1. oraz wg § 7.pkt. 6) Uchwały: usuwanie odpadów stałych po wstępnej segregacji u źródła na wysypisko odpadów komunalnych poza obszarem gminy Kołbaskowo.

Właściciel działki musi mieć podpisaną umowę z uprawnioną firmą na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wytworzone odpady muszą być zagospodarowane zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami i wymogami ochrony środowiska. W pierwszej kolejności powinny zostać poddane odzyskowi, a w przypadkach niemożliwych z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych powinny zostać poddane unieszkodliwieniu. Składowane powinny być odpady, których unieszkodliwienie nie jest możliwe.

Gospodarkę odpadami reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013.21). Ustawa ta określa zasady postępowania z odpadami, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości, usuwania odpadów z miejsc powstawania, a także wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

- Sposoby postępowania z odpadami

W obszarze planu będą powstawały odpady, które powinny być odbierane przez firmy, z którymi wytwórca będzie związany stosownymi umowami. Przed oddaniem obiektu do użytkowania jego zarządca ureguluje stan formalno-prawny w zakresie obowiązków wytwórcy odpadów określonych w art. 17 ustawy o odpadach.

- Wszystkie wytwarzane odpady powinny być przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania lub unieszkodliwiania odpadów.

  - Oddziaływanie w zakresie emisji gazów i pyłów do atmosfery

W celu zminimalizowania oddziaływania na powietrze, dla wyznaczonych terenów elementarnych obowiązuje ustalenie wg § 5.pkt. 1 uchwały: system zaopatrzenia w ciepło eliminujący paliwa stałe i obniżający w istotny sposób stopień zanieczyszczenia powietrza.

W przypadku przestrzegania tego ustalenia, nie powinny wystąpić zagrożenia dla powietrza i jednocześnie dla klimatu. W obszarze planu nie będą realizowane przedsięwzięcia z emitorami o wysokiej emisji gazów i pyłów do atmosfery.

  - Hałas

W związku z przeznaczeniem terenu elementarnego P,U pod zabudowę produkcyjno – usługową, oddziaływanie inwestycji na środowisko w zakresie emisji hałasu, powinno zostać przeanalizowane w ocenie oddziaływania na środowisko . W obszarze planu może zostać zrealizowane zainwestowanie i funkcji magazynowo – składowej, czyli nieuciążliwe dla środowiska w zakresie emisji hałasu/

  - Pola elektromagnetyczne

Zgodnie z Art. 121 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska przez:

1) 	utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach;

2) 	zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Zgodnie z Art. 76: Nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacji nie mogą być oddane do użytku, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska.

W obszarze planu nie będą realizowane przedsięwzięcia mogące negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi w zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego.

  - Woda

W przypadku przestrzegania ustaleń planu w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego wg

§ 5. oraz wg § 7. Uchwały, nie powinny wystąpić zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych.

W planie uwzględniono częściową lokalizację wyznaczonego obszaru w granicach GZWP Nr 122 „Dolina Kopalna Szczecina”. W związku z ustaleniami planu wg § 5.pkt.3 uchwały, nie powinny wystąpić zagrożenia dla tego zbiornika.

  - Oddziaływanie na środowisko terenów przyległych

W przypadku przestrzegania ustaleń planu wg § 5. i § 7. Uchwały, nie zakłada się negatywnych oddziaływań na środowisko terenów przyległych.

  - Ocena skutków wystąpienia poważnej awarii

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, przez poważną awarię przemysłową rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałą w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej nie-bezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Substancja niebezpieczna jest to jedna lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenia zdrowia lub życia ludzi lub środowiska. Substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii.

W obszarze planu może zostać zrealizowane zainwestowanie o funkcji magazynowo – składowej, czyli nie stwarzające istotnych zagrożeń dla środowiska.

  - Wpływ na użytkowanie powierzchni ziemi

W przypadku realizacji ustaleń planu, w granicach wyznaczonego obszaru nastąpi antropogeniczne przekształcenie powierzchni ziemi.

Skumulowane oddziaływania wystąpią w przypadku jednoczesnej realizacji wszystkich ustaleń planu. Możliwe jest, że taka sytuacja nie wystąpi i oddziaływania na powierzchnię ziemi mogą odbywać się etapowo.

Realizacja ustaleń planu zamknie się w granicach wyznaczonych działek budowlanych i nie zakłada się negatywnych oddziaływań na powierzchnię ziemi terenów sąsiednich.

  - Wpływ na grunty

Wg § 9.pkt. 3 uchwały, w obszarze planu uchwałą zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych o łącznej powierzchni 18,7153 ha w tym:

1) 5,1727 ha gruntów ornych klasy R IIIb - na podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r. Nr GZ.tr.057-602-226/07,

2) 3,8148 ha gruntów ornych klasy R IVa – na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 2007 r. Nr WRiOŚ-III-EN-6080-27/07

3) 7,2719 ha gruntów ornych klasy R IVb – na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 2007 r. Nr WRiOŚ-III-EN-6080-27/07

4) 1,2689 ha gruntów ornych klasy R V,

5) 0,2689 ha gruntów ornych klasy R VI,

6) 0,6127 ha gruntów nieużytku,

7) 0,0631 ha gruntów pod wodą stojącą – W.

W przypadku przestrzegania ustaleń planu wg § 5. 1. i § 7. Uchwały, nie prognozuje się zagrożeń dla gruntów w terenach poza granicami wyznaczonego obszaru.

  - Wpływ na powierzchnię ziemi

Oddziaływania na powierzchnię ziemi wystąpią w fazie budowy planowanych przedsięwzięć w terenie elementarnym P,U.

W fazie eksploatacji planowanych przedsięwzięć nie prognozuje się zagrożeń dla powierzchni ziemi, gdyż w obszarze planu nie będzie kopalń surowców naturalnych lub innych przedsięwzięć, mogących powodować jej deformacje i degradacje.

  - Wpływ na powierzchnie biologicznie czynne

W przypadku przestrzegania ustaleń planu wg § 5. i § 7. Uchwały, nie prognozuje się zagrożeń dla powierzchni biologicznie czynnych w terenach poza granicami obszaru planu. W wyznaczonym obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska.

  - Wpływ na szatę roślinną

W przypadku przestrzegania zalecenia o niestosowaniu do nasadzeń inwazyjnych gatunków roślin, nie wystąpią negatywne oddziaływania na bioróżnorodność roślin i nie wystąpi wypieranie gatunków rodzimych z obszaru planu.

W przypadku przestrzegania ustaleń planu wg § 5. i § 7. Uchwały, nie prognozuje się zagrożeń dla roślin i ich siedlisk w terenach przyległych do obszaru planu.

  - Wpływ na faunę

W związku z realizacją ustaleń planu nie prognozuje się istotnych oddziaływań na faunę. Ewentualne oddziaływania, w tym skumulowane, mogą dotyczyć zwierząt przemieszczających się po powierzchni ziemi, gdyż zabudowa terenu i wg ustaleń planu, spowoduje powstanie nowych barier ekologicznych. W obszarze planu może zostać zrealizowane zainwestowanie o funkcji magazynowo – składowej, czyli nie stwarzające istotnych zagrożeń dla zwierząt.

Obszar planu nie przegradza cieków i zbiorników wodnych, bagien, torfowisk i użytków zielonych, w tym wilgotnych. Z tego powodu nie prognozuje się zagrożeń dla fauny wodno – błotnej i jej siedlisk.

Realizacja ustaleń planu nie spowoduje przerwania łączności ekologicznej pomiędzy zbiornikami wodnymi poza granicami i po stronie południowej i wschodniej wyznaczonego obszaru. W związku z tym nie wystąpią zagrożenia dla migracji zwierząt, w tym płazów, pomiędzy takimi zbiornikami.

Obszar planu znajduje się w oddaleniu od lasów i z tego powodu nie jest usytuowany w strefie ekotonowej na granicy las – teren otwarty.

Obszar planu znajduje się w krajobrazie rolniczym. Ze względu na niewielką powierzchnię i lokalizację bezpośrednio przy drodze krajowej nr 13, nie wystąpią istotne oddziaływania na zwierzęta żerujące i przemieszczające się w terenach rolnych w jego otoczeniu.

- Płazy

Najbliższymi potencjalnymi siedliskami płazów mogą być zbiorniki wodne poza granicami i po stronie południowej i wschodniej obszaru planu.

W związku z realizacją ustaleń planu nie zostaną przerwane powiązania ekologiczne pomiędzy nimi i z tego powodu nie zakłada się zagrożeń dla płazów i ich migracji.

Do głównych zagrożeń dla płazów zalicza się m.in.:

- ocieplenie klimatu powodujące zwiększenie podatności płazów na choroby;

- zanieczyszczenie i eutrofizacja wód, spowodowana głównie zrzutami ścieków komunalno-bytowych, przemysłowych i spływami z pól uprawnych;

- obniżanie poziomu wód gruntowych, spowodowane deficytem wodnym "suchymi latami", bądź nadmiernym poborem wód do celów komunalnych, przemysłowych i rolniczych;

- budowanie nowych bardzo szerokich szlaków komunikacyjnych w miejscach migracji zwierząt, z pominięciem odpowiednio dużych przepustów podziemnych bądź innych nowoczesnych zabezpieczeń;

- zasypywanie wszelkich małych zbiorników wód stojących, rozlewisk, podmokłych pól, łąk, dokonywanie nieprzemyślanych melioracji;

W związku z ustaleniami planu, nie prognozuje się wystąpienia wyżej wymienionych zagrożeń dla płazów i ich siedlisk w otoczeniu wyznaczonego obszaru.

- Gady

Poza likwidacją siedlisk, do głównych zagrożeń dla gadów zalicza się m.in.:

- trujące działanie metali ciężkich, pestycydów, zanieczyszczeń ropopochodnych, komunalno-bytowych, związków chemicznych wykorzystywanych m.in. w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, kolejnictwie, przemyśle wydobywczym, motoryzacyjnym itp.,

- intensyfikację wykorzystywania terenów rolniczych przy użyciu ciężkiego sprzętu,

- zabijanie (przejeżdżanie przez pojazdy mechaniczne, podczas prowadzenia prac ziemnych, polowych, leśnych, budowy dróg, koszenia poboczy dróg, przez turystów na szlakach turystycznych itp.),

W obszarach planu nie będzie obiektów i działalności mogących powodować wyżej wymienione zagrożenia dla gadów.

- Ptaki

Realizacja ustaleń planu nie wiąże się z likwidacją siedlisk gatunków ptaków bezpośrednio uzależnionych od wody, w tym ujętych w Dyrektywie Ptasiej, których nie stwierdzono w wyznaczonym obszarze.

W związku z realizacją ustaleń planu nie prognozuje się istotnych zagrożeń dla ptaków. Główne oddziaływania mogą dotyczyć pospolitych gatunków, które wykorzystują siedliskowo tereny zabudowane i ich sąsiedztwo.

Można prognozować, że ustalenia planu będą realizowane etapowo i z tego powodu ptaki mogą mieć czas na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji. w obszarze planu nie będą realizowane inwestycje uciążliwe dla środowiska i tym samym dla ptaków.

Obszar planu graniczy z terenami rolnymi, które są żerowiskami dla gatunków krajobrazu rolniczego. Zakłada się, że w związku z realizacją ustaleń planu nie wystąpią negatywne oddziaływania na grunty i tym samym na rolniczą przestrzeń produkcyjną w otoczeniu.

Można prognozować, że czasowo i przemijalnie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania, może ulec obniżeniu wartość terenów rolnych jako żerowiska dla niektórych ptaków. Jednakże jak jest to widoczne na wielu przykładach, ptaki przyzwyczajają się do nowej sytuacji i żerują w sąsiedztwie terenów zabudowanych.

W związku z realizacją ustaleń planu nie zakłada się negatywnych oddziaływań na migracje ptaków. W § 7.pkt.3 uchwały, dla terenu elementarnego P,U ustala się:

- maksymalna wysokość zabudowy – 15,0 m. Ustalenie nie dotyczy reklam,

- maksymalna wysokość - 20,0 m dla urządzeń instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotłownie),

W związku z tym, najwyższe obiekty nie będą wyższe od wysokich drzew w otoczeniu i nie wystąpi efekt bariery dla migracji ptaków.

W obszarze planu nie będą realizowane napowietrzne linie elektroenergetyczne oraz farmy fotowoltaiczne.

Miejsca gniazdowania

Ważnym czynnikiem środowiskowym, decydującym o liczebności i rozmieszczeniu

poszczególnych gatunków ptaków, jest dostępność odpowiednich miejsc do założenia gniazda.

Można prognozować, że zrealizowana zabudowa stanie się siedliskami zastępczymi dla niektórych gatunków ptaków, które po przyzwyczajeniu się mogą tam gniazdować.

W bliższym i dalszym otoczeniu obszaru planu znajdują się zróżnicowane siedliska, w tym zbiorniki wodne i tereny zadrzewione, które zaspakajają ptakom potrzeby w okresie lęgowym.

Realizacja ustaleń planu nie wiąże się z zagrożeniami dla terenów poza granicami wyznaczonego obszaru.

Liczebność ptaków

W przypadku zrealizowania ustaleń planu, w granicach wyznaczonego obszaru może powstać zabudowa o zróżnicowanej strukturze. Taka zabudowa może mieć korzystny wpływ na gatunki ptaków zaliczane do miejskich populacji. Również taka zabudowa potencjalnie stwarza różnorodne miejsca do zakładania gniazd, co może mieć korzystne oddziaływanie na bioróżnorodność i liczebność ptaków.

  - Wpływ na różnorodność biologiczną

Głównym aktem prawnym odnoszącym się do różnorodności biologicznej na szczeblu krajowym, jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).

Różnorodność biologiczna jest zdefiniowana w Art.5 pkt.16): zróżnicowanie żywych organizmów występujących w ekosystemach, w obrębie gatunku i między gatunkami, oraz zróżnicowanie ekosystemów.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. jako cel ochrony przyrody definiuje m.in.: utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, oraz utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych.

W obszarze planu nie stwierdzono roślin objętych ochroną gatunkową, rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Stwierdzone gatunki występują na wielu stanowiskach w otoczeniu i z tego powodu nie wystąpią zagrożenia dla ich populacji.

W związku z realizacją ustaleń planu nie prognozuje się zagrożeń dla płazów, gadów i ssaków, gdyż nie wystąpi likwidacja siedlisk o kluczowym znaczeniu dla ich ochrony w gminie Kołbaskowo. W obszarze planu nie ma siedlisk preferowanych przez płazy i gady.

Realizacja ustaleń planu nie będzie wiązała się z istotnymi zagrożeniami i presjami na lokalne populacje ptaków. Nie wiąże się z uwalnianiem do środowiska inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt, nie wystąpią zagrożenia dla lokalnych populacji zwierząt i roślin.

Realizacja ustaleń planu nie będzie przyczyniała się do zmian klimatycznych lub nasilania się zmian, do których musiałyby się adoptować rośliny i zwierzęta.

Obszar planu nie ma znaczenia dla ochrony żadnego gatunku flory lub fauny, nie pełni funkcji ostoi dla roślin i zwierząt oraz nie znajduje się w korytarzach ekologicznych.

  - Wpływ na powiązania ekologiczne

Korytarz ekologiczny jest zdefiniowany w Art. 2. 1.pkt.2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) jako: obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów.

Zgodnie z art. 23.1. ustawy o ochronie przyrody, funkcje korytarza ekologicznego może też pełnić obszar chronionego krajobrazu.

Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r., poz. 2183, § 6. 1. W stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w lp. 1–478 i 480–592 w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w lp. 1–210 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:

- niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania;

- umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień;

§ 10. W stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w lp. 1–478 i 480–592 w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w lp. 1–210 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, stosuje się następujące sposoby ochrony:

- tworzeniu i utrzymywaniu korytarzy ekologicznych,

j) zapewnianiu drożności cieków będących szlakami migracji, w tym budowie przepławek i kanałów, rozbiórce przeszkód oraz stałej konserwacji istniejących przepławek,

Pod pojęciem korytarza ekologicznego należy rozumieć: Szlak, który umożliwia migrację i dyspersję roślin, zwierząt, grzybów, porostów i diaspor pomiędzy płatami ich siedlisk, i który obejmuje niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania liniowe, nieliniowe, pasmowe lub obszarowe, ciągłe lub nieciągłe, naturalne, półnaturalne lub antropogeniczne, biotyczne lub abiotyczne elementy strukturalne środowiska przyrodniczego, w tym przestrzeń powietrzną.

Obszar planu znajduje się poza granicami obszarów chronionego krajobrazu, służących bezpośrednio ochronie korytarzy ekologicznych.

Obszar ten nie znajduje się w granicach obszarów, które można uznać za lokalne obszary węzłowe, cechujące się dużym zróżnicowaniem roślinności oraz występowaniem naturalnych i seminaturalnych ekosystemów oraz różnorodnością gatunkową. Nie znajduje się w granicach lokalnych centrów różnorodności biologicznej.

Obszar planu nie znajduje się w granicach istniejących i projektowanych form ochrony przyrody w sieci korytarzy ekologicznych. Nie znajduje się w obszarach zalesionych, dolinach rzecznych i nie jest usytuowany na liniach brzegowych wód lub w ich sąsiedztwie.

Obszar ten nie jest liniowym lub jakimkolwiek innym elementem krajobrazu, łączącym ze sobą lasy, siedliska wodno – błotne, parki i inne tereny zadrzewione.

Ryc. Poglądowa lokalizacja obszaru planu w stosunku do korytarzy ekologicznych w otoczeniu

Podsumowanie

W Unii Europejskiej, prawnymi instrumentami ochrony korytarzy ekologicznych jest Dyrektywa Ptasia i Siedliskowa.

W obszarze planu nie stwierdzono gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz gatunków roślin i zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Obszar ten nie jest siedliskiem przyrodniczym z Załącznika I tej dyrektywy.

Ze względu na lokalizację obszaru opracowania oraz brak elementów środowiska przyrodniczego tworzących korytarze ekologiczne, realizacja ustaleń planu nie spowoduje przerwania łączności przyrodniczej pomiędzy najbliższymi prawnymi formami ochrony przyrody, w tym w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003.

Obszar planu nie jest częścią lokalnych lub ponadlokalnych korytarzy ekologicznych, nie łączy ze sobą siedlisk wodno – błotnych, lasów i użytków zielonych.

Obszar planu i wg załączonego rysunku, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie od obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003.

W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru planu i w granicach obszaru Natura 2000, nie ma liniowych elementów krajobrazu, tworzących korytarze ekologiczne.

Po stronie wschodniej i południowej obszaru planu i w granicach obszaru Natura 2000, rozciągają się typowe tereny rolne.

  - Wpływ na siedliska przyrodnicze

W obszarze planu nie ma siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i nie wystąpią negatywne oddziaływania na takie siedliska w otoczeniu.

  - Wpływ na krajobraz

Biorąc pod uwagę niewielką powierzchnię obszaru planu, nie wystąpią istotne oddziaływania na krajobraz w gminie Kołbaskowo.

Planowane zainwestowanie może być widoczne głównie z drogi krajowej nr 13, biegnącej po stronie zachodniej wyznaczonego obszaru. Poza tą drogą, głównie może być widoczne z terenów rolnych po stronie wschodniej i południowej oraz z terenów rolnych po stronie zachodniej drogi krajowej nr 13, które nie są zabudowane i nie charakteryzują się ponadprzeciętnymi walorami krajobrazowymi.

Po stronie północnej i bezpośrednim sąsiedztwie obszaru planu, barierą widokową jest szpaler drzew. Wg § 7.pkt.3) uchwały, planowana zabudowa nie powinna przewyższyć najwyższych drzew tym terenie i z tego powodu nie powinna być widoczna z terenów zabudowanych miejscowości Kołbaskowo.

Realizacja planowanej zabudowy wpłynie na widok w kierunku obszaru planu z istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej po jego stronie południowo – zachodniej.

Ze względu na zmienne ukształtowanie terenu, nie powinna być istotnie zauważalna z terenów zabudowanych miejscowości Rosówek. Ze względu na oddalenie i różne bariery widokowe, planowane zainwestowanie nie powinno być widoczne z terenów zabudowanych miejscowości Kołbaskowo.

  - Wpływ na klimat

Podstawowym narzędziem prawnym międzynarodowej polityki klimatycznej jest Ramowa Konwencja ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) z 1992 roku, której celem jest doprowadzenie do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie zapobiegającym niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny.

W przypadku przestrzegania ustaleń planu wg § 5. 1.ust.3 uchwały, nie wystąpią zagrożenia dla powietrza atmosferycznego, w tym w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

W związku z realizacją ustaleń planu nie prognozuje się negatywnych oddziaływań na elementy środowiska przyrodniczego w terenach sąsiednich, które mają istotne znaczenie dla kształtowania lokalnych warunków klimatycznych. Ze względu na oddalenie i rodzaj ustaleń planu, nie wystąpią negatywne oddziaływania na lasy oraz cieki i zbiorniki wodne w gminie Kołbaskowo.

Realizacja ustaleń planu nie spowoduje negatywnych zmian klimatu lub nasilenia się zmian, które mogłyby mieć negatywny wpływ na faunę, gdyż:

- nie przyczyni się do ocieplania klimatu, mogącego powodować zwiększenie podatności zwierząt na choroby, jak np. płazów czy gadów,

- nie wystąpi zanieczyszczanie i eutrofizacja wód powierzchniowych w otoczeniu,

- nie wystąpi obniżanie poziomu wód gruntowych, spowodowane deficytem wodnym "suchymi latami", bądź nadmiernym poborem wód do celów komunalnych,

- nie wystąpią oddziaływania mogące przyczyniać się do powstawania kwaśnych deszczy, które są zagrożeniem dla roślin, zwierząt i ich siedlisk.

Realizacja ustaleń planu nie będzie przyczyniała się do zmian lub nasilania się zmian klimatu, które mogłyby powodować: ulewne deszcze i gwałtowne powodzie, długie okresy bez-deszczowe (susze hydrologiczne), upały (susze atmosferyczne), wyższe temperatury zimą, późne przymrozki, porywiste wiatry itp.

  - Wpływ na zasoby naturalne

W przypadku przestrzegania ustaleń planu, nie wystąpią negatywne oddziaływania na zasoby naturalne w gminie Kołbaskowo, jak wody powierzchniowe, podziemne, grunty, lasy.

  - Wpływ na dobra materialne

Realizacja ustaleń planu nie będzie negatywnie oddziaływała na zasoby materialne ludności gminy Kołbaskowo i gmin ościennych. Ustalenia planu mają na celu dalszy przestrzenny rozwój gminy, stworzenie nowych miejsc zamieszkania i pracy i z tego powodu będą służyły ludności.

  - Oddziaływanie na zdrowie ludzi

Ze względu na rodzaj ustaleń planu, nie prognozuje się zagrożeń dla zdrowia ludzi. W wyznaczonym obszarze może zostać zrealizowane zainwestowanie o funkcji magazynowo – składowej, czyli nie stwarzające zagrożenia dla zdrowia ludzi.

W wyznaczonym obszarze nie będą realizowane przedsięwzięcia o negatywnym oddziaływaniu na środowisko. Nie będą realizowane farmy wiatrowe oraz przedsięwzięcia o negatywnym oddziaływaniu na środowisko w zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego, w tym napowietrzne linie elektroenergetyczne.

W obszarze planu nie ma terenów zabudowanych. Poza jego granicami i po stronie południowo – zachodniej, znajduje się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W związku z tym, na rysunku planu i na granicy z tym terenem, ustalono realizację zieleni izolacyjnej.

- PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU

  - Usytuowanie obszaru planu w stosunku do obszarów Natura 2000

Lokalizację obszaru planu w stosunku do obszarów Natura 2000, przedstawiono w tekście prognozy i na załączniku graficznym do tego opracowania.

  - Wpływ na integralność i spójność obszarów Natura 2000

- Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej odry PLB320003

Obszar planu i wg rysunku załączonego rysunku, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie graniczy obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003, dla którego obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 (Dz. Urz. Woj. Zach. Z dnia 7 maja 2014r., poz. 1934).

W planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, jest zamieszczony Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. - Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony.

W wykazie tabelarycznym są przedstawione: przedmiot ochrony, zagrożenia istniejące, potencjalne i opis zagrożenia. W obszarze Natura 2000 przedmiotem ochrony jest 51 gatunków ptaków.

W obszarze planu nie stwierdzono gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Obszar ten nie pełni funkcji lęgowiska i miejsca stałego przebywania gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000, których nie stwierdzono w jego granicach.

W planie zadań ochronnych jest zamieszczona Mapa lokalizacji przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 PLB320003 Dolina Dolnej Odry.

Na ark. 28 w granicach obszaru Natura 2000 i w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru planu, nie wykazuje się stanowisk obserwacji gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000.

Ryc. Poglądowa lokalizacja obszaru planu na Mapie lokalizacji przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 PLB320003 Dolina Dolnej Odry

W związku z powyższym, realizacja ustaleń planu nie wpłynie negatywne na gatunki ptaków i ich siedliska, będące przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000.

Poza granicami obszaru planu i po jego stronie zachodniej, za drogą krajową nr 13, w styczniu 2017r. stwierdzono żerujące na polu gęgawy Anser anser, które są przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000.

W Załączniku Nr 3 do planu zadań ochronnych, dla gęgawy przedstawia się:

Zagrożenia istniejące

F03.01 polowanie;

K03.04 drapieżnictwo;

I01 obce gatunki inwazyjne;

D02.01.01 napowietrzne linie elektryczne i

telefoniczne;

G05.11 śmierć lub uraz w wyniku kolizji;

G01.01.01 motorowe sporty wodne;

H06.01.01 zanieczyszczenie hałasem ze źródeł punktowych lub występujące

nieregularnie;

F06 inne formy polowania, łowienia ryb i kolekcjonowania nie wymienione powyżej;

G05.07 niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak;

K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja).

Opis zagrożenia

Spadek liczebności populacji lub jej zanik poprzez:

1) płoszenie i zwiększenie śmiertelności ptaków wskutek polowania w miejscach koncentracji

gatunków;

2) zwiększenie śmiertelności ptaków wskutek drapieżnictwa naziemnych gatunków obcych i

inwazyjnych np.: norki amerykańskiej;

3) zwiększenie śmiertelności ptaków wskutek kolizji z napowietrznymi liniami

energetycznymi;

4) zwiększenie śmiertelności ptaków wskutek płoszenia i utraty lęgów, związanych z ruchem

łodzi motorowych w miejscach koncentracji gatunków;

Zagrożenia potencjalne

J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych;

J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

C03.03 produkcja energii wiatrowej;

G05.11 śmierć lub uraz w wyniku kolizji.

Opis zagrożenia

Spadek liczebności populacji lub jej zanik poprzez:

1) zmianę reżimu hydrologicznego rzeki;

2) zwiększenie śmiertelności ptaków wskutek kolizji z elektrowniami wiatrowymi.

Podsumowanie

Realizacja ustaleń planu nie wpisuje się w powyższe zagrożenia istniejące i potencjalne dla gęgawy. Nie wpisuje się w zagrożenie potencjalne o kodzie J02. W obszarze planu nie będą realizowane elektrownie wiatrowe oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne.

Obszar planu jest częściowo użytkowany rolniczo. Jednakże biorąc pod uwagę niewielką jego powierzchnię, lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 13 oraz ze względu na istnienie dużej powierzchni terenów rolnych w otoczeniu, realizacja ustaleń planu nie będzie wiązała się z istotnym uszczupleniem żerowisk dla gęgawy.

Ustalenia planu nie wiążą się z prowadzaniem do środowiska przyrodniczego inwazyjnych gatunków zwierząt i w związku z tym takich zagrożeń dla gęgawy.

Do zagrożeń dla gęgawy zalicza się:

•	likwidowanie lub radykalne zmniejszanie areału trzcinowisk (wykaszanie, wypalanie), zwłaszcza na stawach i jeziorach;

•	zamienianie terenów wilgotnych na inne użytki (np. zalesienia podmokłych łąk i pól sąsiadujących ze zbiornikami wodnymi w pobliżu lęgowisk);

•	presja lisa, jenota i norki amerykańskiej, drapieżników groźnych zarówno dla piskląt, jak i dla ptaków dorosłych;

•	wybieranie jaj dla domowego chowu;

•	niepokojenie ptaków w okresie lęgowym (powoduje porzucanie lęgów);

•	nielimitowane polowania;

•	możliwość krzyżowania się z berniklą kanadyjską

Realizacja ustaleń planu nie wpisuje się w powyższe zagrożenia dla gęgawy. W sąsiedztwie obszaru planu nie ma lęgowisk gęgawy.

- Standardowy Formularz Danych

W Standardowym Formularzu Danych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003, są przedstawione najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar.

Do zagrożeń i presji wewnętrznych o wysokim oddziaływaniu na obszar, zaliczono:

A02.03 usuwanie trawy pod grunty orne

A03.03 zaniechanie / brak koszenia

J02.05 modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie

D03.02 szlaki żeglugowe

K02 ewolucja biocenotyczna, sukcesja

Do zagrożeń i presji wewnętrznych o średnim oddziaływaniu na obszar, zaliczono:

E03 odpady, ścieki

F03.01 polowanie

L08 powódź (procesy naturalne)

A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu

H zanieczyszczenia

K01.02 zamulenie

D01.02 drogi, autostrady

E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych

F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo

J02.11 zmiany zasilenia, składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału

J02.03 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych

J02.12 tamy, wały, sztuczne plaże - ogólnie

Podsumowanie

Realizacja ustaleń planu nie wpisuje się w powyższy wykaz zagrożeń i presji dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000, gdyż będzie odbywała się poza jego granicami.

Realizacja ustaleń planu nie wpłynie negatywnie na użytkowanie terenów rolnych poza granicami obszaru opracowania, nie wystąpią negatywne oddziaływania na grunty i ich wartość produkcyjną.

W związku z realizacją ustaleń planu nie wystąpią zagrożenia dla obszaru Natura 2000 o kodach H i E03.

- Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Dolna Odra

Obszar planu znajduje się w odległości ok. 1800 m od granicy obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Dolna Odra PLB320037, dla którego obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 (Dz.Urz. Woj. Zach. Z dnia 17 kwietnia 2014r., poz. 1661).

Dla obszaru Natura 2000 obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 (Dz. U. Woj. Zach. z 2016r., poz. 4974.

W związku z oddaleniem i rodzajem ustaleń planu, nie wystąpią oddziaływania, w tym skumulowane na cele ochrony tego obszaru Natura 2000.

- Oddziaływanie na integralność i spójność obszarów Natura 2000

Integralność jest zdefiniowana w art. 5 pkt 1d) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody jako „spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000", a więc utrzymania właściwego stanu ochrony tych siedlisk i gatunków oraz zachowania struktur i procesów ekologicznych, które są niezbędne dla trwałości i prawidłowego funkcjonowania siedlisk przyrodniczych i populacji roślin i zwierząt.

W związku z realizacją ustaleń planu nie wystąpią negatywne oddziaływania na integralność obszarów Natura 2000, gdyż:

- będą one realizowane poza granicami takich obszarów,

- poszczególne siedliska i gatunki będące przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000 nie będą znajdowały się pod wpływem oddziaływań ze strony realizacji ustaleń planu,

- nie zmieni się powierzchnia siedlisk lub liczebność populacji gatunków, dla których ochrony ustanowiono obszary Natura 2000,

- realizacja ustaleń planu nie zmieni stosunków wodnych w strefie oddziaływania.

W związku z realizacją ustaleń planu nie wystąpią negatywne oddziaływania na spójność obszarów Natura 2000, gdyż:

- nie zmieni się reprezentatywność i liczebność gatunków siedlisk chronionych w obszarach Natura 2000,

- nie zmniejszy się zasięg występowania gatunków i siedlisk w obszarach Natura 2000,

- nie dojdzie do efektu fragmentacji przestrzeni w obszarach Natura 2000.

  - Oddziaływania skumulowane na obszary Natura 2000

Ze względu na rodzaj ustaleń planu, nie wystąpią oddziaływania skumulowane na cele ochrony o integralność obszarów Natura 2000.

Oddziaływanie ustaleń planu zamknie się w granicach wyznaczonego obszaru.

- WPŁYW NA PROPONOWANE FORMY OCHRONY PRZYRODY W GMINIE                   KOŁBASKOWO

Ustalenia planu będą realizowane poza granicami proponowanych form ochrony przyrody w gminie Kołbaskowo.

Ze względu na rodzaj ustaleń planu i oddalenie wyznaczonego obszaru, nie wystąpią oddziaływania, w tym skumulowane na cele ochrony w proponowanych formach ochrony przyrody w gminie Kołbaskowo, o których mowa w Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego i w Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Kołbaskowo.

- DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

  - Działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko

Dla wyznaczonego terenu elementarnego P,U, ustala się:

§ 5. 1. Ochrona środowiska przyrodniczego, zgodnie z ustaleniami planu, realizowana będzie poprzez:

- budowę systemu gospodarki wodno-ściekowej, działającej w ramach rozwiązań systemowych gminy,

- gospodarkę odpadami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami,

- system zaopatrzenia w ciepło eliminujący paliwa stałe i obniżający w istotny sposób stopień zanieczyszczenia powietrza.

- Ponadto w zakresie ochrony środowiska ustala się:

- powstałe w wyniku realizacji inwestycji masy ziemne wykorzystać dla celów kształtowania własnego terenu,

- sposób zagospodarowania terenu nie może zmieniać kierunków odpływu wód gruntowych i powierzchniowych na terenach sąsiednich,

- zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w niewłaściwym stopniu do wód powierzchniowych i do ziemi,

- wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi w taki sposób, aby w odpływie zawartość zawiesin ogólnych i substancji zgodnie z przepisami odrębnymi.

  - Działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na rośliny i siedliska chronione

W zakresie drzewostanu

-	w przypadku wystąpienia takiej konieczności, należy uzgodnić kolizje z uprawnionym organem administracji państwowej,

-	prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom,

-	organ wydający zezwolenie przed wydaniem ostatecznej decyzji na wycinkę drzew jest zobowiązany do wykonania oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień wszelkich gatunków chronionych (m.in. mchów, grzybów),

- należy wykluczyć stosowanie do nasadzeń inwazyjnych gatunków roślin.

  - Działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań      na płazy, gady i ssaki

W fazie budowy należy stosować następujące rozwiązania minimalizujące oddziaływania na płazy i gady, jak też inne zwierzęta:

- nie należy umyślnie zabijać żadnych zwierząt, które dostały się na plac budowy,

- wykonawca powinien dokonywać oględzin wykopu, a szczególnie sprawdzać dno i ściany pod kątem obecności w nich zwierząt. W przypadku płazów i gadów lub innych zwierząt, należy je wyjąć i przenieść w inne bezpieczne miejsce z dala od placu budowy na ich potencjalne siedliska,

- wszelkie wykopy na terenie budowy, stanowiące antropogeniczne pułapki dla zwierząt powinny zostać zabezpieczone np. płotkami lub pokrywami i regularnie kontrolowane, a wpadające do nich zwierzęta odławiane i wypuszczane poza obszarem inwestycji,

  - Działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań         na ptaki

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, wycinkę drzew należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków, trwającym od 1 marca do 15 października lub po stwierdzeniu przez nadzór ornitologiczny, że nie gniazdują one w nich i nie przystępują tam do lęgów.

Należy zaznaczyć, iż organ wydający zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów, przed wydaniem ostatecznej decyzji, jest zobowiązany do wykonania oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień wszelkich gatunków chronionych (w tym ptaków).

  - Warianty alternatywne

Nie przedstawia się wariantu alternatywnego związanego z inną lokalizacją obszarów przedmiotowego planu.

Celem planu jest umożliwienie dalszego rozwoju przestrzennego gminy Kołbaskowo, w zakresie realizacji zabudowy usługowo – produkcyjnej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W związku z tym ustalenia planu będą służyły ludności gminy Kołbaskowo.

Ustalenia planu będą realizowane poza granicami prawnych i proponowanych form ochrony przyrody w gminie Kołbaskowo, w tym poza granicami obszarów Natura 2000.

- STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano dla „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo”, zgodnie z uchwałą Nr XXIII/235/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/309/09 z dnia 14 września 2009 r. (Dz. Urz. województwa zachodniopomorskiego Nr 74, poz. 1958) dla terenów w obrębie Kołbaskowo, po stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo przyjętego uchwałą Nr XIII/125/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 listopada 2015 r.

§ 3. 1. Ustalenia planu zawarte w tekście uchwały obejmują teren oznaczony symbolem:

P,U – teren zabudowy produkcyjno – usługowej, dla którego ustala się:

1)	przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowo - produkcyjnej,

2)	przeznaczenia uzupełniające: zieleń urządzona, usługi komunikacji, w tym urządzenia infrastruktury technicznej związane z obsługą i zagospodarowaniem terenu, dojścia i dojazdy do budynków oraz niezbędne do ich obsługi miejsca parkingowe;

Prognoza oddziaływania na środowisko jest zgodna z Art. 51 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).

Zakres prognozy został ustalony pismem:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2016r., znak: WOPN-OS.411.131.2016.MP,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach z dnia 18.11.2016r., znak: PS.ZNS-4001-22/16.

Celem sporządzenia prognozy jest ocena skutków (zarówno negatywnych, jak i pozytywnych), jakie mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenów oraz realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności na różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne oraz zabytki, z uwzględnieniem wzajemnych powiązań między tymi elementami. Prognoza identyfikuje przewidywane zagrożenia dla środowiska, które mogą powstać na terenach znajdujących się w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej planem.

W związku z przystąpieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, została wykonana ekofizjografia. Celem wykonania tego opracowania było zinwentaryzowanie środowiska przyrodniczego w granicach wyznaczonego obszaru wraz z sąsiedztwem, na które realizacja ustaleń planu może oddziaływać antropogenicznie. Wizje terenowe wykonano pod kątem możliwości występowania w granicach wyznaczonych obszarów i w ich sąsiedztwie, obszarów i obiektów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W opracowaniu ekofizjograficznym zebrano informacje dotyczące użytkowania powierzchni ziemi wyznaczonego obszaru, występującej w jego granicach roślinności oraz bytującej fauny. W trakcie wykonywania wizji terenowych zinwentaryzowano istniejącą roślinność pod kątem możliwości występowania objętych ochroną gatunków. Również przeprowadzono obserwacje dotyczące występowania zwierząt oraz możliwości ich gniazdowania i rozrodu w wyznaczonych obszarach.

W trakcie wykonywania wizji terenowych przeszukiwano obszar opracowania pod katem możliwości występowania płazów i gadów.

Przy obserwowaniu ptaków zwracano uwagę na możliwość występowania gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

W prognozie przeanalizowano oddziaływanie ustaleń planu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym w zakresie oddziaływań skumulowanych na roślinność, zwierzęta oraz prawne i proponowane formy ochrony przyrody w gminie Police.

Przeanalizowano skumulowane oddziaływanie na zwierzęta w zakresie bariery ekologicznej.  Również przeanalizowano oddziaływanie na cele ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000.

W celu wykonania prognozy wykorzystano informacje zawarte w Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego i w Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Kołbaskowo.

W obszarze planu nie będą realizowane przedsięwzięcia zaliczane do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wg przepisów odrębnych. Ze względu na ustalone przeznaczenie, nie będą tam realizowane przedsięwzięcia o negatywnym oddziaływaniu na środowisko i zdrowie ludzi. Konieczność wykonania oceny oddziaływania na środowisko i jej zakres, określi uprawniony organ administracji państwowej.

W obszarze planu może zostać zrealizowane zainwestowanie o funkcji magazynowo – składowej, czyli nieuciążliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Od strony południowo – zachodniej obszar planu graniczy z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W związku z tym w planie i wg załącznika graficznego, wyznaczono zieleń izolacyjną.

W obszarze planu nie będą budowane i eksploatowane przedsięwzięcia o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko z terytorium Polski na kraje sąsiednie.

Planowane zagospodarowanie wyznaczonego obszaru nie będzie miało znaczącego wpływu na ład przestrzenny oraz istniejący krajobraz w gminie Kołbaskowo.

W celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko przyrodnicze, krajobraz i grunty, w planie i dla wyznaczonego terenu elementarnego P,U, wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy oraz ustala się dla działki budowlanej maksymalną powierzchnię zabudowy i minimalną powierzchnię biologicznie czynną.

W celu wykluczenia negatywnych oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne, dla terenu elementarnego P,U obowiązują ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej, dotyczące postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi, ściekami i odpadami.

W związku z ustaleniami planu dla terenu elementarnego P,U, nie prognozuje się istotnych oddziaływań na powietrze atmosferyczne. W tym terenie nie będą realizowane przedsięwzięcia z emitorami o wysokiej emisji gazów i pyłów do atmosfery i w związku z tym nie prognozuje się zagrożeń dla klimatu.

Można założyć, że ustalenia planu będą realizowane etapowo i rozciągną się w czasie, co zminimalizuje oddziaływanie na powietrze.

W przypadku przestrzegania ustaleń planu w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego wg

§ 5. oraz wg § 7. Uchwały, nie powinny wystąpić zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych.

W planie uwzględniono częściową lokalizację wyznaczonego obszaru w granicach GZWP Nr 122 „Dolina Kopalna Szczecina”. W związku z ustaleniami planu wg § 5.pkt.3 uchwały, nie powinny wystąpić zagrożenia dla tego zbiornika.

W obszarze planu nie stwierdzono roślin objętych ochroną gatunkową, rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Stwierdzone gatunki są typowe dla terenów rolnych i nieużytkowanych gruntów oraz występują na wielu stanowiskach w otoczeniu.

Obszar planu nie wykazuje cech mogących wskazywać na możliwość zasiedlania go przez płazy i gady i nie prognozuje się zagrożeń dla takich zwierząt.

W obszarze planu nie stwierdzono gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Nie jest on siedliskiem ptaków wodno – błotnych.

Realizacja ustaleń planu nie będzie wiązała się z istotnymi presjami i zagrożeniami dla lokalnych populacji ptaków. Ze względu na ustalenia planu dla terenu elementarnego P,U, dotyczące wysokości zabudowy, nie wystąpią zagrożenia dla ptaków w zakresie bariery ekologicznej.

Prawdopodobna jest sytuacja, że w granicach wyznaczonego obszaru, ustalenia planu będą realizowane etapowo, w zależności od zapotrzebowania rynku na nowe działki budowlane. W związku z tym można założyć, że ptaki będą miały czas na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji.

Obszar planu znajduje się poza granicami obszarów chronionego krajobrazu, służących bezpośrednio ochronie korytarzy ekologicznych.

Obszar ten nie znajduje się w granicach obszarów, które można uznać za lokalne obszary węzłowe, cechujące się dużym zróżnicowaniem roślinności oraz występowaniem naturalnych i seminaturalnych ekosystemów oraz różnorodnością gatunkową. Nie znajduje się w granicach lokalnych centrów różnorodności biologicznej.

Obszar planu nie znajduje się w granicach istniejących i projektowanych form ochrony przyrody w sieci korytarzy ekologicznych.

W obszarze planu nie ma liniowych elementów krajobrazu oraz innych struktur przyrodniczych, będących elementami lokalnych czy ponadlokalnych korytarzy ekologicznych. Obszar ten nie łączy ze sobą lasów i siedlisk wodno – błotnych.

Ustalenia planu będą realizowane poza formami ochrony przyrody wskazanymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), powoływanymi w celu ochrony ponadprzeciętnych walorów krajobrazowych, takich jak np. parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, czy też zespoły przyrodniczo - krajobrazowe.

Obszar planu nie charakteryzuje się ponadprzeciętnymi walorami krajobrazowymi i niczym szczególnym nie wyróżnia się w stosunku do otoczenia.

W tym obszarze i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, krajobraz nie spełnia wymogów krajobrazu priorytetowego - należy przez to rozumieć krajobraz szczególnie cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne,

W związku z realizacją ustaleń planu, nastąpi zmiana użytkowania wyznaczonego obszaru oraz jego zabudowa wg ustaleń planu. W związku z tym nastąpi przekształcenie krajobrazu w jego granicach oraz wystąpią oddziaływania na panoramy widokowe w bezpośrednim jego sąsiedztwie i w zakresie widoczności. Obszar planu nie znajduje się na osiach widokowych w kierunku zabytków, lasów, zbiorników wodnych i terenów rekreacyjnych.

Obszar planu nie znajduje się w granicach proponowanych form ochrony przyrody, o których mowa w Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Kołbaskowo i w Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego.

Nie znajduje się w granicach prawnych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).

Obszar planu i wg rysunku prognozy, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003, dla którego obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 (Dz. Urz. Woj. Zach. Z dnia 7 maja 2014r., poz. 1934).

W planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, jest zamieszczony Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. - Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony.

W wykazie tabelarycznym są przedstawione: przedmiot ochrony, zagrożenia istniejące, potencjalne i opis zagrożenia. W obszarze Natura 2000 przedmiotem ochrony jest 51 gatunków ptaków.

W obszarze planu nie stwierdzono gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Obszar ten nie pełni funkcji lęgowiska i miejsca stałego przebywania gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000, których nie stwierdzono w jego granicach.

W planie zadań ochronnych jest zamieszczona Mapa lokalizacji przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 PLB320003 Dolina Dolnej Odry.

Na ark. 28 w granicach obszaru Natura 2000 i w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru planu, nie wykazuje się stanowisk obserwacji gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000.

Realizacja ustaleń planu nie wpłynie negatywne na gatunki ptaków i ich siedliska, będące przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000.

Poza granicami obszaru planu i po jego stronie zachodniej, za drogą krajową nr 13, w styczniu 2017r. stwierdzono żerujące na polu gęgawy Anser anser, które są przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000.

Realizacja ustaleń planu nie wpisuje się w zagrożenia istniejące i potencjalne dla gęgawy. Nie wpisuje się w zagrożenie potencjalne o kodzie J02. W obszarze planu nie będą realizowane elektrownie wiatrowe oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne.

Obszar planu znajduje się w odległości ok. 1800 m od granicy obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Dolna Odra PLB320037, dla którego obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 (Dz.Urz. Woj. Zach. Z dnia 17 kwietnia 2014r., poz. 1661).

Dla obszaru Natura 2000 obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 (Dz. U. Woj. Zach. z 2016r., poz. 4974.

W związku z oddaleniem i rodzajem ustaleń planu, nie wystąpią oddziaływania, w tym skumulowane na cele ochrony tego obszaru Natura 2000.