GMINA KOŁBASKOWO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU

W CZĘSCI OBRĘBÓW PRZECŁAW, USTOWO I WARZYMICE

W GMINIE KOŁBASKOWO

Zgodnie z uchwałą Nr XX/243/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PLANU

Skala opracowania: 1:1000

Opracował: mgr inż. Wiesław Zakrzewski

Szczecin, lipiec 2015 r.

aktualizacja Szczecin, luty 2019 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

| I. | ZAGADNIENIA WSTĘPNE………………………………………………………………………… |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Przedmiot i zakres opracowania……………………………………………………………… | 4 |
|  | 2. | Podstawa prawna opracowania………………………………………………………………. | 4 |
|  | 3. | Tereny elementarne……………………………………………………………………………. | 5 |
|  | 4. | Załączniki graficzne……………………………………………………………………………. | 5 |
|  | 5. | Metodyka wykonania prognozy……………………………………………………………….. | 5 |
|  | 6. | Wykorzystane materiały……………………………………………………………….………. | 6 |
| II. | CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OBSZARU PLANU I JEGO SĄSIEDZTWA……………………………………………………………………………………….. |  | 7 |
|  | 1. | Usytuowanie i użytkowanie obszaru opracowania…………………………………………. | 7 |
|  | 2. | Grunty……………………………………………………………….…………………………… | 9 |
|  | 3. | Szata roślinna……………………………………………………………….………………….. | 10 |
|  | 4. | Fauna……………………………………………………………….……………………….…... | 15 |
|  | 5. | Siedliska……………………………………………………………….………………….…….. | 18 |
| III. | PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA……………………………..…………………….…… |  | 19 |
|  | 1. | Propozycje monitoringu środowiskowego…………………………………………………… | 19 |
|  | 2. | Procedura ocen oddziaływania na środowisko……………………………………………… | 20 |
|  | 3. | Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko………………… | 21 |
|  | 4. | Potencjalne zmiany środowiska obszaru planu w przypadku realizacji i braku realizacji projektowanego dokumentu…………………………………………………………………… | 21 |
| IV. | CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU………………………….……………………………. |  | 22 |
|  | 1. | Prawne formy ochrony przyrody……………………………………………………………… | 22 |
|  | 2. | Proponowane formy ochrony przyrody…………………………………………………….… | 22 |
|  | 3. | Dyrektywy Międzynarodowe…………………………………………………………………... | 22 |
|  | 4. | Elementy Ekologicznej Sieci Obszarów Chronionych (ESOCh)………………………….. | 23 |
| V. | PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA ŚRODOWISKO W FAZIE BUDOWY………………….………………………………………… |  | 24 |
|  | 1. | Wpływ na środowisko na etapie budowy…………………………………………………….. | 24 |
|  | 2. | Szata roślinna…………………………………………………………………………………... | 26 |
|  | 3. | Fauna……………………………………………………………………………………………. | 27 |
|  | 4. | Siedliska przyrodnicze………………………………………………………………….……… | 28 |
|  | 5. | Krajobraz………………………………………………………………………………………… | 29 |
|  | 6. | Źródła hałasu emitowanego do środowiska…………………………………………………. | 30 |
|  | 7. | Powietrze…………………………………………………………………………………….….. | 31 |
|  | 8. | Odpady………………………………………………………………………………………….. | 32 |
|  | 9. | Środowisko gruntowo-wodne…………………………………………………………………. | 33 |
| VI. | PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA ŚRODOWISKO W FAZIE EKSPLOATACJI……………………. |  | 36 |
|  | 1. | Oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na środowisko w fazie eksploatacji……………………………………………………………………………………… | 36 |
|  | 2. | Gospodarka ściekowa…………………………………………………………………….…… | 37 |
|  | 3. | Gospodarka odpadami……………………………………………………………….………... | 37 |
|  | 4. | Oddziaływanie w zakresie emisji gazów i pyłów do atmosfery…………………………… | 38 |
|  | 5. | Hałas……………………………………………………………….……………………………. | 38 |
|  | 6. | Pola elektromagnetyczne……………………………………………………………………… | 38 |
|  | 7. | Woda……………………………………………………………….……………………………. | 38 |
|  | 8. | Oddziaływanie na środowisko terenów przyległych…………………………………….….. | 39 |
|  | 9. | Ocena skutków wystąpienia poważnej awarii……………………………………………….. | 39 |
|  | 10. | Wpływ na użytkowanie powierzchni ziemi…………………………………………………… | 39 |
|  | 11. | Wpływ na grunty………………………………………………………………………………... | 39 |
|  | 12. | Wpływ na powierzchnie biologicznie czynne………………………………………………... | 40 |
|  | 13. | Wpływ na szatę roślinną………………………………………………………………………. | 40 |
|  | 14. | Wpływ na faunę………………………………………………………………………………… | 40 |
|  | 15. | Wpływ na różnorodność biologiczną…………………………………………………………. | 43 |
|  | 16. | Wpływ na korytarze ekologiczne……………………………………………………………… | 44 |
|  | 17. | Wpływ na siedliska przyrodnicze……………………………………………………………... | 44 |
|  | 18. | Wpływ na krajobraz………………………………………………………………………….…. | 44 |
|  | 19. | Wpływ na klimat……………………………………………………………………….……….. | 44 |
|  | 20. | Wpływ na zasoby naturalne…………………………………………………………………… | 44 |
|  | 21. | Wpływ na dobra kultury……………………………………………………………….……….. | 45 |
|  | 22. | Wpływ na dobra materialne…………………………………………………………………… | 45 |
|  | 23. | Oddziaływanie na zdrowie ludzi………………………………………………………………. | 45 |
| VII. | PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU……………………………………………………………………………. |  | 45 |
|  | 1. | Usytuowanie obszaru planu w stosunku do obszarów Natura 2000 …………………….. | 45 |
|  | 2. | Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000……………… | 45 |
|  | 3. | Oddziaływanie na obszary Natura 2000............................................................................. | 46 |
|  | 4. | Wpływ na integralność obszarów Natura 2000……………………………………………... | 47 |
| VIII | WPŁYW NA PROPONOWANE FORMY OCHRONY PRZYRODY W GMINIE KOŁBASKOWO………………………………………………………………………………….. |  | 47 |
| IX. | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO……………………………………………………………………………………. |  | 48 |
|  | 1. | Działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko……………………………………………………………….……………………… | 48 |
|  | 2. | Działania minimalizujące dotyczące roślin i zwierząt………………………………………. | 49 |
| X. | STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM…………………………………… |  | 50 |

- ZAGADNIENIA WSTĘPNE

1. 	Przedmiot i zakres opracowania

Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano dla „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Przecław, Ustowo i Warzymice w gminie Kołbaskowo”, zgodnie z uchwałą Nr XX/243/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/446/2014 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 18 kwietnia 2014 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko jest zgodna z Art. 51.1. oraz Art. 51 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

Zmiana planu miejscowego, sporządzana obecnie na podstawie uchwały nr XLVI/489/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XV/139/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 663), dla którego została sporządzona niniejsza prognoza, polega na korekcie linii regulacyjnej i nieprzekraczalnej linii zabudowy na odcinku 36,0 metrów o ok. 3,0 metry. Korekta obu linii dla terenu elementarnego o symbolu 4 U, P wyniknęła z konieczności dostosowania do aktualnego podziału nieruchomości. Zapisy planistyczne dla terenu o symbolu 4 U, P nie uległy zmianie a tym samym nie ulegają zmianie zapisy powyższej prognozy dotyczącej całości opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XV/139/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 663).

2. Podstawa prawna opracowania

Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano na podstawie:

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2017 r., poz. 519 ze zm.).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1987).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.).

- Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 196 ze zm.).

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2015 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 909).

- Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446).

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów i (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.08.2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (j.t. z 2014 r., Dz. U. nr 0, poz. 112);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.04.2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. nr 77, poz. 510 ze zm.).;

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. nr 168, poz. 1765);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. nr 25, poz. 133);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348);

- Rozporządzenie Nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Zach. Z dnia 29 marca 2005r. Nr 25, poz. 497);

- Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa) (Dz. U. L 206 z 22.7.1992 r. ze zm.);

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia) (Dz. Urz. UE L 20 z 26.1.2010).

- Uchwała Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15.09.2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

3. Tereny elementarne

Szczegółowe informacje dotyczące wyznaczonych terenów elementarnych oraz zasad zabudowy i zagospodarowania, zostały przedstawione w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenia planu zawarte w tekście uchwały obejmują tereny oznaczone symbolem:

- R – teren gruntów rolnych;

- U – teren zabudowy usługowej;

- UT – teren zabudowy usług turystycznych;

- UO – teren zabudowy usług oświaty i edukacji;

- UZ – teren zabudowy usług zdrowia;

- U, P – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej;

- P, U – teren zabudowy produkcyjno – usługowej;

- W – teren ujęć wód podziemnych;

- ZP - tereny zieleni urządzonej;

- KD.GP – teren drogi głównej ruchu przyspieszonego;

- KD.L.ST – teren drogi lokalnej z trasą przebiegu projektowanego szybkiego tramwaju;

- KD.D - tereny dróg dojazdowych;

- KDW – teren dróg wewnętrznych.

4. Załączniki graficzne

- Do prognozy załączono:

- - rysunek w skali 1:1000: Prognoza oddziaływania na środowisko,

- - rysunek poglądowy w skali 1:2000: lokalizacji zmiany planu w planie z 2015 r.

- - usytuowanie obszaru opracowania na tle Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego w skali 1:25 000.

- 5. Metodyka wykonania prognozy

W związku z przystąpieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inwentaryzację przyrodniczą wykonywano w granicach wyznaczonego obszaru oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Inwentaryzacja szaty roślinnej polegała na oznaczeniu wszystkich stwierdzonych gatunków roślin w obszarze opracowania i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

W takim samym zakresie opracowania wykonano inwentaryzację zwierząt. Wybierano dni, w których występowały dogodne warunki pogodowe, sprzyjające ich występowaniu, w tym ptaków. Wybierano dni bez silnego wiatru, opadów atmosferycznych oraz bez dużego zachmurzenia nieba, w celu łatwiejszej obserwacji ptaków i innych zwierząt.

Poruszano się w kwartale:

- ulica Cukrowa od strony zachodniej,

- droga gruntowa po stronie południowej obszaru opracowania,

- tereny rolne z nieużytkiem po stronie zachodniej,

- ulica Floriana Krygiera od strony północnej.

W związku z przystąpieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla wyznaczonego obszaru została wykonana ekofizjografia. Jej celem było zinwentaryzowanie środowiska przyrodniczego w granicach wyznaczonego obszaru wraz z sąsiedztwem, na które realizacja ustaleń planu może oddziaływać antropogenicznie. Wizje terenowe wykonano pod kątem możliwości występowania w granicach wyznaczonego obszaru oraz w jego sąsiedztwie obszarów i obiektów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W opracowaniu ekofizjograficznym zebrano informacje dotyczące użytkowania powierzchni ziemi wyznaczonego obszaru, występującej w jego granicach roślinności oraz bytującej fauny. W trakcie wykonywania wizji terenowych zinwentaryzowano istniejącą roślinność pod katem możliwości występowania objętych ochroną gatunków. Również przeprowadzono obserwacje dotyczące występowania zwierząt oraz możliwości ich gniazdowania i rozrodu.

W trakcie wykonywania wizji terenowych przeszukiwano obszar opracowania pod katem możliwości występowania płazów i gadów.

Przy obserwowaniu ptaków zwracano uwagę na możliwość występowania gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

W prognozie przeanalizowano oddziaływanie ustaleń planu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym w zakresie oddziaływań skumulowanych na roślinność, zwierzęta oraz prawne i proponowane formy ochrony przyrody w otoczeniu.

Przeanalizowano skumulowane oddziaływanie na zwierzęta w zakresie bariery ekologicznej.  Również przeanalizowano oddziaływanie na cele ochrony oraz integralność obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003.

W prognozie przeanalizowano oddziaływanie, w tym skumulowane na zdrowie ludzi i krajobraz.

W celu wykonania prognozy wykorzystano informacje zawarte w Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego (2010r.) i w Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Kołbaskowo (2006 r.).

6. Wykorzystane materiały

Przy wykonywaniu prognozy wykorzystano:

- Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z ujęcia „Ustowo – Szklarnie”, położonego na działce Nr 46/3 w obrębie Ustowo, gmina Kołbaskowo, powiat Police. Wyk. OPERAT S.C. 71-556 Szczecin, Ul. Naruszewicza 1/10. Szczecin, grudzień 2005r.

- Waloryzacja Przyrodnicza Województwa Zachodniopomorskiego (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2010 r.).

- Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Kołbaskowo (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2006r.).

- Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo (RBGP WZ, Szczecin).

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Monitor Polski Nr 40, Poz. 451, Warszawa 2011r.).

- Mapa Sozologiczna w skali 1:50 000, Ark. N-33-89-D Szczecin-Zach.

- Mapa Hydrograficzna w skali 1:50 000, Ark. N-33-89-D Szczecin-Zach.

- Kleczkowski A. S., 1990 - Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) wymagających szczególnej ochrony. AGH, Kraków.

- Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych zbiornika wód podziemnych w utworach czwartorzędowych GZWP nr 122 – Dolina Kopalna Szczecin. HYDROCONSULT, Poznań.

- Plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Monitor Polski z 2011r., poz. 451).

- Mapa glebowo – rolnicza w skali 1:25 000, Ark. Nr 1 Kołbaskowo.

- Czesław Koźmiński, Bożena Michalska, Małgorzata Czarnecka: Klimat województwa zachodniopomorskiego (Akademia Rolnicza w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007).

- Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych (Mariusz Kistrowski, Marcin Pchałek, Warszawa 2009 r).

- Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny – tom I – praca zbiorowa pod redakcją prof. J. Herbicha).

- Ogólne zalecenia dla ochrony typów siedlisk oraz gatunków zwierząt (poza ptakami) i roślin wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej, przewidywane na terenach Specjalnych Obszarów Ochrony sieci Natura 2000 w Polsce (Małgorzata Makomaska-Juchiewicz i Joanna Perzanowska).

- Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz I. GIO , Warszawa.

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 (Dz.Urz. Woj. Zach. Z dnia 7 maja 2014r., poz. 1934).

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 (Dz.Urz. Woj. Zach. Z dnia 17 kwietnia 2014r., poz. 1661).

II. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OBSZARU PLANU I JEGO SĄSIEDZTWA

- Usytuowanie i użytkowanie obszaru opracowania

Obszar opracowania znajduje się w gminie Kołbaskowo, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Szczecina.

Po stronie zachodniej znajdują się tereny zabudowane miejscowości Warzymice i Przecław. Po stronie wschodniej znajdują się tereny zainwestowane: hotel oraz tereny usługowo – handlowe firm samochodowych BMW i BEMO MOTOR.

Teren opracowania graniczy:

- od strony północnej z ulicą Floriana Krygiera,

- od strony wschodniej z terenami zainwestowanymi oraz terenami rolnymi,

- od strony południowej z terenami rolnymi oraz terenem zainwestowanym, gdzie znajduje się oczyszczania ścieków w Przecławiu,

- od strony zachodniej z ulicą Cukrową oraz drogą krajową nr 13.

Po stronie południowo – wschodniej granicy obszaru opracowania i w jego sąsiedztwie znajduje się częściowo podmokły teren sklasyfikowany jako Ls i Tr.

W granicach obszaru opracowania znajduje się fragment terenów miejscowości Warzymice, za drogą Szczecin – Kołbaskowo.

Główną część obszaru opracowania zajmuje teren dawnego ogrodnictwa, tj. szklarnie i infrastruktura techniczna.

W obecnej chwili niektóre obiekty szklarniowe są zniszczone i częściowo pozbawione przeszklenia. Jednakże w większości tych obiektów jest prowadzona sezonowa działalność ogrodnicza, tj. uprawa warzyw i kwiatów.

Niektóre obiekty dawnego ogrodnictwa są zniszczone, jak np. w części północnej budynki i obiekty kotłowni. Znajdują się tam również dwa nieużytkowane zbiorniki na mazut.

Część terenów i obiektów dawnego ogrodnictwa została przekwalifikowana na różne działalności gospodarcze o funkcji produkcyjnej lub usługowo - handlowej.

Są to tereny w części wschodniej i środkowej obszaru, po obydwu stronach istniejących tam dróg.

W części zachodniej, pomiędzy obiektami szklarni i drogą Szczecin - Kołbaskowo powstały tereny z działalnościami usługowo - handlowymi.

Znajduje się tam również przepompownia ścieków P-42 Przecław.

W części środkowej obszaru znajdują się dwa zarośnięte zbiorniki wodne – tereny Ws. W przeszłości mogły one pełnić funkcje retencyjne oraz z uzyskanych informacji wynika, że mogły one być wykorzystywane w celu hodowli ryb na cele własne użytkownika szklarni.

Znajduje się tam również rów melioracyjny i zbiornik retencyjny oraz biegnie droga gruntowa, łącząca Przecław z centrum handlowym AUCHAN.

W części północno – wschodniej obszaru opracowania znajduje się ujęcie wody oraz hydrofornia.

W tej części obszaru, w rejonie ulicy Floriana Krygiera znajduje się teren, w którym jest prowadzona sprzedaż roślin ozdobnych. Po stronie wschodniej i za tym terenem zostały zbudowane salony Hakena, ajmujące się handlem samochodami firm Nissan, Kia i Subaru.

W części północno – wschodniej obszaru opracowania znajduje się nieużytkowany teren, gdzie znajduje się niewielki osadnik Imhoffa, który nie pełni już swoich funkcji. Jest to teren zaniedbany, gdzie miejscami został nawieziony grunt oraz rosną tam drzewa i krzewy.

W części południowej obszaru opracowania znajduje się fragment ulicy Kasztanowej w miejscowości Przecław, która następnie przechodzi w drogę gruntową, łączącą tą miejscowość z Ustowem.

Po stronie północnej tej ulicy oraz drogi gruntowej biegnie rów melioracyjny oraz znajduje się tam rurociąg zbiorczy zrzutu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Przecławiu.

Poza terenami zainwestowanymi, w granicach przeważającej części obszaru opracowania znajdują się użytkowane rolniczo grunty orne.

Nieużytkowane grunty znajdują się w części środkowej, pomiędzy obiektami szklarniowymi oraz rowem melioracyjnym, w części zachodniej pomiędzy takimi obiektami i drogą krajową nr 13 oraz w części północnej, w rejonie ulicy Floriana Krygiera.

Poniżej przedstawiono tereny zainwestowane w granicach obszaru opracowania.

Istniejące szklarnie

Obiekty szklarni wraz z infrastrukturą techniczną, znajdują się w części północnej i środkowej obszaru opracowania. Część tych obiektów jest w złym stanie technicznym, szczególnie przeszklenia. Jednakże w większości tych obiektów jest prowadzona działalność ogrodnicza, tj. uprawa warzyw i kwiatów.

W części północnej obszaru opracowania, znajdują się nieużytkowane i częściowo zniszczone obiekty, dawniej będące kotłowniami gospodarstwa ogrodniczego.

Znajdują się tam również dwa nieużytkowane naziemne zbiorniki na mazut. Z uzyskanych informacji wynika, że w ubiegłych latach ze zbiorników wydostawał się mazut i migrował wraz z wodami opadowymi lub podziemnymi w rejon nieczynnego zbiornika Imhoffa.

Istniejące tereny zainwestowane.

Część terenów oraz obiektów dawnego gospodarstwa ogrodniczego została przekształcona na różne funkcje, związane z działalnością gospodarczą, gdzie są prowadzone działalności produkcyjne oraz usługowo – handlowe.

W części północno – wschodniej znajduje się ogrodzony teren ogrodnictwa „Ogród Pod Wierzbami”, prowadzący działalność związaną z sezonową sprzedażą ozdobnych drzew i krzewów oraz roślin kwiatowych.

Znajdują się tam również Salony Hakena – Nissan, Kia i Subaru.

W części północnej znajduje się teren działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą piasku i czarnoziemu oraz wynajmem wywrotek i ładowarek.

W części zachodniej obszaru opracowania, od strony drogi Szczecin – Kołbaskowo znajdują się następujące tereny z działalnościami gospodarczymi:

- SEMMELROCK STEIN+DESIGN Szlachetna Kostka Brukowa. Skład kostki brukowej i kamienia GRYFSTONE DANKOM.

- Sklep Fabryczny DREWEX.

- Nieużytkowany budynek firmy HANDEN Import-Export.

- DeNIS Hurt i Dystrybucja.

W części wschodniej obszaru opracowania, po stronie zachodniej biegnącej tam drogi, znajdują się następujące obiekty i tereny z działalnościami gospodarczymi:

- Mader Hurtownia mięsa i wędlin,

- Budynek, gdzie znajduje się MULTI RTV AGD.

- Budynek z działalnością handlową GREEN BASKET.

- Hurtownia spożywcza STANRO.

- Teren z działalnością usługową Sprzedaż części, naprawy samochodów oraz serwis opon.

- Teren z działalnością wytwórczą GASTRODOM P.H. produkcja wyrobów garmażeryjnych.

- Teren z działalnością usługową Warsztat FORD.

- ArtMet Obróbka skrawaniem (produkcja).

Po  stronie wschodniej drogi znajdują się następujące tereny z działalnościami gospodarczymi:

- MONOLIT. Szamba, deszczówka, zbiorniki betonowe (produkcja).

- BONA RES, Wytwórnia kanapek, piekarnia, cukiernia.

W części południowej terenu dawnego ogrodnictwa znajduje, w obiekty szklarniowe są wykorzystywane przez firmę HOLPOL EXOTIC PLANTS oraz BLOEMEXIM kwiaty, sadzonki.

W części środkowej obszaru opracowania po stronie południowej drogi znajdują się obiekty i tereny z następującymi działalnościami gospodarczymi:

- Z.B.O Szczecin, usługi budowlane.

- P.H.U „ORION” Hurtownia Art. Spożywczych oraz Hurtownia Spożywczo – Nabiałowa, Produkty nabiałowe GEST.

- Artykuły do produkcji ogrodniczej Agra.

- AS Serwis, autonaprawa.

- Vending Style. Sprzdaż-Serwis-Wynajem automatów do kawy, napojów zimnych i słodyczy.

- MASTA Sp. z o.o (produkcja).

Po stronie północnej tej drogi znajdują się tereny i obiekty z następującymi działalnościami gospodarczymi:

- NOR JACK Skup-Sprzedaż Europalet.

- SINAC sp. z o.o. Zbrojenia budowlane. Wynajem kontenerów.

- Centrum Ogrodnicze. Gospodarstwo Ogrodnicze TOP-PLANT.

- Świat Drzewa (handel).

- MADAR Hurtownia mięsa wędlin i drobiu.

- Teren firmy budowlanej STRABAG.

- Grunty

Obszar opracowania należy do regionu glebowo – rolniczego Kołbaskowa (6), który obejmuje tereny wysoczyzny morenowej falistej i płaskiej.

Wg Mapy Hydrograficznej Polski, w granicach terenów zainwestowanych występują grunty antropogeniczne o zróżnicowanej przepuszczalności.

W granicach pozostałej części obszaru opracowania dominują grunty o słabej przepuszczalności, zbudowane z glin i pyłów.

Niewielką powierzchnię zajmują tam grunty o:

- słabej przepuszczalności zbudowane ze skał litych słabo uszczelnionych i iłów,

- średniej przepuszczalności zbudowane z piasków i skał litych silnie uszczelnionych,

Wg Mapy glebowo – rolniczej w skali 1:25 000, w granicach terenów zainwestowanych grunty należą do kompleksu 1 – pszennego bardzo dobrego. Tworzą go gleby brunatne właściwe, zbudowane z glin lekkich podścielonych płytko glinami średnimi.

W granicach przeważającej części obszaru opracowania grunty należą do kompleksu 2 – pszennego dobrego, który tworzą gleby brunatne właściwe, zbudowane z glin lekkich.

W części południowej grunty należą do kompleksu 2 – pszennego dobrego, który tworzą gleby brunatne wyługowane zbudowane z glin lekkich pylastych podścielonych płytko glinami ciężkimi.

W północnej, niezainwestowanej części obszaru opracowania od strony ulicy Autostrada Poznańska, występują gleby orne bardzo dobre, klasy bonitacyjnej RII.

W granicach terenów zainwestowanych występują gleby orne bardzo dobre klasy bonitacyjnej RII oraz gleby dobre i średnio dobre, klas bonitacyjnych RIIIa i RIIIb.

Na skraju południowo – wschodniej części tych terenów znajduje się niewielka powierzchnia gruntu sklasyfikowanego jako B-RIVa – gleby one średniej jakości gorsze.

W części północno – wschodniej, w granicach nieużytkowanego terenu z osadnikiem Imhoffa, występują gleby orne średnio dobre, klasy bonitacyjnej RIIIb.

W części wschodniej w granicach użytkowanego rolniczo terenu występują gleby orne bardzo dobre klasy bonitacyjnej RII oraz gleby orne średnio dobre, klasy bonitacyjnej RIIIb.

W granicach pozostałych terenów rolnych występują gleby orne średnio dobre, klasy bonitacyjnej RIIIb.

W części południowej znajduje się niewielkie zagłębienie terenu, które jest sklasyfikowane jako nieużytek.

W części południowej biegnie droga gruntowa oraz znajduje się tam rów melioracyjny.

Po stronie południowej i północnej drogi i rowu znajdują się grunty sklasyfikowane jako pastwisko średnie, klasy bonitacyjnej PsIV.

Na skraju wschodniej części znajdują się grunty sklasyfikowane jako łąka średnia, klasy bonitacyjnej ŁIV.

Wg informacji uzyskanych z Urzędu Gminy Kołbaskowo, w części południowej obszaru opracowania grunty są zdrenowane.

W granicach pozostałej części obszaru nie została wykonana inwentaryzacja drenażu, jednakże nie można wykluczyć jej istnienia.

- Szata roślinna

Wg Mapy Potencjalna roślinność naturalna Polski Matuszkiewicza (IGiPZ PAN, Warszawa 2008r.), w granicach obszaru opracowania potencjalnym naturalnym zbiorowiskiem roślinnym jest Galio odorati-Fagetum – Żyzna buczyna niżowa.

Według Geobotanicznego Podziału Polski (Szafer W. i Zarzycki K., 1972) obszar opracowania leży w granicach Państwa Holarktydy, Obszaru Eurosyberyjskiego, Prowincji Niżowo – Wyżynnej – Środkowoeuropejskiej, w Dziale Bałtyckim (A), Poddziale Pas Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich, i w Krainie - Nizina Szczecińska.

Według Podziału Polski na Krainy i Dzielnice przyrodniczo - leśne L. Mroczkiewicza i innych (1964), obszar opracowania leży w Krainie Bałtyckiej i Dzielnicy Niziny Szczecińskiej.

Tereny rolne.

Tereny rolne występują w części środkowej i południowej obszaru opracowania.

W całości są one użytkowane rolniczo i są tam uprawiane rośliny zbożowe oraz rzepak. W ich granicach nie rosną drzewa i krzewy.

Zbiorowiska pól uprawnych należą do klasy Stallarietae mediae - zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych, która dzieli się na dwa rzędy: Centauretalia cyani - zbiorowiska chwastów upraw roślin zbożowych i lnu oraz Polygono – Chenopodietalia - zbiorowiska chwastów upraw okopowych i ogrodowych

Stwierdzono następujące gatunki, roślin naczyniowych:

Cirsium arvense (L.) Scop. ostrożeń polny

Chamomilla recutita (L.) Rauschert rumianek pospolity

Centaurea cyanus L. chaber bławatek

Papaver rhoeas L. mak polny

Plantago major L. s. str. babka zwyczajna

Myosotis arvensis (L.) Hill niezapominajka polna

Galium aparine L. przytulia czepna

Taraxacum officinale coll. F. H. Wigg. mniszek lekarski

Echium vulgare L. żmijowiec zwyczajny

Rumex acetosa L. szczaw zwyczajny

Thlaspi arvense L. tobołki polne

Lamium purpureum L. jasnota purpurowa

Matricaria perforata Mérat maruna bezwonna

Galinsoga parviflora Cav.żółtlica drobnokwiatowa

Veronica hederifolia agg. L. przetacznik bluszczykowy

Convolvulus arvensis L. powój polny

Thlaspi arvense L. tobołki polne

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. tasznik pospolity

Veronica hederifolia agg. L. przetacznik bluszczykowy

Equisetum arvense L. skrzyp polny

Tereny zainwestowane i nieużytkowane.

Nieużytkowane grunty znajdują się:

- w części zachodniej, od strony drogi krajowej nr 13,

- w części północnej, pomiędzy ogrodzeniem dawnego ogrodnictwa oraz ulicą Floriana Krygiera,

- w części północno – wschodniej, w rejonie nieczynnego osadnika Imhoffa,

- w części środkowej, pomiędzy terenami zabudowanymi i szklarniami, rowem melioracyjnym ze zbiornikiem retencyjnym oraz dwoma zarośniętymi zbiornikami wodnymi.

Nieużytkowane grunty znajdują się również w granicach terenów szklarni oraz w sąsiedztwie terenów zainwestowanych.

W granicach terenów zainwestowanych, na gruntach nieużytkowanych oraz w granicach dróg gruntowych i w ich sąsiedztwie, stwierdzone gatunki roślin należą do klas:

a) (klasa) Cl. Stellarietea mediae R.Tx., Lohm. et Prsg 1950 - zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych.

b) klasa) Cl. Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R. Tx. in R.Tx. 1950 - zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych.

Stwierdzono występowanie następujących gatunków roślin naczyniowych:

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. trzcina pospolita

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl.Phragmitetea, Ass.Phragmitetum australis

Epilobium hirsutum L. wierzbownica kosmata

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass.Calystegio-Epilobietum hirsuti

Potentilla reptans L. pięciornik rozłogowy

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O.Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae, Ass.Ranunculo-Alopecuretum geniculati

Leontodon hispidus L. brodawnik zwyczajny

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass.Festucetum carpaticae, Cl.Molinio-Arrhenatheretea, Cl.Thlaspietea rotundifolii

Cirsium oleraceum (L.) Scop. ostrożeń warzywny

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: All.Calthion palustris, Ass.Angelico-Cirsietum oleracei

Leontodon autumnalis L. brodawnik jesienny

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: All.Cynosurion, Ass.Lolio-Cynosuretum

Chamomilla recutita (L.) Rauschert rumianek pospolity

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass.Aphano-Matricarietum

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl rajgras wyniosły

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: All.Arrhenatherion elatioris, Ass.Arrhenatheretum elatioris

Cirsium arvense (L.) Scop. ostrożeń polny

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl.Artemisietea vulgaris

Vicia cracca L. wyka ptasia

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl.Molinio-Arrhenatheretea

Dipsacus sylvestris Huds. szczeć pospolita

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl.Artemisietea vulgaris

Rumex crispus L. szczaw kędzierzawy

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O.Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae, Ass. Ranunculo-Alopecuretum geniculati

Solidago canadensis L. nawłoć kanadyjska

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass.Rudbeckio-Solidaginetium

Urtica dioica L. pokrzywa zwyczajna

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl.Artemisietea vulgaris

Geranium pyrenaicum Burm.f. bodziszek pirenejski

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: SubCl.Artemisienea vulgaris

Tanacetum vulgare L. wrotycz zwyczajny

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass.Artemisio-Tanacetetum vulgaris

Calamagrostis epigejos (L.) Roth trzcinnik piaskowy

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl.Epilobietea angustifolii, Ass.Calamagrostietum epigeji

Berteroa incana (L.) DC. pyleniec pospolity

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass.Berteroetum incanae

Taraxacum officinale coll. F. H. Wigg. mniszek lekarski

Achillea millefolium L. krwawnik pospolity

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O.Arrhenatheretalia elatioris

Poa annua L. wiechlina roczna

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O.Plantaginetalia majoris, Ass.Prunello-Plantaginetum, All. Rumicion alpini, Ass.Rumicetum alpini

Senecio vulgaris L starzec zwyczajny

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl.Cakiletea maritimae

Galium aparine L. przytulia czepna

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: SubCl.Galio-Urticenea

Galium mollugo L. s. str. przytulia pospolita

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: All.Trifolion medii, All.Arrhenatherion elatioris

Potentilla anserina L. pięciornik gęsi

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O.Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae

Urtica dioica L. pokrzywa zwyczajna

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl.Artemisietea vulgaris

Erysimum cheiranthoides L. pszonak drobnokwiatowy

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass.Erysimo-Melilotetum

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. trybula leśna

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O.Glechometalia hederaceae, Ass.Anthriscetum sylvestris

Chelidonium majus L. glistnik jaskółcze ziele

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O.Glechometalia hederaceae

Dactylis glomerata L. kupkówka pospolita

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O.Arrhenatheretalia elatioris

Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. śmiałek darniowy

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O.Molinietalia caeruleae

Heracleum sphondylium L. agg. barszcz zwyczajny

Daucus carota L. marchew zwyczajna

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O.Arrhenatheretalia elatioris

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.tasznik pospolity

Gatunek wyróżniający (D.) dla: Ass.Lolio-Polygonetum arenastri, SubCl.Artemisienea vulgaris, O. Polygono-Chenopodietalia

Stellaria media (L.) Vill. gwiazdnica pospolita

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl.Stellarietea mediae

Sonchus arvensis L. mlecz polny

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl.Ammophiletea

Trifolium campestre Schreb. koniczyna różnoogonkowa

Hypericum tetrapterum Fr. dziurawiec skrzydełkowaty

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: All.Filipendulion ulmariae

Hypericum perforatum L. dziurawiec zwyczajny

Gatunek wyróżniający (D.) dla: Ass.Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae, Ass.Dauco-Picridetum hieracioidis, Ass.Echio-Melilotetum

Agrimonia eupatoria L.rzepik pospolity

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: All.Trifolion medii, Ass.Trifolio-Agrimonietum, Ass.Agrimonio-Vicietum cassubicae

Oenothera biennis L. wiesiołek dwuletni

Gatunek charaConyza canadensis (L.) Cronquist

konyza kanadyjska kterystyczny (Ch.) dla: O.Onopordetalia acanthii

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass.Erigeronto-Bryetum

Galinsoga parviflora Cav.żółtlica drobnokwiatowa

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass.Galinsogo-Setarietum

Lolium perenne L. życica trwała

Mchy:

Hypnum cupressiforme Hedw. rokiet cyprysowy

Polytrichastrum formosum (Hedw.) G. L. Sm. złotowłos strojny

Leucobryum glaucum modraszek siny.

Zęboróg purpurowy - Ceratodon purpureus

Porosty:

Xanthoria parietina złotorost ścienny

Cladonia fimbriata (L.) Fr.) chrobotek strzępiasty

Zbiorniki wodne.

Po stronie południowo – wschodniej terenów zainwestowanych znajdują się dwa niewielkie i w całości porośnięte przez roślinność zbiorniki wodne.

W ich granicach występowały następujące gatunki roślin naczyniowych:

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. trzcina pospolita

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl.Phragmitetea, Ass.Phragmitetum australis

Epilobium hirsutum L. wierzbownica kosmata

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass.Calystegio-Epilobietum hirsuti

Typha latifolia L. pałka szerokolistna

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl.Phragmitetea, Ass.Typhetum latifoliae

Urtica dioica L. pokrzywa zwyczajna

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl.Artemisietea vulgaris

Cirsium arvense (L.) Scop. ostrożeń polny

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl.Artemisietea vulgaris

Arctium tomentosum Mill. łopian pajęczynowaty

Gatunek wyróżniający (D.) dla: Ass.Leonuro-Ballotetum nigrae

Rumex crispus L. szczaw kędzierzawy

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O.Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae, Ass. Ranunculo-Alopecuretum geniculati

Tanacetum vulgare L. wrotycz zwyczajny

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass.Artemisio-Tanacetetum vulgaris

Potentilla anserina L.pięciornik gęsi

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O.Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae

Istniejący w środkowej części zbiornik retencyjny oraz rów melioracyjny, są konserwowane.

Tereny sklasyfikowane jako Ls i Tr (po stronie południowo – wschodniej granicy obszaru opracowania)

Jest to obniżenie ciągnące się na kierunku północny wschód - południowy zachód, w otoczeniu pól ornych, które jest częściowo podmokłe i stanowi nieużytek.

W jego granicach występuje głównie roślinność szuwarowa z dominacją trzciny pospolitej oraz miejscami pałki szerokolistnej. W niektórych częściach silnie rozwija się również sit skupiony.

Dominujący szuwar trzcinowy należy do klasy Cl.Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942 szuwary, szuwary trawiaste, wielkoturzycowe i inne z udziałem okazałych bylin dwuliściennych, występują w strefie przybrzeżnej i nadrzeżnej stojących i płynących wód śródlądowych.

Pozostała roślinność należy głównie do klas:

- (klasa) Cl.Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R. Tx. in R.Tx. 1950 - zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych, nitrofilne zbiorowiska okazałych bylin i pnączy na siedliskach ruderalnych i nad brzegami zbiorników wodnych.

- po stronie zachodniej i wschodniej istniejącego zbiornika nr 2,

- klasa) Cl.Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 olsy i zarośla łozowe,

c) klasa) Cl.Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 - półnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe na mezotroficznych i eutroficznych, niezabagnionych glebach mineralnych i organiczno-mineralnych lub na zmineralizowanych i podsuszonych murszach z torfu niskiego.

W terenach Ls i TR występuje głównie olsza czarna oraz miejscami wierzba biała, wierzba szara i wierzba iwa. Na obrzeżach rosną również topole, bzy czarne, głogi jednoszyjkowe, róże dzikiej, jesiony wyniosłe. .

Śródpolny nieużytek.

W części południowej obszaru opracowania znajduje się niewielki dół, graniczący z polem ornym. Występuje tam typowa roślinność ruderalna oraz rosną tam bzy czarne, głogi jednoszyjkowe i olsza czarna.

Południowa część obszaru opracowania

W granicach tej części obszaru opracowania biegnie droga gruntowa łącząca Przecław z Ustowem. Po obydwu jej stronach i w dużym zagęszczeniu rosną śliwy tarniny, bzy czarne, róże dzikie, głogi jednoszyjkowe i topole osiki.

Śliwa tarnina tworzy niewielkie płaty czyżni z klasy Rhamno-Prunetea – zbiorowisk krzewiastych budowanych przede wszystkim przez tarninę.

Środkowa część obszaru opracowania

W tej części znajdują się dwa porośnięte przez roślinność ruderalną niewielkie zbiorniki, gdzie miejscami rosną wierzby białe, wierzby iwy oraz wierzby szare.

Po stronie zachodniej tych zbiorników, na nieużytkowanych gruntach miejscami rosną róże dzikie, bzy czarne i wierzby iwy.

Po stronie południowej terenu ogrodnictwa, na nieużytkowanym gruncie rosną wierzby wiciowe.

Północno – wschodnia część obszaru opracowania

W tej części obszaru opracowania znajduje się nieużytkowany teren z niewielkim osadnikiem Imhoffa. Po jego stronie północnej i południowej znajdują się rzędy topól.

W granicach terenu rosną głogi jednoszyjkowe, bzy czarne, forsycje, ligustry pospolite oraz lipy drobnolistne.

Północna część obszaru opracowania

W tej części obszaru znajduje się nieużytkowany teren pomiędzy ulicą Autostrada Poznańska i ogrodzeniem dawnego ogrodnictwa.

W jego części zachodniej, w rejonie skrzyżowania ulic Autostrada Poznańska i Cukrowa, znajduje się teren uprawy wierzby energetycznej.

W granicach pozostałej części nieużytkowanego terenu rosną młode samosiewy: klony zwyczajne, bzy czarne, topole osiki, róże dzikie, dęby szypułkowe, derenie, kasztanowce zwyczajne, ligustry pospolite, jabłonie.

Od strony zniszczonego ogrodzenia dawnego ogrodnictwa, rosną rzędowo topole kanadyjskie.

Tereny zainwestowane.

W części północnej obszaru opracowania pomiędzy obiektami szklarni i ogrodzeniem dawnego ogrodnictwa, przy istniejących obiektach rosną: klony zwyczajne, brzozy brodawkowate, topole osiki, wierzby iwy i wierzby białe, świerki pospolite, kasztanowce zwyczajne, śliwy, róże dzikie, bzy czarne, jabłonie, grusze, robinie akacjowe.

Młode samosiewy drzew i krzewów rosną również w terenach pomiędzy obiektami szklarni.

W części wschodniej, wzdłuż ogrodzenia terenu dawnego ogrodnictwa rosną topole.

W rejonie ujęcia wody i hydroforni, w sąsiedztwie ogrodzenia rosną topole, wierzby białe, głogi jednoszyjkowe i róże dzikie.

W części południowej terenu dawnego ogrodnictwa, przy ogrodzeniu rosną modrzewie europejskie.

W części południowo – zachodniej, od strony drogi krajowej nr 13, na nieużytkowanym gruncie rosną młode samosiewy klonów zwyczajnych.,

W części zachodniej obszaru, przy wschodnim ogrodzeniu terenu DREWEX rosną świerki pospolite.

Ochrona gatunkowa

W granicach obszaru opracowania nie stwierdzono stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409).

Nie stwierdzono grzybów objętych ochroną gatunkową.

W granicach obszaru opracowania nie występują drzewa i krzewy objęte ochroną gatunkową.

Na drzewach i krzewach nie stwierdzono objętych ochrona gatunkową mchów i grzybów.

- Fauna

Obszar opracowania nie ma istotnego znaczenia dla zwierząt i nie znajduje się w granicach prawnych i proponowanych form ochrony przyrody, mających na celu ochronę terenów o istotnym znaczeniu dla ochrony zwierząt i ich bioróżnorodności. Ze względu na istniejące zagospodarowanie i użytkowanie, jego wartość faunistyczna jest zróżnicowana.

Główną część zajmują tereny dawnego gospodarstwa ogrodniczego, które ze względu na różne oddziaływania antropogeniczne, nie mają istotnego znaczenia dla zwierząt i nie ma tam dla nich dogodnych siedlisk. Głównie bytują tam drobne ptaki wróblowe, dla których biotopami są drzewa i krzewy oraz w mniejszym stopniu różne obiekty kubaturowe, w tym szklarnie. Duży ruch pojazdów i ludzi oraz prowadzone działalności gospodarcze powodują, że dla ptaków nie jest to teren szczególnie atrakcyjny i stwierdzono niewielką ich bioróżnorodność.

Dużą część obszaru opracowania zajmują użytkowane rolniczo grunty orne, pełniące funkcję żerowisk, głównie dla drobnych ptaków wróblowych.

Również przemieszczają się tam ssaki w kierunku terenów zainwestowanych dawnego gospodarstwa ogrodniczego.

Tereny rolne nie mają istotnego znaczenia dla zwierząt, gdyż znajdują się w strefie różnych antropogenicznych oddziaływań ze strony dróg oraz terenów zainwestowanych sąsiedztwa.

Obszar opracowania nie znajduje się w granicach sezonowych tras migracji płazów na siedliska rozrodu i żerowiska, gdyż nie jest usytuowany pomiędzy zbiornikami wodnymi i terenami podmokłymi.

Najbliższym terenem dogodnym dla bytowania i rozmnazania się płazów, jest nieużytek po stronie południowo – wschodniej obszaru opracowania. W jego granicach znajdują się niewielkie i zarośnięte oczka wodne oraz dominuje tam roślinność szuwarowa. Jest to również siedlisko atrakcyjne dla ptaków związanych z terenami podmokłymi.

W granicach obszaru opracowania nie stwierdzono obecności gadów i nie ma tam dla nich dogodnych siedlisk.

W granicach tego obszaru nie stwierdzono ptaków wodnych. Nie jest on żerowiskiem, noclegowiskiem i zimowiskiem dla ptaków migrujących, które nie zalatują na jego powierzchnię.

Nie stwierdzono obecności gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

W trakcie wykonywania wizji terenowych nie stwierdzono gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Obszar opracowania nie znajduje się w granicach korytarzy ekologicznych mających istotne znaczenie dla migracji zwierząt.

Znajduje się on w strefie oddziaływań antropogenicznych ze strony Warzymic i Przecławia od strony zachodniej, Szczecina od strony północnej oraz Ustowa od strony wschodniej.

Zainwestowana część obszaru opracowania stanowi istotną barierę dla migracji fauny przemieszczającej się po powierzchni ziemi.

W otoczeniu silnymi barierami dla migracji zwierząt są:

- od strony zachodniej droga krajowa nr 13 oraz istniejąca i powstająca zabudowa miejscowości Warzymic,

- od strony północnej ulica Floriana Krygiera oraz tereny zainwestowane miasta Szczecina,

- w bliskiej odległości po stronie wschodniej tereny zainwestowane Ustowa.

W obecnej chwili w granicach obszaru opracowania nie występują zagrożenia dla ptaków. Nie ma tam obiektów stanowiących utrudnienia dla ich przemieszczania się, w tym wież antenowych oraz wysokich obiektów kubaturowych.

W granicach przeważającej części obszaru opracowania nie występują istotne zagrożenia dla ssaków.

Terenem niesprzyjającym ich bytowaniu jest dawne gospodarstwo ogrodnicze, gdzie są prowadzone różne działalności gospodarcze.

Ze względu na istniejące użytkowanie powierzchni ziemi, obszar opracowania można podzielić na następujące strefy:

Strefa 1 obejmująca tereny zainwestowane. W jej granicach znajdują się:

- obiekty szklarni w różnym stanie technicznym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w których w sezonie letnim jest prowadzona uprawa warzyw i ozdobnych kwiatów,

- tereny zainwestowane z działalnościami produkcyjnymi oraz usługowo - handlowymi, w których znajdują się obiekty kubaturowe, place, drogi oraz miejscami niewielkie powierzchnie gruntów z roślinnością ruderalną,

Strefa 2 obejmuje niezagospodarowane grunty porośnięte przez typowe gatunki roślinności ruderalnej, w części środkowej, zachodniej i północnej.

Strefa 3 obejmuje użytkowane rolniczo grunty orne we wschodniej, środkowej i południowej części obszaru opracowania.

Strefa 1

W granicach tej strefy nie występują cieki i zbiorniki wodne oraz nie ma tam terenów podmokłych i z zastoiskami wodny.

W części północno – wschodniej znajduje się niewielki osadnik Imhoffa, który ze względu na obecny stan, nie stwarza dogodnych warunków dla bytowania ptaków wodnych i nie stwierdzono tam ich.

W granicach tej strefy występują mało korzystne warunki dla zwierząt, szczególnie dla przemieszczających się po powierzchni ziemi.

Bezpośrednią przyczyną jest duży stopień zainwestowania terenu, istnienie dużej ilości placów, dróg i miejsc składowania różnych produktów.

W tej strefie istnieje duża ilość różnych ciągów komunikacyjnych, w tym dwie główne drogi prowadzące do terenów produkcyjnych i usługowo – handlowych.

Dużą jej część zajmują szklarnie w różnym stanie technicznym, które w sezonie są wykorzystywane do uprawy warzyw i kwiatów.

W części wschodniej znajduje się ujęcie wody i hydrofornia.

Ze względu na istniejące użytkowanie oraz duży ruch samochodów, różnych maszyn oraz ludzi, strefa ta nie ma istotnego znaczenia dla zwierząt.

Nie stwierdzono obecności płazów i gadów oraz dużych ssaków.

Możliwe jest tam przemieszczanie się drobnych ssaków, głównie w sąsiedztwie obiektów szklarniowych, słabo wykorzystywanych w okresie jesienno – zimowym.

W tej strefie bytują i przemieszczają się głównie ptaki, dla których stanowi ona żerowisko oraz miejsce chwilowych postojów. Elementami wartościowymi w tej strefie są wszelkie drzewa, a szczególnie rosnące rzędowo.

Niektóre z ptaków mogą gniazdować na drzewach oraz w terenach zabudowanych.

Stwierdzono występowanie pospolitych gatunków ptaków wróblowych:

Gołębie miejskie

Pica pica sroka

Passer domesticus wróbel

Parus major bogatka

Fringilla coelebs zięba

Corvus cornix wrona siwa

Hirundo rustica dymówka

Sturnus vulgaris szpak

Linaria cannabina makolągwa

Corvus corax kruk

Coloeus monedula kawka

Phoenicurus ochruros kopciuszek

(Delichon urbicum oknówka

Motacilla alba pliszka siwa

Strefa 2

Stefa ta obejmuje nieużytkowane grunty bezpośrednio przyległe do terenów zabudowanych, placów i dróg oraz do terenów rolnych.

Nie stwierdzono obecności płazów i gadów. Płazów nie stwierdzono w granicach dwóch zagłębień, do których w okresach z dużą ilością opadów atmosferycznych woda może spływać z terenów wyżej usytuowanych po stronie zachodniej.

Ptaków wodnych oraz płazów nie stwierdzono w znajdującym się tam i konserwowanym zbiorniku retencyjnym oraz uchodzącym do niego rowie melioracyjnym.

W tej strefie stwierdzono ślady dzików, kun i lisów.

Strefa ta ma głównie znaczenie dla pospolitych, drobnych ptaków wróblowych, żerujących w niskiej roślinności oraz w rosnących w rozproszeniu drzewach i krzewach.

Ptaki zalatują tutaj z terenów zabudowanych i z sąsiednich pól oraz z tych terenów na takie tereny w otoczeniu.

Skład gatunkowy ptaków był podobny, jak występujących w strefie 1. Stwierdzono również występowanie następujących gatunków ptaków:

Sitta europaea kowalik

Emberiza citrinella trznadel

Motacilla flava pliszka żółta

Strefa 3

Strefa obejmuje użytkowane rolniczo grunty orne we wschodniej, środkowej i południowej części obszaru opracowania.

W granicach terenów rolnych stwierdzono przemieszczanie się typowych gatunków ssaków, które żerowały w uprawach rolnych.

Występowały pospolite gatunki ptaków, które żerowały w uprawach. Ich skład gatunkowy był ubogi, ze względu na brak siedlisk wodno – błotnych, atrakcyjnych grup drzew i krzewów oraz zarośli.

Typowe pola orne są atrakcyjne dla ptaków głównie w okresach wykonywania prac agrotechnicznych, ale przede wszystkim w czasie zbiorów roślin. Poza tymi okresami, porośnięte przez zboża i rzepak pola nie mają istotnego znaczenia dla ptaków krajobrazu rolniczego, które nie przystępują tam do lęgów. Stwierdzono następujące gatunki:

Sturnus vulgaris szpak

Alauda arvensis skowronek

Parus major bogatka

Emberiza citrinella trznadel

Motacilla flava pliszka żółta

Fringilla coelebs zięba

Corvus corax kruk (przeloty)

O wiele bardziej atrakcyjnym dla ptaków był nieużytkowany teren częściowo w otoczeniu pól ornych, po stronie południowo – wschodniej obszaru opracowania.

W granicach tego terenu rosną drzewa i krzewy oraz miejscami silnie rozwija się szuwar trzcinowy i pałkowy. Miejscami również dominuje sit skupiony.

Na obrzeżach w części południowej występują drzewa i krzewy liściaste, w tym śliwy tarniny i głogi jednoszyjkowe.

Wzdłuż zachodniego skraju strefy biegnie rów melioracyjny, a w środku znajdują się niewielkie oczka wodne.

Nie widziano dużych ptaków wodnych, w tym żurawi.

Natomiast występowały tam gatunki ptaków typowe dla siedlisk podmokłych z obecnością oczek wodnych oraz szuwarowisk:

Emberiza schoeniclus potrzos

Saxicola rubetra pokląskwa

Cyanistes caeruleus modraszka

Phylloscopus trochilus piecuszek

Acrocephalus schoenobaenus rokitniczka

Acrocephalus palustris łozówka

Motacilla flava pliszka żółta

Saxicola rubicola kląskawka

Sylvia communis cierniówka

W sąsiednich terenach zadrzewionych po stronie południowej drogi gruntowej Przecław – Ustowo oraz w grupach drzew i krzewów po jej obydwu stronach, występowały:

Anthus trivialis świergotek drzewny

Chloris chloris dzwoniec

Garrulous glandalius sójka

Emberiza citrinella trznadel

Turdus pilaris kwiczoł

Carduelis carduelis szczygieł

Sylvia communis cierniówka

Bezkręgowce

W obszarze opracowania stwierdzono niżej wymienione bezkręgowce:

- Chrząszcze

Oleica krówka (Meloe proscarabaeus L.)

Biedronka siedmiokropka (Coccinella septempunctata)

Biegacz granulowany (Carabus granulatus)

Złotka jasnotowa (Chrysolina fastuosa Scop.)

Żuk gnojowy (Geotrupes (Geotrupes) stercorarius)

Zmorsznik czerwony (Stictoleptura rubra)

Żuk wiosenny (Trypocopris vernalis)

Próchniaczek czarniawy kusak olens (Ocypus (Ocypus) olens)

Dzier kruszcowy (Harpalus affinis)

- Pluskwiaki

Kowal bezskrzydły (Pyrrhocoris apterus).

- Motyle

Polowiec szachownica (Melanargia galathea syn. Agapetes galathea)

Rusałka pawik (Inachis io)

Niestrzęp głogowiec (Aporia crataegi)

- Pajęczaki

Kątnik domowy (Tegenaria domestica)

- Błonkówki

Pszczoła miodna (Apis mellifera)

- Muchówki

Ścierwica mięsówka (Sarcophaga carnaria)

Padlinówka cesarska (Lucilia caesar)

- Ślimaki

Bursztynka pospolita (Succinea putris)

Wstężyk ogrodowy (Cepaea hortensis)

Ślinik wielki, ślinik rudy (Arion rufus)

- Siedliska

Główną część obszaru opracowania zajmują tereny zainwestowane dawnego gospodarstwa ogrodniczego. Są one w całości przekształcone antropogenicznie, gdzie znajdują się budynki oraz tymczasowe obiekty, w których są prowadzone działalności gospodarcze. Znajdują się tam również drogi i place oraz nieużytkowane i niszczejące obiekty o różnym przeznaczeniu.

Dużą powierzchnię zajmują tam szklarnie i towarzysząca infrastruktura techniczna, które w większości są w złym stanie technicznym.

Pomiędzy różnymi obiektami znajdują się nieużytkowane grunty, porośnięte przez roślinność ruderalną. W części północnej znajdują się dwa nieużytkowane zbiorniki, w których dawniej był magazynowany mazut. W ubiegłych latach częściowo wyciekł on z tych zbiorników i zanieczyścił część środowiska gruntowo – wodnego.

W sąsiedztwie terenów zainwestowanych znajdują się nieużytkowane grunty, bez cieków i zbiorników wodnych, porośnięte przez roślinność ruderalną, nie mające istotnej wartości dla zwierząt. Są to siedliska przekształcone antropogenicznie, gdzie roślinność podlega synantropizacji.

Dużą część obszaru opracowania zajmują użytkowane rolniczo grunty orne, gdzie jest uprawiany rzepak oraz rośliny zbożowe. Są to siedliska o niewielkim zróżnicowaniu gatunkowym roślinności, z dominacją gatunków zbiorowisk segetalnych.

W granicach obszaru opracowania nie ma użytków zielonych. W części środkowej i południowej biegną rowy melioracyjne. W części środkowej znajduje się zbiornik retencyjny oraz po jego stronie północnej dwa zarośnięte niewielkie zbiorniki wodne. Rowy i zbiorniki wodne nie są siedliskami bytowania typowych ptaków wodnych. Nie stwierdzono płazów.

W granicach obszaru opracowania istniejąca roślinność, w tym drzewa i krzewy, nie identyfikuje żadnego siedliska przyrodniczego określonego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77, poz. 510).

III.	PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA

    - Propozycje monitoringu środowiskowego

Metoda i częstotliwość przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu, będzie przeprowadzana w chwili powstania takiej potrzeby, w sposób dostosowany do charakteru obszaru opracowania i rodzaju dokumentu planistycznego.

Nie jest możliwe do przewidzenia, w jakim okresie czasu nastąpi realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po zrealizowaniu jego ustaleń powinno się przeprowadzać kontrole oddziaływania poszczególnych inwestycji na środowisko w zakresie:

- skuteczności przestrzegania zasady, iż ewentualna uciążliwość funkcji musi zamykać się w granicach własnych inwestycji,

- skuteczność ochrony stosunków wodnych – zmiany w położeniu i jakości wód gruntowych oraz w wodach powierzchniowych,

- zmiany w klimacie akustycznym,

- monitoring udziału powierzchni biologicznie czynnych,

- skuteczność ochrony zachowanych drzew i krzewów.

Realizacja projektowanych przedsięwzięć nie może powodować negatywnych zmian stosunków wodnych w granicach obszaru planu i w jego otoczeniu. Wykluczone jest prowadzenie prac budowlanych w sposób mogący pogarszać stan zdrowotny zachowywanej roślinności w granicach tego obszaru i w jego otoczeniu.

Projekt budowlany dla poszczególnych działek należy wykonać w sposób najmniej kolizyjny z istniejącymi drzewami i krzewami.

Wykluczone jest wykonywanie fazy budowy w sposób obniżający odporność drzew i krzewów na oddziaływanie czynników chorobotwórczych oraz powodujący zachwianie ich statyki. W fazie budowy powinno się prowadzić obserwacje placu budowy i w przypadku pojawiania się płazów i gadów, należy je wyłapywać i przenosić na tereny sąsiednie, z dogodnymi dla nich siedliskami.

Wykluczona jest realizacja inwestycji w sposób obniżający wartość biocenotyczną terenów przyległych, w tym szczególnie pogarszanie warunków bytowania zwierząt poza granicami obszaru planu.

W granicach obszaru planu znajdują się melioracyjne urządzenia szczegółowe. Projekt zagospodarowania terenu nie może powodować zmiany kierunku odpływu wód w rowach melioracyjnych oraz zagospodarowanie terenu nie może utrudniać ich konserwacji i utrzymania.

W granicach obszaru planu należy zachować istniejący system drenażu terenu, a w razie wystąpienia kolizji, należy go przebudować, w uzgodnieniu z zarządcą.

W granicach obszaru planu monitoring środowiskowy powinien polegać na dokonywaniu obserwacji dotyczących oddziaływania fazy budowy planowanych przedsięwzięć na:

- 	stosunki gruntowo – wodne,

- 	gleby,

- 	roślinność i jej stan zdrowotny,

- 	faunę i jej przemieszczanie się,

- 	klimat akustyczny.

Propozycje monitoringu.

- w trakcie robót budowlanych i eksploatacji inwestycji należy kontrolować prawidłowy stan utrzymania sprzętu budowlanego oraz pojazdów transportowych,

- prowadzić jakościową i ilościową ewidencję wytwarzanych odpadów w czasie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia, o ile zaistnieje taka konieczność.

Zalecenia dla inwestora:

Etap budowy:

- prowadzić nadzór nad pracą maszyn i odpowiednim stanem technicznym,

- selektywne magazynować odpady w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach oraz współpracować z uprawnioną firmą w celu odbioru odpadów, o ile zaistnieje taka konieczność,

- stosować odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które zapewnią zachowanie standardów jakości środowiska,

- unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej, które wynikają  ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

- uciążliwe prace budowlane (powodujące hałas przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu) prowadzić wyłącznie w porze dziennej,

- zaleca się ograniczenie emisji hałasu z najgłośniejszych maszyn budowlanych poprzez przenośne ekrany akustyczne przy tych maszynach, o ile zaistnieje taka konieczność,

- zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed migracją zanieczyszczeń,

- nie należy wykonywać naprawy sprzętu budowlanego na terenie wykonywanych prac,

- należy posiadać substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń.

Faza eksploatacji:

- zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed migracją zanieczyszczeń poprzez właściwy stan techniczny sieci kanalizacyjnej,

- prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z ustawą o odpadach,

- wody opadowe należy odprowadzać zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony środowiska.

    - Procedura ocen oddziaływania na środowisko

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie ochrony środowiska ustala się: uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekraczać granic terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, przy czym na całym obszarze planu zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w świetle przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należą:

1) § 3. 1. 52) zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a

- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

2) § 3. 1. 54) centra handlowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—3 tej ustawy,

b) 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a

- przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego;

3) § 3. 1. 55) zabudowa usługowa inna niż wymieniona w pkt 54, w szczególności szpitale, placówki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą:

a) objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

- 2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—3 tej ustawy,

- 4 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze,

przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane

- § 3. 1. 60) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

5) § 3, ust. 1, pkt. 56b – garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52-55 i 57 wraz z towarzysząca im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach nieobjętych formami ochrony przyrody,

6) §3, ust. 1, pkt 79 - sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków.

W granicach obszaru planu konieczność wykonania oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakres określi uprawniony organ administracji państwowej.

3. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

Po zapoznaniu się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza się, ze w granicach wyznaczonych terenów elementarnych nie będą budowane i eksploatowane przedsięwzięcia o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko z terytorium Polski na kraje sąsiednie. W związku z tym zgodnie z Art. 58.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w granicach obszaru planu nie zaistnieje konieczność przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Art. 59. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się także w przypadku, gdy możliwe oddziaływanie pochodzące spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej mogłoby ujawnić się na jej terytorium. Sytuacja taka nie wystąpi w przypadku obszaru planu.

4. 	Potencjalne zmiany środowiska obszaru planu w przypadku realizacji i braku realizacji projektowanego dokumentu

W przypadku nieprzystąpienia do realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszar opracowania będzie użytkowany w dotychczasowy sposób.

W części południowej, środkowej i wschodniej znajdują się użytkowane rolniczo grunty, które nadal mogą być wykorzystywane pod uprawy rolne.

W części obszaru opracowania pomiędzy ulicami Cukrowa i Floriana Krygiera znajdują się tereny po dawnym gospodarstwie ogrodniczym. Są to szklarnie, które w znacznej części są zniszczone i nieużytkowane. Jedynie niewielka ich część jest użytkowana w celu sezonowej uprawy warzyw i kwiatów, jednakże ich stan techniczny nie jest dobry.

W granicach części dawnego gospodarstwa ogrodniczego, istniejące obiekty zostały zaadoptowane pod różne działalności usługowe i produkcyjne.

Jednakże odbywało się to i odbywa bez jednolitego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, co doprowadziło do bałaganu przestrzennego. W konsekwencji ma to niekorzystne oddziaływanie na środowisko i krajobraz. W dłuższym okresie czasu może również stanowić zagrożenie dla ujmowanych wód podziemnych. Ujęcie wód podziemnych znajduje się w części wschodniej obszaru planu, natomiast cały obszar znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 122 – Dolina Kopalna Szczecin.

W wielu miejscach teren jest nieuporządkowany i zaśmiecony, co szczególnie występuje w sąsiedztwie zaniedbanych obiektów szklarniowych.

Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest prawidłowe ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wyznaczonego obszaru, zgodnie z obowiązującymi zasadami planowania przestrzennego oraz zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i przepisów odrębnych.

Ustalono dalszy sposób zainwestowania i użytkowania terenu z wykluczeniem możliwości realizacji przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska, w tym szczególnie o negatywnym oddziaływaniu na wody powierzchniowe i podziemne.

Ustalono zasady ochrony istniejącego ujęcia wód podziemnych.

Ze względu na usytuowanie, w granicach obszaru opracowania istniejące grunty rolne nie mają istotnej wartości dla gospodarki rolnej.

Wynika to z sąsiedztwa dróg, terenów zainwestowanych oraz terenów przeznaczonych pod zainwestowanie.

Ze względu na klasyfikację bonitacyjną, z zabudowy wyłączono grunty rolne w części południowej, środkowej i częściowo wschodniej obszaru planu, które nadal mogą być użytkowane rolniczo.

W granicach obszaru planu stwierdzono dominację typowych gatunków roślinności ruderalnej, a w granicach terenów rolnych również segetalnej.

Nie stwierdzono roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Również nie ma roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową.

Drzewa i krzewy występują głównie w terenie dawnego gospodarstwa ogrodniczego. Są to młode egzemplarze, nieobjęte ochroną gatunkową.

W granicach dawnego gospodarstwa ogrodniczego występują również drzewa i krzewy pochodzące z nasadzeń, w celu pełnienia funkcji ozdobnych.

Część z nich może zostać zachowana, wg ustaleń planu.

IV.	CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU

- 1. Prawne formy ochrony przyrody

Obszar opracowania nie znajduje się w granicach prawnych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.).

Znajduje się w odległości ok. 2800 m od granicy Parku Krajobrazowego „Dolina Dolnej Odry” oraz w odległości ok. 2000 m od granicy otuliny Parku.

Obszary Natura 2000

Obszar opracowania nie znajduje się w granicach obszarów Natura 2000, w stosunku do których jest usytuowany następująco:

- od ok. 1400 m do ok. 1700 m od granicy obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry” PLB320003,

- od ok. 1400 m do ok. 1700 m od granicy obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 „Dolna Odra” PLH320037.

- 2. Proponowane formy ochrony przyrody

Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Kołbaskowo

Dla gminy Kołbaskowo została wykonana Waloryzacja Przyrodnicza (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2006.).

Obszar opracowania nie znajduje się w granicach proponowanych form ochrony przyrody, o których mowa w tej waloryzacji przyrodniczej.

Po stronie południowo – zachodniej, w odległości ok. 1200 m został zaproponowany użytek ekologiczny UE-10 „Przecławskie Stawy”.

Na skraju południowej części obszaru opracowania biegnie droga gruntowa, przy której rosną drzewa i krzewy. Ten fragment drogi został zakwalifikowany jako obszar cenny przyrodniczo

OC-5.

| - OC 5 - I, 7-8 | Czyżnaia - krzewy po obu stronach drogi śródpolnej 800 m E Przecław, dominują duże krzewy tarniny, po prawej stronie drogi za krzewami rów, płynie nim woda z pobliskiego zakładu. Walory biocenotyczne: Tarnina, głóg, róża dzika, wierzba łozówka, bez czarny, jabłoń, grusza, topola, osika. |
| --- | --- |

Waloryzacja Przyrodnicza Województwa Zachodniopomorskiego.

W Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2010r.), obszar opracowania nie został objęty proponowanymi formami ochrony przyrody.

W odległości ok. 1200 m po stronie południowo – zachodniej został zaproponowany użytek ekologiczny „Przecławskie Stawy”.

- 3. Dyrektywy Międzynarodowe

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków.

Celem tej Dyrektywy jest ochrona ptaków uznanych w skali kontynentu za zagrożone i potrzebujące ochrony.

W granicach obszaru opracowania nie stwierdzono gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

W granicach obszaru opracowania nie występują siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

W obszarze tym nie stwierdzono gatunków roślin i zwierząt z Załącznika II Dyrektywy.

- 4. Elementy Ekologicznej Sieci Obszarów Chronionych (ESOCh)

Obszar opracowania nie znajduje się w granicach korytarzy ekologicznych ESOCh w gminie Kołbaskowo.

Istniejące w jego granicach rowy melioracyjne nie pełnią funkcji lokalnych korytarzy ekologicznych.

Najbliższym korytarzem ekologicznym o randze ponadregionalnej jest Dolina Dolnej Odry.

Wschodnia granica obszaru opracowania znajduje się w odległości ok. 2000 m od koryta rzeki Odry

Obszar opracowania nie znajduje się w granicach korytarzy ekologicznych o istotnym znaczeniu dla ochrony różnorodności biologicznej.

W stosunku do najbliższych takich korytarzy znajduje się w następujących odległościach:

- ok. 10 600 m od korytarza ekologicznego „Puszcza Wkrzańska”,

- ok. 7200 m od granicy korytarza ekologicznego „Dolina Odry Północny”.

- PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIAŁYWANIA  BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA ŚRODOWISKO W FAZIE BUDOWY

1. Wpływ na środowisko na etapie budowy

Na podstawie przedmiotowej uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych o powierzchni łącznej 90,7795 ha w tym:

1)	42,5957 ha gruntów ornych klasy R II , za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażoną w Decyzji znak: GZ.tr.057 – 602 – 320/15 z dnia 25 maja 2015 r.,

2)	40,7284 ha gruntów ornych klasy R III , za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażoną w Decyzji znak: GZ.tr.057 – 602 – 320/15 z dnia 25 maja 2015 r., w tym: 11,5647 ha gruntów ornych klasy R III a, 29,1637 ha gruntów ornych klasy R III b,

3)	5,8035.ha gruntów ornych klasy R IV a,

4)	0,0780..ha użytków zielonych klasy Ps IV,

5)	0,5500 ha gruntów pod rowami – W,

6)	1,7337 ha tereny zurbanizowane, drogi i place.

Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych wizji terenowych stwierdza się, że z punktu widzenia ochrony środowiska i krajobrazu gminy Kołbaskowo, dokonano prawidłowego wyboru obszaru pod realizację potrzeb związanych z rozwojem różnych form działalności gospodarczych.

Wybrano obszar graniczący od strony północnej i zachodniej z ulicami, za którymi znajdują się tereny zainwestowane Szczecina, Warzymic i Przecławia. Po stronie północno - wschodniej znajdują się tereny usługowo – handlowe w gminie Kołbaskowo oraz tereny rolne o niskiej wartości przyrodniczej.

Ustaleniami planu objęto teren dawnego gospodarstwa ogrodniczego, w którym część obiektów została przystosowana na potrzeby prowadzenia różnych działalności gospodarczych.

W związku z tym jest to wybór o wiele bardziej korzystny, niż przeznaczenie pod zainwestowanie terenów w dalszej odległości od miejscowości i w krajobrazie otwartym, gdzie straty w środowisku przyrodniczym mogłyby być o wiele większe.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą realizowane w obszarze nieobjętym prawnymi i proponowanymi formami ochrony przyrody w gminie Kołbaskowo.

Ze względu na duże oddalenie, nie wystąpią oddziaływania, w tym skumulowane fazy budowy na cele ochrony w ich granicach.

Faza budowy będzie odbywała się w terenach przekształconych antropogenicznie:

- w terenach rolnych w części wschodniej,

- w terenach dawnego gospodarstwa ogrodniczego, gdzie poza szklarniami znajdują obiekty z różnymi działalnościami gospodarczymi,

- w granicach nieużytkowanych gruntów w części środkowej, wschodniej i północnej oraz w granicach terenu dawnego gospodarstwa ogrodniczego.

W części środkowej biegnie rów melioracyjny zakończony zbiornikiem retencyjnym, który będzie zachowany.

W granicach obszaru planu nie ma miejsc cennych przyrodniczo, wymagających szczególnej ochrony.

Istniejący krajobraz jest przekształcony antropogenicznie. Walory wizualne istotnie obniżają zaniedbane obiekty szklarniowe oraz niektóra zabudowa dawnego gospodarstwa ogrodniczego, która została zaadoptowana na różne funkcje gospodarcze.

W obszarze planu wyznacza się tereny R z przeznaczeniem: teren gruntów rolnych. W tych terenach wyklucza się realizację zabudowy, natomiast dopuszcza się prowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację towarzyszących im obiektów i urządzeń.

W obszarze tym faza budowy będzie polegała m.in. na:

•	przygotowaniu terenu pod inwestycję,

•	ułożeniu uzbrojenia podziemnego,

•	wykonaniu prac budowlanych, związanych z realizacją różnych form zainwestowania powierzchni ziemi,

•	wykonaniu prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

W fazie budowy wszystkie ścieki i odpady z placu budowy muszą zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony środowiska. Przed przystąpieniem do fazy budowy należy wykonać szczegółowe badania geologiczne, celem określenia warunków posadawiania obiektów kubaturowych i innych.

Wpływ realizacji ustaleń planu na środowisko przyrodnicze będzie polegał na:

– 	zmianie użytkowania powierzchni ziemi,

– 	przekształceniu określonej powierzchni gruntów w grunty antropogeniczne w wyniku ich zabudowy, które utracą swoją dotychczasową wartość biocenotyczną,

– 	likwidacji określonej powierzchni biologicznie czynnej poprzez zniszczenie zbiorowisk roślinności oraz ewentualnej wycinki drzew i krzewów, w przypadku wystąpienia takiej konieczności,

– 	w konsekwencji obniżeniu wartości biocenotycznej obszaru planu w wyniku jego zainwestowania,

– 	zmianie fizjonomii krajobrazu w granicach części obszaru planu, w wyniku realizacji różnych form zagospodarowania terenu.

W fazie budowy nastąpi określone przekształcenie gleb, co będzie polegało na:

– 	mechanicznym ich przekształceniu w miejscach prowadzenia prac ziemnych,

– 	zmianie składu mechanicznego gleb w miejscach wykonywania prac ziemnych oraz 
w bezpośrednim sąsiedztwie, w wyniku m.in. poruszania się sprzętu budowlanego i robotników oraz składowania różnych materiałów budowlanych lub odpadów z placu budowy,

– 	ewentualnym przesuszeniu lub zawodnieniu gleb, spowodowanym zakłóceniem stosunków wodnych w trakcie wykonywania prac ziemnych, w miejscach ich wykonywania i w bezpośrednim sąsiedztwie, co będzie sytuacją przemijalną.

W fazie budowy urodzajna warstwa gleby powinna być odkładana na pryzmy na czas budowy, a po jej zakończeniu zagospodarowywana w uzgodniony sposób.

W granicach wyznaczonej działki budowlanej mogą wystąpić zaburzenia stosunków wodnych w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania prac ziemnych. Zazwyczaj oddziaływania takie nie mają trwałego charakteru i po zakończeniu prac ziemnych ustępują. Wykopy, których głębokość może sięgać do 3-4 m p.p.t. mają drenujące oddziaływania na płytkie wody gruntowe w sytuacji, gdy ich zwierciadło występuje powyżej dna wykopu. Nieznacznym przeobrażeniom środowiska wodnego podlegają miejsca, gdzie zwierciadło wód występuje głębiej niż dno wykopu. Obszary o płytkim zaleganiu wód gruntowych podlegają znaczącym, ale czasowym przekształceniom. Jest to krótkotrwała, lokalna zmiana warunków hydrodynamicznych, która nie ma wpływu na jakość wód podziemnych. W celu ograniczenia zmian warunków hydrodynamicznych, w fazie budowy wskazane jest szybkie wykonywanie prac ziemnych oraz rekultywacja terenu, jak też wybór technologii i prac w jak najmniejszym stopniu ingerujących w struktury wodonośne i systemy hydrograficzne w granicach obszaru zmiany planu i w jego sąsiedztwie.

W granicach wyznaczonej działki budowlanej należy eliminować ujemny wpływ na środowisko poprzez stosowanie nowoczesnych technologii budowlanych, a powstające w trakcie prowadzonych prac budowlanych odpady i ścieki powinny być usuwane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, materiały pochodzące z budowy gromadzić w wydzielonych do tego miejscach i zagospodarować w sposób bezpieczny dla środowiska, starannie sprawdzać stan techniczny pracujących maszyn budowlanych i transportowych, by nie było wycieków do podłoża,

- podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska,

- unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innej, a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Ziemię z prowadzonych prac ziemnych należy składować po uprzedniej segregacji, z wydzieleniem m.in.:

– 	gleby do wykorzystania przy zagospodarowaniu obszaru planu,

– 	ziemi, która ewentualnie może być zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi, do przekazania w celu oczyszczenia.

W fazie budowy realizacja ustaleń planu będzie miała określony wpływ na stan czystości powietrza atmosferycznego.

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne będzie zwłaszcza intensywne podczas:

–  	przemieszczania mas ziemi i wykonywania wykopów,

– 	zwiększonej emisji zanieczyszczeń gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdów pracujących na budowach,

– 	zwiększonej ilości pyłów pochodzącej z transportu i wykorzystywania na budowie materiałów sypkich oraz ruchu pojazdów na budowie.

Wymienione uciążliwości zalicza się do typowych dla fazy budowy, które zanikają wraz z zakończeniem prac budowlanych. Osłabienie oddziaływania takich uciążliwości jest możliwe przez dobór właściwego sprzętu i pojazdów, odpowiedniej ich jakości oraz prawidłową ich eksploatację, jak też poprzez prawidłową organizację pracy.

Rozwiązania chroniące środowisko

Realizacja ustaleń planu musi odbywać się w taki sposób, aby korzystanie ze środowiska naturalnego było ograniczone do niezbędnego minimum i było zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Na etapie wykonywania projektu budowlanego należy przewidzieć i zaprojektować rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie ujemnych oddziaływań na środowisko w granicach działki budowlanej i jej sąsiedztwa.

2. Szata roślinna

W obszarze planu wyznacza się teren ZP – tereny zieleni urządzonej. W planie dla tego terenu ustala się zakaz wycinki drzew i krzewów z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i związanych z przebudową drzewostanu.

W granicach tego terenu w projekcie zagospodarowania działki należy wykluczyć stosowanie do nasadzeń inwazyjnych gatunków roślin, w tym drzew i krzewów.

W terenie 8 ZP należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów oraz ocenić ich przydatność do pełnienia funkcji ozdobnej. Zaleca się zachować egzemplarze zdrowe i najbardziej rozwinięte, z prawidłowymi pokrojami.

Przy projektowaniu nasadzeń zaleca się dobierać gatunki rodzime, typowe dla rejonu usytuowania obszaru planu.

W obszarze planu wyznacza się teren 5 W, dla którego ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: powierzchnia terenu poza elementami urządzeń technicznych i niezbędną komunikacją wewnętrzną naturalna, biologicznie czynna z nasadzeniami zieleni izolacyjnej.

W projekcie zagospodarowania dla tego terenu należy wykluczyć nasadzenia inwazyjnych gatunków drzew, krzewów i innej roślinności.

W przypadku wystąpienia takiej konieczności, wycinkę drzew i krzewów należy uzgodnić z uprawnionym organem administracji państwowej.

W trakcie wykonywania wizji terenowych w obszarze planu nie stwierdzono roślin objętych ochroną gatunkową, rzadkich i zagrożonych wyginięciem.

Ze względu na to, że nie jest znany termin realizacji ustaleń planu, na etapie wykonywania projektu zagospodarowania terenu powinno się wykonać inwentaryzację działki pod kątem możliwości występowania roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową.

W związku z realizacją ustaleń planu nastąpi likwidacja roślinności, która jest reprezentowana przez gatunki pospolite, nie zagrożone wyginięciem.

Ze względu na występowanie na wielu stanowiskach w otoczeniu, nie wystąpią zagrożenia dla stanu populacji stwierdzonych gatunków.

W granicach obszaru planu rosną drzewa i krzewy, z których część pochodzi z komponowanych nasadzeń. Największe kolizje realizacji ustaleń planu z drzewami i krzewami mogą wystąpić w terenie dawnego gospodarstwa ogrodniczego. Kolizje mogą wystąpić w sytuacji, gdyby dochodziło do rozbiórki istniejących obiektów szklarniowych. Wycinki mogą również wystąpić w przypadku zmiany zagospodarowania istniejących terenów z działalnościami gospodarczymi.

Kolizje z drzewami i krzewami wystąpią w przypadku zainwestowania nieużytkowanych gruntów rolnych w części północnej, od strony ulicy Floriana Krygiera, w części północno – wschodniej, gdzie znajduje się nieużytkowany zbiornik Imhoffa, w części zachodniej, od strony ulicy Cukrowa i drogi do Kołbaskowa oraz w części środkowej, pomiędzy terenami zainwestowanymi i rowem melioracyjnym.

Kolizje z drzewami i krzewami mogą również wystąpić w terenie dawnego gospodarstwa ogrodniczego, w przypadku przeznaczenia pod zainwestowanie nieużytkowanych działek.

W związku z tym, w przypadku wystąpienia kolizji z drzewami i krzewami, na etapie wykonywania projektu zagospodarowania działki, należy wykonać ich inwentaryzację i uzgodnić konieczne wycinki z uprawnionym organem administracji państwowej.

W projekcie budowlanym należy uwzględnić maksymalną ochronę istniejących drzew i krzewów. W pierwszej kolejności do wycinki należy przeznaczać egzemplarze chore oraz z różnymi wadami pokrojowymi, jak deformacje koron czy pni.

W planie dla każdej działki określa się maksymalną powierzchnię zabudowy i minimalną powierzchnię biologicznie czynną.

Projekt zagospodarowania terenu należy wykonać w sposób uwzgledniający zachowanie jak największej ilości drzew i krzewów w granicach działki.

3. Fauna

Płazy i gady

W granicach obszaru planu nie ma siedlisk preferowanych przez płazy i gady i nie stwierdzono ich w trakcie przeprowadzanych wizji terenowych.

W części środkowej biegnie rów melioracyjny, uchodzący do istniejącego tam zbiornika retencyjnego. W rowie i zbiorniku nie było płazów. Nie stwierdzono ich również w rowie melioracyjnym, po stronie południowej obszaru planu.

Najbliższym siedliskiem dogodnym dla bytowania płazów jest znajdujący się poza granicami obszaru planu i po jego stronie wschodniej podmokły nieużytek, gdzie miejscami stagnuje woda. Nie stwierdzono odgłosów płazów, jednakże nie można wykluczyć ich pojawiania się.

W obszarze planu teren dawnego ogrodnictwa nie jest miejscem sprzyjającym bytowaniu płazów i nie stwierdzono również obecności gadów.

W terenie dawnego gospodarstwa ogrodniczego nie ma siedlisk wodno – błotnych, natomiast w całości jest on przekształcony antropogenicznie.

Ssaki

Stwierdzono przemieszczanie się i żerowanie ssaków w części obszaru opracowania, gdzie są rolniczo użytkowane grunty. Stwierdzono również ich obecność w bezpośrednim sąsiedztwie południowej granicy zainwestowania ze szklarniami dawnego gospodarstwa ogrodniczego. Mogły tam one pojawiać się w celu poszukiwania pożywienia.

Ze względu na liczne bariery, ssaki nie przemieszczają się w terenach zainwestowanych obszaru opracowania.

Realizacja ustaleń planu nie będzie stanowiła zagrożenia dla ssaków, które ewentualnie przeniosą się na inne tereny.

Ptaki

Na obszar planu nie zalatywały ptaki szponiaste i nie wystąpią oddziaływania na takie gatunki.

Nie zalatywały tam również ptaki wodne. Nie stwierdzono gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Poza terenem dawnego gospodarstwa ogrodniczego, w granicach obszaru planu znajdują się użytkowane rolniczo grunty, z uprawami roślin, tj. zbóż i rzepaku.

W planie ustala się zachowanie gruntów rolnych w części południowej, środkowej i częściowo wschodniej obszaru planu.

W związku z tym duża część terenów zalatywania i żerowania ptaków będzie zachowana.

Zachowanie w rolniczym użytkowaniu znacznej części gruntów rolnych będzie również korzystne dla ptaków zasiedlających nieużytki po stronie wschodniej obszaru planu oraz drzewa i krzewy wzdłuż drogi Przecław – Ustowo oraz nieużytkowane tereny po jej stronie południowej.

Wyłączone z zabudowy tereny rolne będą pełniły funkcję izolującą.

W przypadku realizacji ustaleń planu może dojść do okresowego obniżenia wartości części omawianego obszaru dla ptaków, do czasu ich przyzwyczajenia się do nowej sytuacji. Nie powinny one przenosić się na tereny dalszego otoczenia.

Ustalenia planu będą również realizowane w granicach dawnego gospodarstwa ogrodniczego, gdzie obecnie znajdują się tereny z różnymi działalnościami gospodarczymi.

Z tego powodu odbywa się tam ruch samochodów i ludzi co powoduje, że teren ten nie ma istotnej wartości dla ptaków i nie ma znaczenia dla ich ochrony. W terenie tym stwierdzono pospolite gatunki ptaków, które są typowe dla terenów zainwestowanych i ich sąsiedztwa.

Zalatują one zarówno na drzewa, jak też na budynki i zniszczone obiekty szklarniowe, gdzie żerują. Ze względu na brak atrakcyjnych biocenotycznie gatunków drzew i krzewów oraz upraw rolnych, teren dawnego ogrodnictwa nie stanowi cennego żerowiska dla ptaków. Głównie stanowi żerowisko dla drobnych i pospolitych ptaków wróblowych.

W przypadku realizacji ustaleń planu mogą one przenieść się na sąsiednie tereny, lub mogą pozostać.

Zakłada się, ze po zakończeniu realizacji ustaleń planu, część ptaków może powrócić na obszar planu i mogą również pojawić się nowe gatunki.

Działaniem minimalizującym będzie zachowanie jak największej ilości drzew i krzewów.

W przypadku wystąpienia kolizji, wycinkę drzew należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, trwającym od 1 marca do 15 października lub po stwierdzeniu przez nadzór ornitologiczny, że nie gniazdują tam one i nie przystępują do lęgów.

Skumulowane oddziaływania na faunę

Skumulowane oddziaływania na faunę mogą wystąpić w przypadku jednoczesnej realizacji wszystkich ustaleń planu. Można jednak przypuszczać, że taka sytuacja nie wystąpi, gdyż zainwestowanie obszaru opracowania lub zmiana istniejącego użytkowania, będzie ściśle uzależniona od zapotrzebowania rynkowego. W związku z tym realizacja ustaleń planu będzie odbywać się etapami i może być rozłożona na lata. Taka sytuacja będzie korzystna, gdyż zwierzęta będą mogłyby stopniowo przyzwyczajać się do nowej sytuacji.

Obszar planu obejmuje tereny dawnego gospodarstwa ogrodniczego, gdzie istniejące użytkowane i prowadzone działalności gospodarcze, nie są sprzyjające dla zwierząt.

Od strony północnej i zachodniej graniczy z drogami, które ze względu na ruch pojazdów, są istotnymi barierami dla zwierząt przemieszczających się po powierzchni ziemi.

Tereny zabudowane znajdują się po stronie północnej ulicy Autostrada Poznańska, po stronie zachodniej ulicy Cukrowej i drogi prowadzącej do Kołbaskowa.

W związku z tym obszar planu znajduje się w rejonie, gdzie kumulują się różne obiekty i oddziaływania w zakresie oddziaływania na zwierzęta.

Dla ptaków nie ma tam istotnych zagrożeń.

- Siedliska przyrodnicze

W dużej części ustalenia planu będą realizowane w granicach dawnego gospodarstwa ogrodniczego, gdzie tereny w całości są przekształcone antropogenicznie.

Dużą część terenu zajmują obiekty szklarniowe, będące w różnym stanie technicznym. Część budynków i przyległych terenów została przekształcona w celu prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowo – handlowej.

Stwierdzono występowanie gatunków roślin typowych dla sąsiedztwa budynków, placów i dróg. W sąsiedztwie terenów zainwestowanych znajdują się również nieużytkowane grunty, gdzie miejscami rosną pospolite gatunki drzew i krzewów.

W terenach zainwestowanych i na nieużytkowanych gruntach występuje roślinność należąca głównie do klasy Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R. Tx. in R.Tx. 1950 zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych.

Stwierdzono, że istniejąca roślinność, w tym drzewa i krzewy, nie tworzy żadnego siedliska przyrodniczego, określonego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510).

W części wschodniej, ustalenia planu będą realizowane w terenach użytkowanych rolniczo, gdzie w 2014 r. były uprawiane rośliny zbożowe i rzepak.

W uprawach rolnych występują również pospolite gatunki roślinności segetalnej, a na obrzeżach pól również gatunki roślinności ruderalnej.

Stwierdzone gatunki nie tworzą żadnego siedliska przyrodniczego z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

W części środkowej biegnie rów melioracyjny, zakończony niewielkim i sztucznym zbiornikiem retencyjnym, nie będącym siedliskiem przyrodniczym z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

W zbiorniku nie ma roślin objętych ochroną gatunkową, natomiast występujące gatunki nie tworzą siedliska przyrodniczego.

- Krajobraz

Obszar planu znajduje się poza formami ochrony przyrody wskazanymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), powoływanymi w celu ochrony ponadprzeciętnych walorów krajobrazowych, takich jak np. parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, czy też zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Obszar ten nie znajduje się w granicach proponowanych form ochrony krajobrazu, o których mowa w Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Kołbaskowo i w Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego. Nie charakteryzuje się ponadprzeciętnymi walorami krajobrazowymi i niczym szczególnym nie wyróżnia się w stosunku do otoczenia.

Ze względu na pokrycie terenu, w części wschodniej, środkowej i południowej występuje typowy krajobraz rolny, natomiast w pozostałych częściach obszaru opracowania występuje krajobraz zurbanizowany.

W planie wprowadzono ustalenia minimalizujące antropogeniczne przekształcenia istniejącego krajobrazu.

Główne działania minimalizujące są związane z wyłączeniem z zabudowy terenów rolnych oznaczonych symbolem R.

W dotychczasowym rolniczym użytkowaniu będą zachowanej tereny w części południowej, środkowej i częściowo wschodniej obszaru planu, co będzie miało korzystne oddziaływanie na krajobraz i klimat.

W znacznej części ustalenia planu polegające na realizacji różnego zainwestowania, będą realizowane w krajobrazie przekształconym antropogenicznie. Są to tereny dawnego gospodarstwa ogrodniczego oraz przyległe i nieużytkowane rolniczo grunty.

W niewielkiej części pod zainwestowanie wyznaczono tereny rolne w części wschodniej obszaru planu.

W celu zminimalizowania antropogenicznego przekształcania krajobrazu oraz ograniczenia zabudowy terenu, w planie dla działki wyznacza się maksymalną powierzchnię zabudowy i minimalną powierzchnię biologicznie czynną.

Działaniem minimalizującym będzie zachowanie jak największej ilości drzew i krzewów.

Celem miejscowego planu jest ustalenie dalszych zasad zagospodarowania wyznaczonego obszaru, zgodnie z prawidłowym planowaniem przestrzennym oraz zasadami ochrony środowiska.

Realizacja ustaleń planu w granicach dawnego gospodarstwa ogrodniczego poprawi walory wizualne już przekształconego i zdegradowanego antropogenicznie krajobrazu.

Ustala się realizację obiektów o wysokich walorach architektonicznych, co będzie miało korzystne oddziaływanie na krajobraz zurbanizowany.

6. Źródła hałasu emitowanego do środowiska

Obecnie podstawowymi kryteriami oceny hałasu w środowisku są poziomy dopuszczalne na danym terenie, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (j.t. z 2014 r., Dz. U. nr 0, poz. 112).

Oddziaływanie akustyczne występować będzie podczas realizacji zagospodarowania i uzbrojenia terenu inwestycji, z uwagi na zakres prac obejmujący transport materiałów budowlanych i okresową pracę maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas trwania prac.

Szczególnie praca maszyn podczas prowadzenia robót ziemnych jest źródłem wysokiego poziomu hałasu.

O poziomie i uciążliwości emitowanego hałasu w okresie budowy, decydować będzie typ i jakość używanego sprzętu oraz czas jego pracy. Zależne to będzie od fazy realizowanych prac budowlanych, a przede wszystkim używanych przez wykonawcę robót narzędzi oraz eksploatowanego parku maszynowego. Największym (choć krótkookresowym) źródłem hałasu będą prace ziemne związane z przygotowaniem placu budowy. Będą to jednak okresy intensywnej emisji hałasu o charakterze przejściowym, krótkotrwałym, a znaczące źródła emisji hałasu, pracujący sprzęt mechaniczny, przemieszczać się będzie wraz z postępem prac.

Dopuszczalną emisję hałasu określono Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202), w tabeli poniżej przytoczono te wartości.

| Typ urządzenia | Zainstalowana moc netto P (kW) Moc elektryczna Pel (1) (kW) Masa urządz. m (kg) Szerokość cięcia L (cm) | Dopuszczalny poziom mocy akustycznej w dB/1pW |
| --- | --- | --- |
| Maszyny do zagęszczania (tylko walce wibracyjne i niewibracyjne, płyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne) | P ≤ 8 | 105 |
|  | 8 < P ≤ 70 | 106 |
|  | P > 70 | 86 + 11 lg P |
| Spycharki gąsienicowe, ładowarki gąsienicowe, koparkoładowarki gąsienicowe | P ≤ 55 | 103 |
|  | P > 55 | 84 + 11 lg P |
| Spycharki kołowe, ładowarki kołowe, koparkoładowarki kołowe, wywrotki, równiarki, ugniatarki wysypiskowe typu ładowarkowego, wózki podnośnikowe napędzane silnikiem spalinowym z przeciwwagą, żurawie samojezdne, maszyny do zagęszczania (walce niewibracyjne), układarka nawierzchni, zmechanizowane hydrauliczne przetwornice ciśnienia | P ≤ 55 | 101 |
|  | P > 55 | 82 + 11 lg P |
|  | P ≤ 15 | 93 |
|  | P > 15 | 80 + 11 lg P |
| Ręczne kruszarki do betonu i młoty | M ≤ 15 | 105 |
|  | 15 < m < 30 | 92 + 11 lg m |
|  | m ≥ 30 | 94 + 11 lg m |
| Żurawie wieżowe |  | 96 + lg P |
| Agregaty prądotwórcze i spawalnicze | Pel ≤ 2 | 95 + lg Pel |
|  | 2 < Pel ≤ 10 | 96 + lg Pel |
|  | Pel > 10 | 95 + lg Pel |
| Agregaty sprężarkowe | P ≤ 15 | 97 |
|  | P > 15 | 95 + 2 lg P |
| Kosiarki do trawników, przycinarki do trawników, przycinarki krawędziowe do trawników | L ≤ 50 50 < L ≤ 70 70 < L ≤ 120 L > 120 | 94 (2) 98 98(2) 102(2) |
| (1) Dla agregatów spawalniczych: umowny prąd spawania pomnożony przez napięcie obciążające dla najmniejszej wartości współczynnika obciążenia, podanego przez producenta urządzenia. Pel - dla agregatów prądotwórczych: moc podstawowa, zgodnie z ISO 8528-1:1993, pkt 13.3.2. (2) Tylko wskazane liczby. Definitywne liczby będą zależały od zmiany przepisów rozporządzenia. W przypadku niewprowadzenia takich zmian liczby podane dla etapu I będą w dalszym ciągu obowiązywały dla etapu II. Dopuszczalny poziom mocy akustycznej będzie zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej (mniejszy niż 0,5 dla mniejszej liczby, równy 0,5 lub większy dla większej liczby). |  |  |

Tabela. Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej ciężkich urządzeń budowlanych określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. nr 263, poz. 2202).

Podane poziomy hałasu wskazują, że nawet okresowa praca ww. urządzeń powoduje emisję wysokiego poziomu hałasu. Z tego względu, do prowadzenia prac w rejonach terenów podlegających ochronie przed hałasem, należy używać sprzętu nowoczesnego, sprawnego technicznie o niskim poziomie emisji hałasu, prace powinny być prowadzone sprawnie i szybko na tych terenach. Prace, podczas których występuje emisja hałasu powinny być prowadzone wyłącznie w porze dziennej.

Należy zaznaczyć, że rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku nie określa norm emisji hałasu a standardy jakości środowiska, które muszą być osiągnięte w określonym czasie przez środowisko jako całość lub przez jego poszczególne elementy przyrodnicze (art. 3 pkt 34 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska). Standardy te odnoszą się do poszczególnych kategorii terenów wskazanych na podstawie przepisów prawa miejscowego. Nie mają one bezpośredniego zastosowania do wydarzeń o ograniczonym czasie trwania, takich jak np. prowadzenie budowy.

Inwestor oraz wykonawca prac budowlanych powinien spełnić wymagania określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. Na placu budowy powinny być stosowane wyłącznie urządzenia dopuszczone do obrotu w Polsce, a ich użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

Dotychczasowe doświadczenia z realizacją podobnych prac budowlanych wskazują, że emitowany hałas, pomimo okresowo wysokiego poziomu, nie jest odbierany jako uciążliwy dla środowiska, z uwagi na jego przejściowy charakter.

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią okresowe oddziaływania akustyczne spowodowane pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportowych. Emisja ta ustanie po zakończeniu fazy realizacji.

Prace budowlane będące źródłem hałasu należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, ograniczając ich wykonywanie w godzinach wieczornych (między 1800 a 2200). Prace te nie będą wykonywane w porze nocnej (2200 – 600).

Z uwagi na brzmienie art. 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, który mówi o obowiązku zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na środowisko, w czasie prowadzenia prac budowlanych wykonawca winien przewidzieć następujące działania ochronne:

- stosować najmniej uciążliwą akustycznie technologię prowadzenia prac,

- stosować sprawny technicznie sprzęt odpowiadający współczesnemu stanowi techniki,

- podejmować działania organizacyjne sprzyjające ograniczaniu emisji hałasu do środowiska, unikanie nakładania się i sumowania oddziaływań o jednym charakterze,

- przygotowywać aktualne informacje dla okolicznych użytkowników terenów o planowanych pracach budowlanych i okresowych uciążliwościach związanych z ich prowadzeniem.

7. Powietrze

W fazie budowy planowanych przedsięwzięć należy liczyć się z występowaniem następujących bezpośrednich i krótkoterminowych negatywnych oddziaływań na powietrze atmosferyczne:

–	zwiększona emisja zanieczyszczeń gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdów pracujących na budowie,

–	zwiększona ilość pyłów, związana z transportem i wykorzystaniem na budowie materiałów sypkich.

Wymienione emisje będą typowe dla okresu budowy i znikną one wraz z zakończeniem prac inwestycyjnych. Ograniczenie emisji w czasie prowadzenia budowy może nastąpić poprzez dobór właściwego sprzętu i pojazdów oraz prawidłową ich eksploatację, jak również poprzez prawidłową organizację pracy.

Podczas realizacji przedsięwzięcia, w celu ograniczenia czasowego wzrostu zanieczyszczenia powietrza należy:

–	ograniczać czas pracy silników wysokoprężnych napędzanych olejem napędowym, maszyn budowlanych i samochodów na biegu jałowym,

–	ograniczać prędkość jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy,

–	postępować w sposób uważny w przypadku pracy z materiałami sypkimi, w tym, przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie (również ziemię z wykopów).

Wymienione emisje są typowe dla okresu budowy i znikną wraz z zakończeniem prac budowlanych. Ograniczenie emisji w czasie prowadzenia budowy powinno nastąpić poprzez dobór właściwego sprzętu i pojazdów oraz prawidłową ich eksploatację, jak również poprzez prawidłową organizację pracy. Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana jest z przestrzeganiem ostrych reżimów technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu i materiałów budowlanych, co wynika z obowiązujących aktów normatywno-prawnych.

8. Odpady

W przypadku realizacji planowanych przedsięwzięć, w fazie budowy będą powstawały odpady należące do 17 grupy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 0, poz. 1923) - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0, poz. 21 z 2013 r. ze zm.), kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak, aby:

–	zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

–	zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów,

–	zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, 
a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Wszystkie odpady z fazy budowy muszą zostać zagospodarowane przez Wykonawcę poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy,

- przekazanie niewykorzystanych odpadów na składowisko odpadów,

- przekazanie do punktu skupu surowców wtórnych,

- przekazanie specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.

W celu bezpiecznego dla środowiska postępowania z odpadami na placu budowy powinno się spełniać następujące warunki:

- selektywnie magazynować odpady w oznakowanych pojemnikach lub przystosowanych do tego tymczasowych punktach magazynowania,

- zapewniać systematyczny wywóz bądź zagospodarowanie wszelkich odpadów,

- uregulować stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadam, na etapie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia,

- prowadzić systematycznie działania zmierzające do minimalizowania ilości powstających odpadów,

- zapewnić selektywne gromadzenie odpadów, mając na uwadze uniknięcie szkodliwych dla środowiska reakcji pomiędzy składnikami tych odpadów,

- zapewnić właściwie urządzone miejsca gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów,

- zapewnić pojemniki i kontenery na gromadzone selektywnie odpady - we właściwej ilości i jakości, opisać je w przypadku gromadzenia w nich odpadów niebezpiecznych,

- przekazywać odpady w pierwszej kolejności do wykorzystania, następnie do unieszkodliwiania, 
w ostateczności do składowania,

Wytwarzający odpady jest zobowiązany:

a) w przypadku niezagospodarowania mas ziemi z wykopów w fazie budowy na terenie inwestycji wystąpić do odpowiedniego Urzędu Gminy o wskazanie miejsca na ich składowanie,

- do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych dotyczących ewentualnej gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli takie będą wytwarzane w fazie budowy w granicach obszaru planu oraz odpadami innymi niż niebezpieczne z fazy budowy.

Projekt budowlany dla przedsięwzięcia powinien zawierać:

- bilans ilościowy i jakościowy odpadów z fazy budowy,

- sposób magazynowania odpadów, ich utylizacji, bądź usuwania.

Wszystkie oddziaływania etapu budowy będą miały charakter okresowy, krótkoterminowy, związany wyłącznie z etapem budowy oraz ustąpią po jego zakończeniu.

- 9. Środowisko gruntowo-wodne

Obszar opracowania znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 122 Dolina Kopalna Szczecina.

W związku z tym w planie w zakresie ochrony środowiska ustala się: „Teren objęty planem znajduje się w strefie zwykłej ochrony głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP-122 „Dolina Kopalna Szczecin” – Decyzja Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23.12.1998 r., Nr DGKdn/BJ/489-6153). Należy przestrzegać ustalonych warunków hydrogeologicznych dla ochrony tego zbiornika wynikających z dokumentacji geologicznej, zatwierdzonej przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa”.

Dla GZWP nr 122 została opracowana „Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych zbiornika wód podziemnych w utworach czwartorzędowych GZWP nr 122 – Dolina Kopalna Szczecin”, zatwierdzona decyzją MOŚZNiL z dnia 23.12.1998r., znak: DGkdh/BJ/489-6153/98.

W 2011r. sporządzono dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej określający warunki hydrogeologiczne w związku z ustanowieniem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 122 Dolina kopalna Szczecin. Ddodatek ten został przyjęty zawiadomieniem Ministra Środowiska z dnia 15.12.2011r., znak: DGiKGhg-4731-40/6897/55559/11/MJ.

Zagospodarowanie przestrzenne obszaru planu nie może być sprzeczne z zapisami powyższych dokumentacji.

W związku z taką lokalizacją obszaru opracowania, sytuowanie jakichkolwiek przedsięwzięć powinno zostać poprzedzone określeniem ich wpływu na warunki gruntowo – wodne, zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony wód. W granicach obszaru opracowania nie mogą być budowane oraz eksploatowane przedsięwzięcia oddziałujące negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne w granicach GZWP Nr 122.

Obszar opracowania podlega bilansowaniu rezerw zasobowych wody w oparciu o „Dokumentację hydrogeologiczną zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych dla obszaru lewobrzeżnej części Odry”, zatwierdzoną dec. Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn.14.09.1998 r., nr GO kdh/BJ/489-6151/98. Ewentualne planowane zwiększone zużycie wody powinno być poprzedzone analizą zapotrzebowania na wodę uwzględniającą realizowane i zaplanowane inwestycje na całym obszarze GZWP Nr 122.

W związku z usytuowaniem obszaru opracowania w granicach GZWP Nr 122 oraz ze względu na znajdujące się w jego granicach ujęcie wód podziemnych, w planie ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w świetle przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Istniejące ujęcie wód podziemnych

W granicach obszaru planu znajduje się teren istniejącego ujęcia wód podziemnych, dla którego ustala się teren elementarny 3 W.

Dla tego tereny ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- należy utrzymać według stanu istniejącego,

- powierzchnia terenu poza elementami urządzeń technicznych i niezbędną komunikacją wewnętrzną naturalna, biologicznie czynna z nasadzeniami zieleni izolacyjnej,

- zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i innych nie związanych technologicznie z funkcją terenu,

- zakaz rolniczego i ogrodniczego wykorzystania terenu,

- zakaz magazynowania jakichkolwiek materiałów nie związanych z eksploatacją ujęcia i mogących zagrozić jakości wody,

- należy zabezpieczyć teren w celu ograniczenia dostępu osób nieuprawnionych,

- zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,

- fragment terenu objęty strefą „W III” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 3 § 6 niniejszej uchwały;

- wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych: maksymalna wysokość ogrodzenia od strony drogi  o symbolu 08 KD.D – 2,0 m;

- zasady łączenia i podziału nieruchomości: zakaz podziałów wtórnych po wydzieleniu terenu funkcjonalnego w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,

- zasady obsługi komunikacyjnej: obsługa terenu z drogi o symbolu 08 KD.D;

- obsługę inżynieryjną oraz zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 3 § 4 i 5 niniejszej uchwały.

Infrastruktura techniczna

W części południowej obszaru opracowania znajdują się zdrenowane grunty rolne. Poza tym terenem, w pozostałej części terenów rolnych nie została wykonana inwentaryzacja drenażu, który może tam się znajdować.

W miejscowym planie w zakresie ochrony środowiska ustala się: w przypadku naruszenia istniejącego systemu melioracyjnego konieczna jest jego przebudowa w obszarze objętym planem w dostosowaniu do planowanej inwestycji.

Ponadto w zakresie obsługi inżynieryjnej ustala się: Występujące w granicach opracowania urządzenia drenarskie i melioracyjne muszą być zachowane, w przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami i sieciami należy przebudować istniejącą sieć melioracyjną zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

W terenach elementarnych 6 ZP i 13 ZP znajdują się rowy melioracyjne, które będą zachowane. W terenie 6 ZP rów melioracyjny kończy się zbiornikiem retencyjnym do zachowania.

Ustalenia zawarte w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry

Poniżej przedstawiono przynależność obszaru opracowania do JCWP:

- Jednolita część wód podziemnych (JCWP rzeczne):

Europejski kod JCWP PLRW6000211999

Nazwa JCWD Odra od Parnicy do ujścia

Lokalizacja:

Scalona część wód podziemnych (SCWP) DO0204

Region wodny: region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Obszar dorzecza:

- kod: 6000

- nazwa: obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej: RZGW w Szczecinie

Ekoregion:

- wg Kondrackiego: Równiny Centralne (14)

- wg Illiesa: Równiny Centralne (14)

Typ JCWP: Wielka rzeka nizinna (21)

Status: silnie zmieniona część wód

Ocena stanu: zły

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona

Derogacje: 4(7) - 1 / 4(7) - 2 / 4(4) - 3

Uzasadnienie derogacji:

Z uwagi na planowane działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych JCW, służące wyższym celom społecznym, tj. rozwój gospodarki i ochrona przeciwpowodziowa., niemożliwe jest osiągnięcie przez JCW założonych celów środowiskowych.

- Jednolita część wód podziemnych (JCWPd):

Europejski kod JCWPd PLGW69003

Region wodny: region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego/region wodny Ücker

Obszar dorzecza:

- kod: 6000/6700

- nazwa: obszar dorzecza Odry/obszar dorzecza Ücker

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej: RZGW w Szczecinie

Ekoregion: Równiny Centralne (14)

Ocena stanu:

- ilościowego: dobry

- chemicznego: dobry

Derogacje: 4(4) - nieokreślono

Uzasadnienie derogacji: nieokreślono

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W celu wykluczenia negatywnych oddziaływań realizacji ustaleń planu na wody powierzchniowe i podziemne, ustala się:

- W zakresie obsługi inżynieryjnej na obszarze planu ustala się wyłącznie zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną, telekomunikację oraz gromadzenia i usuwania odpadów, odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych.

- Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w świetle przepisów dotyczących ochrony środowiska.

- Sposób zagospodarowania terenu nie może zmieniać kierunków odpływu wód gruntowych i powierzchniowych na terenach sąsiednich.

- Budowę systemu gospodarki wodno-ściekowej, działającej w ramach rozwiązań systemowych gminy.

- Zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w niewłaściwym stopniu do wód powierzchniowych i do ziemi.

- Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi w taki sposób, aby w odpływie zawartość zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych nie przekraczała wartości dopuszczalnych przepisami odrębnymi.

- Wody deszczowe z terenu projektowanej przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej należy podczyścić w separatorach i osadnikach piasku i szlamu.

W trakcie realizacji przedsięwzięć należy przestrzegać następujących zasad wynikających z konieczności ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

- nie będą dopływały zanieczyszczenia do wód podziemnych,

- woda będzie pobierana z sieci wodociągowej,

- ścieki bytowe będą odprowadzane do odbiorników zgodnie z ustaleniami planu,

- ścieki opadowe będą odprowadzane powierzchniowo (faza budowy) oraz do kanalizacji deszczowej (faza eksploatacji),

- nawierzchnie drogowe będą utwardzone.

- PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE  I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA ŚRODOWISKO W FAZIE EKSPLOATACJI

  - Oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na środowisko w fazie eksploatacji

Obszar planu nie znajduje się w granicach prawnych i proponowanych form ochrony przyrody w gminie Kołbaskowo.

Stwierdzono, że jego wartość przyrodnicza jest niewielka i w przeszłości została znacznie obniżona z powodu istnienia gospodarstwa ogrodniczego.

Istniejące tereny rolne nie są miejscami o dużej wartości przyrodniczej.

Obszar planu nie pełni funkcji ostoi dla ptaków i nie ma dla nich istotnego znaczenia.

Główne oddziaływania na ptaki będą wynikały z zainwestowania części terenów rolnych i z tego powodu nastąpi uszczuplenie  żerowisk i miejsc odpoczywania dla niektórych gatunków.

W obszarze planu nie ma dogodnych warunków siedliskowych dla płazów i gadów i z tego powodu nie prognozuje się dla nich zagrożeń.

Realizacja ustaleń planu spowoduje powstanie nowych barier dla migracji fauny przemieszczającej się po powierzchni ziemi oraz ich kumulowanie się w rejonie usytuowania omawianego obszaru. W obecnej chwili bariery dla zwierząt występują w terenach zainwestowanych obszaru opracowania oraz graniczy on z takimi barierami, w tym z drogami od strony północnej i zachodniej.

Ze względu na obecne użytkowanie i usytuowanie, obszar planu nie znajduje się na ważnych szlakach migracji płazów, gadów i ssaków.

Nie jest usytuowany w korytarzach ekologicznych, co jest sytuacją korzystną.

Biorąc pod uwagę istnienie w otoczeniu terenów wartościowych dla zwierząt oraz terenów rolnych, nie zakłada się istotnych negatywnych oddziaływań na zwierzęta.

W przypadku przestrzegania zasady o zakazie nasadzeń inwazyjnych gatunków roślin, w związku z realizacją ustaleń planu nie wystąpią negatywne oddziaływania na lokalne populacje roślin.

Realizacja ustaleń planu będzie miała korzystne oddziaływanie na krajobraz w granicach terenu dawnego gospodarstwa ogrodniczego.

Zmiany w krajobrazie nastąpią głównie w terenach, które obecnie są użytkowane rolniczo.

Ze względu na sąsiedztwo terenów zabudowanych Szczecina, Warzymic i Przecławia, zmiany w krajobrazie nie będą istotne.

W przypadku realizacji ustaleń planu w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska, nie wystąpią negatywne oddziaływania na grunty, wody powierzchniowe i podziemne. Również nie wystąpią negatywne oddziaływania na GZWP Nr 122.

W obszarze planu ustala się zachowanie istniejącego ujęcia wód podziemnych i w tym celu wyznacza się teren elementarny 5 W.

W celu wykluczenia zagrożeń dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz dla ujęcia wód podziemnych, w obszarze planu ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w świetle przepisów dotyczących ochrony środowiska.

W zakresie obsługi inżynieryjnej na obszarze planu ustala się wyłącznie zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną, telekomunikację oraz gromadzenia i usuwania odpadów, odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych.

2. Gospodarka ściekowa

Ścieki sanitarne

W obszarze planu ustala się: odprowadzenie ścieków do kanalizacji ściekowej Ø 160 w drodze krajowej nr 13 poprzez projektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjno – tłoczną ze zrzutem ścieków na oczyszczalnię ścieków w Przecławiu lub innej wg wskazań gminnego systemu kanalizacyjnego, ponadto ustala się:

a)	parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej - Ø 100 mm ÷ 400 mm,

b)	nie dopuszcza się stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych,

c)	na terenach o rzędnej terenu uniemożliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań przepompowni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;

W obszarze planu parametry oczyszczonych ścieków muszą spełniać warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 ze zm.).

Wody opadowe i roztopowe

W obszarze planu ustala się następujący sposób postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi:

1)	odprowadzenie wód deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego na terenie  funkcjonalnym o symbolu 06 Zu (wylot zaopatrzyć w urządzenie podczyszczające) lub do sieci poza rysunkiem planu, ponadto ustala się: parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej - Ø 100 mm ÷ 1000 mm;

2)	na terenach o rzędnej uniemożliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu odprowadzania wód opadowych dopuszcza się ich odprowadzenie do studni chłonnych.

W granicach obszaru planu realizacja i eksploatacja przedsięwzięć nie może wpływać negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. Gospodarka wodami opadowymi musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wody opadowe należy odprowadzać do istniejących w terenie odbiorników, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawnymi. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, to wyloty muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (separatory, piaskowniki); zrzut wody zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Z dróg i parkingów ścieki opadowe należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej z niezbędnymi na odpływie urządzeniami oczyszczającymi, o ile zaistnieje taka konieczność.

3. Gospodarka odpadami

W obszarze planu ustala się: usuwanie odpadów stałych po wstępnej segregacji u źródła na gminne wysypisko odpadów komunalnych lub inne wskazane przez Wójta.

Właściciel działki musi mieć podpisaną umowę z uprawnioną firmą na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wytworzone odpady muszą być zagospodarowane zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami i wymogami ochrony środowiska. W pierwszej kolejności powinny zostać poddane odzyskowi, a w przypadkach niemożliwych z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych powinny zostać poddane unieszkodliwieniu. Składowane powinny być odpady, których unieszkodliwienie nie jest możliwe.

Gospodarkę odpadami reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0, poz. 21 z 2013 r. ze zm.). Ustawa ta określa zasady postępowania z odpadami, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości, usuwania odpadów z miejsc powstawania, a także wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

- Sposoby postępowania z odpadami

W obszarze planu będą powstawały odpady, które powinny być odbierane przez firmy, z którymi wytwórca będzie związany stosownymi umowami. Przed oddaniem obiektu do użytkowania jego zarządca ureguluje stan formalno-prawny w zakresie obowiązków wytwórcy odpadów określonych w art. 17 ustawy o odpadach.

- Wszystkie wytwarzane odpady powinny być przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania lub unieszkodliwiania odpadów. Zgodnie z ustawą o odpadach, zlecając usługę transportu wytwarzający odpady będzie zobowiązany wskazać prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady.

- 4. Oddziaływanie w zakresie emisji gazów i pyłów do atmosfery

W obszarze planu ustala się: zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Ø 800 mm w ul. Autostrada Poznańska lub z lokalnych źródeł ciepła wykorzystujących: niskoemisyjne instalacje grzewcze na paliwo stałe, gaz, olej opałowy, energię elektryczną lub odnawialne źródła energii jak: kolektory słoneczne, pompy cieplne itp.

W obszarze planu nie będą realizowane przedsięwzięcia o negatywnym oddziaływaniu na środowisko w zakresie emisji gazów i pyłów do atmosfery.

5. Hałas

W granicach obszaru planu nie będą realizowane przedsięwzięcia uciążliwe dla środowiska w zakresie emisji hałasu.

Ustala się, że uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekraczać granic terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, przy czym zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w świetle przepisów dotyczących ochrony środowiska.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie emisji hałasu, należy podejmować następujące działania:

- dbanie o właściwy stan techniczny urządzeń, zwłaszcza tych stanowiących istotne źródła hałasu na tym terenie,

- wyłączanie zbędnych, nieużywanych w danym momencie urządzeń, maszyn          i narzędzi emitujących hałas,

- dokonywanie systematycznych przeglądów urządzeń wentylacyjnych i stosowanych maszyn, a w przypadku zauważonego wzrostu hałasu natychmiastowe usuwanie jego przyczyny.

- 6. Pola elektromagnetyczne

Zgodnie z Art. 121 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska przez:

1) 	utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach,

2) 	zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Zgodnie z Art. 76: Nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacji nie mogą być oddane do użytku, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska. W obszarze planu nie będą realizowane przedsięwzięcia mogące negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi w zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego.

7. Woda

W celu ochrony przed zanieczyszczaniem wód powierzchniowych i podziemnych, w wyznaczonych terenach elementarnych będą obowiązywały ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

Teren objęty planem znajduje się w strefie zwykłej ochrony głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP-122 „Dolina Kopalna Szczecin” – Decyzja Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23.12.1998 r., Nr DGKdn/BJ/489-6153). Należy przestrzegać ustalonych warunków hydrogeologicznych dla ochrony tego zbiornika wynikających z dokumentacji geologicznej, zatwierdzonej przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Warunkiem oddania do eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia będzie prawidłowo zrealizowana infrastruktura techniczna, dotycząca odprowadzania ścieków sanitarnych, wód opadowych i roztopowych. Również będzie musiał zostać ustalony sposób postępowania z odpadami, zgodnie z przepisami odrębnymi. Przedsięwzięcie nie będzie mogło zostać oddane do eksploatacji bez zrealizowanej infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

W obszarze planu znajduje się ujęcie wód podziemnych, którego ochrona podlega przepisom odrębnym.

- 8. Oddziaływanie na środowisko terenów przyległych

W obszarze planu będzie obowiązywało ustalenie z zakresu ochrony środowiska: uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekraczać granic terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

- 9. Ocena skutków wystąpienia poważnej awarii

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, przez poważną awarię przemysłową rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałą w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Substancja niebezpieczna jest to jedna lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenia zdrowia lub życia ludzi lub środowiska. Substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii.

Po zapoznaniu się z ustaleniami planu stwierdza się, że w granicach obszaru pokazanego na rysunku prognozy nie będą budowane i eksploatowane przedsięwzięcia, które można zakwalifikować do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii, w trybie art. 248 Prawa ochrony środowiska.

10. Wpływ na użytkowanie powierzchni ziemi

Oddziaływania na powierzchnię ziemi wystąpią w fazie budowy planowanych przedsięwzięć, z powodu zmiany jej użytkowania oraz wykonywania prac budowlanych.

W fazie eksploatacji planowanych przedsięwzięć nie powinny wystąpić negatywne oddziaływania na powierzchnię ziemi, gdyż w granicach wyznaczonych terenów będą obowiązywały ustalenia dotyczące ochrony środowiska i z zakresu infrastruktury technicznej.

11. Wpływ na grunty

Sposób postepowania z gruntami określa Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 ze zm.).

W celu ochrony przed degradacją środowiska gruntowo – wodnego, w planie ustala się wymóg realizacji pełnej infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i postępowania z odpadami. 
Nie będą realizowane obiekty i urządzenia o negatywnym oddziaływaniu na grunty.

W celu zminimalizowania antropogenicznych przekształceń gruntów, dla wyznaczonych terenów elementarnych, wg ustaleń planu będą obowiązywały ustalenia z zakresu kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczące maksymalnej powierzchni zabudowy i minimalnej powierzchni biologicznie czynnej działki.

12. Wpływ na powierzchnie biologicznie czynne

W fazie eksploatacji planowanych przedsięwzięć nie przewiduje się negatywnych oddziaływań na powierzchnie biologicznie czynne w obszarze planu i w jego sąsiedztwie.

13. Wpływ na szatę roślinną

Antropogeniczne oddziaływania na roślinność i jej siedliska ustaną w chwili zakończenia fazy budowy planowanych przedsięwzięć. W obszarze planu nie powstaną przedsięwzięcia o negatywnym oddziaływaniu na roślinność i jej siedliska.

W przypadku przestrzegania zasady o zakazie nasadzeń inwazyjnych gatunków roślin, nie powinny wystąpić negatywne oddziaływania na bioróżnorodność istniejącej roślinności.

14. Wpływ na faunę

Ptaki

Objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar nie znajduje się w granicach form ochrony przyrody, których celem jest ochrona zwierząt i ich bioróżnorodności.

Ze względu na usytuowanie i obecne użytkowanie, nie pełni on funkcji ostoi dla zwierząt, w tym dla ptaków.

Część obszaru planu jest zainwestowana i znajdują się tam obiekty szklarniowe oraz budynki wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem, użytkowane na cele produkcyjne i usługowo – handlowe.

Są to tereny przekształcone antropogenicznie, gdzie stwierdzono występowanie pospolitych ptaków, głównie drobnych wróblowych.

Zakłada się, że po zrealizowaniu ustaleń planu, niektóre ptaki powrócą na tereny zainwestowane, co jest sytuacją typową, gdyż nie będzie tam dla nich istotnych zagrożeń. W prognozie zaleca się, aby w granicach działek zachować najbardziej wyrośnięte i zdrowe drzewa, gdyż będzie to sprzyjało bytowaniu ptaków. Będzie to jednocześnie działanie minimalizujące na te zwierzęta.

W obszarze planu ustala się wyłącznie z zabudowy dużej części gruntów rolnych, co będzie działaniem minimalizującym na lokalne populacje ptaków.

W fazie eksploatacji planowane inwestycje nie powinny oddziaływać negatywnie na tereny rolne w obszarze planu i w związku z tym będą one nadal żerowiskami i miejscami zalatywania ptaków.

Pod zainwestowanie przeznacza się grunty rolne i nieużytki w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych i z tego powodu nie są one szczególnie atrakcyjne dla ptaków.

W związku z realizacją ustaleń planu, w omawianym obszarze nastąpi likwidacja części żerowisk i miejsc odpoczynku dla niektórych gatunków ptaków.

Głównie będzie to dotyczyło terenów w obrębie istniejącego zainwestowania i w bezpośrednim sąsiedztwie.

Po zakończeniu realizacji ustaleń planu niektóre ptaki powrócą na tereny zainwestowanie oraz mogą pojawić się nowe gatunki, typowe dla terenów zabudowanych.

Tereny zabudowane mogą oddziaływać korzystnie na liczebność niektórych gatunków ptaków w sytuacji, gdy nie ma tam dla nich zagrożeń.

W obszarze planu nie powinny występować istotne zagrożenia dla ptaków, w tym nie powinno tam być obiektów mogących powodować śmiertelność ptaków.

W2 obecnej chwili w obszarze planu nie ma zagrożeń dla ptaków, w tym obiektów stanowiących dla nich przeszkody w trakcie przemieszczania się.

W planie ustala się wysokość nowej zabudowy, która nie będzie powodowała efektu bariery i rozbijania się ptaków.

W planie w zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:

- dla terenu 1 U,P: maksymalna wysokość - 45,0 m dla urządzeń instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotłownie),

- dla terenu 2 U: maksymalna wysokość - 65,0 m dla urządzeń instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotłownie),

- dla terenu 3 UP: maksymalna wysokość - 60,0 m dla urządzeń instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotłownie),

- dla terenu 4 U,P: maksymalna wysokość - 60,0 m dla urządzeń instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotłownie),

- dla terenu 6 U,T: maksymalna wysokość - 45,0 m dla urządzeń instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotłownie),

- dla terenu 7 U,Z: maksymalna wysokość - 45,0 m dla urządzeń instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotłownie),

- dla terenu 9 P,U: maksymalna wysokość - 45,0 m dla urządzeń instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotłownie),

- dla terenu 10 U,Z: maksymalna wysokość - 60,0 m dla urządzeń instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotłownie),

- dla terenu 11 P,U: maksymalna wysokość - 45,0 m dla urządzeń instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotłownie),

- dla terenu 12 P,U: maksymalna wysokość - 45,0 m dla urządzeń instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotłownie),

- dla terenu 13 UO: maksymalna wysokość - 60,0 m dla urządzeń instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotłownie),

Obiekty o takiej wysokości mogą stanowić zagrożenie dla ptaków w okresach ze złymi warunkami atmosferycznymi i złą widocznością. Nie jest wiadome, czy takie obiekty zostaną zrealizowane w obszarze planu, gdyż będzie to uzależnione od zapotrzebowania rynkowego oraz od rodzaju inwestycji i ewentualnego zapotrzebowania na obiekty o wysokości 45 czy 60 m. Typowe maszty telefonii komórkowej mają wysokość niższą, do ok. 25 m, a typowe słupy reklam są znacznie niższe. W rejonie usytuowania obszaru planu znajdują się różnego rodzaju bariery dla migracji ptaków, jakimi są słupy linii elektroenergetycznych oraz różnego rodzaju maszty. W związku z tym ewentualnie zbudowane obiekty o wysokości 60 czy 45,0 m nie będą nowymi barierami w środowisku przyrodniczym rejonu usytuowania obszaru planu. Jednakże nie zaleca się realizować obiektów o takiej wysokości.

Należy przypuszczać, że realizacja ustaleń planu będzie odbywała się etapowo i w związku z tym ptaki będą mogły przyzwyczaić się do nowego zainwestowania.

Korzystna sytuacja polega na tym, że obszar planu nie znajduje się w granicach ważnych korytarzy migracji ptaków w okresie wiosennym i jesiennym.

Najbliższym korytarzem ekologicznym, mającym istotne znaczenie dla migracji ptaków, jest Dolina Odry. Obszar planu znajduje się w odległości 1700 m od granicy tego korytarza ekologicznego i w związku z tym nie wystąpią negatywne oddziaływania, w tym skumulowane, na migracje ptaków tym korytarzem ekologicznym.

Korzystka sytuacja polega na tym, że po stronie północnej obszaru planu znajduje się miasto Szczecin, gdzie dla ptaków istnieje dużo różnego rodzaju barier i z tego powodu na tym kierunku nie występują ważne szlaki migracji ptaków.

Również takie szlaki nie występują w sąsiedztwie obszaru planu po stronie zachodniej i południowej.

W związku z realizacja ustaleń planu nie wystąpią oddziaływania na formy ochrony przyrody, których celem ochrony są ptaki.

Lokalne gatunki ptaków zatają na niskich wysokościach i z tego powodu ewentualnie zbudowane obiekty o wysokości 45 czy 60 m nie będą dla nich zagrożeniem.

W obszarze planu nie będą budowane elektrownie wiatrowe oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne, które stanowią istotne zagrożenie dla ptaków i nietoperzy.

Dla lokalnych drobnych ptaków wróblowych miejscem wartościowym jest okresowo podmokły nieużytek poza granicami i po stronie wschodniej obszaru planu. Ich bytowaniu w tym miejscu sprzyja istnienie drzew i krzewów oraz sąsiedztwo terenów rolnych.

W związku z realizacją ustaleń planu nie przewiduje się negatywnych oddziaływań na ten teren i nie zakłada się tam pogarszania warunków siedliskowych dla ptaków.

Ssaki

W związku z realizacją ustaleń planu nie wystąpią istotne oddziaływania na ssaki.

Ich realizacja spowoduje uszczuplenie żerowisk dla ssaków i powstanie nowych barier dla ich migracji.

Jednakże z powodu już istniejących barier ekologicznych, do których należą tereny zainwestowane w części północnej, obszar planu nie znajduje się na ważnych szlakach migracji ssaków. Do istotnych barier należą również ulice Floriana Krygiera i Cukrowa oraz droga krajowa nr 13.

Dla ssaków zrealizowane zainwestowanie nie będzie stanowiło zagrożenia i można przypuszczać, że niektóre gatunki będą przemieszczały się w ich kierunku, w celu poszukiwania pożywienia.

Tereny zabudowane mogą również być wykorzystywane przez nietoperze, z których niektóre gatunki mogą tam również przebywać na stałe.

Planowany rodzaj zainwestowania nie będzie stwarzał dla nich istotnych zagrożeń.

Płazy i gady

W granicach obszaru planu nie stwierdzono obecności płazów i gadów.

Obszar ten nie znajduje się pomiędzy zbiornikami wodnymi i terenami podmokłymi i w związku z tym nie jest usytuowany na ważnych szlakach migracji płazów.

Atrakcyjne dla nich siedliska znajdują się w otoczeniu, poza zasięgiem ewentualnych antropogenicznych oddziaływań ustaleń planu na środowisko przyrodnicze otoczenia.

Siedliskami cennymi dla płazów i być może gadów, są tereny podmokłe i oczka wodne, w rejonie Barnisławia, Karowa i Warnika. Również siedliska cenne występują w Dolinie Odry.

Ze względu na duże oddalenie oraz rodzaj ustaleń planu, nie wystąpią negatywne oddziaływania na te tereny.

Skumulowane oddziaływania ptaki i pozostałą faunę

Skumulowane oddziaływania na faunę będą wynikały z zainwestowania wyznaczonego obszaru.

Przede wszystkim mogą one wystąpić w przypadku jednoczesnej realizacji wszystkich ustaleń planu. Jednakże można przypuszczać, że sytuacja taka nie wystąpi i w związku z tym realizacja ustaleń planu może odbywać się etapowo, w zależności od zapotrzebowania rynku na nowe tereny inwestycyjne.

W związku z tym można przypuszczać, że zwierzęta powinny mieć czas na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji i mogą nie reagować istotnie negatywnie na procesy inwestycyjne.

Realizacja ustaleń planu spowoduje powstanie różnego rodzaju barier ekologicznych dla zwierząt.

Jednakże należy podkreślić, że w granicach obszaru planu znajdują się już takie bariery, do których należą tereny zainwestowane w północnej jego części. Do barier utrudniających lub uniemożliwiających zwierzętom przemieszczającym się po powierzchni ziemi, należą budynki oraz ogrodzenia.

Ponadto obszar planu graniczy lub sąsiaduje z różnego rodzaju barierami, w tym szczególnie z drogami.

Skumulowane oddziaływania na zwierzęta przemieszczające się po powierzchni ziemi wystąpią przede wszystkim w przypadku realizacji ustaleń planu w terenach rolnych.

Działaniem minimalizującym będzie wykluczenie z zabudowy terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R, co będzie korzystne dla lokalnych populacji zwierząt, w tym ptaków.

Biorąc po uwagę istnienie rozległych terenów rolnych po stronie południowej można założyć, że realizacja ustaleń planu nie powinna istotnie oddziaływać na zwierzęta w zakresie efektu bariery.

Z tego też powodu nie powinny wystąpić istotne negatywne oddziaływania na żerowiska zwierząt.

W związku z realizacją ustaleń planu nie wystąpią skumulowane i negatywne oddziaływania na korytarze migracji zwierząt w otoczeniu.

Nie wystąpią również istotne skumulowane oddziaływania na lokalne gatunki ptaków.

W obszarze planu zostaną zbudowane drogi i w związku z tym wystąpi kumulowanie się tego rodzaju barier na zwierzęta, poza ptakami. Jednakże są to już istniejące drogi w obrębie terenów zainwestowanych lub ewentualnie powstaną nowe w takich terenach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

W obszarze planu wyznacza się teren elementarny 01 KDZ z przeznaczeniem: teren drogi publicznej klasy lokalnej z trasą przebiegu projektowanego szybkiego tramwaju.

Teren ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 13. W związku z tym realizacja ustaleń planu w takim zakresie nie zmieni sytuacji dotyczącej barier dla migracji zwierząt, gdyż ta droga jest od lat taka barierą.

15. Wpływ na różnorodność biologiczną

W związku z realizacją ustaleń planu nie prognozuje się negatywnych oddziaływań na różnorodność biologiczną roślin i zwierząt. Oddziaływania na roślinność wystąpi w fazie budowy planowanych przedsięwzięć i powinno zamknąć się w granicach wyznaczonej działki budowlanej. W przypadku przestrzegania zasad ochrony środowiska, nie powinny wystąpić negatywne oddziaływania na roślinność terenów otoczenia. W przypadku przestrzegania zasady o niestosowaniu do nasadzeń gatunków inwazyjnych w granicach działki budowlanej, nie powinny wystąpić negatywne oddziaływania na skład gatunkowy roślinności w terenach otoczenia.

W granicach obszaru planu stwierdzono występowanie pospolitych i częstych gatunków roślinności, która występuje na wielu stanowiskach w gminie Kołbaskowo. W terenach, gdzie będzie realizowane planowane zainwestowanie, nie ma roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem.

W terenach gdzie będzie wykonywana faza budowy, nie ma siedlisk wodno – błotnych.

Oddziaływanie realizacji ustaleń planu na zwierzęta będzie dotyczyło głównie pospolitych gatunków ptaków krajobrazu rolniczego. Zakładając, że zainwestowanie będzie odbywało się etapowo, nie prognozuje się istotnych negatywnych oddziaływań na bioróżnorodność takich ptaków, które czasowo mogą przenieść się na tereny w otoczeniu obszaru planu.

Realizacja planowanej zabudowy może spowodować, że w terenach inwestycyjnych mogą pojawić się nowe gatunki ptaków.

W granicach wyznaczonych planem terenach elementarnych nie ma siedlisk płazów i gadów i z tego powodu nie prognozuje się negatywnych oddziaływań na te zwierzęta i na ich bioróżnorodność.

Obszar planu nie ma istotnego znaczenia dla ssaków, w tym nietoperzy i nie prognozuje się negatywnych oddziaływań na ich bioróżnorodność.

Dla ochrony bioróżnorodności flory i fauny, korzystne są ustalenia dla terenów R i 8 ZP.

Przy południowej granicy obszaru planu, po obydwu stronach drogi gruntowej Przecław – Ustowo, znajduje się czyżnia, będąca siedliskiem wartościowym dla lokalnych drobnych ptaków wróblowych.

Nie wystąpią negatywne oddziaływania na ten teren, gdyż pomiędzy terenami wyznaczonymi pod zainwestowanie i czyżnią będą zachowane tereny rolne bez zabudowy, oznaczone symbolem R.

W związku z tym nie ulegnie obniżeniu wartość biocenotyczna czyżni dla ptaków i innych zwierząt.

16. Wpływ na korytarze ekologiczne

Objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar nie znajduje się w granicach korytarzy ekologicznych, o których mowa w Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Kołbaskowo.

Ze względu na istniejące bariery w jego granicach i w sąsiedztwie, nie jest on usytuowany na ważnych szlakach migracji zwierząt w gminie.

17. Wpływ na siedliska przyrodnicze

W granicach obszaru planu istniejąca roślinność, w tym drzewa i krzewy, nie tworzy siedlisk przyrodniczych określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77 z 2010 r., poz. 510 ze zm.).

Siedlisk takich nie ma w sąsiedztwie, na które realizacja ustaleń planu mogłaby oddziaływać antropogenicznie.

18. Wpływ na krajobraz

Objęty miejscowym planem zagospodarowania obszar nie znajduje się w granicach prawnych i proponowanych form ochrony krajobrazu, o których mowa w Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Kołbaskowo i w Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja ustaleń planu częściowo zmieni walory krajobrazu wyznaczonego obszaru, z powodu planowanego jego zainwestowania.

Można przypuszczać, że zmiany w krajobrazie będą etapowe, w zależności od zapotrzebowania rynku na nowe tereny inwestycyjne.

W granicach obszaru planu znajduje się teren dawnego gospodarstwa ogrodniczego, gdzie z powodu braku jednolitego planu zagospodarowania przestrzennego, nastąpiło istotne pogorszenie walorów wizualnych krajobrazu.

Celem omawianego miejscowego planu jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z prawidłowym planowaniem przestrzennym, co powinno mieć korzystne oddziaływanie na przekształcony antropogenicznie krajobraz.

Obszar planu znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Szczecina oraz miejscowości Warzymice i Przecław. Z tego powodu częściowe jego zainwestowanie nie zmieni istotnie walorów wizualnych krajobrazu w tym rejonie.

19. Wpływ na klimat

W granicach obszaru planu nie będą realizowane przedsięwzięcia z emitorami o wysokiej emisji gazów i pyłów do atmosfery i z tego powodu nie prognozuje się istotnych negatywnych oddziaływań na klimat. 
W celu ochrony powietrza atmosferycznego i tym samym warunków klimatycznych, w obszarze planu będą obowiązywały ustalenia z zakresu infrastruktury technicznej i ochrony środowiska.

Wg definicji IPPC (Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu), do głównych składników zmian globalnych klimatu należą:

- zmiany wysokości temperatur,

- zmiany atmosferyczne (gazy cieplarniane, dwutlenek węgla, metan, ozon, podtlenek azotu).

W związku z realizacją ustaleń planu nie prognozuje się wystąpienia takich zmian.

20. Wpływ na zasoby naturalne

W granicach obszaru planu nie ma naturalnych zbiorników wodnych, nie biegną tam rzeki i nie ma lasów. Ustala się ochronę istniejących rowów melioracyjnych.

W tym obszarze nie ma złóż surowców naturalnych, w tym torfów.

Ustala się zachowanie istniejącego ujęcia wód podziemnych oraz zasady dalszej jego eksploatacji.

Obszar planu znajduje się w zasięgu GZWP nr 122. W celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, w granicach obszaru planu będą obowiązywały ustalenia z zakresu ochrony środowiska i obsługi inżynieryjnej.

W zakresie obsługi inżynieryjnej określa się zasady postępowania ze ściekami, wodami opadowymi i roztopowymi.

21. Wpływ na dobra kultury

Sposób postępowania z dobrami kultury jest określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenia z zakresu ochrony środowiska kulturowego.

Na terenie objętym planem znajdują się stanowiska archeologiczne objęte strefą ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych (dawniej „W II, i „W III”), polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych; strefa „W III” obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej, w granicach których obowiązuje:

a)	współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,

b)	przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

22. Wpływ na dobra materialne

W związku z realizacją ustaleń planu nie wystąpią negatywne oddziaływania na dobra materialne ludności gminy Kołbaskowo.

Realizacja ustaleń planu będzie służyła dalszemu rozwojowi przestrzennemu gminy oraz tworzeniu nowych miejsc pracy.

23. Oddziaływanie na zdrowie ludzi

W granicach obszaru planu nie ma i nie będą realizowane przedsięwzięcia o negatywnym oddziaływaniu na zdrowie ludzi.

W tym celu ustala się: uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekraczać granic terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, przy czym na całym obszarze planu zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w świetle przepisów dotyczących ochrony środowiska.

VII.	PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU

    - Usytuowanie obszaru planu w stosunku do obszarów Natura 2000

Pokazany na rysunku prognozy obszar nie znajduje się w granicach obszarów Natura 2000.

    - Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przyjęła definicję „znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar N2000” ,jako obejmującego w szczególności działania mogące:

a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar N2000, lub

b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar N2000, lub

c) pogorszyć integralność obszaru N2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Na podstawie analizy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza się, że nie wystąpią oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, krótkoterminowe, długoterminowe, skumulowane i negatywne na cele ochrony w obszarach Natura 2000.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony środowiska oraz ustaleniami przedmiotowego planu, oddziaływanie zrealizowanego przedsięwzięcia na środowisko powinno zamknąć się w granicach działki lub może nieznacznie wykroczyć poza jej granice. Nie wystąpi rozprzestrzenianie się  oddziaływań antropogenicznych na środowisko przyrodnicze w obszarach Natura 2000.

Nie wystąpią negatywne oddziaływania na grunty, wody powierzchniowe, podziemne i powietrze atmosferyczne w obszarach Natura 2000.

Nie wystąpią kolizje z zapisami Art. 33 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.).

    - Oddziaływanie na obszary Natura 2000

Po stronie wschodniej granicy obszaru planu, w odległości ok. 1400 m znajdują się:

- Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003, dla którego obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 (Dz.Urz. Woj. Zach. Z dnia 7 maja 2014r., poz. 1934).

W planie zadań ochronnych znajduje się Załącznik Nr 3 - Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony.

W tabeli są przedstawione przedmioty ochrony, zagrożenia istniejące, potencjalne i opis zagrożeń.

W granicach obszaru planu nie było gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 i nie stanowi on siedliska dla takich gatunków.

Ustalenia planu nie wpisują się w katalog zagrożeń istniejących i potencjalnych dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000, które są wymienione w Załączniku Nr 3 do planu zadań ochronnych.

Wyznaczone w planie tereny pod zainwestowanie, nie są powiązane funkcjonalnie z tym obszarem i nie znajdują się w granicach korytarzy ekologicznych gatunków ptaków, będących przedmiotem ochrony w jego granicach.

Najbliższe siedliska gatunków będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 znajdują się po stronie wschodniej drogi Ustowo – Siadło Górne, czyli poza zasięgiem jakichkolwiek możliwych oddziaływań, w tym skumulowanych, realizacji ustaleń planu na otoczenie.

W granicach obszaru planu nie będą realizowane obiekty mogące stanowić zagrożenie dla ptaków i powodować ich śmiertelność.

W planie zadań ochronnych znajduje się Załącznik Nr 6 - Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.

Dla rejonu usytuowania obszaru planu nie przedstawia się wskazań dotyczących zagospodarowania terenu, w związku z koniecznością ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000.

- Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Dolna Odra PLH320037, dla którego obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 20014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2999 Dolna Odra PLH320037 (Dz.Urz. Woj. Zach. Z dnia 17 kwietnia 2014r., poz. 1661).

W planie zadań ochronnych znajduje się Załącznik Nr 3 - Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony.

W załączniku zostały przedstawione przedmioty ochrony oraz zagrożenia istniejące, potencjalne i opis zagrożeń.

W obszarze planu nie występują przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000.

Ze względu na rodzaj ustaleń planu, usytuowanie wyznaczonego obszaru oraz jego oddalenie od granic obszaru Natura 2000, nie wystąpią zagrożenia bezpośrednie, pośrednie i skumulowane dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000.

W planie zadań ochronnych znajduje się Załącznik Nr 6 - Wskazania do zmian w istniejących

studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.

Obszar omawianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się w części gminy Kołbaskowo, dla której nie przedstawia się wskazań dotyczących zagospodarowania przestrzennego, w związku z ochroną przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000.

Wyznaczone w planie tereny pod zainwestowanie, nie są powiązane funkcjonalne z tym obszarem i nie znajdują się w korytarzach migracji zwierząt będących przedmiotem ochrony w jego granicach.

    - Wpływ na integralność obszarów Natura 2000

Integralność jest zdefiniowana w art. 5 pkt 1d) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.) jako „spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000", a więc utrzymania właściwego stanu ochrony tych siedlisk i gatunków oraz zachowania struktur i procesów ekologicznych, które są niezbędne dla trwałości i prawidłowego funkcjonowania siedlisk przyrodniczych i populacji roślin i zwierząt.

W związku z realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wystąpią oddziaływania bezpośrednie, pośrednie i skumulowane na siedliska przyrodnicze oraz siedliska roślin i zwierząt, będących przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000.

Nie wystąpią również oddziaływania bezpośrednie lub pośrednie na grunty, wody powierzchniowe, podziemne i stosunki wodne w obszarach Natura 2000.

W związku z realizacją ustaleń planu nie wystąpią negatywne oddziaływania na integralność obszarów Natura 2000, gdyż:

-	będą one realizowane poza granicami takich obszarów,

-	poszczególne siedliska i gatunki będące przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000 nie będą znajdowały się pod wpływem oddziaływań ze strony ustaleń planu,

-	nie zmieni się powierzchnia siedlisk lub liczebność populacji gatunków, dla których ochrony ustanowiono obszary Natura 2000,

-	realizacja ustaleń planu nie zmieni stosunków wodnych w wyznaczonym obszarze i w sąsiedztwie.

W związku z realizacja ustaleń planu nie wystąpią negatywne oddziaływania na spójność obszarów Natura 2000, gdyż:

-	nie zmieni się reprezentatywność i liczebność gatunków siedlisk chronionych w obszarach Natura 2000,

-	nie zmniejszy się zasięg występowania gatunków i siedlisk w obszarach Natura 2000,

-	nie dojdzie do efektu fragmentacji przestrzeni w obszarach Natura 2000.

- WPŁYW NA PROPONOWANE FORMY OCHRONY PRZYRODY W GMINIE KOŁBASKOWO

Objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar nie znajduje się w granicach proponowanych form ochrony przyrody, wykazanych w Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Kołbaskowo (BKP, Szczecin 2006r.) i w Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego (BKP, Szczecin 2010r.).

Po stronie południowej, w odległości ok. 1000 m znajduje się proponowany użytek ekologiczny „Przecławskie Stawy”. Ze względu na rodzaj ustaleń planu oraz takie oddalenie, nie wystąpią oddziaływania bezpośrednie, pośrednie i skumulowane na cele ochrony w tej proponowanej formie ochrony przyrody.

W Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Kołbaskowo, przy południowej granicy obszaru opracowania wyznaczono obszar cenny przyrodniczo OC-5:

| - OC 5 - I, 7-8 | Czyżnia - krzewy po obu stronach drogi śródpolnej 800 m E Przecław, dominują duże krzewy tarniny, po prawej stronie drogi za krzewami rów, płynie nim woda z pobliskiego zakładu. Walory biocenotyczne: Tarnina, głóg, róża dzika, wierzba łozówka, bez czarny, jabłoń, grusza, topola osika. |
| --- | --- |

Jak jest to widoczne na rysunku prognozy, w południowej części obszaru planu wyznaczono teren o symbolu R, dla którego ustala się: .

1.	przeznaczenie: teren gruntów rolnych;

2.	zasady zagospodarowania terenu: dopuszcza się prowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację towarzyszących im obiektów i urządzeń,

3.	dopuszcza się możliwość podziałów geodezyjnych użytków rolnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4.	fragment terenu objęty strefą ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 3 § 6 niniejszej uchwały;

5.	obsługę inżynieryjną oraz zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 3 § 4 i 5 niniejszej uchwały.

W związku z tym w sąsiedztwie OC-5 i w granicach obszaru planu nie ulegnie zmianie dotychczasowe użytkowanie terenów rolnych, które nadal będą miejscami żerowania i przemieszczania się zwierząt. Ewentualna realizacja dopuszczalnej infrastruktury technicznej nie będzie negatywnie oddziaływała na teren OC-5.

IX.	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

1. Działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko

W obszarze planu w zakresie ochrony środowiska ustala się:

1)	budowę systemu gospodarki wodno-ściekowej, działającej w ramach rozwiązań systemowych gminy,

2)	gospodarkę odpadami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami,

3)	system zaopatrzenia w ciepło eliminujący paliwa stałe i obniżający w istotny sposób stopień zanieczyszczenia powietrza.

2. Ponadto w zakresie ochrony środowiska ustala się:

1)	powstałe w wyniku realizacji inwestycji masy ziemne wykorzystać dla celów kształtowania własnego terenu lub składować w miejscach wskazanych przez Wójta.

2)	sposób zagospodarowania terenu nie może zmieniać kierunków odpływu wód gruntowych i powierzchniowych na terenach sąsiednich,

3)	uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekraczać granic terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, przy czym na całym obszarze planu zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w świetle przepisów dotyczących ochrony środowiska,

Teren objęty planem znajduje się w strefie zwykłej ochrony głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP-122 „Dolina Kopalna Szczecin” – Decyzja Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23.12.1998 r., Nr DGKdn/BJ/489-6153). Należy przestrzegać ustalonych warunków hydrogeologicznych dla ochrony tego zbiornika wynikających z dokumentacji geologicznej, zatwierdzonej przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Na terenie obszaru objętego planem obowiązują, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska naturalnego:

1)	zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w niewłaściwym stopniu do wód powierzchniowych i do ziemi,

2)	wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi w taki sposób, aby w odpływie zawartość zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych nie przekraczała wartości dopuszczalnych przepisami odrębnymi,

3)	wody deszczowe z terenu projektowanej przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej należy podczyścić w separatorach i osadnikach piasku i szlamu,

4)	w przypadku naruszenia istniejącego systemu melioracyjnego konieczna jest jego przebudowa w obszarze objętym planem w dostosowaniu do planowanej inwestycji.

W obszarze planu parametry oczyszczonych ścieków muszą spełniać warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 ze zm.).

Ochrona dóbr kultury jest określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W celu ochrony istniejącego ujęcia wód podziemnych, w obszarze planu wyznacza się teren 5 W, z przeznaczeniem: teren istniejącego ujęcia wód podziemnych, wg rysunku planu. Dla tego terenu ustala się m.in.:

1)	powierzchnia terenu poza elementami urządzeń technicznych i niezbędną komunikacją wewnętrzną naturalna, biologicznie czynna z nasadzeniami zieleni izolacyjnej,

2)	zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i innych nie związanych technologicznie z funkcją terenu,

3)	zakaz rolniczego i ogrodniczego wykorzystania terenu,

4)	zakaz magazynowania jakichkolwiek materiałów nie związanych z eksploatacją ujęcia i mogących zagrozić jakości wody,

5)	należy zabezpieczyć teren w celu ograniczenia dostępu osób nieuprawnionych,

  - Działania minimalizujące dotyczące roślin i zwierząt

W celu ograniczenia antropogenicznego przekształcania powierzchni ziemi, dla działki budowlanej będą obowiązywały ustalenia dotyczące maksymalnej powierzchni zabudowy i minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.

W celu wykluczenia negatywnych oddziaływań na różnorodność biologiczną roślin, w prognozie przedstawia się wniosek o zakazie stosowania do nasadzeń inwazyjnych gatunków roślin.

W celu zminimalizowania oddziaływania na zwierzęta, w tym ptaki i na ich bioróżnorodność, w obszarze planu wyznacza się teren 8 ZP z przeznaczeniem: zieleń urządzona.

Dla tego terenu ustala się zakaz wycinki drzew i krzewów z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i związanych z przebudową drzewostanu.

W celu ochrony bioróżnorodności zwierząt, w tym ptaków i jednocześnie zminimalizowania oddziaływania na krajobraz, zaleca się maksymalną ochronę istniejących drzew i krzewów, szczególnie egzemplarzy starszych i w dobrym stanie zdrowotnym.

W przypadku wystąpienia takiej konieczności, wycinkę drzew należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, trwającym od 1 marca do 15 października lub po stwierdzeniu przez nadzór ornitologiczny, że nie gniazdują i nie przystępują tam one do lęgów.

W planie zachowuje się w dotychczasowym rolniczym użytkowaniu tereny R, co będzie korzystne dla bioróżnorodności roślin i zwierząt.

W miejscowym planie ustala się:

- dla terenów 1 U,P; 6 U,T; 7 U,Z; 9 P,U; 11 P,U, 12 P,U ustala się: maksymalna wysokość - 45,0 m dla urządzeń instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotłownie),

- dla terenów 3 UP; 4 U,P; 10 U,Z; 13 UO usta  się: maksymalna wysokość - 60,0 m dla urządzeń instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotłownie),

- dla  terenu 2 U ustala się: maksymalna wysokość - 65,0 m dla urządzeń instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotłownie),

W przypadku realizacji, fazie eksploatacji obiektów o takich wysokościach powinno się obserwować czy ptaki rozbijają się o nie. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji, działania minimalizujące powinny zostać uzgodnione z doświadczonym ornitologiem. Na etapie sporządzania planu nie jest wiadome, czy tego rodzaju obiekty będą realizowane i ewentualnie przez kogo.

X.	STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano dla „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Przecław, Ustowo i Warzymice w gminie Kołbaskowo”, zgodnie z uchwałą Nr XX/243/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/446/2014 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 18 kwietnia 2014 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko jest zgodna z Art. 51.1. oraz Art. 51 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące wyznaczonych terenów elementarnych oraz zasad zabudowy i zagospodarowania, zostały przedstawione w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z przystąpieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inwentaryzację przyrodniczą wykonywano w granicach wyznaczonego obszaru oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Inwentaryzacja szaty roślinnej polegała na oznaczeniu wszystkich stwierdzonych gatunków roślin w obszarze opracowania i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

W takim samym zakresie opracowania wykonano inwentaryzację zwierząt. Wybierano dni, w których występowały dogodne warunki pogodowe, sprzyjające ich występowaniu, w tym ptaków. Wybierano dni bez silnego wiatru, opadów atmosferycznych oraz bez dużego zachmurzenia nieba, w celu łatwiejszej obserwacji ptaków i innych zwierząt.

W związku z przystąpieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla wyznaczonego obszaru została wykonana ekofizjografia. Celem wykonania tego opracowania było zinwentaryzowanie środowiska przyrodniczego w granicach wyznaczonego obszaru wraz z sąsiedztwem, na które realizacja ustaleń planu może oddziaływać antropogenicznie. Wizje terenowe wykonano pod kątem możliwości występowania w granicach wyznaczonego obszaru oraz w jego sąsiedztwie obszarów i obiektów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Przy obserwowaniu ptaków zwracano uwagę na możliwość występowania gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

W prognozie przeanalizowano oddziaływanie ustaleń planu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym w zakresie oddziaływań skumulowanych na roślinność, zwierzęta oraz prawne i proponowane formy ochrony przyrody w otoczeniu.

Przeanalizowano skumulowane oddziaływanie na zwierzęta w zakresie bariery ekologicznej.  Również przeanalizowano oddziaływanie na cele ochrony oraz integralność obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003.

W prognozie przeanalizowano oddziaływanie, w tym skumulowane na zdrowie ludzi i krajobraz.

W celu wykonania prognozy wykorzystano informacje zawarte w Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego (2010r.) i w Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Kołbaskowo (2006 r.).

W granicach obszaru opracowania nie stwierdzono stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409).

Nie stwierdzono grzybów objętych ochroną gatunkową.

W granicach obszaru opracowania nie występują drzewa i krzewy objęte ochroną gatunkową.

Na istniejących drzewach i krzewach nie stwierdzono mchów i grzybów objętych ochroną gatunkową.

W związku z realizacją ustaleń planu nastąpi zniszczenie pospolitych i częstych gatunków roślinności ruderalnej, występujących na nieużytkowanych gruntach, w terenach zainwestowanych, w sąsiedztwie placów i ciągów komunikacyjnych.

W tych terenach rosną również drzewa i krzewy, z których część pochodzi z nasadzeń.

Część drzew i krzewów może być kolizyjna z realizacją ustaleń planu. W związku z tym prognozie przedstawia się wniosek, aby w projektach zagospodarowania działki budowlanej zminimalizować kolizje z drzewami i krzewami. O ile będzie to możliwe, należy zachować najbardziej wyrośnięte egzemplarze oraz w dobrym stanie zdrowotnym.

Wycinka drzew i krzewów będzie możliwa na podstawie projektu zagospodarowania terenu, wykonanej ich inwentaryzacji oraz uzgodnienia kolizji z uprawnionym organem administracji państwowej.

Dla terenu 8 ZP ustala się zakaz wycinki drzew i krzewów z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i związanych z przebudową drzewostanu.

W przypadku wystąpienia takiej konieczności, wycinkę należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, trwającym od 1 marca do 15 października lub po stwierdzeniu przez nadzór ornitologiczny, że ptaki nie gniazdują i nie przystępują w nich do lęgów.

W terenach rolnych nie rosną drzewa i krzewy, poza niewielkim śródpolnym nieużytkiem, gdzie nie ma wartościowych biocenotycznie egzemplarzy. Teren ten będzie zachowany w istniejącym użytkowaniu.

W terenach rolnych i zgodnie z ustaleniami planu, nastąpi zniszczenie pospolitych i częstych gatunków roślinności segetalnej.

W celu zminimalizowania antropogenicznego przekształcania gruntów oraz ochrony bioróżnorodności roślin i zwierząt, jak też minimalizowania antropogenicznego przekształcania krajobrazu, w planie ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy działki i minimalną powierzchnię biologicznie czynną.

Wyznacza się tereny R i ustala się ich dalsze rolnicze użytkowanie.

W celu ograniczenia trwałej lub tymczasowej zabudowy terenu, w planie wyznacza się teren 8 ZP, z przeznaczeniem pod zieleń urządzoną.

W granicach obszaru planu nie będą realizowane przedsięwzięcia o negatywnym oddziaływaniu na roślinność.

Ustalenia planu będą realizowane w obszarze nie pełniącym funkcji ostoi dla zwierząt. W znacznej części będą realizowane w granicach dawnego gospodarstwa ogrodniczego, gdzie znajdują się tereny przekształcone antropogenicznie, z działalnościami produkcyjnymi i usługowo – handlowymi.

Tereny te stanowią bariery dla zwierząt migrujących po powierzchni ziemi i nie są miejscami ich stałego bytowania. Również ze względu na obecne użytkowanie, poruszanie się pojazdów i ludzi, nie mają istotnego znaczenia dla ptaków. Stwierdzono tam pospolite gatunki, z dominacją drobnych ptaków wróblowych. Takie ptaki nie będą negatywnie reagowały na realizację ustaleń planu.

W terenach rolnych i w ich sąsiedztwie stwierdzono pospolite gatunki ptaków krajobrazu rolniczego, które w fazie realizacji ustaleń planu mogą przenieść się na sąsiednie tereny rolne, po stronie południowej.

W związku z realizacją ustaleń planu nastąpi uszczuplenie żerowisk i miejsc odpoczynku dla lokalnych gatunków ptaków. Jednakże ze względu na istnienie w otoczeniu dogodnych siedlisk, nie będą one negatywnie reagowały na realizację ustaleń planu.

W granicach obszaru planu nie stwierdzono gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Nie zalatywały tam ptaki wodne i szponiaste.

W trakcie wykonywania wizji terenowych, w granicach obszaru planu nie stwierdzono płazów i gadów. Dla tych zwierząt nie ma tam preferowanych siedlisk. Ze względu na duże oddalenie od zbiorników wodnych i terenów podmokłych, obszar planu nie znajduje się w granicach sezonowych szlaków migracji tych zwierząt na miejsca rozrodu i żerowiska.

Najbliższe siedliska płazów znajdują się w oddaleniu i z tego powodu nie wystąpią negatywne oddziaływania na występujące tam płazy i ich migracje.

W obszarze planu stwierdzono przemieszczanie się ssaków w kierunku terenów zainwestowanych. Dla tych ssaków realizacja ustaleń planu nie będzie stanowiła zagrożenia, gdyż będą mogły przenieść się na tereny sąsiednie.

Istotne oddziaływania skumulowane na zwierzęta mogłyby wystąpić w przypadku jednoczesnej realizacji wszystkich ustaleń planu. Zakłada się, że taka sytuacja może nie wystąpić i w związku z tym zwierzęta mogą stopniowo przyzwyczajać się do nowej sytuacji.

Realizacja ustaleń planu spowoduje powstanie nowych barier dla zwierząt migrujących po powierzchni ziemi głównie w terenach rolnych. Natomiast w terenach już zainwestowanych takie bariery istnieją od lat.

Należy dodać, że obszar planu graniczy oraz sąsiaduje z licznymi barierami ekologicznymi dla zwierząt i z tego powodu nie jest usytuowany na ważnych szlakach ich migracji.

W granicach obszaru planu istniejąca roślinność, w tym drzewa i krzewy, nie tworzy siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Nie stwierdzono gatunków roślin i zwierząt z Załącznika II tej dyrektywy.

W związku z realizacją ustaleń planu nastąpią antropogeniczne przekształcenia krajobrazu w tej części gminy Kołbaskowo.

Najmniej będzie to zauważalne w terenach już przekształconych antropogenicznie, natomiast wyraźnie będzie zauważalne w terenach rolnych, gdzie nie ma zainwestowania.

Zmiany w krajobrazie tej części gminy nie powinny być istotnie zauważalne, gdyż obszar planu graniczy lub sąsiaduje z terenami zainwestowanymi oraz znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Szczecina.

Obszar planu nie znajduje się w granicach prawnych i proponowanych form ochrony przyrody w gminie Kołbaskowo.

Z powodu rodzaju ustaleń planu oraz oddalenia wyznaczonego obszaru, nie wystąpią negatywne, w tym skumulowane oddziaływania na cele ochrony w ich granicach.

Obszar planu znajduje się w odległości ok. 1400 m od granicy obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej odry PLB320003 i w takiej samej odległości od granicy obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Dolna Odra PLH320037.

W celu przeanalizowania oddziaływania ustaleń planu na cele ochrony w ich granicach, zapoznano się z następującymi dokumentami:

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 (Dz.Urz. Woj. Zach. Z dnia 7 maja 2014r., poz. 1934).

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 (Dz.Urz. Woj. Zach. Z dnia 17 kwietnia 2014r., poz. 1661).

W granicach obszaru planu nie ma siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, będących przedmiotem ochrony w tych obszarach Natura 2000, z którymi nie jest on powiązany funkcjonalnie. Pomiędzy obszarem planu i obszarami Natura 2000 nie biegną korytarze ekologiczne dla zwierząt migrujących po powierzchni ziemi.

Nie stwierdzono zalatywania gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003.

Ze względu na rodzaj ustaleń planu oraz przestrzenne oddalenie, nie wystąpią negatywne oddziaływania na cele ochrony i integralność obszarów Natura 2000.

Realizacja ustaleń planu nie wpisuje się w katalog zagrożeń istniejących i potencjalnych dla przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000, które są wymienione w Załącznikach Nr 3 do planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000,

Obszar planu znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych GZWP-122 „Dolina Kopalna Szczecin” - Decyzja Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23.12.1998 r., Nr DGKdn/BJ/489-6153). W związku z tym w fazie realizacji ustaleń planu należy  przestrzegać ustalonych warunków hydrogeologicznych dla ochrony tego zbiornika wynikających z dokumentacji geologicznej, zatwierdzonej przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

W granicach obszaru planu znajduje się ujęcie wód podziemnych do zachowania, dla którego wyznacza się teren 5 W. Zasady powstępowania w tym terenie są określone w miejscowym planie.

W związku z istnieniem tego ujęcia wód oraz usytuowaniem obszaru planu w granicach GZWP-122, w planie w zakresie ochrony środowiska ustala się: uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekraczać granic terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, przy czym na całym obszarze planu zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w świetle przepisów dotyczących ochrony środowiska.

W celu wykluczenia negatywnych oddziaływań na grunty, wody powierzchniowe, podziemne, powietrze atmosferyczne i klimat, dla wyznaczonych terenów będą obowiązywały ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej i ochrony środowiska.

W prognozie przedstawiono działania minimalizujące oddziaływanie ustaleń planu na środowisko, roślinność i zwierzęta.

W planie ustala się: w przypadku naruszenia istniejącego systemu melioracyjnego konieczna jest jego przebudowa w obszarze objętym planem w dostosowaniu do planowanej inwestycji.

Ze względu na zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest obligatoryjnie wymagane wykonanie oceny oddziaływania na środowisko, w obszarze planu nie będą realizowane przedsięwzięcia mogące oddziaływać negatywnie na zdrowie ludzi.

Nie powinny również być realizowane przedsięwzięcia uciążliwe dla środowiska w zakresie emisji hałasu.

W związku z realizacją ustaleń planu nie wystąpią negatywne oddziaływania na zasoby naturalne i dobra materialne w gminie Kołbaskowo.

Plan ma na celu ustalenie dalszego zagospodarowania wyznaczonego obszaru zgodnie z obowiązującymi zasadami planowania przestrzennego oraz przepisami ochrony środowiska.

Zmiana planu miejscowego, sporządzana obecnie na podstawie uchwały nr XLVI/489/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XV/139/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 663), dla którego została sporządzona niniejsza prognoza, polega na korekcie linii regulacyjnej i nieprzekraczalnej linii zabudowy na odcinku 36,0 metrów o ok. 3,0 metry. Korekta obu linii dla terenu elementarnego o symbolu 4 U, P wyniknęła z konieczności dostosowania do aktualnego podziału nieruchomości. Zapisy planistyczne dla terenu o symbolu 4 U, P nie uległy zmianie a tym samym nie ulegają zmianie zapisy powyższej prognozy dotyczącej całości opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XV/139/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 663).