ZAŁĄCZNIK NR 3

# SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI

# DANE OGÓLNE

Inwentaryzację wykonano w sierpniu 2016 roku i uzupełniono w maju 2018roku. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w postaci mapy w skali 1:500 na rys. 4.1, 4.2 oraz w tabeli inwentaryzacyjnej, której kolejne kolumny zawierają następujące informacje:

- Liczbę porządkową oznaczającą również numer drzewa, grupy drzew, grupy krzewów lub grupy podrostu na mapie inwentaryzacyjnej.

- Nazwę gatunkową pojedynczego okazu drzewa, grupy drzew (GD), grupy krzewów (GK), lub grupy podrostu (GP).

- Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm od gruntu, podany w metrach:

- pojedyncze drzewo – obwód pnia lub obwody rozgałęzień pnia poniżej 130 cm;

- grupa drzew – występujące w danej grupie obwody pnia oraz przypisana im liczba sztuk drzew;

- grupa krzewów – obwody pni podawane są jeśli przekraczają 0,10 m jako informacja dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;

- grupa podrostu – obwody pni nie są podawane.

- Średnicę pnia drzewa mierzoną na wysokości 130 cm od gruntu, podaną w centymetrach:

- pojedyncze drzewo – średnica pnia lub średnice rozgałęzień pnia;

- grupa drzew – ilość sztuk średnic pni kolejnych drzew w danej grupie;

- grupa krzewów – średnice pni podawane są jeśli przekraczają 3 cm jako informacja dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;

- grupa podrostu – średnice pni nie są podawane.

- Liczba pni pojedynczego drzewa o kilku przewodnikach lub liczba drzew w grupie.

- Powierzchnia grup krzewów lub grup podrostu podana w metrach kwadratowych. Powierzchnia grup drzew nie jest podawana.

- Średnicę korony podaną w metrach – w przypadku pojedynczych drzew.

- Orientacyjną wysokość drzewa lub zakresy wysokości grup krzewów i podrostu podawane 
w metrach.

- Uwagi o wyglądzie i stanie zdrowotnym drzew. Zawarta jest tu również informacja 
nt. martwych pni, konarów lub całych drzew. Przy krzewach podana jest informacja o tym czy ich powierzchnia pokrycia przekracza 25 m2 (>25 m2) lub nie przekracza 25 m2 (<25 m2).

- Oznaczenie "+" dla drzew, których obwód pnia drzewa, mierzony na wysokości 5 cm, 
w przypadku drzew z gatunku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, przekracza 80 cm, w przypadku kasztanowca pospolitego, robinii białej oraz platanu klonolistnego przekracza 65 cm oraz w przypadku pozostałych gatunków drzew, gdy przekracza 50 cm, oznaczenie "-" dla drzew, których obwody nie przekraczają podanych wyżej wartości.

# TABELA INWENTARYZACJI

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:

GD – grupa drzew (drzewa, których obwody przekraczają wartość 0,10 m; na mapie inwentaryzacyjnej zaznaczony jest zakres ich występowania w terenie, liczbę rozgałęzień pnia na wysokości 130 cm rozdzielono znakiem: ” / „);

GK – grupa krzewów (skupisko krzewów lub forma drzewa bez wyraźnego pnia);

GP – grupa podrostu (skupisko samosiewów drzew, których obwody pni nie przekraczają 0,10 cm).

UWAGA: WYTŁUSZCZONYM KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO DRZEWA

PRZEWIDZIANE  DO WYCINKI

* wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. Dolatowskiego 2005 r.

| Nr rośliny na planie | Gatunek* | Obwód pnia drzewa [m] | Średnica pnia drzewa [cm] | Liczba pni [szt.] | Pow. krzewów/podrostu [m2] | Średnica korony [m] | Wysokość [m] | Uwagi | Obwód na wysokości 5 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | GP: śliwa mirabelka | - | - | - | 5 | - | 3 |  | - |
| 2. | GP: klon jesionolistny, wierzba iwa | - | - | - | 29 | - | 3 |  | - |
| 3. | Jabłoń domowa Malus domestica | 1,19 1,16 | 38 37 | 2 | - | 10 | 15 |  | + |
| 4. | GK: bez czarny | - | - | - | 6 | - | 3 | <25 m2 | - |
| 5. | GK: bez czarny | - | - | - | 6 | - | 3 | <25 m2 | - |
|  | GK: głóg jednoszyjkowy | - | - | - | 3 | - | 2 | <25 m2 | - |
| 6. | Topola osika Populus tremula | 0,57 0,22 | 18 7 | 2 | - | 4 | 12 |  | + |
| 7. | GK: róża dzika | - | - | - | 57 | - | 3 | >25 m2 | + |
| 8. | Klon pospolity Acer platanoides | 0,75 | 24 | 1 | - | 5 | 10 |  | + |
| 9. | GK: bez czarny, róża dzika | - | - | - | 8 | - | 3 | <25 m2 | - |
| 10. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,53 | 17 | 1 | - | 4 | 7 |  | + |
| 11. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,79 | 25 | 1 | - | 3 | 7 |  | + |
| 12. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,38 0,19 | 12 6 | 2 | - | 2 | 5 |  | + |
| 13. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,53 0,31 | 17 10 | 2 | - | 2 | 6 |  | + |
| 14. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,28 | 9 | 1 | - | 2 | 5 |  | - |
| 15. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,31 | 10 | 1 | - | 2 | 5 |  | - |
| 16. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,57 | 18 | 1 | - | - | 6 | martwe drzewo | + |
| 17. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,38 | 12 | 1 | - | 3 | 5 |  | + |
| 18. | GK: bez czarny | - | - | - | 6 | - | 3 | <25 m2 | - |
| 19. | GP: śliwa domowa | - | - | - | 133 (z tego 55 do wycinki) | - | 3-4 |  | + |
| 20. | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 0,16 | 5 | 1 | - | 2 | 3 |  | - |
| 21. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,25 0,22 | 8 7 | 2 | - | 3 | 5 |  | - |
| 22. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,57 0,44 | 18 14 | 2 | - | 3 | 7 |  | + |
| 23. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,38 | 12 | 1 | - | 3 | 8 |  | + |
| 24. | Grusza pospolita Pyrus communis | 2,01 | 64 | 1 | - | 6 | 12 |  | + |
| 25. | Topola osika Populus tremula | 0,47 | 15 | 1 | - | 3 | 12 |  | + |
| 26. | Topola osika Populus tremula | 0,44 | 14 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 27. | Topola osika Populus tremula | 0,31 | 10 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 28. | Topola osika Populus tremula | 0,31 | 10 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 29. | Topola osika Populus tremula | 0,50 | 16 | 1 | - | 4 | 15 |  | + |
| 30. | Topola osika Populus tremula | 0,41 | 13 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 31. | Topola osika Populus tremula | 0,35 | 11 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 32. | Topola osika Populus tremula | 0,38 | 12 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 33. | Topola osika Populus tremula | 0,31 | 10 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 34. | Topola osika Populus tremula | 0,28 | 9 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 35. | Topola osika Populus tremula | 0,38 | 12 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 36. | Topola osika Populus tremula | 0,38 | 12 | 1 | - | 2 | 12 |  | - |
| 37. | Topola osika Populus tremula | 0,41 | 13 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 38. | Topola osika Populus tremula | 0,38 | 12 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 39. | Topola osika Populus tremula | 0,47 | 15 | 1 | - | 3 | 12 |  | + |
| 40. | Topola osika Populus tremula | 0,44 | 14 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 41. | Topola osika Populus tremula | 0,31 | 10 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 42. | Topola osika Populus tremula | 0,41 | 13 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 43. | Topola osika Populus tremula | 0,31 | 10 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 44. | Topola osika Populus tremula | 0,44 | 14 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 45. | Topola osika Populus tremula | 0,63 | 20 | 1 | - | 3 | 12 |  | + |
| 46. | Topola osika Populus tremula | 0,38 | 12 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 47. | Topola osika Populus tremula | 0,38 | 12 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 48. | Topola osika Populus tremula | 0,57 | 18 | 1 | - | 3 | 12 |  | + |
| 49. | Topola osika Populus tremula | 0,28 | 9 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 50. | Topola osika Populus tremula | 0,44 | 14 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 51. | Topola osika Populus tremula | 0,35 | 11 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 52. | Topola osika Populus tremula | 0,38 0,35 | 12 11 | 2 | - | 3 | 12 |  | - |
| 53. | Topola osika Populus tremula | 0,53 | 17 | 1 | - | 3 | 12 |  | + |
| 54. | Topola osika Populus tremula | 0,38 | 12 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 55. | Topola osika Populus tremula | 0,31 | 10 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 56. | Topola osika Populus tremula | 0,41 | 13 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 57. | Topola osika Populus tremula | 0,38 | 12 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 58. | Topola osika Populus tremula | 0,47 | 15 | 1 | - | 3 | 12 |  | + |
| 59. | Topola osika Populus tremula | 0,47 | 15 | 1 | - | 3 | 12 |  | + |
| 60. | Topola osika Populus tremula | 0,44 | 14 | 1 | - | 3 | 12 | pochylone | - |
| 61. | Topola osika Populus tremula | 0,44 | 14 | 1 | - | 3 | 12 |  | + |
| 62. | Topola osika Populus tremula | 0,50 | 16 | 1 | - | 3 | 12 |  | + |
| 63. | Topola osika Populus tremula | 1,04 0,60 | 33 19 | 2 | - | 5 | 15 |  | + |
| 64. | Topola osika Populus tremula | 0,60 | 19 | 1 | - | 4 | 14 |  | + |
| 65. | Topola osika Populus tremula | 0,97 | 31 | 1 | - | 5 | 15 |  | + |
| 66. | Topola osika Populus tremula | 0,53 | 17 | 1 | - | 4 | 12 |  | + |
| 67. | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 0,57 | 18 | 1 | - | 4 | 5 |  | + |
| 68. | Topola osika Populus tremula | 0,88 | 28 | 1 | - | 4 | 12 |  | + |
| 69. | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 0,35 0,35 | 11 11 | 2 | - | 3 | 15 |  | + |
| 70. | Topola osika Populus tremula | 0,75 | 24 | 1 | - | 3 | 12 |  | + |
| 71. | Topola osika Populus tremula | 0,57 | 18 | 1 | - | 3 | 15 |  | + |
| 72. | Topola osika Populus tremula | 0,44 | 14 | 1 | - | 3 | 15 |  | + |
| 73. | Topola osika Populus tremula | 0,53 | 17 | 1 | - | 3 | 12 |  | + |
| 74. | Topola osika Populus tremula | 0,38 | 12 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 75. | Topola osika Populus tremula | 0,38 | 12 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 76. | Topola osika Populus tremula | 0,97 | 31 | 1 | - | 5 | 15 |  | + |
| 77. | Topola osika Populus tremula | 0,91 | 29 | 1 | - | 5 | 18 |  | + |
| 78. | Topola osika Populus tremula | 1,00 | 32 | 1 | - | 5 | 18 |  | + |
| 79. | Topola osika Populus tremula | 0,79 | 25 | 1 | - | 5 | 18 |  | + |
| 80. | Topola osika Populus tremula | 0,53 | 17 | 1 | - | 4 | 15 |  | + |
| 81. | Topola osika Populus tremula | 0,50 0,41 | 16 13 | 2 | - | 4 | 15 |  | + |
| 82. | Topola osika Populus tremula | 0,72 | 23 | 1 | - | 4 | 16 |  | + |
| 83. | Topola osika Populus tremula | 0,72 | 23 | 1 | - | 4 | 16 |  | + |
| 84. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,50 0,22 | 16 7 | 2 | - | 3 | 7 |  | + |
| 85. | GK: bez czarny | - | - | - | 30 (z tego 17 do wycinki) | - | 2 | >25 m2 | + |
| 86. | Topola osika Populus tremula | 0,72 | 23 | 1 | - | 3 | 7 |  | + |
| 87. | GK: róża dzika | - | - | - | 5 | - | 2 | <25 m2 | - |
| 88. | GP: śliwa domowa | - | - | - | 58 (z tego 24 do wycinki) | - | 3 |  | - |
| 89. | Topola osika Populus tremula | 0,97 | 31 | 1 | - | 5 | 18 |  | + |
| 90. | Topola osika Populus tremula | 1,00 0,94 | 32 30 | 2 | - | 5 | 18 |  | + |
| 91. | Wierzba iwa Salix caprea | 0,63 0,63 | 20 20 | 2 | - | 3 | 12 | powalone drzewo, posusz gałęziowo-konarowy 90% -zamiera | + |
| 92. | GK: bez czarny, głóg jednoszyjkowy | - | - | - | 73 | - | 3 | >25 m2 | + |
| 93. | Grusza pospolita Pyrus communis | 1,41 | 45 | 1 | - | 5 | 12 | posusz gałęziowo-konarowy 30% | + |
| 94. | GP: śliwa domowa | - | - | - | 121 | - | 3 | >25 m2 | + |
|  | GK: bez czarny, róża dzika | - | - | - | 121 | - | 3 | >25 m2 | + |
| 95. | Jabłoń domowa Malus domestica | 1,04 | 33 | 1 | - | 3 | 12 | złamany pień | + |
| 96. | Topola osika Populus tremula | 0,57 0,47 | 18 15 | 2 | - | - | 10 | powalone drzewo - martwe | + |
| 97. | Topola osika Populus tremula | 0,41 | 13 | 1 | - | - | 7 | powalone drzewo – martwe | - |
| 98. | Topola osika Populus tremula | 0,47 | 15 | 1 | - | - | 7 | martwe drzewo | + |
| 99. | Topola osika Populus tremula | 0,44 | 14 | 1 | - | 3 | 7 |  | - |
| 100. | Wiśnia pospolita Prunus cerasus | 0,38 | 12 | 1 | - | 2 | 7 | powalone drzewo – martwe | - |
| 101. | Topola osika Populus tremula | 0,60 | 19 | 1 | - | 4 | 12 |  | + |
| 102. | Topola osika Populus tremula | 0,25 | 8 | 1 | - | 3 | 8 |  | - |
| 103. | Topola osika Populus tremula | 0,25 | 8 | 1 | - | 3 | 8 |  | - |
| 104. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,41 | 13 | 1 | - | 2 | 4 | pochylone | + |
| 105. | Topola osika Populus tremula | 0,35 | 11 | 1 | - | - | 4 | martwe drzewo | - |
| 106. | Topola osika Populus tremula | 0,35 | 11 | 1 | - | 3 | 12 |  | - |
| 107. | Topola osika Populus tremula | 0,35 | 11 | 1 | - | 3 | 12 | pochylone | - |
| 108. | GK: trzmielina pospolita | 0,44 | 14 | 1 | 4 | - | 3 | <25 m2 | - |
| 109. | Topola osika Populus tremula | 0,41 | 13 | 1 | - | 3 | 10 | mocno pochylone | - |
| 110. | Topola osika Populus tremula | 0,35 | 11 | 1 | - | 3 | 10 |  | - |
| 111. | Topola osika Populus tremula | 0,31 | 10 | 1 | - | 3 | 10 |  | - |
| 112. | Wiśnia pospolita Prunus cera sus | 0,25 | 8 | 1 | - | 2 | 5 |  | - |
| 113. | Topola osika Populus tremula | 0,31 | 10 | 1 | - | 2 | 7 |  | - |
| 114. | Topola osika Populus tremula | 0,38 | 12 | 1 | - | 2 | 7 |  | - |
| 115. | Topola osika Populus tremula | 0,31 | 10 | 1 | - | - | 8 | mocno pochylone, martwe drzewo | - |
| 116. | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 0,31 0,28 | 10 9 | 2 | - | 3 | 5 |  | - |
| 117. | Topola osika Populus tremula | 1,35 | 43 | 1 | - | - | 7 | martwe drzewo | + |
| 118. | GK: trzmielina pospolita | 0,31 | 10 | 1 | 4 | - | 3 | <25 m2 | - |
| 119. | Wiśnia pospolita Prunus cerasus | 0,31 | 10 | 1 | - | - | 3 | powalone drzewo – martwe | - |
| 120. | Wiśnia pospolita Prunus cerasus | 0,44 | 14 | 1 | - | - | 3 | powalone drzewo – martwe | + |
| 121. | Wiśnia pospolita Prunus cerasus | 0,31 | 10 | 1 | - | - | 3 | powalone drzewo – martwe | - |
| 122. | Topola osika Populus tremula | 0,66 | 21 | 1 | - | - | 10 | powalone drzewo – martwe | + |
| 123. | Wiśnia pospolita Prunus cerasus | 0,41 | 13 | 1 | - | 3 | 5 |  | + |
| 124. | Wiśnia pospolita Prunus cerasus | 0,44 | 14 | 1 | - | 3 | 5 |  | + |
| 125. | Wiśnia pospolita Prunus cerasus | 0,38 | 12 | 1 | - | 3 | 4 |  | + |
| 126. | Wiśnia pospolita Prunus cerasus | 0,31 | 10 | 1 | - | 3 | 4 |  | - |
| 127. | GK: trzmielina pospolita | 0,25 | 8 | 1 | 5 | - | 3 | <25 m2 | - |
| 128. | Jabłoń domowa Malus domestica | 0,85 | 27 | 1 | - | 5 | 10 |  | + |
| 129. | Topola osika Populus tremula | 0,38 | 12 | 1 | - | 3 | 5 |  | + |
| 130. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,38 0,35 | 12 11 9 | 3 | - | 3 | 7 |  | + |
| 131. | GK: róża dzika | - | - | - | 73 (z tego 45 do wycinki) | - | 2 | >25 m2 | + |
| 132. | Wiśnia pospolita Prunus cerasus | 0,41 | 13 | 1 | - | 2 | 3 |  | + |
| 133. | Topola osika Populus tremula | 0,60 | 19 | 1 | - | - | 10 | powalone drzewo – martwe | + |
| 134. | Topola osika Populus tremula | 0,38 | 12 | 1 | - | - | 5 | powalone drzewo – martwe | - |
| 135. | Topola osika Populus tremula | 0,79 | 25 | 1 | - | 4 | 12 |  | + |
| 136. | Topola osika Populus tremula | 0,53 | 17 | 1 | - | 4 | 12 |  | + |
| 137. | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 0,22 0,22 0,16 | 7 7 5 | 3 | - | 4 | 5 |  | + |
| 138. | GP: topola osika, śliwa domowa | - | - | - | 509 | - | 3 |  | - |
| 139. | Topola osika Populus tremula | 0,72 | 23 | 1 | - | 4 | 10 |  | + |
| 140. | Topola osika Populus tremula | 1,26 | 40 | 1 | - | - | 10 | martwe drzewo | + |
| 141. | GK: róża dzika | - | - | - | 415 (z tego 326 do wycinki) | - | 3 | >25 m2 | + |
| 142. | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 0,28 0,16 | 9 5 | 2 | - | 2 | 2 |  | + |
| 143. | Topola osika Populus tremula | 0,63 | 20 | 1 | - | 5 | 10 |  | + |
| 144. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,44 | 14 | 1 | - | 4 | 10 |  | + |
| 145. | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 0,25 0,16 | 8 5 | 2 | - | 2 | 2 |  | + |
| 146. | Topola osika Populus tremula | 0,88 | 28 | 1 | - | - | 10 | powalone drzewo – martwe | + |
| 147. | Wiśnia pospolita Prunus cerasus | 0,31 0,22 0,22 | 10 7 7 | 3 | - | 2 | 3 | powalone drzewo | + |
| 148. | Topola osika Populus tremula | 0,57 0,44 | 18 14 | 2 | - | - | 15 | powalone drzewo - martwe | + |
| 149. | GP: topola osika | - | - | - | 64 | - | 2 |  | - |
| 150. | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 0,16 0,16 | 5 5 | 2 | - | 2 | 3 |  | - |
| 151. | Topola osika Populus tremula | 0,44 | 14 | 1 | - | 3 | 15 |  | - |
| 152. | Topola osika Populus tremula | 0,60 | 19 | 1 | - | 3 | 15 |  | + |
| 153. | Topola osika Populus tremula | 0,66 | 21 | 1 | - | 3 | 15 |  | + |
| 154. | Topola osika Populus tremula | 0,47 | 15 | 1 | - | 3 | 15 |  | - |
| 155. | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 0,38 0,31 0,28 | 12 10 9 | 3 | - | 3 | 4 |  | + |
| 156. | Topola osika Populus tremula | 0,44 | 14 | 1 | - | - | 5 | martwe drzewo | - |
| 157. | Kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum | 0,28 0,25 0,25 | 9 8 8 | 3 | - | 3 | 4 |  | - |
| 158. | Topola osika Populus tremula | 0,35 | 11 | 1 | - | 3 | 12 | bardzo mocno pochylone | - |
| 159. | Wiśnia pospolita Prunus cerasus | 0,41 | 13 | 1 | - | - | 6 | powalone drzewo – martwe | + |
| 160. | Kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum | 1,29 0,79 | 41 25 | 2 | - | 8 | 15 |  | + |
| 161. | GK: bez czarny | 0,35 0,25 | 11 8 | 2 | 4 | - | 3 | <25 m2 | - |
| 162. | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 0,28 0,19 0,16 | 9 6 5 | 3 | - | 3 | 5 |  | + |
| 163. | GP: głóg jednoszyjkowy, robinia biała, śliwa domowa, wiśnia pospolita | - | - | - | 1850 (z tego 1470 do wycinki) | - | 3 |  | - |
| 164. | Wiśnia pospolita Prunus cerasus | 0,44 | 14 | 1 | - | 3 | 3 |  | + |
| 165. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,38 | 12 | 1 | - | 3 | 4 |  | + |
| 166. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,38 | 12 | 1 | - | 3 | 4 |  | + |
| 167. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,41 | 13 | 1 | - | 3 | 4 |  | + |
| 168. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,47 0,31 0,28 | 15 10 9 | 3 | - | 3 | 4 |  | + |
| 169. | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 0,35 | 11 | 1 | - | 3 | 3 |  | + |
| 170. | Wiśnia pospolita Prunus cerasus | 0,25 0,25 | 8 8 | 2 | - | 2 | 3 |  | - |
| 171. | Jabłoń domowa Malus domestica | 1,57 | 50 | 1 | - | 5 | 10 |  | + |
| 172. | GK: śliwa tarnina | - | - | - | 347 (z tego 227 do wycinki) | - | 3 | >25 m2 | + |
| 173. | Wiśnia pospolita Prunus cerasus | 0,31 0,28 | 10 9 | 2 | - | 3 | 3 |  | + |
| 174. | GD: wiśnia pospolita | /0,66/ /0,66/ /0,60/ /0,60/ /0,47; 0,38/ /0,41/ /0,38/ /0,28/ | /21/ /21/ /19/ /19/ /15; 12/ /13/ /12/ /9/ | 9 | - | - | 2-4 |  | + |
|  | GP: śliwa domowa, wiśnia pospolita | - | - | - | 516 (z tego 217 do wycinki) | - | 2-3 |  | - |
|  | GK: bez czarny | - | - | - | 258 (z tego 108 do wycinki) | - | 3 | >25 m2 | + |
|  | GK: róża dzika | - | - | - | 258 (z tego 108 do wycinki) | - | 3 | >25 m2 | + |
| 175. | Grusza pospolita Pyrus communis | 1,29 | 41 | 1 | - | 5 | 15 |  | + |
| 176. | GK: róża dzika | - | - | - | 32 | - | 2 | >25 m2 | + |
| 177. | Wiśnia pospolita Prunus cerasus | 0,63 | 20 | 1 | - | 3 | 7 |  | + |
| 178. | Wiśnia pospolita Prunus cerasus | 0,57 | 18 | 1 | - | 3 | 7 |  | + |
| 179. | GP: śliwa domowa, wiśnia pospolita | - | - | - | 350 (z tego 52 do wycinki) | - |  |  | - |
|  | GK: bez czarny, głóg jednoszyjkowy, róża dzika | - | - | - | 350 (z tego 52 do wycinki) | - |  | >25 m2 | + |
| 180. | Wiśnia pospolita Prunus cerasus | 0,66 | 21 | 1 | - | 3 | 8 |  | + |
| 181. | Wiśnia pospolita Prunus cerasus | 0,57 | 18 | 1 | - | 3 | 5 | powalone drzewo | + |
| 182. | Wiśnia pospolita Prunus cerasus | 0,85 | 27 | 1 | - | 3 | 7 |  | + |
| 183. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,53 | 17 | 1 | - | 3 | 5 |  | + |
| 184. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 1,07 | 34 | 1 | - | 6 | 15 |  | + |
| 185. | Topola osika Populus tremula | 0,41 | 13 | 1 | - | - | 10 | powalone drzewo - martwe | - |
| 186. | Topola osika Populus tremula | 0,35 | 11 | 1 | - | 3 | 7 |  | - |
| 187. | GK: róża dzika, śliwa tarnina | - | - | - | 1265 (z tego 526 do wycinki) | - | 3-4 | >25 m2 | + |
| 188. | Topola osika Populus tremula | 0,41 | 13 | 1 | - | 3 | 7 | mocno pochylone | - |
| 189. | Topola osika Populus tremula | 0,79 | 25 | 1 | - | 4 | 10 | posusz gałęziowo-konarowy 30% | + |
| 190. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,94 0,82 0,60 | 30 26 19 | 3 | - | 5 | 12 |  | + |
| 191. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,60 | 19 | 1 | - | 4 | 15 |  | + |
| 192. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,63 | 20 | 1 | - | 4 | 12 |  | + |
| 193. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,41 | 13 | 1 | - | 3 | 7 |  | + |
| 194. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,41 | 13 | 1 | - | 3 | 7 |  | + |
| 195. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,41 | 13 | 1 | - | - | 5 | martwe drzewo | + |
| 196. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,35 | 11 | 1 | - | 4 | 12 |  | + |
| 197. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,50 | 16 | 1 | - | 3 | 12 |  | + |
| 198. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,28 | 9 | 1 | - | 3 | 6 |  | - |
| 199. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,19 | 6 | 1 | - | 2 | 3 |  | - |
| 200. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,85 0,22 | 27 7 | 2 | - | 3 | 5 | rozłamane drzew | + |
| 201. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,44 0,28 | 14 9 | 2 | - | 2 | 4 |  | + |
| 202. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 1,07 0,57 | 34 18 | 2 | - | 5 | 16 |  | + |
| 203. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,41 | 13 | 1 | - | - | 10 | martwe drzewo | + |
| 204. | Śliwa domowa Prunus domestica | 0,50 | 16 | 1 | - | 3 | 12 |  | + |
| 205. | Topola biała Populus alba | 1,00 | 32 | 1 | - | 5 | 14 |  | + |
| 206. | Topola biała Populus alba | 0,85 0,79 | 27 25 | 2 | - | 5 | 12 |  | + |
| 207. | Topola biała Populus alba | 2,42 1,35 | 77 43 | 2 | - | 10 | 20 | posusz gałęziowo-konarowy 30% | + |
| 208. | GK: bez czarny, śliwa tarnina | - | - | - | 1052 (z tego 153 do wycinki) | - | 3-4 | >25 m2 | + |
| 209. | Topola biała Populus alba | 2,29 2,26 | 73 72 | 2 | - | 10 | 20 | posusz gałęziowo-konarowy 30% | + |
| 210. | Topola biała Populus alba | 1,00 | 32 | 1 | - | 4 | 15 |  | + |
| 211. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,72 | 23 | 1 | - | 4 | 15 |  | + |
| 212. | Topola biała Populus alba | 1,26 1,10 | 40 35 | 2 | - | 5 | 18 |  | + |
| 213. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,50 | 16 | 1 | - | 3 | 7 |  | + |
| 214. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,60 0,53 0,28 | 19 17 9 | 3 | - | 3 | 10 |  | + |
| 215. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,47 | 15 | 1 | - | 3 | 10 |  | + |
| 216. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,63 | 20 | 1 | - | 3 | 10 |  | + |
| 217. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,38 0,35 | 12 11 | 2 | - | 3 | 7 |  | + |
| 218. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,82 0,25 0,25 0,19 | 26 8 8 6 | 4 | - | 3 | 15 |  | + |
| 219. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,63 | 20 | 1 | - | 3 | 15 |  | + |
| 220. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,82 0,25 | 26 8 | 2 | - | 5 | 15 |  | + |
| 221. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,28 0,13 | 9 4 | 2 | - | 3 | 7 |  | - |
| 222. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,35 | 11 | 1 | - | 3 | 7 |  | + |
| 223. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,50 | 16 | 1 | - | 3 | 7 |  | + |
| 224. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,31 | 10 | 1 | - | 2 | 5 |  | - |
| 225. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,66 | 21 | 1 | - | 3 | 15 |  | + |
| 226. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,31 | 10 | 1 | - | 2 | 5 |  | - |
| 227. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,31 0,22 | 10 7 | 2 | - | 3 | 8 |  | + |
| 228. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,31 | 10 | 1 | - | 3 | 8 |  | - |
| 229. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,25 0,22 | 8 7 | 2 | - | 3 | 4 |  | - |
| 230. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 1,51 1,44 | 48 46 | 2 | - | 10 | 18 | posusz gałęziowo-konarowy 50% - zamiera | + |
| 231. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,35 | 11 | 1 | - | 3 | 7 |  | + |
| 232. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,47 0,38 | 15 12 | 2 | - | 4 | 12 |  | + |
| 233. | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 0,38 | 12 | 1 | - | 3 | 4 |  | + |
| 234. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,50 0,31 | 16 10 | 2 | - | 3 | 12 |  | + |
| 235. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,75 | 24 | 1 | - | 4 | 10 | posusz gałęziowo-konarowy 20% | + |
| 236. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,79 | 25 | 1 | - | 5 | 12 |  | + |
| 237. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 1,07 | 34 | 1 | - | 5 | 15 |  | + |
| 238. | Jabłoń domowa Malus domestica | 0,85 | 27 | 1 | - | 3 | 8 |  | + |
| 239. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,94 | 30 | 1 | - | 4 | 8 |  | + |
| 240. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,88 | 28 | 1 | - | 4 | 8 |  | + |
| 241. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 1,41 0,79 | 45 25 | 2 | - | 5 | 8 |  | + |
| 242. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 1,10 | 35 | 1 | - | 4 | 7 |  | + |
| 243. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,28 | 9 | 1 | - | 3 | 7 |  | - |
| 244. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,28 0,25 | 9 8 | 2 | - | 3 | 7 |  | - |
| 245. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,94 0,69 0,35 0,31 0,28 | 30 22 11 10 9 | 5 | - | 6 | 15 |  | + |
| 246. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 0,38 | 12 | 1 | - | 3 | 5 |  | + |
| 247. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 1,19 0,75 0,63 0,50 0,50 0,44 0,41 | 38 24 20 16 16 14 13 | 7 | - | 8 | 16 |  | + |
| 248. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 1,00 0,97 0,25 | 32 31 8 | 3 | - | 8 | 16 | posusz gałęziowo-konarowy 20% | + |
| 249. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 1,44 1,19 0,72 0,63 0,44 0,35 | 46 38 23 20 14 11 | 6 | - | 10 | 18 | posusz gałęziowo-konarowy 20% | + |
| 250. | Jabłoń domowa Malus domestica | 1,22 | 39 | 1 | - | 4 | 10 |  | + |
| 251. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 0,75 0,38 0,38 | 24 12 9 | 3 | - | 4 | 10 |  | + |
| 252. | Jabłoń domowa Malus domestica | 0,82 0,63 | 26 20 | 2 | - | 3 | 4 |  | + |
| 253. | Grusza pospolita Pyrus communis | 1,22 1,13 1,07 | 39 36 34 | 3 | - | 5 | 10 |  | + |
| 254. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 0,94 0,63 0,63 0,60 | 30 20 20 19 | 4 | - | 5 | 16 | posusz gałęziowo-konarowy 30% | + |
| 255. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 0,63 0,57 0,57 0,50 0,47 0,38 | 20 18 18 16 15 12 | 6 | - | 5 | 15 |  | + |
| 256. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 0,50 0,28 | 16 9 | 2 | - | 4 | 14 |  | + |
| 257. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 0,88 0,38 0,31 0,25 0,25 | 28 12 10 8 8 | 5 | - | 6 | 16 |  | + |
| 258. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 0,57 0,50 0,47 0,47 0,44 | 18 16 15 15 14 | 5 | - | 6 | 16 |  | + |
| 259. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 1,07 | 34 | 1 | - | 4 | 12 |  | + |
| 260. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 1,44 | 46 | 1 | - | 6 | 16 |  | + |
| 261. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 0,85 0,35 | 27 11 | 2 | - | 5 | 15 |  | + |
| 262. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 1,10 | 35 | 1 | - | 5 | 15 |  | + |
| 263. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 0,79 | 25 | 1 | - | 5 | 15 |  | + |
| 264. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 0,94 0,82 0,50 | 30 26 16 | 3 | - | 8 | 16 |  | + |
| 265. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 1,22 | 39 | 1 | - | 5 | 15 |  | + |
| 266. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 0,75 0,63 0,25 | 24 20 8 | 3 | - | 5 | 15 |  | + |
| 267. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 0,28 | 9 | 1 | - | 2 | 5 |  | - |
| 268. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 0,79 | 25 | 1 | - | 5 | 15 |  | + |
| 269. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 2,32 | 74 | 1 | - | 10 | 20 |  | + |
| 270. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 0,94 | 30 | 1 | - | 5 | 20 |  | + |
| 271. | Jabłoń domowa Malus domestica | 0,53 | 17 | 1 | - | 3 | 5 |  | + |
| 272. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 0,44 0,22 | 14 7 | 2 | - | 2 | 7 |  | + |
| 273. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 0,35 0,22 | 11 7 | 2 | - | 2 | 7 |  | + |
| 274. | GK: róża dzika | - | - | - | 32 | - | 2 | >25 m2 | + |
| 275. | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 0,35 | 11 | 1 | - | 3 | 5 | pochylone | + |
| 276. | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 0,41 0,28 | 13 12 | 2 | - | 3 | 5 |  | + |
| 277. | GK: śliwa tarnina | - | - | - | 15 | - | 2 | <25 m2 | - |
| 278. | GK: bez czarny | - | - | - | 30 (z tego 8 do wycinki) | - | 3 | >25 m2 | + |
|  | GK: róża dzika | - | - | - | 30 (z tego 8 do wycinki) | - | 3 | >25 m2 | + |
|  | GK: śliwa tarnina | - | - | - | 20 (z tego 5 do wycinki) | - | 3 | >25 m2 | + |
|  | GK: wierzba szara | - | - | - | 5 (z tego 2 do wycinki) | - | 3 | <25 m2 | - |
| 320. | Topola osika Populus tremula | 0,75 | 24 | 1 | - | 5 | 10 |  | + |
| 321. | GP: topola osika | - | - | - | 31 | - | 2 |  | - |
| 322. | GP: topola osika | - | - | - | 40 | - | 2 |  | - |
| 323. | Topola osika Populus tremula | 0,38 | 12 | 1 | - | 2 | 6 |  | - |
| 325. | Topola osika Populus tremula | 0,28 0,16 | 9 5 | 2 | - | 3 | 6 |  | - |
| 326. | Topola osika Populus tremula | 0,31 | 10 | 1 | - | 3 | 8 |  | - |
| 327. | Topola osika Populus tremula | 0,44 | 14 | 1 | - | 3 | 8 |  | - |
| 328. | Topola osika Populus tremula | 0,44 | 14 | 1 | - | 3 | 10 |  | - |
| 329. | Topola osika Populus tremula | 0,31 | 10 | 1 | - | 3 | 10 |  | - |
| 330. | Topola osika Populus tremula | 0,35 0,22 | 11 7 | 2 | - | 3 | 10 |  | - |
| 331. | Topola osika Populus tremula | 0,44 | 14 | 1 | - | 3 | 10 |  | - |
| 332. | Topola osika Populus tremula | 0,41 | 13 | 1 | - | 3 | 10 |  | - |
| 333. | GK: róża dzika | - | - | - | 4 | - | 3 | <25 m2 | - |
| 334. | Topola osika Populus tremula | 0,35 | 11 | 1 | - | 3 | 7 |  | - |
| 335. | Topola osika Populus tremula | 1,07 | 34 | 1 | - | 4 | 15 |  | + |
| 336. | Topola osika Populus tremula | 0,69 | 22 | 1 | - | 4 | 12 |  | + |
| 337. | Topola osika Populus tremula | 0,41 | 13 | 1 | - | 3 | 7 |  | - |
| 338. | Topola osika Populus tremula | 0,94 | 30 | 1 | - | 5 | 15 |  | + |
| 339. | Topola osika Populus tremula | 0,63 | 20 | 1 | - | 4 | 14 |  | + |
| 340. | Topola osika Populus tremula | 0,28 | 9 | 1 | - | 2 | 7 |  | - |
| 341. | Topola osika Populus tremula | 1,41 | 45 | 1 | - | 6 | 16 |  | + |
| 342. | Jabłoń domowa Malus domestica | 0,22 | 7 | 1 | - | 2 | 5 |  | - |
| 343. | Topola osika Populus tremula | 1,10 | 35 | 1 | - | 6 | 16 |  | + |
| 344. | GK: róża dzika | - | - | - | 4 | - | 2 | <25 m2 | - |
| 345. | GK: bez czarny | - | - | - | 18 (z tego 3 do wycinki) | - | 3 | <25 m2 | - |
| 346. | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 0,57 | 18 | 1 | - | 3 | 3 | wygięty pień | + |
| 347. | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 0,13 0,13 0,09 0,09 0,09 | 4 4 3 3 3 | 5 | - | 2 | 3 |  | + |
| 348. | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 0,16 0,13 | 5 4 | 2 | - | 2 | 3 |  | + |
| 349. | GK: bez czarny | - | - | - | 3 | - | 3 | <25 m2 | - |
| 350. | Jabłoń domowa Malus domestica | 0,85 | 27 | 1 | - | 4 | 7 |  | + |
| 351. | Jabłoń domowa Malus domestica | 0,60 0,25 0,22 | 19 8 7 | 3 | - | 2 | 5 |  | + |
| 352. | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 0,22 0,19 | 7 6 | 2 | - | 2 | 4 |  | + |
| 353. | Topola osika Populus tremula | 0,4 0,41 | 14 13 | 2 | - | 3 | 8 |  | + |
| 354. | Topola osika Populus tremula | 0,53 | 17 | 1 | - | 4 | 8 |  | + |
| 355. | Topola osika Populus tremula | 0,44 | 14 | 1 | - | 4 | 8 |  | - |
| 356. | Topola osika Populus tremula | 0,41 | 13 | 1 | - | 3 | 10 |  | - |
| 357. | Topola osika Populus tremula | 0,28 0,28 | 9 9 | 2 | - | 3 | 7 |  | - |
| 358. | Topola osika Populus tremula | 0,31 | 10 | 1 | - | 3 | 10 |  | - |
| 359. | Topola osika Populus tremula | 0,31 | 10 | 1 | - | 3 | 6 |  | - |
| 360. | Topola osika Populus tremula | 0,31 | 10 | 1 | - | 3 | 6 |  | - |
| 361. | Topola osika Populus tremula | 0,25 | 8 | 1 | - | 3 | 6 |  | - |
| 362. | Topola osika Populus tremula | 0,31 | 10 | 1 | - | 3 | 6 |  | - |
| 363. | Topola osika Populus tremula | 0,35 | 11 | 1 | - | 3 | 6 |  | - |
| 364. | Topola osika Populus tremula | 0,31 | 10 | 1 | - | 3 | 6 |  | - |
| 365. | Topola osika Populus tremula | 0,31 | 10 | 1 | - | 3 | 6 |  | - |
| 366. | Topola osika Populus tremula | 0,38 | 12 | 1 | - | 3 | 6 |  | - |
| 367. | GK: głóg jednoszyjkowy | - | - | - | 5 | - | 3 | <25 m2 | - |
| 368. | GK: bez czarny | - | - | - | 5 | - | 3 | <25 m2 | - |
| 369. | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 0,50 0,19 | 16 6 | 2 | - | 3 | 4 |  | + |
| 370. | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 0,69 | 22 | 1 | - | 2 | 4 |  | + |
| 371. | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 0,31 | 10 | 1 | - | 2 | 3 |  | - |
| 372. | Jabłoń domowa Malus domestica | 0,35 | 11 | 1 | - | 3 | 4 |  | + |
| 373. | Wierzba iwa Salix caprea | 1,29 1,26 0,88 0,82 0,79 0,47 0,28 0,22 0,19 | 41 40 28 26 25 15 9 7 6 | 9 | - | 6 | 10 |  | + |
| 374. | GK: bez czarny | - | - | - | 8 | - | 3 | <25 m2 | - |
| 375. | Wierzba iwa Salix caprea | 1,79 0,75 0,53 0,38 | 57 24 17 12 | 4 | - | 4 | 7 | połamane konary | + |
| 376. | Topola osika Populus tremula | 1,79 1,10 | 57 35 | 2 | - | 10 | 18 |  | + |
| 377. | GK: śliwa tarnina | - | - | - | 20 | - | 3 | <25 m2 | - |
| 378. | Topola osika Populus tremula | 0,41 | 13 | 1 | - | 3 | 7 |  | - |
| 379. | Topola osika Populus tremula | 0,31 | 10 | 1 | - | 3 | 7 |  | - |
| 380. | Topola osika Populus tremula | 0,41 | 13 | 1 | - | 3 | 7 |  | - |
| 381. | Wierzba iwa Salix caprea | 0,60 0,50 | 19 16 | 2 | - | - | 5 | martwe drzewo | + |
| 382. | Topola osika Populus tremula | 0,91 | 29 | 1 | - | 5 | 14 |  | + |
| 383. | GK: bez czarny | - | - | - | 5 | - | 3 | <25 m2 | - |
| 384. | Topola osika Populus tremula | 1,22 | 39 | 1 | - | 6 | 15 |  | + |
| 385. | GK: bez czarny | - | - | - | 5 | - | 3 | <25 m2 | - |
|  | GK: głóg jednoszyjkowy | - | - | - | 5 | - | 3 | <25 m2 | - |
|  | GK: śliwa tarnina | - | - | - | 5 | - | 3 | <25 m2 | - |
| 386. | GK: róża dzika | - | - | - | 6 | - | 2 | <25 m2 | - |
| 387. | Topola osika Populus tremula | 0,16 | 5 | 1 | - | 2 | 3 |  | - |
| 388. | Topola osika Populus tremula | 0,53 | 17 | 1 | - | 3 | 7 |  | - |
| 389. | Topola osika Populus tremula | 0,44 | 14 | 1 | - | 4 | 12 |  | - |
| 390. | Topola osika Populus tremula | 0,22 | 7 | 1 | - | 2 | 6 |  | - |
| 391. | Topola osika Populus tremula | 0,22 | 7 | 1 | - | 2 | 6 |  | - |
| 392. | Topola osika Populus tremula | 0,44 | 14 | 1 | - | 4 | 12 |  | - |
| 393. | Topola osika Populus tremula | 0,41 | 13 | 1 | - | 3 | 10 |  | - |
| 394. | Topola osika Populus tremula | 0,13 | 4 | 1 | - | 2 | 2 |  | - |
| 395. | Topola osika Populus tremula | 0,13 | 4 | 1 | - | 2 | 2 |  | - |
| 396. | Topola osika Populus tremula | 0,38 0,25 | 12 8 | 2 | - | 3 | 10 |  | - |
| 397. | Topola osika Populus tremula | 0,25 | 8 | 1 | - | 3 | 7 |  | - |
| 398. | Topola osika Populus tremula | 0,28 0,22 | 9 7 | 2 | - | 3 | 8 |  | - |
| 399. | Topola osika Populus tremula | 0,35 | 11 | 1 | - | 3 | 8 |  | - |
| 400. | Topola osika Populus tremula | 0,22 | 7 | 1 | - | 2 | 6 |  | - |
| 401. | Topola osika Populus tremula | 0,22 | 7 | 1 | - | 2 | 6 |  | - |
| 402. | Topola osika Populus tremula | 0,13 | 4 | 1 | - | 1 | 3 |  | - |
| 403. | Topola osika Populus tremula | 0,16 | 5 | 1 | - | 2 | 4 |  | - |
| 404. | Topola osika Populus tremula | 0,09 | 3 | 1 | - | 1 | 3 |  | - |
| 405. | Topola osika Populus tremula | 0,41 0,38 | 13 12 | 2 | - | 4 | 12 |  | - |
| 406. | Topola osika Populus tremula | 0,13 | 4 | 1 | - | 1 | 3 |  | - |
| 407. | Topola osika Populus tremula | 0,38 | 12 | 1 | - | 4 | 10 |  | - |
| 408. | Topola osika Populus tremula | 0,09 | 3 | 1 | - | 1 | 3 |  | - |
| 409. | GK: róża dzika | - | - | - | 6 | - | 3 | <25 m2 | - |