Doradztwo Środowiskowe Agnieszka Zalewska

PROGNOZA

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

DLA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR XXVIII/326/09 Z DNIA 9 listopada 2009 R.

DLA TERENU POŁOŻONEGO w OBRĘBIE RAJKOWO

Zespół autorski:

mgr inż. Agnieszka Zalewska

mgr inż. Magdalena Jakubowska-Dorsz

Szczecin, styczeń 2020 r.

Spis treści

1.	Wprowadzenie i podstawy prawne	4

1.1.	Przepisy prawa	5

1.2.	Metodyka opracowania	6

1.3.	Cel i zakres prognozy	7

2.	Struktura środowiska terenu objętego zmianą Studium	7

2.1.	Położenie obszaru zmiany planu wraz z powiązaniami przyrodniczymi z otoczeniem	7

2.2.	Środowisko abiotyczne	9

2.2.1.	Położenie geograficzne i ukształtowanie terenu	9

2.2.2.	Budowa geologiczna	10

2.2.3.	Kopaliny	10

2.2.4.	Gleby	11

2.2.5.	Warunki hydrogeologiczne	12

2.2.5.1.	Wody powierzchniowe	12

2.2.5.2.	Zasoby wód podziemnych	14

2.2.5.3.	Ustalenia zawarte w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry	16

2.2.6.	Klimat	20

2.3.	Środowisko biotyczne	21

2.3.1.	Regiony geobotaniczne	21

2.3.2.	Potencjalna roślinność naturalna	21

2.3.3.	Szata roślinna obszaru zmiany planu	23

2.3.4.	Fauna obszaru zmiany planu	25

2.3.5.	Krajobraz	27

3.	Ochrona przyrody i krajobrazu oraz obiekty cenne przyrodniczo	29

3.1.	Prawne formy ochrony przyrody i krajobrazu	29

3.2.	Proponowane formy ochrony przyrody	35

3.3.	Obszary cenne przyrodniczo	36

3.4.	Korytarze ekologiczne	36

3.5.	Formy ochrony dziedzictwa kulturowego	39

4.	Diagnoza stanu środowiska	41

4.1.	Źródła antropizacji środowiska w obszarze zmiany planu	41

4.2.	Stan antropizacji środowiska w obszarze zmiany Miejscowego planu	41

4.2.1.	Ochrona powierzchni ziemi	41

4.2.2.	Stan gospodarki odpadami	42

4.2.3.	Stan klimatu akustycznego	42

4.2.4.	Stan jakości powietrza atmosferycznego	43

4.2.5.	Pola elektromagnetyczne	44

4.2.6.	Stan jakości wód powierzchniowych i podziemnych	45

4.3.	Ocena odporności środowiska na obciążenie antropogeniczne oraz zdolności do regeneracji	47

5.	Charakterystyka ustaleń projektu zmiany planu	48

6.	Analiza i ocena oddziaływań wynikających z realizacji zmiany planu na środowisko	53

6.1.	Zmiany przeznaczenia terenu i spodziewane skutki środowiskowe	53

6.2.	Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby.	54

6.3.	Oddziaływanie na surowce mineralne.	55

6.4.	Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne.	55

6.5.	Oddziaływanie w zakresie pól elektromagnetycznych i zanieczyszczenia powietrza.	57

6.6.	Oddziaływanie w zakresie hałasu	58

6.7.	Oddziaływanie na zwierzęta	58

6.8.	Oddziaływanie na szatę roślinną	59

6.9.	Oddziaływanie na krajobraz	59

6.10.	Oddziaływanie na dobra kulturowe	60

6.11.	Oddziaływanie skumulowane i transgraniczne	60

6.12.	Oddziaływanie na zdrowie ludzi	61

7.	Uwarunkowania prawa ochrony środowiska	61

7.1.	Wpływ na formy ochrony przyrody w tym obszary Natura 2000	62

7.1.1.	Rezerwat Przyrody „Kurowskie Błota”	62

7.1.2.	Park Krajobrazowy „Dolina Dolnej Odry”	62

7.1.3.	Obszar Natura 2000 OSO „Dolina Dolnej Odry” PLB320003”	62

7.1.4.	Obszar Natura 2000 SOO „Dolna Odra” PLH320037	63

7.1.5.	Użytki ekologiczne	64

8.	Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji zmiany planu.	64

9.	Podsumowanie, wnioski i zalecenia.	65

10.	Streszczenie w języku niespecjalistycznym.	67

11.	Oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do prognozy.	70

12.	Spis rycin.	70

13.	Spis załączników.	70

14.	Literatura i materiały archiwalne	71

# Wprowadzenie i podstawy prawne

Art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) nakłada obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której elementem jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy, której instrumentem jest prognoza, ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych i rzeczywistych zmian, jakie mogą wystąpić w środowisku w związku z realizacją ustaleń Planu. Zadaniem procesu oceny jest między innymi zidentyfikowanie kluczowych źródeł oddziaływań oraz określenie sposobów eliminacji, bądź ograniczenia niekorzystnych skutków, jakie mogłyby pojawić się w trakcie realizacji konkretnych projektów.

Podstawowym celem prognozy jest określenie, analiza i ocena skutków, które mogą wyniknąć z projektowanego przeznaczenia terenu dla wszystkich komponentów środowiska 
i zdrowia ludzi oraz przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających jego wpływ na środowisko.

Prognoza, analizując skutki najsilniej obciążające środowisko, pełni rolę informacyjną i ostrzegawczą w stosunku do późniejszych etapów realizacji ustaleń Planu - projektowania inwestycji, wskazując jakie problemy z zakresu ochrony środowiska muszą być w ich trakcie brane pod uwagę i rozwiązywane, a także czym może grozić brak odpowiednich rozwiązań. Na etapie zmiany Planu sygnalizuje się możliwość wystąpienia zagrożeń w przyszłości, których przebieg zależy od podejmowania odpowiednich działania zapobiegawczych na dalszych etapach projektowych.

Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko opracowano w związku z Uchwałą nr II/33/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Do przedmiotowej zmiany Planu przystąpiono głównie ze względu na wniosek SEC – Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., w celu umożliwienia podłączenia do sieci ciepłowniczej istniejących osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych.

W związku z art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zakres prognozy został uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Policach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Prognoza została opracowana zgodnie z zakresem określonym w art. 51 ww. ustawy oraz zgodnie z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach z dnia 1 marca 2019 r. oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 1 marca 2019 r.

## Przepisy prawa

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zmian).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zmian).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zmian.).

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze późn zmian.).

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zmian.).

- Ustawa  z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zmian).

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774 z późn. zmian.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)..

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpień 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., nr 192 poz. 1883).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1713).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi techniczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2016 r. poz.124).

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016. poz.138).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

- Rozporządzenie Nr 13/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu utrzymania wód obejmującego region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz region wodny Ücker (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 5098).

- Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa) (Dz. U. L 206 z 22.7.1992 r. ze zm.).

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia) (Dz. Urz. UE L 20 z 26.1.2010).,

## Metodyka opracowania

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu zagospodarowania gminy Kołbaskowo w związku z Uchwałą nr II/33/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania (dalej: projekt zmiany planu/plan) polegało na szczegółowej analizie zapisów projektu zmiany planu oraz identyfikacji możliwych do ustalenia skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. A także szczegółowa analiza możliwych zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszaru w związku z realizacją ustaleń projektu Planu.

Przy analizie i ocenie wpływu ustaleń projektu zmiany planu wykorzystano dotychczasowe doświadczenia empiryczne oraz dane literaturowe, wzięto pod uwagę również wnioski i uwagi organów biorących udział w procedurze uchwalenia zmiany planu.

Skutki realizacji ustaleń projektu zmiany planu odnoszono do obowiązujących norm i przepisów prawnych.

## Cel i zakres prognozy

Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko opracowana została w związku z pracami nad sporządzeniem projektu zmiany planu w Gminie Kołbaskowo.

Do sporządzenia zmiany Planu dla analizowanego obszaru gmina Kołbaskowo na wniosek SEC – Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., w celu umożliwienia podłączenia do sieci ciepłowniczej istniejących osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych. Ponieważ dotychczas obowiązujące plany sporządzane były w latach 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009 ostatni w 2016 r. (który również zawierał ustalenia uniemożliwiające podłączenie do sieci ciepłowniczej) gmina Kołbaskowo podjęła również decyzję, o ujednoliceniu zapisów planów dostosowując je do obecnie obowiązującego prawa.

Zgodnie z art. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Ustalenia planu są wiążące dla organów gminy a plan po uchwaleniu jest aktem prawa miejscowego.

Głównym celem prognozy jest określenie i ocena potencjalnych oddziaływań na środowisko realizacji ustaleń Planu oraz przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywny wpływ na środowisko.

Podczas analiz i ocen oraz określania potencjalnych oddziaływań brano pod uwagę zrównoważony rozwój, który zdefiniowany został w art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.

Rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

# Struktura środowiska terenu objętego zmianą Studium

## Położenie obszaru zmiany planu wraz z powiązaniami przyrodniczymi z otoczeniem

Lokalizacja terenu zmiany

Obszar zmiany planu znajduje się w środkowo-wschodniej części gminy Kołbaskowo w sołectwie Ostoja, w obrębie Rajkowo, na terenie powiatu polickiego, w województwie zachodniopomorskim, przy granicy z gminą Szczecin (dzielnica Szczecin-Gumieńce). Położony jest pomiędzy ul. Do Rajkowa od północnego wschodu, drogą powiatową nr 0625Z (Aleja Śliwkowa) od południowego wschodu, linią kolejową Szczecin-Berlin od północy po południowy zachód oraz terenami niezagospodarowanymi i zabudowaniami osiedli w obrębie Warzymice od strony południowej. Ciąg Alei Śliwkowej znajduje się w granicy terenu zmiany planu.

W szerszym ujęciu teren położony jest pomiędzy miejscowością Warzymice na południowym zachodzie, zabudowaniami osady Rajkowo na północy, i dzielnicą Szczecin-Gumieńce na północnym wschodzie. Obszar opracowania obejmuje powierzchnię 10,17 ha.

Gmina Kołbaskowo sąsiaduje bezpośrednio z miastem Szczecin, gminą Dobra i Gryfino. Wszystkie gminy razem tworzą Szczeciński Obszar Metropolitalny. Od zachodu i południa gmina graniczy z Republiką Federalną Niemiec: z landami Brandenburgia i Meklemburgia-Pomorze Przednie. Wschodni kraniec gminy wyznacza Dolina Dolnej Odry. Gminę Kołbaskowo przecina autostrada A-6, która łączy się od strony zachodniej z niemiecką autostradą nr 11 prowadzącą do Berlina. Jedną z głównych dróg biegnącą do centrum Szczecina jest droga krajowa nr 13.

Zgodnie z Raportem o stanie Gminy Kołbaskowo w 2018 r. (http://www.bip.kolbaskowo.pl/) w granicach gminy znajduje się 18 sołectw, które wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. łącznie na pobyt stały zamieszkuje 11933 osób. Sołectwo Ostoja, do którego należy miejscowość Rajkowo, zamieszkuje na stałe 637 osób, co stanowi około 5,3% ludności gminy.

Aktualne zagospodarowanie terenu zmiany planu

Obszar zmiany planu to w większości teren niezabudowany pokryty łąkami. Łąki poprzecinane są w kilku miejscach wydeptanymi ścieżkami. W granicach zmiany planu zlokalizowany jest również odcinek drogi powiatowej Aleja Śliwkowa wraz z poboczem i oświetleniem ulicznym oraz zwarte pasowe zadrzewienia złożone głównie z drzew owocowych (wzdłuż Alei Śliwkowej i wzdłuż linii kolejowej relacji Szczecin-Berlin). Między zadrzewieniami przy Alei Śliwkowej a terenem łąkowym znajduje się droga rowerowa i zarazem chodnik dla pieszych, przy którym w kilku miejscach postawiono ławki i kosze na śmieci. Przy południowo-zachodniej granicy obszaru w ciągu Alei Śliwkowej, naprzeciwko Osiedla Różanego, znajduje się przystanek autobusowy linii 83 „Warzymice Os. Różane” (bez wiaty). Na poboczu drogi występuje oznakowanie pionowe. Ponadto nad południowo-zachodnią częścią terenu zmiany planu przebiega linia elektroenergetyczna WN 220kV Krajnik – Glinki o układzie NNW-SSE.

Niezabudowany teren jest przeznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo na cele mieszkalnictwa i usług. Dla analizowanego obszaru obowiązują obecnie ustalenia uchwały nr XXVIII/326/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rajkowo. Na obszarze objętym obowiązującym planem wyznaczono tereny elementarne:

1-MW/U i 2-MW/U które przeznacza się na lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zagospodarowaniem towarzyszącym, w tym usługami użyteczności publicznej. Ponadto w granicach terenu 1-MW/U przewiduje się wydzielenie wewnętrzne oznaczone jako ZP, przeznaczone na cele zieleni urządzonej ogólnodostępnej oraz wydzielenie wewnętrzne oznaczone jako W, na cele zbiornika retencyjnego wód opadowych;

3-MN, który przeznacza się na lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zagospodarowaniem towarzyszącym;

4-KD.Z który przeznaczono na pas drogowy drogi zbiorczej nr 0625Z i części skrzyżowania wskazanej drogi z drogą zbiorczą stanowiącą ul. Na Rajkowo;

5-KD.Z który przeznaczono na cele poszerzenia pasa drogowego drogi zbiorczej stanowiącej ul. Na Rajkowo;

6-KDW który przeznaczono na cele pasa drogowego drogi wewnętrznej o walorach drogi publicznej dla mieszkańców obszaru planu.

## Środowisko abiotyczne

### Położenie geograficzne i ukształtowanie terenu

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego (Kondracki J, 2002) obszar zmiany planu znajduje się w zasięgu Megaregionu Pozaalpejska Europa Środkowa (kod 3), Prowincji Niż Środkowoeuropejski (kod 31), Podprowincji Pobrzeży Południowobałtyckich (kod 313), Makroregionu Pobrzeże Szczecińskie (kod 313.2-3) i Mezoregionu Wzgórza Szczecińskie (kod 313.26).

Mezoregion Wzgórza Szczecińskie (313.26) znajduje się na lewym brzegu Odry i składa z dwóch kompleksów: Wzgórz Warszewskich w północnej części Szczecina oraz wysoczyzny morenowej w południowej i zachodniej części miasta, która rozciąga się w znacznej części po stronie niemieckiej. Wzgórza Szczecińskie na terenie Polski zajmują powierzchnię ok. 240 m2. Zbudowane są z utworów czwartorzędowych w strefie marginalnej jednej z faz zlodowacenia wiślańskiego. Głównym miastem mezoregionu jest Szczecin. Jak podano w Waloryzacji przyrodniczej Gminy Kołbaskowo (2006): „Wzgórza Szczecińskie charakteryzują się krajobrazem wysoczyzny morenowej o pofalowanej rzeźbie, z licznymi rozcięciami i zagłębieniami, nierzadko wypełnionymi wodą. Szczególnie wyróżnia się wałowa kulminacja zwana Wałem Bezleśnym lub Wałem Stobniańskim, która przybiera kształt łuku rozpostartego od dzielnicy Bezrzecze na północy, poprzez Stobno, Bobolin, Warniki, Barnisław, Smolęcin po Siadło Dolne na południu. Pozostały obszar wysoczyzny to równiny denno-morenowe. Krajobraz antropogeniczny tego mezoregionu to głównie rozległe połacie użytków rolnych, obecnie często porzuconych, wzbogaconych kępami zadrzewień śródpolnych i niewielkich zbiorników wodnych”.

Ukształtowanie terenu w granicach zmiany planu jest mało zróżnicowane (źródło: mapa topograficzna na http://mapy.geoportal.gov.pl). Teren opada w miarę jednostajnie z zachodu na wschód ku zabudowaniom osiedla Szczecin-Gumieńce. Najwyższa rzędna terenowa to ok. 31,00 m n.p.m. przy zachodniej granicy obszaru z linią kolejową, a najniższy punkt znajduje się na wysokości ok. 27,00 m n.p.m i zlokalizowany jest we wschodnim narożniku terenu przy skrzyżowaniu ul. Do Rajkowa i Alei Śliwkowej. Różnica wysokości względnej całego obszaru zmiany mpzp wynosi zaledwie 3,00 m na odcinku o długości 660 m, co przy tak rozległym terenie jest w zasadzie niezauważalne.

### Budowa geologiczna

Pod względem geologicznym obszar zmiany planu znajduje się na arkuszu mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1 : 50 000 nr 227 Dołuje.

Jak wynika z mapy geośrodowiskowej Polski, arkusz „Dołuje” (nr 227) obszar zmiany planu zbudowany jest z glin zwałowych i ich zwietrzelin oraz piasków i żwirów lodowcowych stanowiących utwory czwartorzędowe epoki plejstocenu. Utwory te dominują na terenie całej gminy Kołbaskowo. Miejscami w granicach gminy znajdują się również pojedyncze obszary utworzone przez plejstoceńskie iły, mułki i piaski zastoiskowe, piaski i żwiry sandrowe (rozciągające się głównie wzdłuż doliny Odry), piaski i mułki jeziorne oraz piaski i mułki kemów, a także piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły z epoki holocenu. W kilku miejscach gminy wytworzyły się ciągi drobnych form rzeźby terenu: kemy i kry utworów neogeńskich i palogeńskich.

Najstarszymi stwierdzonymi osadami obszaru mapy są górnokredowe margle i opoki oraz wapienie. Na powierzchni przedczwartorzędowej znajdują się utwory oligoceńskie (m.in. iły, iłowce, mułowce), mioceńskie (piaski, piaskowce i mułki piaszczyste z przewarstwieniami węgla brunatnego) i plioceńskie (piaski, mułki, żwiry). Osady czwartorzędowe tworzą plejstoceńskie utwory akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej, w tym gliny zwałowe rozdzielone przez piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz piaski, iły i mułki jeziorne.

Najmłodsze osady z okresu zlodowacenia północnopolskiego, fazy pomorskiej to gliny zwałowe na starszych osadach, piaski i żwiry wodnolodowcowe kemów, tarasów kemowych, ozów oraz lokalnie mułki i iły zastoiskowe. Obniżenia terenu wypełniają osady jeziorne z epoki holocenu (mułki, gytie, torfy).

Według Objaśnień do Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Dołuje (nr 227) wzgórza morenowe będące najważniejszą jednostką morfologiczną obszaru mapy budują gliny zwałowe fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły, które w partiach stropowych są jasnobrązowe i piaszczyste składające się z: 4% frakcji żwirowej, 60% frakcji piaskowej, 25% frakcji pyłowej i 11% frakcji iłowej. W głębszych partiach znajdują się gliny zwięzłe o szarej barwie zawierające: 5-12% żwirów, 35-37% piasków, 28% pyłów i 30% frakcji iłowej. W obrębie Rajkowo występują gliny zwałowe zlodowacenia Wisły leżące bezpośrednio na glinach starszych zlodowaceń o miąższości 24-35 m.

### Kopaliny

Na obszarze zmiany planu nie występują żadne złoża kopalin ani tereny perspektywiczne dla udokumentowania złóż kruszywa naturalnego. Teren opracowania nie podlega ochronie na podstawie przepisów z zakresu terenów górniczych.

Jak wynika z „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31 XII 2018” opracowanego w 2019 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny i Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy, na terenie Gminy Kołbaskowo nie znajdują się żadne udokumentowane złoża kopalin. Do roku 2012 było użytkowane jedyne na terenie gminy złoże kruszywa naturalnego „Karwowo cz. Jantra 1”, w którym główną kopalinę złoża stanowiło kruszywo piaszczysto-żwirowe, a kopaliną towarzyszącą były gliny i iły. Koncesja przedsiębiorcy SITA Jantra Sp. z o.o. na wydobywanie kopalin ze złóż została wygaszona w dniu 27.06.2012 r. (Wykaz koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, dla których organem koncesyjnym jest Marszałek Województwa, 2019) i eksploatacja złoża zakończyła się. Dla terenów poeksploatacyjnych ustalono wodno-rekreacyjny kierunek rekultywacji.

Według zmiany studium gminy Kołbaskowo z 2014 r. obszarem perspektywicznym dla udokumentowania złóż kruszywa naturalnego jest teren na południe od Bobolina, gdzie występują piaski różnoziarniste o miąższości do kilku, a miejscami do kilkunastu metrów, które mogą być wykorzystane jako nieklasyfikowane piaski budowlane, podsypkowe zarówno na potrzeby lokalne jak i w budownictwie komunikacyjnym. Za obszary perspektywiczne dla udokumentowania złóż torfu i gytii są tereny w okolicy Stobna, Barnisławia i Siadła Górnego. Występują tam głównie torfy niskie, o miąższości do 5-6 m, o stopniu rozkładu od 38 % do 50% i popielności od 15 do 33 %.

### Gleby

W granicach zmiany planu występują wyłącznie gleby brunatne eutroficzne i gleby płowoziemne (płowe, płowe zaciekowe i płowe podmokłe) wytworzone z glin zwałowych ciężkich oraz glin, pyłów i iłów różnej genezy (Mapa gleb Polski, Bański 2006).

- Gleby brunatne eutroficzne

Systematyka: rząd 3. Gleby brunatnoziemne (B), typ 3.1. (BE)

Gleby te wytworzyły się z różnych materiałów macierzystych zasobnych w kationy zasadowe, najczęściej ze skał osadowych zawierających węglany, a ich roślinnością pierwotną były wielogatunkowe lasy liściaste lub mieszane. Gleby tego typu mogą występować w różnych warunkach środowiska przyrodniczego. W systematyce gleb brunatnych eutroficznych wyróżnia się dodatkowo 6 podtypów: typowe, próchniczne, wyługowane, opadowo-glejowe, gruntowo-glejowe i gleby z cechami vertic (Czępińska-Kamińska D. red., 2011).

- Gleby płowoziemne

Systematyka: rząd 5. Gleby płowoziemne (P)

Gleby płowoziemne rozwijają się z utworów późnoplejstoceńskich i holoceńskich o uziarnieniu od piasków gliniastych do ciężkich iłów, mogą to również być starsze formacje geologiczne o intensywnym wietrzeniu minerałów pierwotnych przy dopływie składników odżywczych dla roślin. Gleby płowoziemne powstały na obszarach, gdzie woda glebowa utrzymywana jest w strefie korzenienia się roślin przy ciśnieniu poniżej 1500 kPa co najmniej przez 3 miesiące w roku, przy temperaturze gleby wystarczająco wysokiej dla rozwoju roślin. W takich warunkach część opadów wsiąka w głąb gleb, co powoduje wymywanie węglanów, frakcji ilastej, częściowo półtoratlenków i niektórych związków próchnicznych. W rezultacie następuje zróżnicowanie profilu glebowego. W glebach płowoziemnych proces mineralizacji przebiega szybko, dlatego mała jest w nich akumulacja próchnicy. Wśród gleb płowoziemnych wyróżnia się 3 typy: gleby płowe, płowe zaciekowe i płowe podmokłe (Czępińska-Kamińska D. red., 2011).

Klasy bonitacyjne gleb określają jakość gleby pod względem jej wartości użytkowej. Urzędową tabelę klas gruntów zawierającą m.in. ogólną charakterystykę klas bonitacyjnych gleb, a także sposób zaliczania gleb do poszczególnych klas stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246). Wyróżnia się 8 klas bonitacyjnych:

- klasa I - gleby orne najlepsze

- klasa II - gleby orne bardzo dobre

- klasa IIIa - gleby orne dobre

- klasa IIIb - gleby orne średnio dobre

- klasa IVa - gleby orne średniej jakości - lepsze

- klasa IVb - gleby orne średniej jakości - gorsze

- klasa V - gleby orne słabe

- klasa VI - gleby orne najsłabsze

Teren łąkowy w granicach zmiany planu znajduje się na glebach klasy RII, czyli glebach ornych bardzo dobrych.

Kompleks przydatności rolniczej gleb (kompleks glebowo-rolniczy) to zespół jednostek taksonomicznych opracowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa, w oparciu o przydatność gleb do uprawy roślin wskaźnikowych i współwskaźnikowych. Kompleksy grupują gleby cechujące się podobnymi właściwościami rolniczymi i mogące być podobnie użytkowane.

Wyróżnia się 14 kompleksów przydatności rolniczej gleb: 1 – pszenny bardzo dobry, 2 – pszenny dobry, 3 – pszenny wadliwy, 4 – żytni bardzo dobry (pszenno-żytni), 5 – żytni dobry, 6 – żytni słaby, 7 – żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy), 8 – zbożowo-pastewny mocny, 9 – zbożowo-pastewny słaby, 10 – pszenny górski, 11 – zbożowy górski, 12 – owsiano-ziemniaczany górski, 13 – owsiano-pastewny górski, 14 – gleby orne przeznaczone pod użytki zielone.

Na obszarze gminy Kołbaskowo występują wszystkie typy kompleksów glebowo-rolniczych charakterystycznych dla terenów nizinnych. Na gruntach ornych największą powierzchnie zajmują gleby kompleksów pszennych (78,6%), następnie żytnich (ok.20%).  W okolicy Rajkowa znajdują się najlepsze gleby kompleksu 1 – pszennego bardzo dobrego. Gleby te występują również w rejonie Będargowa, Przecławia, Kurowa, Przylepu, Ostoi i Warzymic (Waloryzacja przyrodnicza Gminy Kołbaskowo, 2006).

### Warunki hydrogeologiczne

#### Wody powierzchniowe

Podział hydrograficzny

Według podziału hydrologicznego Polski obszar zmiany planu leży w Dorzeczu Odry i Ücker, w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Powierzchnia Dorzecza Odry wynosi 118 015 km2, co stanowi 38% obszaru Polski i obejmuje zasięgiem tereny południowo-zachodnie, zachodnie i północno-zachodnie. Granice tego dorzecza oprócz samej Odry obejmują również dorzecza Regi, Parsęty, Wieprzy i pozostałych rzek uchodzących do Morza Bałtyckiego na zachód od ujścia Słupi oraz do Zalewu Szczecińskiego. Obszar dorzecza Odry wyróżnia się asymetrią – część prawostronna jest duża, lewostronna mała. Dorzecze dzieli się na 4 regiony wodne: Górnej Odry, Środkowej Odry, Warty oraz Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Na obszarze Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wyróżniono 4 piętra wodonośne (Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 2011):

- czwartorzędowe - składa się z 3–4 poziomów wodonośnych, w tym 1 gruntowego i pozostałych międzyglinowych (na głębokości 15 –50 m). W jego obrębie zróżnicowane są klasy czystości wód: w rejonie wysoczyzn morenowych są to klasy Ia i Ib wymagające prostego uzdatniania, wody równin to najczęściej II klasa, natomiast obszary będące pod silną antropopresją zaliczają się do klasy III. W rejonach przybrzeżnych obserwuje się silny wpływ wód zasolonych (stężenie chlorków przekraczające 1000 mg/dm3);

- neogeńsko–paleogeńskie - o dużej zmienności będącej wynikiem silnych zaburzeń glacjotektonicznych. Zwierciadło tego piętra wód stabilizuje się powyżej wód piętra czwartorzędowego. Wody, które nie mają kontaktu z piętrem czwartorzędowym, lokalnie mające charakter artezyjski, charakteryzują się słabą mineralizacją – są to wody wodorowęglanowo –wapniowe. Z kolei na obszarach ascenzji (ruchu ku górze) wód słonych z podłoża mezozoicznego występują wody chlorkowo–sodowe o mineralizacji ogólnej 1,5 g/dm3 i zawartości jonów chlorkowych powyżej 600 mg/dm3;

- kredowe - zwierciadło wody tego poziomu stabilizuje się powyżej zwierciadła czwartorzędowego i neogeńskiego. Wody charakteryzują się słabą mineralizacją, która rośnie wraz z głębokością (maleje udział jonu wodorowęglanowego, a zawartość jonu chlorkowego może wynosić ponad 8 g/dm3);

- jurajskie – zostało rozpoznane w rejonie Trzebiatowa. Występuje w piaskach i piaskowcach jury górnej i środkowej oraz wapieniach i marglach jury górnej.

Wody płynące

W granicach obszaru zmiany planu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują żadne naturalne ani sztuczne cieki wodne, w tym rowy melioracyjne.

Najbliższy ciek wodny przebiega w odległości ok. 474 m na południowy zachód biorący początek we wsi Warzymice i wpadający do stawów w obrębie Ustowo.

Wody stojące

Na terenie analizowanego obszaru ani w jego bliskim otoczeniu nie są zlokalizowane żadne zbiorniki wodne.

Dwa najbliższe znajdują się:

- w odległości ok. 440 m na zachód – niewielki staw na północny wschód od zabudowań wsi Warzymice,

- w odległości ok. 470 m na północny zachód – staw na terenie zabytkowego parku w Rajkowie.

Tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi

Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego udostępnianymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, teren zmiany Miejscowego planu znajduje się poza wszelkimi obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zmian.), czyli:

- obszarami szczególnego zagrożenia powodzią od rzek, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% (częstotliwość: raz na 10 lat),

- obszarami szczególnego zagrożenia powodzią od rzek, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% (częstotliwość: raz na 100 lat),

- obszarami szczególnego zagrożenia powodzią od morza, w tym morskich wód wewnętrznych, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie 1% (częstotliwość: raz na 100 lat).

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały opracowane w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK). Są dostępne na stronie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej http://mapy.isok.gov.pl/imap/.

Najbliższy obszar szczególnego zagrożenia powodzią znajduje się w odległości ok. 2,90 km na południowy wschód, dotyczy zagrożenia powodzią od morza i obejmuje rozlewiska rzeki Odry.

#### Zasoby wód podziemnych

Główny Zbiornik Wód Podziemnych

Teren objęty zmianą planu znajduje się w obszarze głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 122 „Dolina Kopalna Szczecin” (http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/). Jest to rozległa, zasobna w wodę struktura hydrogeologiczna, rozciągająca się ku północy na obszarze gmin: Police, Dobra, Kołbaskowo i Miasto Szczecin (znaczna część lewobrzeżnej części miasta Szczecin).

Według danych zamieszczonych w informatorze Polskiego Instytutu Geologicznego pt. „Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce” (Mikołajków, Sadurski 2017), Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 122 charakteryzują następujące parametry:

GZWP nr 122 „Dolina kopalna Szczecin”

| Powierzchnia: | 151,0 km2 |
| --- | --- |
| Zlewnia powierzchniowa: | lewobrzeżna dolnej Odry |
| Stratygrafia: | czwartorzęd |
| Typ zbiornika: | porowy |
| Klasa jakości wody: | II |
| Szacunkowe zasoby dyspozycyjne: | 37 440 m3/d |
| Podatność zbiornika na antropopresję: | od bardzo podatnego, podatnego (6,5%) do średnio i mało podatnego (93,5%) |

Podstawowymi jednostkami hydrograficznymi obszaru GZWP nr 122 są rzeka Odra i Zalew Szczeciński. Wody podziemne, podlegające intensywnemu krążeniu na obszarze GZWP nr 122 i jego otoczeniu, tworzą wielowarstwowy system wodonośny w utworach czwartorzędowych oraz lokalnie neogeńskich i górnokredowych. Użytkowe poziomy wód podziemnych występują w utworach czwartorzędowych do głębokości 50–80 m w rejonie północnym i w dolinie Odry oraz 100–160 m w rejonie Wzniesień Warszewskich. System wodonośny piętra czwartorzędowego charakteryzuje się zmiennością i urozmaiceniem form występowania w strukturach hydrogeologicznych, wynikających z budowy geologicznej oraz zasilania i drenażu wód.

Poziom użytkowy międzyglinowy zasilany jest poprzez infiltrację opadów przez nadkład słabo przepuszczalny oraz przesączanie się wód z poziomów zalegających wyżej. Wielkość zasilania przez przesączanie z poziomów nadległych dla obszaru GZWP wynosi 186,24 m3/d×km2. Największe ujęcia na obszarze GZWP, eksploatujące ten poziom to ujęcia komunalne dla Szczecina: „Pilchowo” o zasobach eksploatacyjnych 22 800 m3/d i „Arkonka” o zasobach eksploatacyjnych 5 880 m3/d.

Na omawianym obszarze przepływ wód podziemnych następuje z północnego zachodu na południowy wschód, do Odry Zachodniej i Kanału Kurowskiego.

Wody podziemne eksploatowane na ujęciach komunalnych są dobrej jakości (II klasa) oraz o dobrym stanie chemicznym. W większości ujęć, poza żelazem, manganem, sporadycznie jonem amonowym, siarczanami, barwą i mętnością, nie stwierdzono innych składników w ilościach ponadnormatywnych dla wód do spożycia. Podwyższone zawartości powyższych wskaźników są typowym zjawiskiem w warunkach naturalnych i są stosunkowo łatwe do usunięcia w prostym uzdatnianiu.

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na jakość wód podziemnych na obszarze GZWP nr 122 są czynniki antropogeniczne związane z działalnością człowieka w sferze gospodarki odpadami, nadmiernej chemizacji rolnictwa i funkcjonowaniem obiektów i instalacji znacząco oddziaływujących na środowisko.

GZWP „Dolina Kopalna Szczecin” objęta jest zwykłą ochroną na podstawie Decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23.12.1998 r. ( znak DG kdh/BJ/489-6153/98). W ramach ochrony GZWP należy przestrzegać warunków dla ochrony tego zbiornika wynikających z dokumentacji geologicznej, zatwierdzonej ww. decyzją oraz postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ochrony wód podziemnych.

Ujęcia wody

Według danych na rok 2017 na terenie gminy Kołbaskowo istnieje 9 ujęć wody (Program Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego, 2017), w tym:

- Ustowo - zaopatruje miejscowości: Ustowo, Kurów, Siadło Dolne, Siadło Górne

- Ustowo-Szklarnie (przy ul. Krygiera 1) - zaopatruje miejscowości: Warzymice, Przecław

- Ostoja - zaopatruje miejscowości: Ostoja, Rajkowo, Przylep

- Stobno - zaopatruje miejscowości: Stobno, Bobolin (Stobno Małe)

- Bobolin - zaopatruje miejscowość Bobolin

- Warzymice - zaopatruje miejscowości: Warzymice, Będargowo

- Kołbaskowo - zaopatruje miejscowości: Kołbaskowo, Barnisław

- Kamieniec - zaopatruje miejscowości: Kamieniec, Rosówek, Pargowo, Moczyły

- Warnik - zaopatruje miejscowości: Warnik, Barnisław, Karwowo, Smolęcin.

Ponadto eksploatowanych jest 19 studni głębinowych.

Na terenie zmiany Miejscowego planu nie znajdują się ujęcia wody podziemnej. Najbliższe ujęcia wody znajdują się: w odległości ok. 222 m na północ od obszaru opracowania w osadzie Rajkowo, drugie w odległości ok. 407 m na południowy zachód przy linii kolejowej niedaleko zabudowań wsi Warzymice (wg Zał. Nr 2 do zmiany Studium uwarunkowań gminy Kołbaskowo, 2014).

#### Ustalenia zawarte w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry

Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd)

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) wprowadziła pojęcie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), przez które rozumie się określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. Jednolite części wód są objęte monitoringiem prowadzonym przez Państwowy Instytut Geologiczny oraz wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Celem badań jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód podziemnych, określenie trendów zmian oraz sygnalizacji zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych.

W art. 4 Dyrektywy dla wód podziemnych przyjęto następujące główne cele środowiskowe:

- zapobieganie dopływowi zanieczyszczeń do wód podziemnych lub jego ograniczenie,

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych,

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem wód podziemnych a ich zasilaniem,

- wdrożenie działań koniecznych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia poszczególnych zanieczyszczeń powstałych na skutek działalności człowieka.

W Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (Dz. U. 2016, poz. 1967) zostały określone dane, charakteryzujące jednolite części wód podziemnych, w tym dla wód występujących w obszarze opracowania.

Obszar zmiany Miejscowego planu znajduje się w zasięgu jednolitych części wód podziemnych o identyfikatorze PLGW60003, zarządzanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Poniżej podano charakterystykę JCWPd zgodnie z danymi zawartymi w Karcie informacyjnej Państwowego Instytutu Geologicznego.

JCWPd PLGW60003

| Dorzecze: | Odry i Ücker |
| --- | --- |
| Region wodny: | Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |
| Zlewnie: | Odra, Zalew Szczeciński; Karpina, Karwia Struga, Gunica (I) |
| Powierzchnia: | 630,70 km2 |
| Zasoby dostępne do zagospodarowania: | 126170 m3/d |
| Liczba pięter wodonośnych: | 3 (czwartorzędowe, paleogeńsko-neogeńskie, kredowe) |
| Stan chemiczny: | dobry |
| Stan ilościowy: | dobry |
| Ogólna ocena stanu JCWPd: | dobry |
| Cel strategiczny chemiczny: | dobry stan chemiczny |
| Cel strategiczny ilościowy: | dobry stan ilościowy |
| Użytkowanie: | rolniczo-leśne |
| Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych: | niezagrożona |
| Antropopresja: | lokalne obniżenia zwierciadła wody w wyniku poboru na ujęciach komunalnych i przemysłowych w rejonie Polic i Szczecina |

Na obszarze JCWPd kod PLGW60003 użytkowe poziomy wód występują głównie w utworach czwartorzędowych, lokalnie zaś w neogeńsko-paleogeńskich i górnokredowych do zróżnicowanej głębokości, od 50 - 80 m w rejonie północnym i dolinie Odry, do 150 – i 60 m w rejonach wyniesień morfologicznych.

W obrębie struktury piętra czwartorzędowego wyróżniono trzy poziomy wodonośne: gruntowy, międzyglinowy górny i międzyglinowy dolny. Występowanie wód w obrębie utworów neogeńsko-paleogeńskich jest bardzo słabo rozpoznane. Z uwagi na głębokość występowania, neogeńsko-paleogeńskie struktury mogą prowadzić wody słodkie tylko w rejonie północnym - na skłonie antykliny Nowego Warpna i południowym - w rejonie Kołbaskowa. W obrębie piętra kredowego wody słodkie rozpoznano w poziomie górnokredowym w rejonie Nowego Warpna do rzędnej ok. -50 m p.p.m.; poniżej występują wody zasolone.

Układ dynamiczny systemu wód podziemnych wynika z naturalnych zmian zasilania, wahań wód powierzchniowych oraz eksploatacji wód przez ujęcia. Największe zmiany układu krążenia wód nastąpiły w środkowej i południowej części zlewni w wyniku eksploatacji ujęć komunalnych i przemysłowych Szczecina i Polic.

Zasilanie systemu wodonośnego następuje głownie na drodze infiltracji opadów i wód powierzchniowych. Moduł zasilania opadowego systemu według badań modelowych wynosi 8,26 m/h, a według bilansu hydrologicznego 8,67 m3/h km2.

Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP)

Obszar zmiany Miejscowego planu występuje w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o identyfikatorze RW60001619729. Jest to zlewnia KCWP rzecznej o powierzchni 70,60 km2.

Poniżej podano charakterystykę poszczególnych JCWP, według danych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016, poz. 1967) oraz Rozporządzeniu Nr 13/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu utrzymania wód obejmującego region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz region wodny Ücker (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 5098).

RW60001619729

| Typ JCWP: | 16 (potok nizinny lessowy lub gliniasty) |
| --- | --- |
| Nazwa JCWP: | Bukowa |
| Powierzchnia JCWP: | 70,60 km2 |
| Ostateczny status JCWP: | NAT (naturalna część wód) |
| Zmiany hydromorfologiczne uzasadniające wyznaczenie: | nie dotyczy |
| Czy JCW jest monitorowana: | nie |
| Aktualny stan: | zły |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: | zagrożona |
| Cel środowiskowy: - stan lub potencjał ekologiczny: - stan chemiczny: | dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny |
| Odstępstwo: | tak |
| Typ odstępstwa: | przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego – brak możliwości technicznych, dysproporcjonalne koszty |
| Uzasadnienie odstępstwa: | brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. |
| Wody w zlewni JCW: |  |
| - nazwa | Bukowa |
| - kilometraż | od 0+000 do 13+370 |
| Identyfikacja zagrożeń swobodnego spływu wód i przejścia lodu: | I - erozja denna i brzegowa, osunięcia skarp (powodujące zagrożenie dla zlokalizowanej w korytach cieków i w ich sąsiedztwie zabudowy, a także powodująca wywracanie się drzew rosnących w linii brzegowej i spływających z wodą lub kierujących nurt w „nieodpowiednim” kierunku), II – akumulacja materiału wleczonego (żwir i piasek odkładający się w odcinkach cieków o mniejszej prędkości przepływu powodująca zatory i zagrożenie dla mostów, przepustów i istniejących budowli regulacyjnych), III - zarastanie koryta cieku roślinnością korzeniącą się w dnie i brzegach (ograniczenie przepływu, podpiętrzanie poziomu wód) IV – zarastanie brzegów krzakami i drzewami (powalone do koryta drzewa i krzaki powodują zmianę nurtu rzeki zagrażając istniejącej zabudowie w tym np. zabudowy regulacyjnej, budynkom mieszkalnym i gospodarczym, mostom, przepustom, drogom, różnego rodzaju infrastruktury technicznej), VIII – inne zagrożenia (zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania) |
| Opis zagrożeń: | Zlewnia cieku zurbanizowana, tereny w dolinie o dużej koncentracji zabudowy przemysłowej, przepływ zmieniony antropogenicznie (duże wahania poziomu wody w czasie deszczy nawalnych) . Brak konserwacji może spowodować zalanie przyległych terenów zurbanizowanych. |

### Klimat

W najnowszym podziale Polski na regiony klimatyczne (A. Woś. Klimat Polski, 1999 r.), uwzględniającym typy kompleksów pogodowych i ich równoznaczne współdziałanie istotne z punktu widzenia rekreacji i osadnictwa, obszar całej gminy Kołbaskowo, a tym samym teren zmiany planu, znajduje się w Regionie Zachodniopomorskim (VI).

Region Zachodniopomorski obejmuje obszary równinne Niziny Szczecińskiej, w tym Wzgórza Szczecińskie i Dolinę Dolnej Odry. Klimat jest  łagodny z dość znaczną liczbą dni słonecznych oraz dni bez opadów. Cechą specyficzną jest względnie częste występowanie dni z pogodą przymrozkową umiarkowanie zimną o niewielkim zachmurzeniu i bez opadu (typ 600) oraz rzadkie występowanie dni z pogodą mroźną, a także przymrozkową umiarkowanie zimną z dużym zachmurzeniem nieba i opadem (typ 621).

Zgodnie z podziałem na krainy klimatyczne (Klimat Województwa Zachodniopomorskiego, 2007), wschodnia część gminy Kołbaskowo, w której zlokalizowany jest obszar zmiany Miejscowego planu, znajduje się w granicach Krainy X – Dolina Dolnej Odry.

Kraina klimatyczna X - Dolina Dolnej Odry jest najcieplejszą krainą byłego województwa szczecińskiego, charakteryzującą się najdłuższym okresem wegetacyjnym, najniższą sumą opadów i najkrótszym okresem utrzymywania się pokrywy śnieżnej. Jednocześnie często pojawiają się niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w szczególności przymrozki, głównie wiosenne. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8oC. W okresie wegetacyjnym, który rozpoczyna się 31 marca i trwa ponad 220 dni, temperatury wahają się od 13,6oC do 14,3oC, a opady w granicach 340-400 mm. Zima jest stosunkowo krótka - trwa 45-30 dni. Przymrozki jesienne występują już w październiku (czasem już we wrześniu), a wiosenne występują nawet po 5 maja. Na skutek parowania powierzchni wodnych, zwłaszcza w miesiącach letnich, występują wyższe wartości wilgotności powietrza. Częstym zjawiskiem w rejonie Doliny Dolnej Odry jest występowanie mgły.

Cała gmina Kołbaskowo, w tym teren zmiany planu, leży w strefie klimatu umiarkowanego, w obszarze wzajemnego przenikania się wpływów oceanizmu atlantyckiego i kontynentalizmu wschodnioeuropejskiego, o dużym udziale cech klimatu morskiego. Najczęściej obserwuje się napływ wilgotnych mas powietrza polarno-morskiego z zachodu, co jest związane z intensywnym przemieszczaniem się i dużą aktywnością północnoatlantyckiego niżowego ośrodka barycznego. W konsekwencji latem występuje  większe zachmurzenie oraz ochłodzenie powietrza przy jednoczesnym wzroście jego wilgotności. Z kolei zimą następuje ocieplenie powodujące niejednokrotnie gwałtowne odwilże, ale również wzrost opadów śniegu. Z występowaniem szczególnie częstych układów niżowych, wiąże się częstotliwość występowania poszczególnych kierunków wiatru i cisz atmosferycznych. Dodatkowo czynniki klimatotwórcze modyfikowane są w skali regionalnej i lokalnej przez czynniki geograficzne m.in. ukształtowanie powierzchni terenu, pokrycie terenu roślinnością (np. lasy, użytki zielone) oraz głębokości wód gruntowych (zmiana Studium uwarunkowań gminy Kołbaskowo, 2014). W przypadku gminy Kołbaskowo czynnikami są: urozmaicona rzeźba terenu, brak większych zwartych kompleksów leśnych oraz sąsiedztwo rozległej doliny Międzyodrza Szczecińskiego. Dominują tam silne wiatry z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego (Objaśnienie do mapy geośrodowiskowej Polski 1:50 000. Arkusz Dołuje, nr 227, 2009).

## Środowisko biotyczne

### Regiony geobotaniczne

Regionalizacja geobotaniczna to podział przestrzeni geograficznej zhierarchizowany wedle określonych reguł, dokonany ze względu na zróżnicowanie szaty roślinnej. Według geobotanicznego podziału Polski opracowanego przez J. M. Matuszkiewicza (2008) obszar zmiany Miejscowego planu usytuowany jest następująco (Ryc. 1):

Podprowincja: Południowobałtycka

Dział: 	A. Pomorski

Kraina: A.3. Szczecińska

Okręg: A.3.1. Szczecińsko-Prenzlauski

Podokręg: A.3.1.a. Kołbaskowski

Ryc. 1. Położenie obszaru zmiany planu (niebieski okrąg) na tle mapy regionów geobotanicznych Polski (źródło: Jan Marek Matuszkiewicz Regionalizacja geobotaniczna Polski IGiPZ PAN, Warszawa, 2008).

### Potencjalna roślinność naturalna

Potencjalna roślinność naturalna to hipotetyczny stan roślinności, opisany fitosocjologicznymi jednostkami zbiorowisk roślinnych, który mógłby być osiągnięty w wyniku naturalnej sukcesji pierwotnej lub wtórnej, gdyby oddziaływania człowieka zostały całkowicie wyeliminowane, a roślinność typowa dla danego regionu mogła w pełni wykorzystać możliwości stwarzane przez zróżnicowane siedliska. Pojęcie "potencjalnej roślinności naturalnej" nie jest tożsame z pojęciem "roślinności pierwotnej" ani nie jest prognozowanym stanem roślinności w przyszłości, lecz opisuje aktualny potencjał biologiczny siedlisk.

Potencjalną roślinność naturalną określa się na podstawie rozpoznania rzeczywistych zbiorowisk roślinnych tworzących tzw. "dynamiczne kręgi zbiorowisk roślinnych" oraz bezpośredniej i pośredniej analizy siedliska abiotycznego. Na tej drodze dedukuje się najbardziej prawdopodobny stan zbiorowiska finalnego naturalnej sukcesji, określany jako "zbiorowisko potencjalne".

Według mapy potencjalnej roślinności naturalnej (Ryc. 2) opracowanej przez J. M. Matuszkiewicza (2008), obszar zmiany Miejscowego planu jest zlokalizowany w zasięgu zbiorowiska potencjalnej roślinności naturalnej Melico-Fagetum - żyznej buczyny niżowej typu „pomorskiego”. Zbiorowisko to graniczy od północnego-wschodu z nizinnymi lasami dębowo-grabowymi Stellario-Carpinetum betuli w wariancie ubogim, a od południowego wschodu z lasami dębowymi – świetlistą dąbrową Potentillo albae-Quercetum typicum.

Ryc. 2. Położenie obszaru zmiany planu na mapie potencjalnej roślinności naturalnej (na podstawie: Matuszkiewicz J. M. 2008. Potencjalna roślinność naturalna Polski. IGiPZ PAN, Warszawa).

Żyzna buczyna niżowa typu „pomorskiego” Galio odorati-Fagetum (dawniej Melico-Fagetum)

Jest to jeden z rodzajów żyznych buczyn, najuboższa ich postać, silnie nawiązująca do lasów grądowych. Drzewostan jest niemal wyłącznie bukowy o nieznacznej domieszce klona jaworu Acer pseduoplatanus, dębu bezszypułkowego Quercus robur, grabu pospolitego Carpinus betulus i jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior. Większy udział innych gatunków drzew, w tym sosny zwyczajnej świadczy o degeneracji tej fitocenozy przez człowieka. Warstwa krzewów jest zazwyczaj słabo rozwinięta, stanowi ją głównie podrost buka, bez czarny Sambucus nigra, jarząb pospolity Sorbus aucuparia, trzmielina pospolita Euonymus europaea i kalina koralowa Viburnum opulus, rzadziej podrost pozostałych gatunków tworzących drzewostan,. W runie lasu odznaczającym się wyraźnym aspektem sezonowym występuje wiele gatunków niżowych (np. przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, bluszcz Hedera helix, turzyca palczasta Carex digitata itp.), częściowo przechodzących ze związku Carpinion – wielogatunkowych lasów liściastych (np. gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea). Brak jest w nim gatunków górskich. Gatunkami charakterystycznymi dla żyznej buczyny niżowej typu „pomorskiego” są m.in.: perłówka jednokwiatowa Melica uniflora, kostrzewa leśna Festuca altissima, żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera.

Zbiorowisko porasta świeże, rzadziej wilgotne gleby brunatne wyługowane i gleby płowe  na podłożu gliniastym lub piaszczysto-gliniastym moreny dennej i czołowej o głębokim poziomie wód gruntowych. W Polsce występuje głównie w krajobrazie młodoglacjalnym na Pobrzeżach i Pojezierzu Zachodnio- oraz Wschodniopomorskim (Matuszkiewicz 2008, Matuszkiewicz 2012).

### Szata roślinna obszaru zmiany planu

W granicach obszaru zmiany planu największa część terenu jest pokryta łąkami, pozostałą powierzchnię zajmują pasowe zadrzewienia złożone głównie ze śliwy domowej mirabelki Prunus domestica subsp. syriaca rozciągające się wzdłuż Alei Śliwkowej oraz torów kolejowych, najmniejszą powierzchnię zajmuje roślinność przydroży. Na obszarze zmiany planu nie znajdują się zadrzewienia ani lasy mogące nawiązywać do potencjalnej roślinności naturalnej wg J. M. Matuszkiewicza (2008).

Łąki

Łąki rozciągają się na niemal całym terenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Występują pomiędzy pasowym zadrzewieniem przy torach kolejowych od północy aż po południowy zachód, pasem roślinności przydrożnej od północnego wschodu przy ul. Do Rajkowa, a ciągiem pieszo-rowerowym stanowiącym granicę łąk od wschodu po południowy zachód. Ciąg pieszo-rowerowy oddziela łąkę od pasowego zadrzewienia przy Alei Śliwkowej. Teren łąk poprzecinany jest w kilku miejscach wydeptanymi ścieżkami biegnącymi na północ i północny zachód.

Siedlisko łąkowe w graniach zmiany planu to wielogatunkowe zbiorowisko trawiasto-zielne z klasy Molinio-Arrhenatheretea i rzędu Arrhenatheretalia elatioris, w którym wyraźnie dominuje gatunek trawy - rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius. Mimo dużej liczebności rajgrasu nie można wyróżnić niższych syntaksonów jak związek Arrhenatherion elatioris i zespół roślinny Arrhenatheretum elatioris typowe dla naturalnych łąk grądowych. Płat rajgrasu nie jest jednorodny, ale poprzerastany licznie innymi gatunkami traw i roślinami zielnymi o mieszanym pochodzeniu (uprawy rolne, byliny przydrożne), oprócz tego brak jest wielu gatunków charakterystycznych i wyróżniających niższe jednostki. Wskazuje to na brak naturalności łąk, które prawdopodobnie zostały sztucznie zasiane na terenie upraw rolnych (według mapy ewidencyjnej cały teren łąk to gleby RII – grunty orne bardzo dobre) w celach paszowych. Ślady bruzd w podłożu świadczą o regularnym koszeniu darni.

W zbiorowisku oprócz rajgrasu bardzo dużą ilościowość osiąga również kupkówka pospolita Dactylis glomerata przerastająca całe zbiorowisko. Poza tym mniej licznie występują następujące gatunki traw: kłosówka wełnista Holcus lanatus, konietlica łąkowa Trisetum flavescens, stokłosa miękka Bromus hordeaceus i życica trwała Lolium perenne.

Wśród roślin zielnych zidentyfikowanych w zbiorowisku łąkowym występują zarówno gatunki ziołorośli łąkowych, gatunki bylin nitrofilnych, jak i pojedyncze gatunki chwastów segetalnych:

- gatunki ziół łąkowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea: barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium, jaskier ostry Ranunculus acris, kminek zwyczajny Carum carvi, komonica zwyczajna Lotus corniculatus, marchew zwyczajna Daucus carota, mniszek pospolity Taraxacum officinale, szczaw kędzierzawy Rumex crispus;

- gatunki bylin z klasy Artemisietea: bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea, kuklik pospolity Geum urbanum, ostrożeń polny Cirsium arvense, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare;

- gatunki chwastów upraw z klasy Stellarietea mediae: farbownik polny Anchusa arvensis, gorczyca polna Sinapis arvensis, jasnota purpurowa Lamium purpureum, komosa biała Chenopodium album, przetacznik perski Veronica persica, tobołki polne Thlaspi arvense, wyka drobnokwiatowa Vicia hirsuta.

Ponadto zidentyfikowano jeden gatunek rośliny uprawnej – truskawka Fragaria x ananassa, której obecność może świadczyć o użytkowaniu rolniczym terenu w przeszłości Truskawka może przeżyć długo w glebie, mimo zarzucenia jej uprawy (jak w przypadku omawianego terenu), ponieważ co roku tworzy nowe liści z podziemnych rozłogów.

Łąki należące do rzędu Arrhenatheretealia stanowią grupę niżowych i górskich antropogenicznych zbiorowisk użytków zielonych na żyznych świeżych glebach mineralnych bez śladów zabagnienia. Syntaksonomicznie należą do klasy Molinio-Arrhenatheretea, która obejmuje półnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe na niezabagnionych glebach mineralnych, organiczno-mineralnych, ewentualnie zmineralizowanych murszach (Matuszkiewicz 2008).

Zadrzewienia pasowe

Niewysokie zadrzewienia pasowe otaczają teren łąkowy od północy po południowy zachód oraz od południowego zachodu po wschód. Oddzielają tym samym obszar łąk od linii kolejowej oraz Alei Śliwkowej. Drzewostan zadrzewień złożony jest niemal całkowicie ze śliwy domowej mirabelki Prunus domestica subsp. syriaca, jedynie w południowo-zachodnim narożniku terenu zmiany mpzp występuje klon jawor Acer pseudoplatanus. Podczas wizji terenowej stwierdzono, iż śliwa domowa znajduje się w słabym stanie zdrowotnym. Praktycznie wszystkie osobniki tworzące zadrzewienie były mocno zaatakowane przez gąsienice namiotnika jabłoniowego Hyponomeuta malinellus, oplecione ich kokonami.

W warstwie krzewów występują tylko dwa gatunki: bez czarny Sambucus nigra oraz róża dzika Rosa canina. Warstwę zielną tworzą głównie trawy z domieszką roślin zielnych, w tym: bylica pospolita Artemisia vulgaris, gorczyca polna Sinapis arvensis, kminek zwyczajny Carum carvi, kupkówka pospolita Dactylis glomerata, łopian pajęczynowaty Arctium tomentosum, mniszek pospolity Taraxacum officinale, perz zwyczajny Elymus repens, przytulia czepna Galium aparine, trybula leśna Anthriscus sylvestris, wiechlina zwyczajna Poa trivialis, życica trwała Lolium perenne.

Roślinność przydroży

Roślinność przydroży występuje na obszarze zmiany planu jako pasowe zbiorowisko pomiędzy jezdnią Alei Śliwkowej a pasem drzew owocowych (rozciąga się od wschodu po południowy zachód) oraz pomiędzy ul. Do Rajkowa a obszarem łąkowym przy północno-wschodniej granicy terenu. Wyróżniona roślinność jest złożona z gatunków charakterystycznych dla miejsc wydeptywanych, głównie traw, oraz z kilku przedstawicieli wysokich bylin nitrofilnych.

Gatunki wchodzące w skład tego zbiorowiska to:

- babka zwyczajna Plantago major

- bylica pospolita Artemisia vulgaris

- cykoria podróżnik Cichorium intybus

- krwawnik pospolity Achillea millefolium

- kupkówka pospolita Dactylis glomerata

- łoczyga pospolita Lapsana communis

- marchew zwyczajna Daucus carota

- mniszek pospolity Taraxacum officinale

- pokrzywa zwyczajna Urtica dioica

- rdest ptasi Polygonum aviculare

- wiechlina roczna Poa annua

- wiechlina zwyczajna Poa trivialis

- wrotycz pospolity Tanacetum vulgare

- życica trwała Lolium perenne.

Podsumowanie, waloryzacja szaty roślinnej

Na terenie objętym zmianą planu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono gatunków roślin objętych w Polsce ochroną prawną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), ujętych w Załączniku II Dyrektywy Rady EWG 92/43/EWG (Natura 2000), ani pozostałych cennych gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin oraz na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Również nie zidentyfikowano siedlisk o dużej wartości przyrodniczej, w tym podlegających ochronie według prawodawstwa polskiego ani chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

### Fauna obszaru zmiany planu

Obszar zmiany planu nie znajduje się w granicach prawnych ani proponowanych form ochrony przyrody, mających na celu ochronę terenów o istotnym znaczeniu dla ochrony zwierząt i ich bioróżnorodności. Ze względu na bardzo dużą niezagospodarowaną powierzchnię pokrytą łąkami oraz otoczenie pasowymi zadrzewieniami mogą stanowić teren użytkowany przez różne grupy zwierząt. Presja antropogeniczna w postaci sąsiedztwa dróg, linii kolejowej, ciągu pieszo-rowerowego i zabudowań osiedli mieszkaniowych po drugiej stronie Alei Śliwkowej powoduje istnienie barier migracyjnych, a tym samym nieznaczne zmniejszenie atrakcyjności terenu dla zwierząt. W szerszym ujęciu teren zmiany planu znajduje się w strefie oddziaływań antropogenicznych ze strony Warzymic od strony zachodniej i Przecławia od strony południowo-zachodniej, Szczecina od strony północno-wschodniej oraz Ustowa od strony wschodniej, które mają wpływ na bioróżnorodność gatunków zwierząt występujących na analizowanym obszarze.

Ssaki

Na terenie obszaru opracowania występują łąki o wysokich gatunkach traw oraz otaczające je z trzech stron pasowe zadrzewienia. Te elementy środowiska sprzyjają występowaniu różnych gatunków ssaków. Teren może być wykorzystywany jako schronienie i miejsce żerowania przez małe ssaki, w tym gryzonie, jak i przez duże ssaki kopytne.  Potencjalnie obszar opracowania może być wykorzystywany w okresach żerowania przez: sarny, dziki, kuny, lisy, zające, jeże, myszy polne, szczury. Są to pospolite gatunki ssaków coraz częściej spotykane na terenach zurbanizowanych, również w otoczeniu siedzib ludzkich.

Teren zmiany planu nie znajduje się w granicach ponadlokalnych korytarzy ekologicznych mających istotne znaczenie dla migracji zwierząt.

Pasowe zadrzewienia przydrożne rozciągające się wzdłuż oświetlonej Alei Śliwkowej  mogą być atrakcyjnym żerowiskiem dla nietoperzy. Mogą one przelatywać nad całym terenem zmiany planu ze względu na obecność kolejnych zadrzewień wzdłuż torów kolejowych. Ze względu na zmysł echolokacji przeszkody kubaturowe takie, jak np. zabudowa mieszkaniowa nie stanowią potencjalnego zagrożenia dla tej grupy zwierząt.

Ptaki

Łąki zajmujące największą część terenu zmiany planu mogą stanowić żerowisko i miejsce schronienia dla różnych gatunków ptaków, głównie dla drobnych ptaków wróblowatych. Podobnie gęste pasowe zadrzewienia, które występują wzdłuż Alei Śliwkowej i linii kolejowej.

Podczas wizji terenowej nad terenem zmiany planu zaobserwowano przeloty kilku pospolitych gatunków ptaków użytkujących tereny synantropijne, w tym: gołąb Columba, sikora bogatka Parus major, sroka zwyczajna Pica pica, szpak Sturnus vulgaris, wrona siwa Corvus cornix, wróbel Passer domesticus. Ponadto można oczekiwać użytkowania terenu przez inne gatunki ptaków pospolicie występujące na terenie łąk oraz w otoczeniu terenów zurbanizowanych, jak: jaskółka dymówka Hirundo rustica, kawka Coloeus monedula, kopciuszek Phoenicurus ochruros, makolągwa Linaria cannabina, pliszka siwa Motacilla alba, pliszka żółta Motacilla flava, skowronek zwyczajny Alauda arvensis, sójka zwyczajna Garrulus glandarius, zięba Fringilla coelebs.

Teren zmiany planu nie jest żerowiskiem, noclegowiskiem i zimowiskiem dla ptaków migrujących, które nie zalatują na jego powierzchnię.

Nie stwierdzono obecności gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Gady

W granicach analizowanego obszaru podczas wizji terenowej nie stwierdzono obecności gadów ani nie stwierdzono siedlisk preferowanych przez gady, do których szczególnie zalicza się usypiska kamieni, mury oporowe, ruiny budynków, murawy kserotermiczne, nasłonecznione skarpy.

Płazy

Na obszarze opracowania nie występują żadne siedliska przyrodnicze będące szczególnie atrakcyjnymi miejscami bytowania płazów. Brak jest terenów podmokłych, oczek wodnych i stawów, trzcinowisk ani cieków wodnych, w tym rowów melioracyjnych. Najbliższe tego typu siedliska znajdują się w odległości:

- w odległości ok. 474 m na południowy zachód – ciek wodny,

- w odległości ok. 440 m na zachód – niewielki staw.

Potencjalnie na obszarze łąk może występować: padalec zwyczajny Anguis fragilis i żaba trawna Rana temporaria, jednak podczas wizji terenowej nie stwierdzono obecności żadnego osobnika tego gatunku ani żadnego innego przedstawiciela płazów.

Obszar opracowania nie znajduje się w granicach sezonowych tras migracji płazów na siedliska rozrodu i żerowiska, gdyż nie jest usytuowany pomiędzy zbiornikami wodnymi i terenami podmokłymi.

Owady

Podczas przeprowadzonej wizji terenowej na całym terenie nie stwierdzono potencjalnych miejsc bytowania cennych gatunków owadów (np. spróchniałych pni drzew, mrowisk), jak również obecności owadów objętych ochroną prawną.

Zaobserwowano jedynie gatunki pospolicie występujące na terenach łąkowych oraz synantropijnych, w tym: biedronka siedmiokropka Coccinella septempunctata, bzyg prążkowany Episyrphus balteatus, hurtnica pospolita Lasius niger, komar pospolity Culex pipiens, konik pospolity Chorthippus biguttulus, konik wąsacz Pseudochorthippus parallelus, kowal bezskrzydły Pyrrhocoris apterus, latolistek cytrynek Gonepteryx rhamni, mucha plujka Calliphora vomitoria, pszczoła Apis sp., rusałka admirał Vanessa atalanta i rusałka pawik Aglais io.

Wśród zaobserwowanych owadów nie znajdują się żadne prawnie chronione ani cenne gatunki.

### Krajobraz

Krajobraz obszaru zmiany planu oraz najbliższej okolicy to mozaika terenów łąkowych otoczonych pasowymi zadrzewieniami oraz terenów zurbanizowanych. Można go zaliczyć do krajobrazu półnaturalnego, czyli krajobrazu o cechach naturalnego (łąki, zadrzewienia) ze znacznym udziałem elementów pochodzenia antropogenicznego (zabudowa mieszkaniowa w sąsiedztwie, słupy i linia elektroenergetyczna, asfaltowe drogi, wysokie lampy uliczne). Tak zmieniony krajobraz obiektywnie nie ma dużej wartości estetycznej.

Teren zmiany planu jest z trzech stron otoczony zadrzewieniami, jedynie od strony północno wschodniej jest otwarty. Od strony południowej obszar sąsiaduje z rozległymi kompleksami osiedli mieszkaniowych. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, główna oś widokowa terenu z punktu widzenia obserwatora przebiega z północnego wschodu na południowy zachód (obserwator w tej sytuacji znajduje się przy ul. Do Rajkowa). Oś widokowa jest zamknięta poprzez zadrzewienia, które łączą się ze sobą w południowo-zachodnim narożniku terenu zmiany planu. Widok na horyzoncie przecina linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia przebiegająca prostopadle do osi widokowej.

W okolicy analizowanego terenu nie ma żadnych znaczących punktów widokowych ani wartościowej osi widokowej.

Według mapy krajobrazów roślinnych Polski opracowanej w 2016 r. przez IGiPZ PAN w Warszawie na podstawie pracy J.M. Matuszkiewicza „Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski” z 1993 r. (Ryc. 3) obszar zmiany planu położony jest w zasięgu jednego typu krajobrazu – pomorskich buczyn.

Ryc. 3. Lokalizacja obszaru zmiany planu względem krajobrazów roślinnych Polski wg J.M. Matuszkiewicza (na podstawie: Bański J. (red.), 2016, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, tablica: Krajobrazy roślinne wg J.M. Matuszkiewicza”. IGiPZ PAN, Warszawa).

Na terenie zmiany planu ani w jego sąsiedztwie nie występują obszarowe formy ochrony krajobrazu, w tym parki krajobrazowe ani zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Najbliższy obszar tego typu znajduje się w odległości ok. ok. 4,08 km na południowy wschód - Park Krajobrazowy „Dolina Dolnej Odry”, a otulina Parku w odległości ok. 3,10 km w tym samym kierunku.

# Ochrona przyrody i krajobrazu oraz obiekty cenne przyrodniczo

## Prawne formy ochrony przyrody i krajobrazu

Obszar zmiany Miejscowego planu nie znajduje się w zasięgu żadnych obszarów prawnie chronionych. W promieniu 5 km od analizowanego terenu znajdują się następujące obszarowe formy ochrony przyrody:

- Rezerwat Przyrody „Kurowskie Błota” – ok. 4,77 km na południowy wschód,

    - Park Krajobrazowy „Dolina Dolnej Odry” – ok. 4,08 km na południowy wschód oraz Otulina Parku w odległości ok. 3,10 km w tym samym kierunku;

    - Obszary Natura 2000:

- OSO „Dolina Dolnej Odry” PLB320003 – ok. 2,76 km na południowy wschód,

- SOO „Dolna Odra” PLH320037 – ok. 2,76 km na południowy wschód;

    - Użytki Ekologiczne:

- „Stawek na Gumieńcach” – ok. 2,88 km na północny wschód,

- „Trawiasta Dolina” – ok. 4,50 km na południe,

- „Ptasia Łąka” – ok. 5,15 km na południe.

Poza ww. obszarowymi formami przyrody najbliższy obiekt przyrodniczy objęty ochroną (pomnik przyrody) znajduje się ok. 3,64 km na południowy wschód od obszaru zmiany Miejscowego planu na terenie gminy Kołbaskowo, w obrębie geodezyjnym Kurów. Jest to dąb szypułkowy Quercus robur o nazwie „Zbójnicki”, o wysokości 23 m i obwodzie na wysokości pierśnicy wynoszącym 510 cm (stan na rok 2006), rosnący na terenie byłej tuczarni. Został ustanowiony Rozporządzeniem Nr 120/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 114 poz. 2166).

Wszystkie ww. obszary i obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną przedstawiono na rycinach 4 i 5.

Ryc. 4. Rezerwaty przyrody, Park Krajobrazowy, użytki ekologiczne i pomniki przyrody w promieniu 5 km od obszaru zmiany planu Nr XXVIII/326/09 w obrębie Rajkowo, gmina Kołbaskowo.

Ryc. 5. Obszary Natura 2000 w otoczeniu obszaru zmiany Miejscowego planu (na podstawie: http://natura2000.eea.europa.eu).

Rezerwat Przyrody „Kurowskie Błota”

Rezerwat znajduje się na terenie gminy Kołbaskowo i obejmuje obszar lasów bagiennych na jednej z wysp Międzyodrza. Został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1965 r. Nr 64, poz. 356). Pierwotnie obejmował 30,63 ha powierzchni, którą w roku 2007 zwiększono do 98,43 ha, a następnie w roku 2017 zmniejszono do 95,60 ha. Rozporządzeniem Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 1373) ustanowiono liczne zakazy obowiązujące na terenie Rezerwatu.

Jest to rezerwat rodzaju faunistycznego. Celem utworzenia Rezerwatu jest zachowanie miejsc lęgowych ptaków, zwłaszcza czapli siwej Ardea cinerea oraz zachowanie w stanie mało zmienionym olsu wyróżniającego się dużymi walorami biocenotycznymi oraz naturalnymi procesami sukcesji leśnej.

Dla Rezerwatu obowiązuje Plan Ochrony ustanowiony w 2008 r. Rozporządzeniem Nr 15/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2008 r. (Dz. Urz. z 2008 r. Nr 39, poz. 798). Cały obszar Rezerwatu objęty jest ochroną ścisłą, w ramach której nałożono obowiązek corocznego monitoringu wielkości czaplińca, populacji gągoła i żurawia oraz zajęcia gniazd gatunków strefowych – bielika i kani rudej. Zidentyfikowanymi zagrożeniami są: napływ zanieczyszczeń do wód rezerwatu wraz z falą powodziową, potencjalne zagrożenie katastrofą ekologiczną związaną z rozbudową portu w Schwedt i zwiększeniem ruchu na Odrze oraz ogólnie pojęta antropopresja.

Park Krajobrazowy „Dolina Dolnej Odry” wraz z otuliną

Park Krajobrazowy „Dolina Dolnej Odry” został utworzony Rozporządzeniem Nr 4/93 Wojewody Szczecińskiego z dnia 1 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 4, poz. 50 z 1993 r.), które straciło moc na rzecz Rozporządzenia Nr 9/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry (Dz. Urz. z 2005 r. Nr 45, poz. 1051).

Powierzchnia Parku wynosi 6009, 00 ha i rozciąga się na terenie gminy wiejskiej Widuchowa, Kołbaskowo oraz Gryfino. Powierzchnia otuliny Parku wynosi 1140,00 ha i znajduje na terenie ww. gmin oraz dodatkowo gminy Szczecin.

Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie i popularyzacja jego wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Cele ochrony są realizowane poprzez:

- utrzymanie i odtwarzanie krajobrazu zbliżonego do naturalnego oraz harmonijnych krajobrazów kulturowych (przy szczególnej ochronie: biocenoz o charakterze naturalnym i półnaturalnym, populacji roślin i zwierząt gatunków chronionych, zagrożonych wyginięciem, rzadko występujących i kluczowych dla funkcjonowania ekosystemów, zadrzewień przydrożnych i przywodnych oraz inne elementów środowiska przyrodniczego decydujących o różnorodności biologicznej Parku, a także stanowisk archeologicznych, zabytkowych i innych wartościowych obiektów architektonicznych);

- zachowanie i wprowadzanie powszechnej dostępności walorów przyrodniczych i krajobrazowych, bez rozbudowywania infrastruktury związanej z obsługą ruchu turystycznego;

- prowadzenie działalności gospodarczej w sposób minimalizujący negatywne oddziaływania na środowisko i krajobraz;

- rozwój infrastruktury poprawiającej stan środowiska naturalnego.

Obszar Natura 2000 OSO „Dolina Dolnej Odry” PLB320003

Ostoja ptasia „Dolina Dolnej Odry” rozciąga się na powierzchni 61648,40 ha i obejmuje swoim zasięgiem teren 11 gmin: Szczecin, Widuchowa, Cedynia, Boleszkowice, Kołbaskowo, Gryfino, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Kostrzyn nad Odrą, Goleniów.

Obszar obejmuje dolinę rzeki Odry pomiędzy Kostrzynem, a Zalewem Szczecińskim wraz z Jeziorem Dąbie. W części ujściowej Odra posiada dwa główne rozgałęzienia - Odra Wschodnia i Regalica. Obszar pomiędzy głównymi odnogami zwany Międzyodrzem jest płaską równiną z licznymi jeziorkami i mniejszymi kanałami, jest on zabagniony, posiada okresowo zalewane łąki i fragmenty nadrzecznych łęgów. Obszar poniżej Cedyni nosi nazwę Kotliny Freienwaldzkiej, w obrębie której szczególne znaczenie dla ptaków posiada tzw. Rozlewisko Kostrzyneckie. W ostoi w całości zawiera się siedliskowy obszar Natura 2000 SOO „Dolna Odra” PLH320037.

Obszar Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry” stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej E 06. W jej granicach przedmiotem ochrony jest aż 50 gatunków ptaków objętych art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i wymienionych w załączniku II do dyrektywy 92I43IEWG (co najmniej 43 gatunki), m.in.: wodniczka Acrocephalus paludicola, zimorodek Alcedo atthis, krakwa Anas strepera, orzeł przedni Aquila chryseatos, czapla siwa Ardea cinerea, puchacz Bubo bubo, bocian czarny Ciconia nigra, derkacz Crex crex, łabędź niemy Cygnus olor, sokół wędrowny Falco pereginus, bielik Haliaeetus albicilla, kania czarna Milvus migrans, perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, płomykówka Tyto alba. Obszar ten stanowi bardzo ważny teren szczególnie dla ptaków wodno-błotnych w okresie lęgowym, wędrówkowym i zimowiskowym.

Wśród zagrożeń i presji dla obszaru OSO „Dolina Dolnej Odry” wymieniono zagrożenia o wysokim poziomie (m.in. usuwanie trawy pod grunty orne, zaniechanie / brak koszenia, obecność szlaków żeglugowych,  ewolucja biocenotyczna, sukcesja), zagrożenia o średnim poziomie (m.in.: odpady, ścieki, polowanie, zarzucenie pasterstwa, brak wypasu, regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych, obecność dróg i autostrad) oraz zanieczyszczenia o niskim poziomie (m.in.: żeglarstwo, wędkarstwo, zalesianie terenów otwartych, sztuczne plantacje na terenach otwartych, wydobywanie piasku i żwiru) .

Dla terenu ostoi nie ustanowiono Plany Ochrony, obowiązuje jedynie Plan zadań ochronnych ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. zachodniopomorskiego, poz. 1934), zmienionym Zarządzeniem z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. zachodniopomorskiego, poz. 2183).

Obszar Natura 2000 SOO „Dolna Odra” PLH320037

„Dolna Odra” PLH320037 to ostoja siedliskowa zajmująca powierzchnię 30458,09 ha. Rozciąga się na terenie gmin: Szczecin, Widuchowa, Cedynia, Boleszkowice, Kołbaskowo, Gryfino, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Kostrzyn nad Odrą.

Teren ostoi (Dolina rzeki Odry) stanowi mozaikę terenów podmokłych z torfowiskami i łąkami zalewanymi wiosną, lasami olszowymi i łęgowymi, starorzeczami, licznymi odnogami rzek i wysepkami. Duży udział w obszarze mają naturalne tereny zalewowe. Ostoja obejmuje także fragmenty strefy krawędziowej Doliny Odry z płatami roślinności sucholubnej, w tym z murawami kserotermicznymi oraz lasami.

Przedmiotem ochrony obszaru jest 21 typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I do Dyrektywy Siedliskowej, a także 14 gatunków zwierząt objętych art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i wymienionych w załączniku II do dyrektywy 92I43IEWG, w tym: 2 gatunki nietoperzy (nocek łydkowłosy Myotis dasycneme i  nocek duży Myotis myotis), 3 gatunki ssaków (bóbr europejski Castor fiber, wydra europejska Lutra lutra, wilk Canis lupus), 2 gatunki płazów (traszka grzebieniasta Triturus cristatus i kumak nizinny Bombina bombina), 3 gatunki ryb (kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus, boleń Aspius aspius, koza Cobitis taenia), 4 gatunki bezkręgowców (jelonek rogacz Lucanus cervus, pachnica dębowa Osmoderma eremita, kozioróg dębosz Cerambyx cerdo, zatoczek łamliwy Anisus vorticulus).

Wśród chronionych siedlisk występują m.in.: 2330 - Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis), 3150 - Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nymphaeion, Potamion, 4030 - Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion), 6210 - Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea), 6410 -  Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 6430 - Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 6440 - Łąki selernicowe (Cnidion dubii), 9110 - Kwaśne buczyny (Luzulo- Fagenion), 9170 - Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) oraz 91D0 - Bory i lasy bagienne.

Zagrożenia, jakie zidentyfikowano dla obszaru Natura 2000 „Dolna Odra” to głównie: uprawa, wędkarstwo, nawożenie/stosowanie nawozów sztucznych, sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze, a także zagrożenia o niskim poziomie, w tym m.in.:  zmiany stosunków wodnych spowodowane przez człowieka, zabudowa rozproszona, pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych/obiektów rekreacyjnych oraz zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną.

Dla terenu ostoi nie ustanowiono Plany Ochrony, obowiązuje jedynie Plan zadań ochronnych ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. zachodniopomorskiego, poz. 1661), zmienionym Zarządzeniem z dnia 10 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. zach-pom., poz. 5419), a następnie Zarządzeniem z dnia 6 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. zach-pom., poz. 4974).

Użytek ekologiczny „Stawek na Gumieńcach”

Obszar objęto ochroną na mocy Uchwały Nr L/708/94 z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Powierzchnia użytku ekologicznego początkowo wynosiła 1,70 ha, jednak w 2007 r. zwiększono ją do 1,89 ha (Uchwała Nr X/287/07 Rady Miejskiej Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, Dz. Urz. z 2007 r. Nr 86, poz. 1430). „Stawek na Gumieńcach” znajduje się na części działek nr 25/3 i 27/4 obręb 111 Pogodno.

Celem powołania użytku jest ochrona przed dewastacją półnaturalnego rozlewiska wodnego z bogatą roślinnością przywodną stanowiącego miejsce żerowania i pobytu licznych gatunków dzikiego ptactwa, w tym ptactwa wodnego.

Na terenie użytku wprowadzono zakazy, m.in.: niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, dokonywania zmian stosunków wodnych, zmiany sposobu użytkowania ziemi, umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt.

Użytek ekologiczny „Trawiasta Dolina”

Użytek utworzono na mocy Uchwały Nr XXXI/415/06 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny gruntów Nadleśnictwa Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 49 poz. 912 z 10.04.2006 r.).

Ochroną objęto obszar 1,57 ha znajdujący się w obrębie Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo, na dz. nr 99/5. Celem utworzenia użytku jest ochrona płatów zbiorowisk roślinności kserotermicznej (wybitnie sucholubnej), wśród której występuje ponad 50 gatunków roślin kserotermicznych, w tym wielu zaliczanych do niezwykle rzadkich w skali kraju i objętych ochroną prawną.

Na terenie użytku ekologicznego „Trawiasta Dolina” wprowadzono zakazy: uszkadzania i zanieczyszczania gleby, zdzierania i uszkadzania pokrywy roślinnej oraz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu.

Użytek ekologiczny „Ptasia Łąka”

Użytek ekologiczny „Ptasia Łąka” został powołany uchwałą Nr XXXI/414/06 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny gruntów Nadleśnictwa Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r. Nr 49, poz. 911).

Ochroną objęto teren o powierzchni 0,50 ha znajdujący się w granicach gminy Kołbaskowo, przy zachodnim brzegu Odry, przy autostradzie A6. Obszar składa się z użytków o charakterze pastwiskowo-łąkowym, porośniętych obecnie roślinnością krzewiastą i łąkową. Celem ochrony na terenie użytku są siedliska ptaków związanych z siedliskami wodno-błotnymi i łąkowymi. Występuje tu mozaika zbiorowisk zaroślowych, ziołorośli i szuwarów trzcinowych. Do najważniejszych zagrożeń obszaru chronionego należy: osuszanie, wycinka zarośli, wypalanie roślinności, wysypywanie śmieci oraz brak użytkowania poprzez wypas czy wykaszanie.

W obrębie użytku obowiązują zakazy: uszkadzania i zanieczyszczania gleby, zdzierania i uszkadzania pokrywy roślinnej, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.

## Proponowane formy ochrony przyrody

W granicach obszaru zmiany planu ani w jego otoczeniu nie znajdują się żadne proponowane formy ochrony przyrody, w tym: proponowane rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, pomniki przyrody ani stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej, zamieszczone w Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego (2009). Najbliższy potencjalny obszar do objęcia ochroną znajduje się w odległości ok. 2,00 km na południe w okolicy zabudowań Przecławia (Ryc. 6).

Teren zmiany planu położony jest również poza proponowanymi formami ochrony przyrody wyznaczonymi w zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kołbaskowo (2014).

Ryc. 6. Położenie obszaru zmiany planu na tle potencjalnych obszarów chronionych wskazanych w Waloryzacji Przyrodniczej Województwa zachodniopomorskiego

## Obszary cenne przyrodniczo

Na terenie zmiany planu ani w jego najbliższym sąsiedztwie nie występują obszary cenne przyrodniczo wyznaczone w Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego (2009) oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kołbaskowo (2014), w szczególności: nieużytki naturogeniczne, gniazda bociana białego, korytarze ekologiczne o znaczeniu europejskim i lokalnym oraz tereny bytowania cennych gatunków zwierząt i występowania rzadkich gatunków roślin, ważne dla zachowania bioróżnorodności i o wyróżniających się walorach krajobrazowych.

## Korytarze ekologiczne

Według definicji zamieszczonej w art. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2016 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z poźn. zmian.), korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów. Przepisy prawne dotyczące korytarzy ekologicznych odnoszą się jedynie do:

- obszarów chronionego krajobrazu, które mogą zostać wyznaczone dla terenów pełniących funkcję korytarzy ekologicznych,

- utrzymania korytarzy ekologicznych łączących obszary Natura 2000 jako jednej z propozycji działań ochronnych wymienionych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2016 r. o ochronie przyrody, mających na celu utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000.

Poza wyżej wymienionymi przepisami nie istnieje w Polsce akt prawny obejmujący korytarze ekologiczne ochroną prawną.

Mapa przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce została opracowana przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego. Jako pierwsza powstała w 2005 r. mapa sieci korytarzy dla obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem potrzeb ochrony kluczowych gatunków dużych ssaków. Opracowano ją na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Następnie w 2011 r. we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot (w ramach projektu ze środków EEA/EOG) Zakład opracował kompletną mapę korytarzy istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej. Głównym założeniem projektu było opracowanie mapy korytarzy przeznaczonych dla jak największej liczby gatunków i łączących różnorodne siedliska przyrodnicze, zwłaszcza chronione w ramach sieci Natura 2000. Podstawowym celem opracowania mapy było stworzenie praktycznego narzędzia dla ochrony siedlisk i gatunków zagrożonych fragmentacją środowiska, wykorzystywanego w planowaniu przestrzennym i projektowaniu inwestycji liniowych.

Według Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży wyznaczenie i ochrona korytarzy ekologicznych zapewnia zachowanie funkcjonalnej łączności w warunkach powszechnej obecnie fragmentacji środowiska. Dzięki korytarzom ekologicznym wiele gatunków może egzystować pomimo niekorzystnych zmian w środowisku, a cenne europejskie siedliska zachowują swoją wysoką bioróżnorodność. Głównymi celami wyznaczania i ochrony korytarzy są:

  - przeciwdziałanie izolacji obszarów przyrodniczo cennych i zapewnienie funkcjonalnych połączeń między poszczególnymi regionami kraju,

  - zapewnienie możliwości funkcjonowania stabilnych populacji gatunków roślin i zwierząt,

  - ochrona i odbudowa bioróżnorodności w kraju i Europie,

  - stworzenie spójnej sieci obszarów chronionych, które zapewnią optymalne warunki do życia możliwie dużej liczbie gatunków.

Zarówno według mapy korytarzy ekologicznych z 2005 r., jak i z 2011 r., teren objęty zmianą Miejscowego planu znajduje się poza zasięgiem wszelkich korytarzy ekologicznych.

W odniesieniu do najnowszej mapy z 2011 r. opracowanej przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży analizowany obszar znajduje się w odległości ok. 2,80 km na północny zachód od przebiegu granicy Korytarza Północnego „Dolina Dolnej Odry” (KPn-19A). Z kolei według mapy korytarzy ekologicznych z 2005 r. (opracowanej na zlecenie Ministerstwa Środowiska, dostępnej w serwisie: http://geoserwis.gdos.gov.pl, a także na stronie autorów: http://mapa.korytarze.pl/, zakładka: Mapa korytarzy ekologicznych 2005), obszar zmiany Miejscowego planu znajduje się w odległości ok. 8,40 km na północny zachód od przebiegu granicy Korytarza Północnego Dolina Odry Północny (KPn-18A).

Korytarz Północny to jeden z wyróżnionych 7 korytarzy głównych, który łączy Puszczę Augustowską, Knyszyńską i Białowieską z doliną Biebrzy, Puszczą Piską, lasami Napiwodzko-Ramuckimi i Pojezierzem Iławskim. Korytarz ten przebiega przez dolinę Wisły do Borów Tucholskich, Pojezierza Kaszubskiego, Puszczy Koszalińskiej, Goleniowskiej i Wkrzańskiej. Przechodząc przez Lasy Krajeńskie i Wałeckie, łączy się także z Lasami Drawskimi, a następnie dochodzi przez Puszczę Gorzowską do Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Rozmieszczenie korytarzy ekologicznych z 2011 r. oraz 2005 r. względem obszaru zmiany planu przedstawiono na Ryc. 7 i 8.

Ryc. 7. Lokalizacja obszaru zmiany planu na mapie rozmieszczenia korytarzy ekologicznych z 2011 r. (źródło: http://mapa.korytarze.pl/).

Ryc. 8. Lokalizacja obszaru zmiany planu na mapie rozmieszczenia korytarzy ekologicznych z 2005 r. (źródło: http://mapa.korytarze.pl/).

Lokalne korytarze ekologiczne w granicach obszaru zmiany planu mogą stanowić rozległe pasowe zadrzewienia otaczające teren od północy po południowy zachód (wzdłuż linii kolejowej) i od południowego zachodu po wschód (wzdłuż Alei Śliwkowej). Teren wydzielony przez zadrzewienia pokrywają łąki. Migracja zwierząt w obrębie zadrzewień jest niezakłócona, lecz w przypadku migracji na tereny sąsiednie, jest ona utrudniona ze względu na istniejące bariery – drogi asfaltowe, osiedla mieszkaniowe w sąsiedztwie, linia kolejowa.

Realizacja ustaleń zmiany planu nie będzie zakłócała ciągłości lokalnych ani ponadlokalnych korytarzy ekologicznych służących migracji zwierząt i roślin, w tym Korytarzy Głównych wyznaczonych przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Zmiana planu nie będzie zakłócała ciągłości ponadlokalnych Korytarzy Głównych wyznaczonych przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Wskazane jest nie usuwanie i uzupełniania istniejących zadrzewień liniowych.

## Formy ochrony dziedzictwa kulturowego

Teren zmiany planu leży poza wszelkimi formami ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym poza zasięgiem stref ochrony archeologicznej, w jego granicach nie występują stanowiska archeologiczne ani zabytki wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Jak wynika ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo (2014 r.) najbliższe strefy ochrony konserwatorskiej to:

- 2 strefy ochrony konserwatorskiej obiektów wraz z oczeniem wpisanych lub planowanych do wpisu do rejestru zabytków: w odległości ok. 519 m i ok. 615 m na północ od granicy zmiany planu (park zabytkowy w Rajkowie i dworek na terenie parku),

- strefa „B” ścisłej ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych - w odległości ok. 674 m od granicy zmiany planu w kierunku południowo-zachodnim, we wsi Warzymice (strefa wokół ruin kościoła),

- strefa ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych – w odległości ok. 296 m na zachód w obrębie Warzymice (nr AZP 62, 63 i 71).

W obrębie Warzymice znajduje się 1 zabytek wpisany do Rejestru Zabytków pod nr 91 – są to ruiny kościoła (fundamenty) z II poł. XIII w. znajdujące się we wsi Warzymice. Zabytek znajduje się w odległości ok. 800 m na południowy zachód od obszaru zmiany planu. Warunki ochrony zabytku to: trwałe zachowanie obiektu wpisanego do rejestru zabytków iutrzymanie otoczenia obiektu zabytkowego zgodnie z historycznym zagospodarowaniem (np. cmentarza w otoczeniu kościoła). Wszelkie działania dotyczące zabytku wymagają zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków zgodnie z odpowiednimi przepisami (zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo, 2014 r.).

Oprócz zabytków wpisanych do rejestru, na terenie gminy Kołbaskowo znajdują się zabytki ujęte w Wojewódzkiej oraz Gminnej Ewidencji Zabytków.

Gmina Kołbaskowo w roku 2017 opracowała Gminną Ewidencję Zabytków, która liczy łącznie 96 obiektów (wg stanu na rok 2017): 36 wpisanych do rejestru zabytków, 32 ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz 28 innych obiektów zaproponowanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo - głównie domy mieszkalne i budynki gospodarcze (Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2021).

Najbliższe zabytki nieruchome ujęte w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków to:

- nieczynny cmentarz przykościelny z fragmentami muru we wsi Warzymice znajdujący się w odległości ok. 740 m na południowy zachód od granicy zmiany Miejscowego planu (na dz. nr 116),

- nieczynny cmentarz ewangelicki z 1920 r. w odległości ok. 730 m na południowy zachód od granicy zmiany Miejscowego planu (na zabudowanej dz. 115/2).

Najbliższej położone zabytki z Gminnej Ewidencji Zabytków to:

- budynek mieszkalny z XIX/XX w. (na dz. nr 71/5) - ok. 725 m na południowy zachód,

- budynek mieszkalny z XIX/XX w. (na dz. nr 95/1) - ok. 820 m na południowy zachód od granicy zmiany Miejscowego planu.

Warunki ochrony ww. obiektów wg zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo (2014 r.) to: utrzymanie tradycyjnej kompozycji architektonicznej obiektu, opiniowanie przez służby ochrony zabytków działań mających wpływ na wygląd obiektu oraz opracowanie dokumentacji konserwatorskiej obiektu w przypadku jego rozbiórki.

# Diagnoza stanu środowiska

## Źródła antropizacji środowiska w obszarze zmiany planu

Antropizacja środowiska to szeroko pojęte oddziaływanie człowieka na środowisko, poszczególne procesy i efekty tego oddziaływania. Na obszarze zmiany planu oraz w jego najbliższym otoczeniu zidentyfikowano następujące źródła antropizacji środowiska:

- Infrastruktura drogowa – droga powiatowa Aleja Śliwkowa na terenie zmiany planu, bezpośrednie sąsiedztwo ul. Do Rajkowa – źródło wielu zanieczyszczeń powietrza i hałasu, bariery ekologiczne szczególnie dla migracji fauny.

- Infrastruktura energetyczna znajdująca się na terenie zmiany planu –sieć linii WN przebiegającej nad analizowanym obszarem – źródło pola elektromagnetycznego.

- Bezpośrednie sąsiedztwo linii kolejowej relacji Szczecin-Berlin – głównie źródło hałasu (nieciągłego).

- Bezpośrednie sąsiedztwo rozległych osiedli mieszkaniowych (m.in. os. Tęczowe Ogrody, os. Różane) – źródło umiarkowanego hałasu i zanieczyszczeń, emisji ścieków i odpadów, synantropizacji szaty roślinnej i fauny, a także występowanie niedużych powierzchni biologicznie czynnych.

- Sąsiedztwo terenów użytkowanych rolniczo (za zadrzewieniami w kierunku północno-zachodnim oraz po przeciwnej stronie Alei Śliwkowej w kierunku południowo-wschodnim) – źródło biogenów rozprzestrzeniających się do gleby i wód oraz synantropizacji roślinności.

## Stan antropizacji środowiska w obszarze zmiany Miejscowego planu

### Ochrona powierzchni ziemi

Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z późn. zmian.), ochrona powierzchni ziemi polega m.in. na racjonalnym gospodarowaniu, zachowaniu jak najlepszego stanu gleby poprzez zapobieganie erozji, spadkowi zawartości próchnicy, zagęszczeniu, zasoleniu, zakwaszeniu oraz ograniczeniu powierzchni gleb objętych zabudową. Zachowanie jak najlepszego stanu gleb polega też na tworzeniu czynnych powierzchni biologicznych gleb, racjonalnym wykorzystaniu warstwy próchnicznej, odtworzeniu i ulepszaniu gleby. Minister Środowiska wydał Rozporządzenie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395), w którym m.in. podano w załączniku wartości dopuszczalne zanieczyszczeń w glebie lub ziemi.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017 r.  poz. 1161 z późn. zmian.), przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi (art. 7 ust. 2 pkt 1), a zmiany przeznaczenia dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 7 ust. 1).

Grunty o klasie II (gleby orne bardzo dobre) w granicach zmiany planu o łącznej powierzchni 9,2 ha uzyskały zgodę na cele nierolnicze na podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.051/602-157/02 z dnia 15 kwietnia 2002 r.

Na obszarze gminy Kołbaskowo występują wszystkie typy kompleksów glebowo-rolniczych charakterystycznych dla terenów nizinnych. Na gruntach ornych największą powierzchnie zajmują gleby kompleksów pszennych 1-2 (78,6%), następnie żytnich 4-7 (ok.20%).  W okolicy Rajkowa znajdują się najlepsze gleby kompleksu 1 – pszennego bardzo dobrego. Gleby te występują również w rejonie Będargowa, Przecławia, Kurowa, Przylepu, Ostoi i Warzymic (Waloryzacja przyrodnicza Gminy Kołbaskowo, 2006).

### Stan gospodarki odpadami

W granicach obszaru zmiany planu przeważają tereny niezainwestowane. Nie występują źródła emisji odpadów, którymi są najczęściej nieruchomości zamieszkałe, działalność gospodarcza, prowadzone inwestycje np. budowlane. W okolicy zmiany planu jedynym źródłem emisji odpadów komunalnych są rozległe kompleksy osiedli mieszkaniowych sąsiadujących bezpośrednio z analizowanym terenem od strony południowej.

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie całej gminy Kołbaskowo odpowiada firma, która wygra przetarg organizowany przez Gminę Kołbaskowo. Aktualnie jest to firma Suez Jantra Sp. z o.o. Wykonawca ma obowiązek przekazywania odebranych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), wskazanej w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028” (Raport o stanie gminy Kołbaskowo w 2018 r.).

### Stan klimatu akustycznego

Zgodnie z definicją z Ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zmian.) to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. Hałas o takiej częstotliwości stanowi uciążliwość w środowisku. Ww. Ustawa oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) regulują kwestie ochrony przed hałasem. Rozporządzenie wyznacza dopuszczalne poziomy hałasu, które dla poszczególnych inwestycji na określonych obszarach ochrony akustycznej nie mogą zostać przekroczone.

Głównymi źródłami hałasu na terenie zmiany planu oraz w jego najbliższym sąsiedztwie są szlaki komunikacyjne: droga powiatowa Aleja Śliwkowa i ul. Do Rajkowa oraz linia kolejowa Szczecin-Berlin. Mniejszym źródłem hałasu są osiedla mieszkaniowe sąsiadujące z terenem zmiany planu od strony południowej.

Ocena stanu akustycznego środowiska dokonywana jest w ramach tzw. Państwowego Monitoringu Środowiska.

Zgodnie z art. 117 Ustawy prawo ochrony środowiska oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla:

- aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;

- terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 (droga, linia kolejowa lub lotnisko zaliczone do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych oraz sposób określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. z 2007 r. nr 1 poz. 8)  istnieje obowiązek wykonania oceny stanu akustycznego od 1 stycznia 2011 r. dla:

- drogi, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie,

- linie kolejowe, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie;

Według „Programu ochrony przed hałasem województwa zachodniopomorskiego” z 2018 r., na odcinku drogi krajowej nr 13 o kilometrażu 5+610 - 12+085 (Warzymice-Przecław), przebiegającej przez gminę Kołbaskowo, odnotowano przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku w przedziale do 5 dB.

### Stan jakości powietrza atmosferycznego

Ochrona powietrza zgodnie z zapisami zawartymi w art. 85. Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zmian.) polega na:

- utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;

- zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane;

- zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.

Dopuszczalne poziomy poszczególnych substancji w powietrzu atmosferycznym reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2018 poz. 1119).

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonał w kwietniu 2018 r. oceny poziomu substancji w powietrzu za 2017 r. w następujących strefach województwa zachodniopomorskiego: aglomeracja szczecińska (miasto Szczecin), miasto Koszalin, strefa zachodniopomorska (pozostały obszar województwa niewchodzący w skład aglomeracji szczecińskiego i miasta Koszalin). Powiat policki, a w tym gmina Kołbaskowo, podlegał rocznej ocenie jako jeden z obszarów strefy zachodniopomorskiej.

Ocena poziomu substancji w powietrzu została dokonana na podstawie pomiarów automatycznych i manualnych w stałych punktach oraz na podstawie obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

W przeprowadzonej klasyfikacji stref dla zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenków azotu (NOx), pyłu PM2,5, ozonu (O3), benzenu (C6H6), tlenku węgla (CO), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i ołowiu (Pb), strefa zachodniopomorska, w graniach której znajduje się powiat policki, otrzymała klasę A ze względu na ochronę zdrowia. Nie są wymagane działania naprawcze. Nie odnotowano również przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych ze względu na ochronę roślin dla dwutlenku siarki (SO2), ozonu (O3) i tlenków azotu (NOx).

Jedyne problemy z dotrzymaniem standardów jakości powietrza w 2017 r. związane były z przekroczeniami poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10. Strefa zachodniopomorska otrzymała klasę C, co nie oznacza, że przekroczenia występują w całej strefie. Świadczy to jednak, iż na terenie strefy zachodniopomorskiej są miejsca wymagające podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza w celu przywrócenia obowiązujących standardów. Wśród tych miejsc na terenie powiatu polickiego wskazano m.in.: teren miasta i gminy Police, Pilchowo, Bezrzecze, Wołczkowo oraz Mierzyn. Obszarami przekroczeń są głównie większe miasta powiatów o dużych skupiskach ludności (Informacja o stanie środowiska w powiecie polickim w 2017 r.).

W przypadku pyłu PM10 na terenie powiatu nie zidentyfikowano obszarów z przekroczeniami standardów jakości powietrza obowiązujących dla tego rodzaju zanieczyszczenia.

Obszar zmiany planu w obrębie Rajkowo nie znajduje się wśród obszarów o występujących przekroczeniach dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu.

### Pola elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne jest jednym z najpowszechniejszych zjawisk towarzyszących obecnie człowiekowi. Jest wytwarzane przez wszystkie instalacje oraz urządzenia zasilane energią elektryczną. Powstaje również podczas pracy instalacji i urządzeń służących do komunikacji za pomocą fal, takich jak telefony komórkowe, stacje bazowe telefonii komórkowej, anteny radiowo – telewizyjne. Pole elektromagnetyczne powstaje na skutek obecności napięcia (pole elektryczne – składowa elektryczna) oraz w wyniku przepływu prądu (pole magnetyczne – składowa magnetyczna). W przypadku pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz powstających m. in. w otoczeniu linii przesyłowych oraz instalacji elektrycznych obie składowe można rozpatrywać oddzielnie.

Zgodnie z art. 121 Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zmian.), ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:

- utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach,

- zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Głównym kryterium określającym dopuszczalne standardy parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., nr 192, poz. 1883). Rozporządzenie to różnicuje dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla:

- terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,

- miejsc dostępnych dla ludności.

Najpowszechniejszym źródłem emisji pól elektromagnetycznych na terenie gminy Kołbaskowo są linie energetyczne. Przez teren gminy Kołbaskowo przechodzą linie napowietrzne 220 kV i 110 kV o znaczeniu wojewódzkim i ponadgminnym. Są to: linia 220 kV: Krajnik – Glinki (przebiegająca nad fragmentem terenem zmiany planu), linia 110 kV: Pomorzany – Glinki, linia 110 kV: Pomorzany – Gumieńce, linia 110 kV: Pomorzany – Morzyczyn, linia 110 kV: Pomorzany – Żydowce. W granicach gminy Kołbaskowo nie znajdują się żadne stacje GPZ.

Jak podano w  Programie Ochrony Środowiska powiatu polickiego (2017), wzdłuż linii energetycznych przyjęto obszary ograniczonego użytkowania, zabezpieczające przed wpływem promieniowania niejonizującego w postaci pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz, wytwarzanego przez linie NN 220 kV, WN 110 kV i szkodliwego dla ludzi oraz środowiska. W strefie ochronnej dopuszcza się okresowe przebywanie ludzi, związane np. z prowadzeniem działalności gospodarczej, rekreacyjnej itp., natomiast zabrania się lokalizować budynki mieszkalne i inne obiekty przeznaczone na stałe przebywanie ludzi.

Największa wartość natężenia pola elektrycznego, jaka może wystąpić pod linią 220 kV lub w jej pobliżu nie przekracza 6 kV/m. Maksymalne wartości natężenia pola elektrycznego pod linią 400 kV, na wysokości 1,8 m od powierzchni ziemi, wynoszą 10 kV/m.

Dla obszarów sąsiadujących z linią elektroenergetyczną 220 kV Krajnik – Glinki, która przebiega nad obszarem zmiany planu, w roku 2009 WIOŚ stwierdził przekroczenia emisji pól elektromagnetycznych. W związku z tym decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Polskie Sieci Energetyczne Operator SA zobowiązane były do ograniczenia oddziaływania pola elektrycznego do 31 grudnia 2014 roku. W roku 2013 pomiary zostały powtórzone, w wyniku których nie stwierdzono przekroczenia wartości natężenia pola magnetycznego (60 A/m) ani natężenia pola elektrycznego (1 kV/m) (Program Ochrony Środowiska powiatu polickiego, 2017).

Na terenie gminy monitoring emisji pól elektromagnetycznych wzdłuż emitorów liniowych i punktowych wykonywane są jako zadanie ciągłe w kompetencji WIOŚ i ENEA.

### Stan jakości wód powierzchniowych i podziemnych

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przedmiotem badań jest jakość wód powierzchniowych jednolitych części wód (JCW) w przypadku wód powierzchniowych oraz jednolite części wód podziemnych (JCWPd) w przypadku wód podziemnych. W rozdziale 2.2.5 szczegółowo opisano wody powierzchniowe i podziemne obszaru opracowania wraz z oceną ich stanu jakości.

W przypadku wód powierzchniowych JCWP RW60001619729 aktualny stan  oceniono jako zły, a ocenę nieosiągnięcia celów środowiskowych jako zagrożoną. WIOŚ nie prowadzi monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych „Bukowa”, w obrębie których znajduje się obszar zmiany planu.

Najbliższa JCWP objęta monitoringiem na lata 2016-2021 na terenie powiatu polickiego to Odra od Odry Zachodniej do Parnicy JCWP RW6000211971 w odległości ok. 2,30 km na południowy wschód od analizowanego obszaru. Wyniki monitoringu wykazały, że wody Odry należą do silnie zmienionych, a substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska występują w Odrze w ilości przekraczającej środowiskowe normy jakości (Informacja o stanie środowiska w powiecie polickim w 2017 r.). Ogólny stan wód określono jako zły, głównie ze względu na obecność benzo(a)pirenu w wodzie, a stan chemiczny poniżej dobrego (Stan środowiska w woj. zachodniopomorskim – raport 2018).

Stan wód podziemnych PLGW60003, w zasięgu których znajduje się obszar zmiany Miejscowego planu, oceniono jako dobry, a ocenę nieosiągnięcia celów środowiskowych jako niezagrożoną. Analizowany teren zlokalizowany jest również w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 122 „Dolina Kopalna Szczecin”. Podatność zbiornika na antropopresję jest średnia do małej (93,5%).

Według danych na rok 2017 na terenie gminy Kołbaskowo istnieje 9 ujęć wody (Program Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego, 2017). Żadne z nich nie znajduje się na terenie zmiany planu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Na stan jakości wód ma wpływ wiele czynników. Należą do nich przede wszystkich prowadzona przez gminę Kołbaskowo gospodarka wodno-ściekowa, jak również rolnictwo (w tym nadmierna chemizacja rolnictwa) i przemysł (w tym funkcjonowanie obiektów i instalacji znacząco oddziaływujących na środowisko).

Gmina Kołbaskowo należy do gmin o dobrze rozbudowanym systemie zaopatrzenia w wodę. Wodociągi na terenie gminy funkcjonują w oparciu o:

- 9 ujęć wody podziemnej,

- 6 zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej,

- 19 eksponowanych studni głębinowych, hydroforni strefowej w Siadle Dolnym,

- stacji zmiękczania wody na ujęciach Ustowo-Szklarnie oraz w Stobnie,

- około 78 km sieci wodociągowych (stan na rok 2018).

Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 99% mieszkańców.

Z kolei zbiorowe odprowadzenie ścieków z obszaru gminy realizowane jest poprzez gminną infrastrukturę, na którą składają się:

- komunalna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana w północnowschodniej części wsi Przecław o wydajności 2400 m3/d,

- 62 przepompownie ścieków,

- ponad 103 km sieci kanalizacyjnych ciśnieniowych i grawitacyjnych.

Dostęp do sieci kanalizacyjnej na obszarze gminy posiada 98% mieszkańców (Raport o stanie gminy Kołbaskowo 2018). Jednak pomimo wysokiego stopnia skanalizowania gminy mieszkańcy korzystają również ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Wg stanu na rok 2017 na terenie gminy była 8 zbiorników bezodpływowych oraz 13 przydomowych oczyszczalni ścieków. Ścieki przemysłowe wytwarzane na terenach zakładów przemysłowych z obszaru gminy Kołbaskowo odprowadzane są do sieci w formie zorganizowanego systemu. Nieczystości kierowane są na oczyszczalnię ścieków poprzez kanalizację, gdzie są poddawane podczyszczeniu przed wprowadzeniem do środowiska (POŚ powiatu polickiego 2017).

Na terenie zmiany o planu ani w najbliższym sąsiedztwie nie znajdują się żadne wody powierzchniowe stojące ani płynące. W związku z tym procesy zachodzące na analizowanym terenie nie mają wpływu na stan i jakość tych wód.

## Ocena odporności środowiska na obciążenie antropogeniczne oraz zdolności do regeneracji

Obecnie oodporność środowiska na obciążenie antropogeniczne oraz jego zdolność do regeneracji w granicach zmiany planu w obrębie Rajkowo można ocenić jako bardzo dobre. Wynika to z tego, że ustalenia uchwały nr XXVIII/326/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rajkowo nie zostały dotychczas zrealizowane.

Uwarunkowaniami sprzyjającymi aktualnej odporności środowiska i zdolności do regeneracji na tym obszarze są:

- Teren otwarty - występują korzystne warunki przewietrzania terenu, co wpływa dodatnio na potencjał samooczyszczania w aspekcie czystości powietrza atmosferycznego. Na jakość powietrza ma największy wpływ sąsiedztwo drogi powiatowej Aleja Śliwkowa oraz ul. Do Rajkowa, a także sąsiedztwo rozległych osiedli mieszkaniowych.

- Bardzo małe spadki terenowe i deniwelacje – teren zmiany planu opada w miarę jednostajnie z zachodu na wschód ku zabudowaniom osiedla Szczecin-Gumieńce, a różnica wysokości względnej całego obszaru wynosi zaledwie 3,0 m. Tak niewielkie spadki terenowe ograniczają rozwój zjawisk erozji wodnej i wietrznej gleb.

- Pokrycie niemal całej powierzchni obszaru zmiany planu zwartą roślinnością trawiasto-zielną – jak wyżej, ma to znaczenie w kontekście erozji wodnej i wietrznej gleb. Zwarta roślinność występuje na terenie zmiany planu występuje na powierzchni pokrytej łąkami. Gęsty system korzeniowy darni traw skutecznie zabezpiecza powierzchnię ziemi przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.

- Obecność zwartych pasowych zadrzewień wzdłuż ulicy Aleja Śliwkowa oraz wzdłuż torów kolejowych Szczecin-Berlin -  znajdują się tam gęste pasowe zadrzewienia liściaste tworzone przez niewysokie drzewa owocowe, z wykształconą warstwą krzewów (głównie bez czarny). Drzewa wpływają korzystnie na lokalny stan powietrza atmosferycznego poprzez produkcję tlenu i pochłanianie dwutlenku węgla. Obecność zadrzewień oddziałuje pozytywnie również na środowisko glebowe poprzez wiązanie gleby korzeniami (przeciwdziałanie erozji) oraz poprawę stanu gleb (obecność warstwy próchniczej wzbogacającej glebę). Stanowi również schronienie i miejsce żerowania głównie dla ptaków.

W momencie realizacji ustaleń planu i jego zmiany odporność środowiska zmniejszy się do poziomu średniego.

Uwarunkowaniami zmniejszającymi odporność będzie realizacja osiedla mieszkaniowego – obecność wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą osiedla ma wpływ na emisję hałasu i zanieczyszczeń do środowiska, powoduje zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej obszaru, powstanie barier migracyjnych dla zwierząt oraz synantropizację roślinności i fauny.

Dodatkowymi niekorzystnymi uwarunkowaniami aktualnymi oraz przyszłymi dla odporności środowiska i jego zdolności do regeneracji w granicach analizowanego obszaru zmiany planu jest obecność powiatowej drogi asfaltowej Aleja Śliwkowa – źródło emisji hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza (gazowych i pyłowych), a także istnienie bariery migracyjnej dla zwierząt.

W sąsiedztwie terenu zmiany planu warunki niekorzystne dla odporności środowiska i zdolności do regeneracji to:

- sąsiadująca ul. Do Rajkowa - źródło emisji hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza (gazowych i pyłowych), a także istnienie bariery migracyjnej dla zwierząt,

- sąsiadujące tereny upraw rolnych - gospodarka rolna jest źródłem powstawania i rozprzestrzeniania się biogenów, mogących stanowić zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych. Przyczynia się również do synantropizacji roślinności, dominacji gatunków ekspansywnych wypierających gatunki mniej tolerancyjne oraz do zubożenia struktury ekologicznej terenu. Ponadto gleba na terenach upraw jest bardzo podatna na erozję,

- sąsiadujące osiedla mieszkaniowe – obecność wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą osiedla ma wpływ na emisję hałasu i zanieczyszczeń do środowiska, powoduje zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej obszaru, powstanie barier migracyjnych dla zwierząt oraz synantropizację roślinności i fauny.

# Charakterystyka ustaleń projektu zmiany planu

Do sporządzania zmian planów miejscowych gmina Kołbaskowo przystąpiła na wniosek SEC – Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., w celu umożliwienia podłączenia do sieci ciepłowniczej istniejących osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych. Ponieważ wcześniejsze plany sporządzane były w latach 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009 ostatni w 2016 r. (który również zawierał ustalenia uniemożliwiające podłączenie do sieci ciepłowniczej) gmina Kołbaskowo podjęła również decyzję, o ujednoliceniu zapisów planów i dostosowania ich ustaleń do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Zmiana planu dotyczy więc przede wszystkim podtrzymania dotychczasowego przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną wraz z usługami, terenu dróg publicznych oraz umożliwienie przyłączenia istniejących osiedli do sieci ciepłowniczej.

W tym celu w zmianie planu ustala się przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki  kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków; zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości; zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Dla spełnienia ww. ustaleń w zmianie planu wyznaczono tereny elementarne 1 MW/U i 2 MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług wbudowanych w partery budynków i wolnostojących, drogami dojazdowymi, parkingami i urządzeniami technicznymi do obsługi zabudowy i teren elementarny 3 MN - teren zabudowy; teren 01 KD.Z - teren drogi publicznej klasy zbiorczej istniejącej drogi powiatowej nr 3925Z;  teren 02 KD.Z - teren na poszerzenie drogi publicznej klasy zbiorczej w ciągu istniejącej drogi powiatowej nr 3926Z.

Zmiana planu ustala następujące zasady w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy obowiązujące dla obszaru planu:

- dojazdy – ciągi komunikacyjne wydzielone lub urządzone w granicach terenu funkcjonalnego wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być prowadzone urządzenia i sieci uzbrojenia terenu do obsługi terenu funkcjonalnego,

- w obszarze terenów funkcjonalnych dopuszcza się lokalizację obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji, niezbędnych dla realizacji funkcji przeznaczenia terenów,

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych na granicy działek budowlanych, ustalenie nie obowiązuje dla granic działek będących jednocześnie granicami obszaru objętego planem,

- na całym obszarze objętym niniejszym planem wprowadza się zakaz lokalizowania obiektów o charakterze tymczasowym, kontenerowym, nietrwałych, nie związanych z placem budowy, w tym garaży i pawilonów blaszanych,

- przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych i przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy należy określać poprzez odczyt osi odpowiednich linii z rysunku planu,

- dopuszcza się wtórny podział na działki pod warunkiem zapewnienia dla każdej z wyodrębnionych działek budowlanych dostępu do drogi publicznej, bezpośredniego lub poprzez ciągi komunikacyjne – ciągi dojazdowe, zgodnie z zasadami określonymi w ustaleniach szczegółowych, zasady zawarte w ustaleniach szczegółowych nie dotyczą działek przeznaczonych pod urządzenia infrastruktury technicznej, inżynieryjne urządzenia sieciowe i ciągi komunikacyjne.

- dopuszcza się możliwość lokalizacji ciągów komunikacyjnych, dróg dojazdowych o szerokości – minimum 8,0 m, ciągów pieszych o szerokości – minimum 3,0 m i ciągów pieszojezdnych oraz pieszo – rowerowych o szerokości – minimum 6,0 m.

W granicach zmiany planu nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

- granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

- terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

- obszarów krajobrazu priorytetowego;

- udokumentowanych złóż kopalin;

- ochrony i zasad kształtowania krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, dóbr kultury współczesnej;

- kształtowania przestrzeni publicznych;

- granic i sposobów zagospodarowania obszarów wymagających dokonania procedury scalenia i podziału nieruchomości;

ze względu na brak występowania takich terenów, obszarów oraz obiektów.

W zakresie przepisów szczegółowych dla terenu elementarnego 1 MW/U i 2 MW/U – przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem funkcji usługowych i określono zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- dopuszcza się lokalizację usług według następujących zasad:

- w budynkach mieszkalnych jako lokale wbudowane o powierzchni użytkowej do 30% powierzchni użytkowej całego budynku mieszkalnego,

- w obiektach wolnostojących pod warunkiem, że powierzchnia terenu z nimi związana nie przekroczy 10% ogólnej powierzchni bilansowej każdego z wymienionych terenów funkcjonalnych;

- dopuszcza się realizację garaży, budynków gospodarczych przy zachowaniu ustalonych w planie parametrów i wskaźników,

- zabudowa lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy:

- nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi powiatowej nr 3925Z relacji Szczecin – Warzymice, zgodnie z rysunkiem planu,

- nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 20,0 m od linii rozgraniczającej z terenem kolejowym,

- dla terenu o symbolu 2 MW/U, obowiązującej linii zabudowy w odległości 13,5 m od linii rozgraniczającej drogi powiatowej 3926Z relacji Szczecin – Rajkowo, zgodnie z rysunkiem planu,

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40 % powierzchni terenu,

- minimalna powierzchnia terenu ogólnodostępnego pod zieleń, rekreację ogólnodostępną i infrastrukturę techniczną - 20 % powierzchni terenu,

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy „PZ” – 0,2,

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy „IZ” – 0,1,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy „IZ” – 0,8 dla budynków mieszkalnych,  0,8 dla budynków usługowych, 0,8 dla parkingów wielopoziomowych,

- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 3 w tym trzecia kondygnacja w dachu w przypadku zastosowania dachów stromych,

- maksymalna wysokość zabudowy– 12,0 m,

- dachy budynków strome lub płaskie,

- w oznaczonym na rysunku planu pasie ochrony funkcyjnej o szerokości 70,0 m oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV - zakaz zabudowy dla budynków mieszkalnych oraz obiektów funkcji chronionych i prowadzonej działalności gospodarczej, zakaz nie dotyczy działalności związanych z okresowym przebywaniem ludzi, szerokość strefy może ulec zmianie po zbadaniu rzeczywistego zasięgu oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego.

zasady łączenia i podziału nieruchomości:

- minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej – 1000,0 m2,

- minimalna szerokość frontu wydzielanej działki – 20,0 m,

- kąt nachylenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego, istniejącego lub nowo wydzielanego, zawarty w przedziale 75o – 105o;

zasady obsługi komunikacyjnej:

- obsługa terenu z drogi powiatowej nr 3925Z Szczecin – Warzymice,

- miejsca parkingowe należy zabezpieczyć zgodnie z § 4, ust. 2 niniejszej uchwały;

Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej oraz zasady ochrony środowiska zgodnie z § 4, ust. 1, 4 i 5 niniejszej uchwały.

W zakresie przepisów szczegółowych dla terenu elementarnego 3 MN – przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną określono zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- dopuszcza się realizację garaży, budynków gospodarczych przy zachowaniu ustalonych w planie parametrów i wskaźników,

- zabudowa lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy:

- nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi powiatowej nr 3925Z relacji Szczecin – Warzymice, zgodnie z rysunkiem planu,

- nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 20,0 m od linii rozgraniczającej z terenem kolejowym,

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40 % powierzchni terenu,

- minimalna powierzchnia terenu ogólnodostępnego pod zieleń, rekreację ogólnodostępną i infrastrukturę techniczną - 20 % powierzchni terenu,

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy „PZ” – 0,2,

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy „IZ” – 0,1,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy „IZ” – 0,8,

- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 3 w tym trzecia kondygnacja w dachu w przypadku zastosowania dachów stromych,

- maksymalna wysokość zabudowy – 12,0 m,

- dachy budynków strome lub płaskie.

zasady łączenia i podziału nieruchomości:

- minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej – 150,0 m2,

- w zabudowie szeregowej minimalna szerokość frontu wydzielanej działki – 5,5 m, maksymalnie 15,0 m,

- kąt nachylenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego, istniejącego lub nowo wydzielanego, zawarty w przedziale 75o – 105o;

zasady obsługi komunikacyjnej:

- obsługa terenu z drogi powiatowej nr 3925Z Szczecin – Warzymice,

- miejsca parkingowe należy zabezpieczyć zgodnie z § 4, ust. 2 niniejszej uchwały;

Obsługę w zakresie infrastruktury technicznej oraz zasady ochrony środowiska zgodnie z § 4, ust. 1, 4 i 5 niniejszej uchwały.

W zakresie przepisów szczegółowych dla terenu 01KD.Z – przeznaczonego pod teren drogi publicznej klasy zbiorczej istniejącej drogi powiatowej nr 3925Z;

zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

  - zasady łączenia i podziału nieruchomości: zakaz wprowadzania podziałów wtórnych poza wydzieleniami w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu,

  - w liniach rozgraniczających dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej dla potrzeb funkcjonowania planowanej zabudowy na przyległych terenach oraz dopuszcza się ruch rowerowy,

Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej oraz zasady ochrony środowiska zgodnie z § 4, ust. 1,4 i 5 niniejszej uchwały.

W zakresie przepisów szczegółowych dla terenu 02KD.Z – przeznaczonego na poszerzenie drogi publicznej klasy zbiorczej w ciągu istniejącej drogi powiatowej nr 3926Z;

zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zasady łączenia i podziału nieruchomości: zakaz wprowadzania podziałów wtórnych poza wydzieleniami w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu,

- w liniach rozgraniczających dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej dla potrzeb funkcjonowania planowanej zabudowy na przyległych terenach, dopuszcza się ruch rowerowy

Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej oraz zasady ochrony środowiska zgodnie z § 4, ust. 1,4 i 5 niniejszej uchwały.

# Analiza i ocena oddziaływań wynikających z realizacji zmiany planu na środowisko

## Zmiany przeznaczenia terenu i spodziewane skutki środowiskowe

Zasadniczą zmianą sposobu zagospodarowania terenu wynikającą ze zmiany planu będzie umożliwienie zaopatrzenia w ciepło istniejących osiedli mieszkaniowych, w tym celu ustala się w §4 ust. 1 pkt. 8:

zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub z lokalnych źródeł ciepła wykorzystujących: niskoemisyjne instalacje grzewcze na paliwo stałe, gaz, olej opałowy, energię elektryczną lub odnawialne źródła energii jak: kolektory słoneczne, pompy cieplne itp.

Zmianę planu w tym zakresie należy uznać za korzystną, ponieważ dotychczasowy plan zakładał zaopatrzenie w ciepło z własnych lokalnych źródeł ciepła wykorzystujących: instalacje grzewcze na gaz, olej opałowy, energię elektryczną lub odnawialne źródła energii jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła itp.

W ramach zmiany planu uwzględniono też zmianę przepisów a ustalenia planu zostały zaktualizowane. Wprowadzone zostały definicje:

Wskaźnik intensywności zabudowy „IZ” - oznacza stosunek sumy powierzchni całkowitej kondygnacji naziemnych wszystkich projektowanych obiektów do powierzchni terenu, obowiązujący dla każdej z działek budowlanych;

Wskaźnik powierzchni zabudowy „PZ” – oznacza stosunek maksymalnej powierzchni zabudowy do całkowitej powierzchni terenu, obowiązujący dla każdej z działek budowlanych na terenie funkcjonalnym. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, powierzchni schodów zewnętrznych, ramp, daszków, markiz, występów dachowych itp.

Pomimo tego, że analizowany obszar nie został dotychczas zainwestowany, dla tego obszaru obowiązuje uchwałą Nr XXVIII/326/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 9 listopada 2009 r. (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2010 r., Nr 4, poz. 42).

W dalszej części prognozy przeanalizowane zostały oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, wynikające bezpośrednio z realizacji ustaleń zmiany planu.

## Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby.

Wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, pod pojęciem powierzchni ziemi rozumie się naturalne ukształtowanie terenu, glebę oraz znajdującą się pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka z tym, że pojęcie „gleba” oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie.

Na terenie objętym zmianą planu nie występują tereny górnicze i obszary osuwania się mas ziemnych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

Grunty o klasie II (gleby orne bardzo dobre) w granicach zmiany planu o łącznej powierzchni 9,2 ha uzyskały zgodę na cele nierolnicze na podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.051/602-157/02 z dnia 15 kwietnia 2002 r.

Do zmiany planu przystąpiono głównie w celu umożliwienia podłączenia do sieci ciepłowniczej osiedli mieszkaniowych. Zmiana planu podtrzymuje ustaloną wcześniej funkcję terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej wraz z dopuszczeniem usług.

Ponadto zapisy planu zostały zaktualizowane w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Wprowadzone zostały parametry dotyczące maksymalnej powierzchni zabudowy oraz maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, dla terenu 1 MW/U  i 2 MW/U obowiązują:

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy „PZ” – 0,2,

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy „IZ” – 0,1,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy „IZ” – 0,8 dla budynków mieszkalnych,  0,8 dla budynków usługowych, 0,8 dla parkingów wielopoziomowych,

a dla terenu elementarnego 3 MN:

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy „PZ” – 0,2,

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy „IZ” – 0,1,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy „IZ” – 0,8.

W związku z tym, że zgodnie z obowiązującym planem a cały obszar Planu przeznaczony został pod zainwestowanie przez osiedla mieszkaniowe realizacja ustaleń zmiany Planu sprowadzać będzie się głównie do zmiany sposobu zaopatrzenia w ciepło. Zmiana ta może być związana z tymczasowym zajęciem terenu, prowadzeniem wykopu w celu realizacji ciepłociągu. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i przemijające a uciążliwość związana z budową ustąpi po jej zakończeniu.

W planie wyznaczono minimalną powierzchnię biologicznie czynną na poziomie 40%, co oznacza teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zmiana planu nie wpłynie w sposób znaczący na stan powierzchni ziemi i gleby.

## Oddziaływanie na surowce mineralne.

Na obszarze zmiany planu nie występują żadne złoża kopalin ani tereny perspektywiczne dla udokumentowania złóż kruszywa naturalnego. Teren opracowania nie podlega ochronie na podstawie przepisów z zakresu terenów górniczych. Zmiana planu nie wprowadza ustaleń w tym zakresie.

## Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne.

Zmiana planu podtrzymuje przeznaczenie terenu pod funkcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej wraz z dopuszczeniem funkcji usługowych.

W zmianie planu wprowadzono szereg ustaleń w zakresie obsługi inżynieryjnej i ochrony środowiska, w tym wód, które obligować będą przyszłych inwestorów do uwzględniania, w §4 wskazano m.in.:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej ø 160 usytuowanej w drodze krajowej nr 13 i planowanej minimum ø 100 w drodze Szczecin – Rajkowo i Szczecin - Warzymice; zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe z hydrantów ulicznych nadziemnych montowanych na sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji ściekowej ø 160 w drodze krajowej nr 13 poprzez projektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjno – tłoczną ze zrzutem ścieków na oczyszczalnię ścieków w Przecławiu lub innej wg wskazań gminnego systemu kanalizacyjnego, ponadto ustala się:

  - na terenach o rzędnej terenu uniemożliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań przepompowni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

  - dopuszcza się zrzucenie ścieków z części terenu do istniejącej w drodze powiatowej Szczecin - Warzymice kanalizacji ściekowej ø 160;

- odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej w drodze nr 13 kanalizacji deszczowej o średnicy ø 800,

- na terenach o rzędnej terenu uniemożliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu odprowadzania wód opadowych dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych do zbiornika retencyjnego na terenie objętym planem, zaopatrzonego w przepompownię odprowadzającą do istniejącej kanalizacji deszczowej z możliwością wykorzystania wody w sytuacjach kryzysowych,

- usuwanie odpadów stałych i unieszkodliwiania odpadów - zgodnie z gminnym systemem gospodarki odpadami.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, obligujące odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie przewiduje się oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne.

W związku z tym należy stwierdzić, że zmiana planu nie wpłynie na stan wód powierzchniowych i podziemnych w związku z realizacją ustaleń planu.

Obszar objęty zmianą planu zlokalizowany jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 122 Dolina Kopalna Szczecin.  Nie przewiduje się wpływu realizacji ustaleń planu na stan w GZWP, w związku z tym, że zgodnie z ustaleniami planu odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód deszczowych wykonywane będzie do istniejących sieci sanitarnej i deszczowej.

Ponadto należy stosować się do wymagań wyznaczonych w dodatku do „Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych zbiornika wód podziemnych w utworach czwartorzędowych GZWP nr 122 – Dolina kopalna Szczecin”.

Ustalenia zmiany planu nie będą również kolidować z ustaleniami i celami środowiskowymi, zawartymi w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry lub stwarzać ryzyka ich niedotrzymania.

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przedmiotem badań jest jakość wód powierzchniowych jednolitych części wód (JCW) w przypadku wód powierzchniowych oraz jednolite części wód podziemnych (JCWPd) w przypadku wód podziemnych. W rozdziale 2.2.5. szczegółowo opisano wody powierzchniowe i podziemne obszaru opracowania wraz z oceną ich stanu jakości.

Stan wód podziemnych PLGW60003 oceniono jako dobry a ocenę nieosiągnięcia celów środowiskowych jako niezagrożoną.

W przypadku jednolitej części wód powierzchniowych Bukowa RW60001619729 aktualny stan oceniono jako zły a ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jako zagrożoną.   W związku z powyższym przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego uzasadniając ten fakt brakiem możliwości technicznych oraz dysproporcjonalnymi kosztami. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności.

Na stan jakości wód ma wpływ wiele czynników. Należą do nich przede wszystkich prowadzona przez gminę gospodarka wodno-ściekowa, jak również rolnictwo i przemysł.

Celem środowiskowym dla przedmiotowej części wód podziemnych i powierzchniowych jest osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód, czyli dobrego lub bardzo dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW),

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.

Jak już wspomniano wcześniej w związku z tym, iż zmiana planu ustala odprowadzanie wód deszczowych i ścieków sanitarnych do istniejących sieci nie przewiduje się pogorszenia stanu jednolitych części wód.

## Oddziaływanie w zakresie pól elektromagnetycznych i zanieczyszczenia powietrza.

Pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne opisane zostało w rozdziale 4.2.5. Najpowszechniejszym źródłem emisji pól elektromagnetycznych na terenie gminy Kołbaskowo są linie energetyczne. Przez teren gminy Kołbaskowo przechodzą linie napowietrzne 220 kV i 110 kV o znaczeniu wojewódzkim i ponadgminnym. Są to: linia 220 kV: Krajnik – Glinki (przebiegająca nad fragmentem terenem zmiany planu), linia 110 kV: Pomorzany – Glinki, linia 110 kV: Pomorzany – Gumieńce, linia 110 kV: Pomorzany – Morzyczyn, linia 110 kV: Pomorzany – Żydowce. W granicach gminy Kołbaskowo nie znajdują się żadne stacje GPZ.

W oznaczonym na rysunku planu pasie ochrony funkcyjnej o szerokości 70,0 m oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV ustalono zakaz zabudowy dla budynków mieszkalnych oraz obiektów funkcji chronionych i prowadzonej działalności gospodarczej, zakaz nie dotyczy działalności związanych z okresowym przebywaniem ludzi, szerokość strefy może ulec zmianie po zbadaniu rzeczywistego zasięgu oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego.

Na terenie gminy monitoring emisji pól elektromagnetycznych wzdłuż emitorów liniowych i punktowych wykonywane są jako zadanie ciągłe w kompetencji WIOŚ i ENEA.

W zakresie elektroenergetyki w zmianie planu obowiązują ustalenia:

- zasilanie obszaru opracowania ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu miejskiego, wolnostojących lub wbudowanych, lokalizowanych na terenie objętym planem; stacje zasilić przelotowo liniami kablowymi średniego napięcia, z istniejących linii energetycznych 15 kV,

- planowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia.

Realizacja ustaleń zmiany planu nie jest związana z realizacją obiektów o ponadnormatywnej emisji pól elektromagnetycznych. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania pola elektromagnetycznego w związku z realizacją ustaleń zmiany planu.

Zanieczyszczenie powietrza

Informacje na temat stanu jakości powietrza i jego ochrony zawarto w rozdziale 4.2.4. Zgodnie z Informacją o stanie środowiska w powiecie polickim w 2017 r. obszar zmiany planu w obrębie Warzymice nie znajduje się wśród obszarów o występujących przekroczeniach dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu.

Głównym powodem przystąpienia do zmiany planu było umożliwienie podłączenia do sieci ciepłowniczej istniejących osiedli mieszkaniowych.

Ustalenia planu wskazują na konieczność zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub z lokalnych źródeł ciepła wykorzystujących: niskoemisyjne instalacje grzewcze na paliwo stałe, gaz, olej opałowy, energię elektryczną lub odnawialne źródła energii jak: kolektory słoneczne, pompy cieplne itp.,

Ww. ustalenie należy uznać za korzystne, zwłaszcza w odniesieniu do ustaleń dotychczasowego planu, który ustala zaopatrzenie w ciepło z własnych lokalnych źródeł ciepła wykorzystujących: instalacje grzewcze na gaz, olej opałowy, energię elektryczną lub odnawialne źródła energii jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła itp.

Mając powyższe na uwadze przewiduje się, że realizacja ustaleń planu będzie korzystna w zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego.

## Oddziaływanie w zakresie hałasu

Stan klimatu akustycznego obszaru zmiany planu opisano w rozdziale 4.2.3. Głównymi źródłami hałasu na terenie zmiany planu oraz w jego najbliższym sąsiedztwie są szlaki komunikacyjne: droga powiatowa Aleja Śliwkowa i ul. Do Rajkowa oraz linia kolejowa Szczecin-Berlin. Mniejszym źródłem hałasu są osiedla mieszkaniowe sąsiadujące z terenem zmiany planu od strony południowej.

Według „Programu ochrony przed hałasem województwa zachodniopomorskiego” z 2018 r., na odcinku drogi krajowej nr 13 o kilometrażu 5+610 - 12+085 (Warzymice-Przecław), przebiegającej przez gminę Kołbaskowo, odnotowano przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku w przedziale do 5 dB.

Wskazane jest aby hałas drogowy był nadal monitorowany, a w przypadku wystąpienia przekroczeń zostały podjęte działania minimalizujące w celu ograniczenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów.

W planie w zakresie komunikacji ustalono obsługę z drogi powiatowej nr 3925Z Szczecin – Warzymice i poprzez istniejący zjazd drogi nr 13.

Realizacja ustaleń zmiany planu nie wpłynie w sposób znaczący na stan klimatu akustycznego.

## Oddziaływanie na zwierzęta

Jak już wspomniano w rozdziale 2.3.4. opisującym faunę obszaru zmiany planu, obszar zmiany planu nie znajduje się w granicach prawnych ani proponowanych form ochrony przyrody, mających na celu ochronę terenów o istotnym znaczeniu dla ochrony zwierząt i ich bioróżnorodności. Analizowany obszar obecnie stanowi dużą powierzchnię pokrytą łąkami, która może być wykorzystywana przez różne grupy zwierząt. Jednocześnie nie stwierdzono tam miejsc preferowanych przez gady i płazy.

Zmiana obowiązującego planu dotyczy głównie możliwości przyłączenia osiedla do sieci ciepłowniczej, co nie będzie miało istotnego wpływu na zwierzęta.

Presja antropogeniczna w postaci sąsiedztwa dróg, linii kolejowej, ciągu pieszo-rowerowego i zabudowań osiedli mieszkaniowych po drugiej stronie Alei Śliwkowej powoduje istnienie barier migracyjnych, a tym samym nieznaczne zmniejszenie atrakcyjności terenu dla zwierząt

Mając powyższe na uwadze nie przewiduje się wpływu realizacji ustaleń zmiany planu na zwierzęta.

## Oddziaływanie na szatę roślinną

Obecnie w związku z tym, że dla analizowanego obszaru nie zrealizowano dotychczas ustaleń obowiązującego planu, obszar planu jest niezagospodarowany. Największa część terenu jest pokryta łąkami, pozostałą powierzchnię zajmują pasowe zadrzewienia złożone głównie ze śliwy domowej mirabelki Prunus domestica subsp. syriaca rozciągające się wzdłuż Alei Śliwkowej oraz torów kolejowych, najmniejszą powierzchnię zajmuje roślinność przydroży.

Na terenie objętym zmianą planu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono gatunków roślin objętych w Polsce ochroną prawną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), ujętych w Załączniku II Dyrektywy Rady EWG 92/43/EWG (Natura 2000), ani pozostałych cennych gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin oraz na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Również nie zidentyfikowano siedlisk o dużej wartości przyrodniczej, w tym podlegających ochronie według prawodawstwa polskiego ani chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Realizacja ustaleń planu dotyczy głównie umożliwienia przyłączenia osiedla mieszkaniowego do sieci ciepłowniczej. W związku z tym na etapie realizacyjnym dojdzie zapewne do zniszczenia roślinności przy okazji wykonywania wykopu pod ciepłociąg.

Przewiduje się, że oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i ustąpi po zakończeniu prac.

## Oddziaływanie na krajobraz

Oddziaływanie na walory krajobrazowe środowiska jest zagadnieniem trudno mierzalnym, a jego ocena jest w znacznej mierze subiektywna. Wpływ ten uzależniony jest w dużej mierze od aktualnych walorów krajobrazowych terenu, ukształtowania powierzchni i charakteru użytkowania gruntów. Percepcja krajobrazu podlegającego urbanizacji może być zarówno pozytywna jak i negatywna.

Krajobraz zmiany planu to mozaika terenów łąkowych otoczonych pasowymi zadrzewieniami oraz terenów zurbanizowanych. Można go zaliczyć do krajobrazu półnaturalnego, czyli krajobrazu o cechach naturalnego (łąki, zadrzewienia) ze znacznym udziałem elementów pochodzenia antropogenicznego (zabudowa mieszkaniowa w sąsiedztwie, słupy i linia elektroenergetyczna, asfaltowe drogi, wysokie lampy uliczne). Tak zmieniony krajobraz obiektywnie nie ma dużej wartości estetycznej.

Realizacja zmiany planu podtrzymuje przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zabudowa tego typu jest spójna z funkcją istniejącą i realizowaną w sąsiedztwie. Ustalenia zmiany planu są więc zgodne z dotychczasowym zagospodarowaniem terenu i funkcjonującymi w sąsiedztwie osiedlami mieszkaniowymi.

Plan ustala ograniczenia w zakresie wysokości budynków mieszkalnych, dla terenu 1 MW/U, 2 MW/U i 3 MN: maksymalna wysokość zabudowy 12,0 m.

Realizacja ustaleń planu nie doprowadzi więc do powstania obiektów mogących stanowić dominanty krajobrazowe, które mogłyby wpłynąć na zakłócenie dotychczasowego krajobrazu.

## Oddziaływanie na dobra kulturowe

Zmiany przestrzenne wprowadzone w projekcie zmiany planu dotyczą terenów, które znajdują się poza wszelkimi formami ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym poza zasięgiem stref ochrony archeologicznej, w jego granicach nie występują stanowiska archeologiczne ani zabytki wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

## Oddziaływanie skumulowane i transgraniczne

Oddziaływanie skumulowane

Realizacja ustaleń planu polega głównie na podtrzymaniu przeznaczeniu terenu pod funkcję mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną wraz z usługami, a przede wszystkim umożliwia zaopatrzenie osiedli mieszkaniowych w ciepło z sieci ciepłowniczej.

Ustalenia zmiany planu przewidują odprowadzanie ścieków bytowych do istniejącej sieci kanalizacji ściekowej ø 160 w drodze krajowej nr 13 poprzez projektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjno – tłoczną ze zrzutem ścieków na oczyszczalnię ścieków w Przecławiu lub innej wg wskazań gminnego systemu kanalizacyjnego, ponadto ustala się:

  - na terenach o rzędnej terenu uniemożliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań przepompowni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

  - dopuszcza się zrzucenie ścieków z części terenu do istniejącej w drodze powiatowej Szczecin - Warzymice kanalizacji ściekowej ø 160.

Odprowadzenie wód deszczowych przewiduje się do istniejącej w drodze nr 13 kanalizacji deszczowej o średnicy ø 800, a na terenach o rzędnej terenu uniemożliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu odprowadzania wód opadowych dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych do zbiornika retencyjnego na terenie objętym planem, zaopatrzonego w przepompownię odprowadzającą do istniejącej kanalizacji deszczowej z możliwością wykorzystania wody w sytuacjach kryzysowych.

Realizacja ustaleń zmiany planu umożliwi podłączenie do sieci ciepłowniczej istniejących osiedli, co w odniesieniu do ustaleń dotychczasowego planu w zakresie zaopatrzenia w ciepło (z własnych lokalnych źródeł ciepła wykorzystujących: instalacje grzewcze na gaz, olej opałowy, energię elektryczną lub odnawialne źródła energii jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła itp.) należy uznać za korzystne oraz ograniczające kumulowanie się emisji ze źródeł indywidualnych.

Mając na uwadze ww. powyższe rozwiązania nie będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań, a wręcz do ograniczania oddziaływań.

Oddziaływanie transgraniczne

Oddziaływanie transgraniczne oznacza jakiekolwiek, niekoniecznie globalne oddziaływanie odczuwalne na terenie jednej ze stron Konwencji z Espoo, spowodowane przedsięwzięciem zlokalizowanym na terenie innej Strony. Konwencja z Espoo jest to Konwencja EKG ONZ o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w Kontekście Transgranicznym.

Realizacja zmiany planu nie spowoduje wystąpienia transgranicznych oddziaływań na środowisko, teren zmiany planu znajduje się w odległości około 5 km od granicy z Republiką Federalną Niemiec. Zgodnie z ustaleniami planu uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekraczać granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

## Oddziaływanie na zdrowie ludzi

Zmiana planu podtrzymuje przeznaczenie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej wraz z usługami.

Głównym celem przystąpienia do zmiany planu było umożliwienie podłączenia do sieci ciepłowniczej istniejących osiedli mieszkaniowych.

W planie wprowadzono ustalenie: zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub z lokalnych źródeł ciepła wykorzystujących: niskoemisyjne instalacje grzewcze na paliwo stałe, gaz, olej opałowy, energię elektryczną lub odnawialne źródła energii jak: kolektory słoneczne, pompy cieplne itp.

Należy to uznać za korzystny wpływ ustaleń planu w zakresie oddziaływania na ludzi, zwłaszcza w odniesieniu do ustaleń dotychczas obowiązującego planu, który przewidywał zaopatrzenie ciepła z własnych lokalnych źródeł ciepła.

# Uwarunkowania prawa ochrony środowiska

Obszar zmiany Miejscowego planu nie znajduje się w zasięgu żadnych obszarów prawnie chronionych. W promieniu 5 km od analizowanego terenu znajdują się następujące obszarowe formy ochrony przyrody:

- Rezerwat Przyrody „Kurowskie Błota” – ok. 4,77 km na południowy wschód,

    - Park Krajobrazowy „Dolina Dolnej Odry” – ok. 4,08 km na południowy wschód oraz Otulina Parku w odległości ok. 3,10 km w tym samym kierunku;

    - Obszary Natura 2000:

- OSO „Dolina Dolnej Odry” PLB320003 – ok. 2,76 km na południowy wschód,

- SOO „Dolna Odra” PLH320037 – ok. 2,76 km na południowy wschód;

    - Użytki Ekologiczne:

- „Stawek na Gumieńcach” – ok. 2,88 km na północny wschód,

- „Trawiasta Dolina” – ok. 4,50 km na południe,

- „Ptasia Łąka” – ok. 5,15 km na południe.

Ww. formy ochrony przyrody wraz ze wskazaniem ich przedmiotów ochrony zostały szczegółowo opisane w rozdziale 3.1.

## Wpływ na formy ochrony przyrody w tym obszary Natura 2000

### Rezerwat Przyrody „Kurowskie Błota”

W stosunku do obszaru zmiany planu granica rezerwatu przyrody „Kurowskie Błota” oddalona jest o ok. 4,77 km na południowy wschód.

Rezerwat opisany został w rozdziale 3.1. Jest to rezerwat rodzaju faunistycznego. Celem utworzenia Rezerwatu jest zachowanie miejsc lęgowych ptaków, zwłaszcza czapli siwej Ardea cinerea oraz zachowanie w stanie mało zmienionym olsu wyróżniającego się dużymi walorami biocenotycznymi oraz naturalnymi procesami sukcesji leśnej.

W związku z tym, że zmiana planu nie dotyczy obszaru rezerwatu a jego obszar znajduje się w znacznej odległości, nie przewiduje się wpływu ustaleń zmiany planu na rezerwat.

### Park Krajobrazowy „Dolina Dolnej Odry”

Park Krajobrazowy „Dolina Dolnej Odry” rozciąga się ok. 4,08 km na południowy wschód oraz Otulina Parku w odległości ok. 3,10 km w tym samym kierunku.

Park Krajobrazowy opisany został w rozdziale 3.1. Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie i popularyzacja jego wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju.

W związku z tym, że zmiana planu nie dotyczy obszaru rezerwatu a jego obszar znajduje się w znacznej odległości, nie przewiduje się wpływu ustaleń zmiany planu na Park Krajobrazowy „Dolina Dolnej Odry” oraz jego otulinę.

### Obszar Natura 2000 OSO „Dolina Dolnej Odry” PLB320003”

Granice obszaru Natura 2000 OSO „Dolina Dolnej Odry” PLB320003 przebiegają w odległości ok. 2,76 km na południowy wschód.

Wśród zagrożeń i presji dla obszaru OSO „Dolina Dolnej Odry” wymieniono zagrożenia o wysokim poziomie (m.in. usuwanie trawy pod grunty orne, zaniechanie / brak koszenia, obecność szlaków żeglugowych,  ewolucja biocenotyczna, sukcesja), zagrożenia o średnim poziomie (m.in.: odpady, ścieki, polowanie, zarzucenie pasterstwa, brak wypasu, regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych, obecność dróg i autostrad) oraz zanieczyszczenia o niskim poziomie (m.in.: żeglarstwo, wędkarstwo, zalesianie terenów otwartych, sztuczne plantacje na terenach otwartych, wydobywanie piasku i żwiru) .

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy  o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004:

„Zabrania się, (z zastrzeżeniem art. 34), podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.”

Gatunki będące przedmiotem ochrony nie występują na obszarze zmiany planu. Realizacja ustaleń zmiany planu nie wpłynie na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 a także nie wpłynie na pogorszenie integralności obszaru Natura 2000. Mając na uwadze odległość ww. obszaru od obszaru zmiany planu oraz brak możliwości ingerencji w ww. obszar nie przewiduje się oddziaływania w przypadku realizacji ustaleń zmiany planu.

### Obszar Natura 2000 SOO „Dolna Odra” PLH320037

Obszar objęty ochroną zlokalizowany jest w odległości ok. 2,76 km na południowy wschód od granic zmiany planu. Obszar opisany został w rozdziale 3.1.

Przedmiotem ochrony obszaru jest 21 typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I do Dyrektywy Siedliskowej, a także 14 gatunków zwierząt objętych art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i wymienionych w załączniku II do dyrektywy 92I43IEWG, w tym: 2 gatunki nietoperzy (nocek łydkowłosy Myotis dasycneme i  nocek duży Myotis myotis), 3 gatunki ssaków (bóbr europejski Castor fiber, wydra europejska Lutra lutra, wilk Canis lupus), 2 gatunki płazów (traszka grzebieniasta Triturus cristatus i kumak nizinny Bombina bombina), 3 gatunki ryb (kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus, boleń Aspius aspius, koza Cobitis taenia), 4 gatunki bezkręgowców (jelonek rogacz Lucanus cervus, pachnica dębowa Osmoderma eremita, kozioróg dębosz Cerambyx cerdo, zatoczek łamliwy Anisus vorticulus).

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy  o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004:

„Zabrania się, (z zastrzeżeniem art. 34), podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.”

Gatunki będące przedmiotem ochrony nie występują na obszarze zmiany planu. Realizacja ustaleń zmiany planu nie wpłynie na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 a także nie wpłynie na pogorszenie integralności obszaru Natura 2000. Mając na uwadze odległość ww. obszaru od obszaru zmiany planu oraz brak możliwości ingerencji w ww. obszar nie przewiduje się oddziaływania w przypadku realizacji ustaleń zmiany planu.

### Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne znajdują się poza granicami zmiany planu. „Stawek na Gumieńcach” – ok. 2,88 km na północny wschód, „Trawiasta Dolina” – ok. 4,25 km na południe, „Ptasia Łąka” – ok. 5,15 km na południe.

Mając na uwadze odległość użytków ekologicznych od obszaru zmiany planu i brakiem możliwości ingerencji w te użytki nie przewiduje się wpływu ustaleń zmiany planu na te formy ochrony przyrody.

# Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji zmiany planu.

Obszar zmiany Planu to teren obecnie niezainwestowany, dla którego obowiązują ustalenia uchwały Nr XXVIII/326/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 9 listopada 2009 r. (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2010 r., Nr 4, poz. 42), w której wyznaczono tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną wraz z usługami.

Wpływ na przekształcenie środowiska obszaru zmiany planu ma również bezpośrednie sąsiedztwo rozległych osiedli mieszkaniowych z zabudową wielorodzinną i infrastrukturą towarzysząca - zanieczyszczenie powietrza i gleb, hałas, synantropizacja roślinności, zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej; Infrastruktura drogowa - droga powiatowa Aleja Śliwkowa na terenie zmiany planu, bezpośrednie sąsiedztwo ul. Do Rajkowa – źródło wielu zanieczyszczeń powietrza i hałasu, bariery ekologiczne szczególnie dla migracji fauny; Infrastruktura energetyczna znajdująca się na terenie zmiany planu –sieć linii WN przebiegającej nad analizowanym obszarem – źródło pola elektromagnetycznego; Bezpośrednie sąsiedztwo linii kolejowej relacji Szczecin-Berlin – głównie źródło hałasu (nieciągłego); Sąsiedztwo terenów użytkowanych rolniczo (za zadrzewieniami w kierunku północno-zachodnim oraz po przeciwnej stronie Alei Śliwkowej w kierunku południowo-wschodnim) – źródło biogenów rozprzestrzeniających się do gleby i wód oraz synantropizacji roślinności.

Zmiana planu poza utrzymanie funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej wraz z usługami oraz dostosowaniem zapisów zmiany planu do obowiązujących przepisów prawa umożliwia przyłączenie istniejących osiedli mieszkaniowych do sieci ciepłowniczej. Zmiana ta jest korzystna dla środowiska, jej realizacja umożliwi zlikwidowanie emisji ze źródeł rozproszonych.

Brak realizacji zmiany planu uniemożliwi przyłączenie osiedli do sieci ciepłowniczej co byłoby niekorzystne dla środowiska, gdyż dalej obowiązywałyby ustalenia dotychczasowego planu, który przewidywał zaopatrzenie w ciepło z własnych lokalnych źródeł ciepła wykorzystujących: instalacje grzewcze na gaz, olej opałowy, energię elektryczną lub odnawialne źródła energii jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła itp.

# Podsumowanie, wnioski i zalecenia.

- Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z Uchwałą nr II/33/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Do sporządzenia zmiany Planu dla analizowanego obszaru gmina Kołbaskowo na wniosek SEC – Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., w celu umożliwienia podłączenia do sieci ciepłowniczej istniejących osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych. Ponieważ dotychczas obowiązujące plany sporządzane były w latach 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009 ostatni w 2016 r. (który również zawierał ustalenia uniemożliwiające podłączenie do sieci ciepłowniczej) gmina Kołbaskowo podjęła również decyzję, o ujednoliceniu zapisów planów dostosowując je do obecnie obowiązującego prawa.

- W granicach zmiany planu wyznaczono pięć terenów elementarnych o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług (1 MW/U i 2 MW/U), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (3 MN), tereny drogi publicznej klasy zbiorczej (01 KD.Z 02 KD.Z).

- Obszar zmiany planu znajduje się w środkowo-wschodniej części gminy Kołbaskowo w sołectwie Ostoja, w obrębie Rajkowo, na terenie powiatu polickiego, w województwie zachodniopomorskim, przy granicy z gminą Szczecin (dzielnica Szczecin-Gumieńce). Położony jest pomiędzy ul. Do Rajkowa od północnego wschodu, drogą powiatową nr 0625Z (Aleja Śliwkowa) od południowego wschodu, linią kolejową Szczecin-Berlin od północy po południowy zachód oraz terenami niezagospodarowanymi i zabudowaniami osiedli w obrębie Warzymice od strony południowej. Ciąg Alei Śliwkowej znajduje się w granicy terenu zmiany planu. W szerszym ujęciu teren położony jest pomiędzy miejscowością Warzymice na południowym zachodzie, zabudowaniami osady Rajkowo na północy, i dzielnicą Szczecin-Gumieńce na północnym wschodzie. Obszar opracowania obejmuje powierzchnię 10,17 ha.

- Obszar projektu zmiany planu znajduje się poza formami ochrony przyrody i krajobrazu, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Realizacja ustaleń planu nie będzie oddziaływać na obszary chronione.

- Na podstawie informacji zawartych w „Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego” (Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin 2010 r.), stwierdzono, że w granicach terenów objętych miejscowym planem nie ma proponowanych form ochrony przyrody.

- Obszar zmiany planu to obecnie w większości teren niezabudowany pokryty łąkami. Łąki poprzecinane są w kilku miejscach wydeptanymi ścieżkami. W granicach zmiany planu zlokalizowany jest również odcinek drogi powiatowej Aleja Śliwkowa wraz z poboczem i oświetleniem ulicznym oraz zwarte pasowe zadrzewienia złożone głównie z drzew owocowych (wzdłuż Alei Śliwkowej i wzdłuż linii kolejowej relacji Szczecin-Berlin). Między zadrzewieniami przy Alei Śliwkowej a terenem łąkowym znajduje się droga rowerowa i zarazem chodnik dla pieszych, przy którym w kilku miejscach postawiono ławki i kosze na śmieci. Przy południowo-zachodniej granicy obszaru w ciągu Alei Śliwkowej, naprzeciwko Osiedla Różanego, znajduje się przystanek autobusowy linii 83 „Warzymice Os. Różane” (bez wiaty). Na poboczu drogi występuje oznakowanie pionowe. Ponadto nad południowo-zachodnią częścią terenu zmiany planu przebiega linia elektroenergetyczna WN 220kV Krajnik – Glinki o układzie NNW-SSE.

- Dla analizowanego obszaru obowiązują obecnie ustalenia uchwały nr XXVIII/326/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rajkowo, w który wyznaczono tereny elementarne o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z usługami, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogowej.

- Ustalenia projektu planu miejscowego nie będą kolidować z ustaleniami i celami środowiskowymi, zawartymi w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry lub stwarzać ryzyka ich niedotrzymania.

- Obszar zmiany planu nie znajduje się w granicach prawnych ani proponowanych form ochrony przyrody, mających na celu ochronę terenów o istotnym znaczeniu dla ochrony zwierząt i ich bioróżnorodności. Ze względu na bardzo dużą niezagospodarowaną powierzchnię pokrytą łąkami oraz otoczenie pasowymi zadrzewieniami mogą stanowić teren użytkowany przez różne grupy zwierząt. Presja antropogeniczna w postaci sąsiedztwa dróg, linii kolejowej, ciągu pieszo-rowerowego i zabudowań osiedli mieszkaniowych po drugiej stronie Alei Śliwkowej powoduje istnienie barier migracyjnych, a tym samym nieznaczne zmniejszenie atrakcyjności terenu dla zwierząt..

- Na terenie objętym zmianą planu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono gatunków roślin objętych w Polsce ochroną prawną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), ujętych w Załączniku II Dyrektywy Rady EWG 92/43/EWG (Natura 2000), ani pozostałych cennych gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin oraz na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Również nie zidentyfikowano siedlisk o dużej wartości przyrodniczej, w tym podlegających ochronie według prawodawstwa polskiego ani chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

- W związku z położeniem obszaru projektu miejscowego planu w granicach występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 122 – Dolina kopalna Szczecin, należy stosować się do wymagań wyznaczonych w dodatku do „Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych zbiornika wód podziemnych w utworach czwartorzędowych GZWP nr 122 – Dolina kopalna Szczecin”.

- Występujące w granicach zmiany planu grunty o klasie II (gleby orne bardzo dobre), o łącznej powierzchni 9,2 ha, uzyskały zgodę na cele nierolnicze na podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.051/602-157/02 z dnia 15 kwietnia 2002 r.

- Plan wskazuje, że uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekraczać granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

- Wskazane jest nie usuwanie i uzupełniania istniejących zadrzewień liniowych.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy dokument w trakcie przeprowadzania postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek jej przeprowadzenia wynika z zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.).

Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko opracowano w związku z Uchwałą nr II/33/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do przedmiotowej zmiany Planu przystąpiono głównie ze względu na wniosek SEC – Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., w celu umożliwienia podłączenia do sieci ciepłowniczej istniejących osiedli mieszkaniowych.

Obszar zmiany planu znajduje się w środkowo-wschodniej części gminy Kołbaskowo w sołectwie Ostoja, w obrębie Rajkowo, na terenie powiatu polickiego, w województwie zachodniopomorskim, przy granicy z gminą Szczecin (dzielnica Szczecin-Gumieńce). Położony jest pomiędzy ul. Do Rajkowa od północnego wschodu, drogą powiatową nr 0625Z (Aleja Śliwkowa) od południowego wschodu, linią kolejową Szczecin-Berlin od północy po południowy zachód oraz terenami niezagospodarowanymi i zabudowaniami osiedli w obrębie Warzymice od strony południowej. Ciąg Alei Śliwkowej znajduje się w granicy terenu zmiany planu.

W szerszym ujęciu teren położony jest pomiędzy miejscowością Warzymice na południowym zachodzie, zabudowaniami osady Rajkowo na północy, i dzielnicą Szczecin-Gumieńce na północnym wschodzie. Obszar opracowania obejmuje powierzchnię 10,17 ha.

Celem przedmiotowej zmiany planu jest podtrzymanie przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną wraz z usługami i infrastrukturą techniczną, a w szczególności umożliwienie przyłączenia osiedli mieszkaniowych do sieci ciepłowniczej.

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego (Kondracki J, 2002) obszar zmiany planu znajduje się w zasięgu Megaregionu Pozaalpejska Europa Środkowa (kod 3), Prowincji Niż Środkowoeuropejski (kod 31), Podprowincji Pobrzeży Południowobałtyckich (kod 313), Makroregionu Pobrzeże Szczecińskie (kod 313.2-3) i Mezoregionu Wzgórza Szczecińskie (kod 313.26).

Na obszarze zmiany planu nie występują żadne złoża kopalin ani tereny perspektywiczne dla udokumentowania złóż kruszywa naturalnego. Teren opracowania nie podlega ochronie na podstawie przepisów z zakresu terenów górniczych.

Obszar plan nie został dotychczas zainwestowany. Grunty o klasie II (gleby orne bardzo dobre) w granicach zmiany planu o łącznej powierzchni 9,2 ha uzyskały zgodę na cele nierolnicze na podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.051/602-157/02 z dnia 15 kwietnia 2002 r.

Według podziału hydrologicznego Polski, obszar zmiany planu położony jest w Dorzeczu Odry i Ücker, w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

W granicach obszaru zmiany planu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują żadne naturalne ani sztuczne cieki ani zbiorniki wodne, w tym rowy melioracyjne.

Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego udostępnianymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, teren zmiany Miejscowego planu znajduje się poza wszelkimi obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Teren objęty zmianą planu znajduje się w obszarze głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 122 „Dolina Kopalna Szczecin”.

Na terenie zmiany planu nie znajdują się ujęcia wody podziemnej.

Obszar zmiany o planu znajduje się w zasięgu jednolitych części wód podziemnych o identyfikatorze PLGW60003 i w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o identyfikatorze RW60001619729.

W najnowszym podziale Polski na regiony klimatyczne (A. Woś. Klimat Polski, 1999 r.), uwzględniającym typy kompleksów pogodowych i ich równoznaczne współdziałanie istotne z punktu widzenia rekreacji i osadnictwa, obszar całej gminy Kołbaskowo, a tym samym teren zmiany planu, znajduje się w Regionie Zachodniopomorskim (VI).

W granicach obszaru zmiany planu największa część terenu jest pokryta łąkami, pozostałą powierzchnię zajmują pasowe zadrzewienia złożone głównie ze śliwy domowej mirabelki Prunus domestica subsp. syriaca rozciągające się wzdłuż Alei Śliwkowej oraz torów kolejowych, najmniejszą powierzchnię zajmuje roślinność przydroży.

Obszar zmiany planu nie znajduje się w granicach prawnych ani proponowanych form ochrony przyrody, mających na celu ochronę terenów o istotnym znaczeniu dla ochrony zwierząt i ich bioróżnorodności. Ze względu na bardzo dużą niezagospodarowaną powierzchnię pokrytą łąkami oraz otoczenie pasowymi zadrzewieniami mogą stanowić teren użytkowany przez różne grupy zwierząt. Presja antropogeniczna w postaci sąsiedztwa dróg, linii kolejowej, ciągu pieszo-rowerowego i zabudowań osiedli mieszkaniowych po drugiej stronie Alei Śliwkowej powoduje istnienie barier migracyjnych, a tym samym nieznaczne zmniejszenie atrakcyjności terenu dla zwierząt.

Obszar opracowania nie znajduje się w granicach lokalnych ani ponadlokalnych korytarzy ekologicznych mających istotne znaczenie dla migracji zwierząt.

W granicach analizowanego obszaru podczas wizji terenowej nie stwierdzono obecności gadów ani nie stwierdzono siedlisk preferowanych przez gady.

Na obszarze opracowania nie występują żadne siedliska przyrodnicze będące szczególnie atrakcyjnymi miejscami bytowania płazów. Brak jest terenów podmokłych, oczek wodnych i stawów, trzcinowisk ani cieków wodnych, w tym rowów melioracyjnych.

Obszar zmiany Miejscowego planu nie znajduje się w zasięgu żadnych obszarów prawnie chronionych. W promieniu 5 km od analizowanego terenu znajdują się następujące obszarowe formy ochrony przyrody:

- Rezerwat Przyrody „Kurowskie Błota” – ok. 4,77 km na południowy wschód,

    - Park Krajobrazowy „Dolina Dolnej Odry” – ok. 4,08 km na południowy wschód oraz Otulina Parku w odległości ok. 3,10 km w tym samym kierunku;

    - Obszary Natura 2000:

- OSO „Dolina Dolnej Odry” PLB320003 – ok. 2,76 km na południowy wschód,

- SOO „Dolna Odra” PLH320037 – ok. 2,76 km na południowy wschód;

    - Użytki Ekologiczne:

- „Stawek na Gumieńcach” – ok. 2,88 km na północny wschód,

- „Trawiasta Dolina” – ok. 4,50 km na południe,

- „Ptasia Łąka” – ok. 5,15 km na południe.

Poza ww. obszarowymi formami przyrody najbliższy obiekt przyrodniczy objęty ochroną (pomnik przyrody) znajduje się ok. 3,64 km na południowy wschód od obszaru zmiany Miejscowego planu na terenie gminy Kołbaskowo, w obrębie geodezyjnym Kurów. Jest to dąb szypułkowy Quercus robur o nazwie „Zbójnicki”, o wysokości 23 m i obwodzie na wysokości pierśnicy wynoszącym 510 cm (stan na rok 2006), rosnący na terenie byłej tuczarni. Został ustanowiony Rozporządzeniem Nr 120/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 114 poz. 2166).

Teren zmiany planu leży poza wszelkimi formami ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym poza zasięgiem stref ochrony archeologicznej, w jego granicach nie występują stanowiska archeologiczne ani zabytki wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

W granicach zmiany planu źródłem antropizacji środowiska jest: Infrastruktura drogowa – droga powiatowa Aleja Śliwkowa na terenie zmiany planu, bezpośrednie sąsiedztwo ul. Do Rajkowa – źródło wielu zanieczyszczeń powietrza i hałasu, bariery ekologiczne szczególnie dla migracji fauny; Infrastruktura energetyczna znajdująca się na terenie zmiany planu –sieć linii WN przebiegającej nad analizowanym obszarem – źródło pola elektromagnetycznego; Bezpośrednie sąsiedztwo linii kolejowej relacji Szczecin-Berlin – głównie źródło hałasu (nieciągłego); Bezpośrednie sąsiedztwo rozległych osiedli mieszkaniowych (m.in. os. Tęczowe Ogrody, os. Różane) – źródło umiarkowanego hałasu i zanieczyszczeń, emisji ścieków i odpadów, synantropizacji szaty roślinnej i fauny, a także występowanie niedużych powierzchni biologicznie czynnych; Sąsiedztwo terenów użytkowanych rolniczo (za zadrzewieniami w kierunku północno-zachodnim oraz po przeciwnej stronie Alei Śliwkowej w kierunku południowo-wschodnim) – źródło biogenów rozprzestrzeniających się do gleby i wód oraz synantropizacji roślinności.

# Oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do prognozy.

Oświadczenie zawarte jest w prognozie na końcu opracowania.

# Spis rycin.

Ryc. 1. Położenie obszaru zmiany planu (niebieski okrąg) na tle mapy regionów geobotanicznych Polski (źródło: Jan Marek Matuszkiewicz Regionalizacja geobotaniczna Polski IGiPZ PAN, Warszawa, 2008)

Ryc. 2. Położenie obszaru zmiany planu na mapie potencjalnej roślinności naturalnej (na podstawie: Matuszkiewicz J. M. 2008. Potencjalna roślinność naturalna Polski. IGiPZ PAN, Warszawa).

Ryc. 3. Lokalizacja obszaru zmiany planu względem krajobrazów roślinnych Polski wg J.M. Matuszkiewicza (na podstawie: Bański J. (red.), 2016, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, tablica: Krajobrazy roślinne wg J.M. Matuszkiewicza”. IGiPZ PAN, Warszawa).

Ryc. 4. Rezerwaty przyrody, Park Krajobrazowy, użytki ekologiczne i pomniki przyrody w promieniu 5 km od obszaru zmiany planu Nr VIII/120/2003 w obrębie Warzymice, gmina Kołbaskowo.

Ryc. 5. Obszary Natura 2000 w otoczeniu obszaru zmiany planu (na podstawie: http://natura2000.eea.europa.eu).

Ryc. 6. Położenie obszaru zmiany planu na tle potencjalnych obszarów chronionych wskazanych w Waloryzacji Przyrodniczej Województwa zachodniopomorskiego

Ryc. 7. Lokalizacja obszaru zmiany planu na mapie rozmieszczenia korytarzy ekologicznych z 2011 r. (źródło: http://mapa.korytarze.pl/).

Ryc. 8. Lokalizacja obszaru zmiany Miejscowego planu na mapie rozmieszczenia korytarzy ekologicznych z 2005 r.  (źródło: http://mapa.korytarze.pl/).

# Spis załączników.

Mapa prognozy.

Serwis fotograficzny.

# Literatura i materiały archiwalne

- Bański J. (red.), 2016, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa.

- Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2018 r. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2019.

- Bródka S., Macias A., „Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią”, Warszawa 2014

- Czępińska-Kamińska D. (red.), 2011. Systematyka gleb Polski, wydanie 5. „Roczniki gleboznawcze - Soil Science Annual”, tom LXII, nr 3, s. 1-193. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Warszawa.

- Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2021. Kołbaskowo 2017 (Uchwała Nr XXXVIII/400/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 27 grudnia 2017 r.).

- Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011.

- Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2005.

- Karta informacyjna JCWPd nr 03. Państwowy Instytut Geologiczny.

- Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.

- Koźmiński Cz., Michalska B., Czarnecka M. Klimat Województwa Zachodniopomorskiego.  Akademia Rolnicza w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2007 r.

- Matuszkiewicz J. M. 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. IGiPZ PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków.

- Matuszkiewicz J. M. 2008. Potencjalna roślinność naturalna Polski. IGiPZ PAN, Warszawa.

- Matuszkiewicz J. M. 2008. Regionalizacja geobotaniczna Polski. IGiPZ PAN, Warszawa.

- Matuszkiewicz W. (red.) 2012. Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla – ilustrowany przewodnik. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

- Matuszkiewicz W. 2008. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski.  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Mikołajków J., Sadurski A. Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce. Informator PSH. Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa 2017.

- Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. (red.), 2006. Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków.

- Objaśnienie do mapy geośrodowiskowej Polski 1:50 000. Arkusz Dołuje [nr 227]. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 2009.

- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kołbaskowo. Kołbaskowo 2015.

- Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028. Szczecin, grudzień 2016.

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Warszawa 2011.

- Polska Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statystyczne i projektowanie.

- Polska Norma PN-EN-ISO 14688 1:2006 „Badania geotechniczne- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów”

- Polska Norma PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli”

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kołbaskowo, Szczecin 2004.

- Program Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023. Załącznik do uchwały Nr XXVII/226/2017 Rady Powiatu w Policach z dnia 24 lutego 2017 r.

- Przewoźniak 1987, Podstawy geografii fizycznej kompleksowej, Wyd. UG, Gdańsk.

- Przewoźniak M., 1995, Studia przyrodniczo-krajobrazowe w ocenach oddziaływania na środowisko, w: Studia krajobrazowe jako podstawa racjonalnej gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

- Przewoźniak M., 1999, Potencjał rekreacyjny środowiska przyrodniczego – atrakcyjność a przydatność, w: Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego, praca zbior. pod red. M. Pietrzaka, AWF w Poznaniu

- Przewoźniak M., 2005, Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym. Teoria – prawo – realia, Przegl. Przyrodn., t. XVI, z. 1-2.

- Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią. A. Macias, S. Bródka,

- Raport o stanie Gminy Kołbaskowo w 2018 r.

- Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim – raport 2018. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Szczecin 2018.

- Standardowy Formularz Danych dla obszaru „Dolina Dolnej Odry” PLB320003.

- Standardowy Formularz Danych dla obszaru Natura 2000 „Dolna Odra” PLH320037.

- Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kołbaskowo, 2008.

- Program Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023, grudzień 2016.

- System Informacji Przestrzennej Gminy Kołbaskowo (źródło: http://www.portal.gison.pl/kolbaskowo/)

- Szponar „Fizjografia urbanistyczna’, Warszawa 2003

- Waloryzacja przyrodnicza Gminy Kołbaskowo (operat generalny), 2006. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie.

- Woś A., 1999, Klimat Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

- Wykaz koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, dla których organem koncesyjnym jest Marszałek Województwa, 2019. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

- Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z., 2014. Polska Czerwona Księga Roślin. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

- Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kołbaskowo, 2014 r. Uchwała nr XXXVI/446/2014 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 18 kwietnia 2014 r.

- Strony internetowe:

  - http://crfop.gdos.gov.pl

  - http://natura2000.eea.europa.eu/

  - http://geoserwis.gdos.gov.pl

  - http://mapy.geoportal.gov.pl

  - http://www.bip.kolbaskowo.pl/

  - http://www.portal.gison.pl/kolbaskowo/

  - https://www.pgi.gov.pl

  - http://bip.rbip.wzp.pl

Szczecin 21 stycznia 2020 r.

OŚWIADCZENIE

oświadczam, że ja, Agnieszka Zalewska, opracowująca:

Prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr XXVIII/326/09 z dnia 9 listopada 2009 r.

dla terenu położonego w obrębie Rajkowo

spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko tj. ukończyłam, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, studia pierwszego stopnia i posiadam co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i prognozy oddziaływania na środowisko, brałam udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i prognoz oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Agnieszka Zalewska